建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   苏州珂玛材料科技股份有限公司先进材料生产基地项目

建设单位（盖章）： 苏州珂玛材料科技股份有限公司

编制日期：           2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	64

四、主要环境影响和保护措施	72

五、环境保护措施监督检查清单	117

六、结论	119

附表	120

建设项目污染物排放量汇总表	120

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 苏州珂玛材料科技股份有限公司先进材料生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2105-320505-89-01-881908 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 魏国成 | 联系方式 | 18962129050 |
| 建设地点 |  | 苏州市高新区科技城严山路以南、新钱路以西 |  |  |
| 地理坐标 |  | 120°26′28.23″，31°22′3.53″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39--电子元件及电子专用材料制造398--印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的（以上均不含仅分割、焊接、组装的） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门 |  | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 项目审批 （核准/备案） 文号 | 苏高新项备[2021]381号 |
| 总投资（万元） |  | 37000 | 环保投资 （万元） | 1000 |
| 环保投资 占比（%） |  | 2.7 | 施工工期 | 20个月 |
| 是否 开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积 （m2） | 29947.9 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：苏州国家高新技术产业开发区建设规划（2015-2030年） 审批机关：苏州市政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境 影响评价情况 |  | 规划环评名称：苏州高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书。 召集审查机关：原国家环境保护部。 审查文件名称及文号：《关于<苏州高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书>的审查意见》（环审[2016]158号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《苏州国家高新技术产业开发区建设规划》（2015-2030年）相符性 苏州高新区于1995年编制了《苏州高新区总体规划》，规划面积为52.06km2，规划范围为当时的整个辖区范围。2002年区划调整后，苏州高新区于2003年适时编制了《苏州高新区协调发展规划》，规划面积为223km2，规划范围为整个辖区。为进一步促进苏州高新区城乡协调发展，推进国家创新型园区建设，保障高新区山水生态格局，指导苏州高新区二次创业的城乡建设与发展，2015年苏州高新区对2003年的规划做了修订和完善，编制了《苏州高新区开发建设规划（2015-2030年）》。《苏州国家高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030 年）环境影响报告书》于2016年11月29日取得了环境保护部的审查意见，批文号：环审[2016]158号。 苏州高新技术产业开发区规划如下： （1）规划目标 将苏州高新区建设成为先进产业的聚集区、体制创新和科技创新的先导区、生态环保的示范区、现代化的新城区。 （2）功能定位 真山真水新苏州：以城乡一体化为先导，以山水人文为特色，以科技、人文、生态、高效为主题，集创新科技生产、高端现代服务、人文生态居住、旅游休闲度假四大功能于一体的现代化城区。 （3）规划范围 苏州高新区规划范围为：北至相城区交界处，南至与吴中区交界处，西至太湖大堤，东至京杭运河，规划范围内用地面积约为223平方公里。 （4）规划结构 ①总体空间结构：“一核、一心、双轴、三片”。 一核：以狮山路城市中心为整个高新区的公共之“核”，为高新区塑造一个与古城紧密联系的展现魅力与活力的公共生活集聚区，成为中心城区“发展极”。 一心：以阳山森林公园为绿色之心，将山体屏障转化为生态绿环，作为各个独立组团间生态廊道的汇聚点。 双轴：太湖大道发展主轴：是高新区“二次创业”的活力之轴，展现科技、人文、生态的融合。京杭运河发展主轴：展现运河文化的精华，是城市滨河风貌的集中体现，是公共功能与滨水风光的有机融合。 三片：规划将苏州高新区划分为三个“功能相对完整，产居相对平衡，空间相对集中”的独立片区：中心城区片区、浒通片区、湖滨片区。 空间布局特征：“紧凑组团、山水环绕”规划采用紧凑组团布局模式推进城镇建设空间的集约化发展与生态化建设，各组团根据资源状况、产业基础及发展前景相对独立地生长，通过山水生态空间围合形成组团式紧凑城镇发展空间。 各城市组团之间强调规模、功能和区位等方面的多样性及相互之间的联系和协作，特别是新老建设组团之间在功能、空间和基础设施等方面的协调发展。 （5）功能分区：规划依托中心城区片区、浒通片区、湖滨片区三大片区与阳山“绿心”划分出狮山组团、浒通组团、横塘组团、科技城组团、生态城组团和阳山组团，形成六个独立组团空间，并对各组团的形态构建与功能组织进行引导。 （6）产业空间布局与引导 分组团产业发展引导 对高新区各重点组团进行产业引导是进行产业选择的前提，战略引导涉及发展方向和发展引导两个方面，见下表： 表1-1 苏州市高新区各重点组团产业引导 组团; 产业片区; 产业现状; 未来引导产业; 主要产业类型细分; 功能定位. 狮山组团; 狮山 片区; 电子、机械; 现代商贸、房地产、商务服务、金融保险; 房地产、零售、会展、企业管理服务、法律服务、咨询与调查、广告业、职业中介服务、市场管理、电信、互联网信息服务、广播电视传输服务、金融保险; “退二进三”， 体系完备的 城市功能服 务核心. 枫桥 片区; 电子和机械设备制造; 电子信息、精密机械、商务服务、金融保险; 计算机系统服务、数据处理、计算机维修及设计、软件服务、光缆及电工器具制造及设计、文化、办公用机械、仪器仪表制造及设计; 高新技术产 业和服务外 包中心. 浒通组团; 出口 加工 区; 计算机制造、汽车制 造; 电子信息; 计算机及外部设备产业、电子器件和元件装配等; 电子产品及 元件的制造 和装配产业 链发展区. 保税 区; 现代物流; 公路旅客运输、道路货物运输、道路运输辅助活动、运输代理服务、其他仓储; 现代物流园 区，产品集散 中心. 浒墅 关经 济技 术开 发区; 电子信息、装备制造、商务服务、金融保险; 计算机及外部设备产业、基础元器件。汽车零部件、高端阀泵制造。企业管理服务、咨询与调查、信息服务、市场管理、机械设备租赁、金融保险; 以城际站为 依托，以生产性服务主打的现代城市功能区. 浒关 工业 园（含 化工 集中 区）; 机械、化工、轻工; 装备制造、化工; 汽车零部件产业、专用化学品产业、日用化学品、新材料产业、生物技术及医药等; 区域化工产 业集中区、生 物医药基地. 苏钢 片区; 钢铁加工（炼铁产 能60 万t， 炼钢120万 t）; 维持现有产能。科技研发（金属器械及零配件）; 金属器械及零配件生产设计; 金属制品设 计和研发中 心. 通安 片区; 电子、建材; 电子; 计算机制造、电子器件和元件制造及研发、计算机系统服务、数据处理; 电子科技园. 科技城组团; 科技 城; 装备制造、 电子信息、 科技研发、 新能源; 轨道交通、新一代信息技术、科技研发（电子、精密机械）、新能源、医疗器械研发制造、科技服务、商务服务、金融保险; 新一代移动通信、下一代互联网产业集群、电子信息核心基础产业集群、高端软件和新兴信心服务产业（云计算、大数据、地理信息、电子商务）、轨道交通设备制造、关键部件、信号控制及客运服务系统等。太阳能（光伏）、风能、智能电网等。医疗器械研发与生产。咨询与调查、企业管理服务、金融保险; 信息传输服务和商务服 务中心、新能源开发和装备制造创新高地. 生态城组团; 生态 城; 轻工、旅游; 生态旅游、现代商贸、商务服务; 生态旅游业、零售业、广告业、会展; 环太湖风景 旅游示范区，会展休闲基地. 农作物种 植; 生态旅游，生态农业; 生态旅游，生态农业（苗木果树、水产养殖、蔬菜、水稻）; 新型农业示 范区、生态旅游区. 阳山组团; 阳山 片区; 旅游、商务; 商务服务、文化休闲、生态旅游; 室内娱乐、文化艺术、休闲健身、居民服务、旅行社; 生态旅游，银发产业集聚区. 横塘组团; 横塘 片区; 商贸、科技 教育服务; 科技服务、现代商贸; 科技研发技术培训、装饰市场; 科技服务和 商贸区. ②分组团产业选择 各重点组团中原有主导产业均以工业为主，未来随着高新区城市功能的增加，产业的选择在立足于原有的工业基础的同时要逐步增添各类现代服务业和生产性服务业。 狮山组团中原狮山街道地区是承担着建设城市中心的重任，未来对原有传统类服务产业进行经营模式的更新，并加大对现代服务业和生产性服务业的培育力度；原枫桥街道地区要在承担对高新区工业发展的支撑功能的同时加强与浒通组团的生产协调，与狮山组团的服务协调以及与阳山组团的生态环境协调，实现同而不重，功能互补。 浒通组团要对原有的工业进行升级改造，并增添生产性服务业，在带动地区经济发展的同时实现生产性服务体系的完善。 科技城组团借助周边地区的环境和景观资源，以生态、科技为发展理念大力发展清洁型和科技型产业，并引入现代商务产业。 生态城组团拥有滨临太湖的天然优势，是苏州高新区宜居地区建设的典范，大力发展现代旅游业和休闲服务业。同时，把发展现代农业与发展生态休闲农业相结合，注重经济作物和农作物的规模经营，整治低效的家畜和渔业养殖。 阳山组团作为体现高新区魅力的生态之核，要尽快将原有的工业产业进行替换，建成以生态旅游和科技研发功能为主、彰显城市活力的绿色环保区。 横塘组团以特色市场服务（装饰市场）和科技服务为主打，注重经营模式的创新以及规模效益的发挥。 根据以上论述和分析，确定苏州高新区各组团选择的引导产业情况如下： 表1-2 苏州高新区各重点组团未来主要引导产业情况 组团名称; 未来主要引导产业. 狮山组团; 电子信息、精密机械、商务服务、金融保险、现代商贸、房地产. 浒通组团; 电子信息、装备制造、精密机械、新材料、化工、现代物流、商务服务、金融保险. 科技城组团; 轨道交通、新一代信息技术、新能源、医疗器械研发制造、科技研发、商务服务、金融保险. 生态城组团; 生态旅游、现代商贸、商务服务、金融保险、生态农业、生态旅游. 阳山组团; 商务服务、文化休闲、生态旅游. 横塘组团; 科技服务、现代商贸. 本项目位于苏州市高新区科技城严山路以南、新钱路以西，属于科技城组团，本项目行业类别为[C3985]电子专用材料制造，根据高新区产业现状及未来引导产业，符合科技城组团产业现状，本项目的建设符合高新区科技城组团产业定位。 目前苏州高新区具有电力供应、物资运输及通讯条件等良好的投资环境，因此本项目建设地的选址是符合苏州高新区总体规划和环境规划的要求，与苏州高新区总体规划相容。 （7）污水工程规划 高新区已实现雨、污水分流排水系统实行雨污分流。雨水排放以分散就近排入河道为主。污水排放由各排污企业自行处理达三级排放标准后由污水管网汇集至污水处理厂集中处理。苏州高新区规划共建有5座污水处理厂。 狮山水质净化厂：位于运河南路、索山桥下，服务区域为华山路以南的苏州高新区，包括横塘、狮山街道和枫桥镇大部，总规模8 万吨/日，采用三槽交替式氧化沟工艺。 枫桥水质净化厂：位于鹿山路东端、马运河以北，服务区域为华山路以北、白荡河以南、阳山以东，总规模8 万吨/日，采用AC 氧化沟工艺。 白荡水质净化厂：位于出口加工区南白荡河边，服务于包括出口加工区等浒通片区运河以西地区。一期工程4 万吨/日，污水处理工艺采用循环式活性污泥法；远期总规模12万吨/日。 浒东水质净化厂：位于大通路龙华塘边，服务于浒关工业园等浒通片区运河以东地区。一期工程4 万吨/日，采用循环式活性污泥法污水处理工艺；远期总规模8 万吨/日。 科技城水质净化厂：位于通安和东渚镇交界处恩古山以东、浒光运河西岸，服务于镇湖、东渚以及通安大部。一期工程4 万吨/日，采用循环式活性污泥法处理工艺；远期总规模30 万吨/日。 本项目位于高新区科技城片区，在科技城水质净化厂（原镇湖污水处理厂）服务范围内，且项目所在区域污水管网已覆盖。 （2）与区域规划环评审查意见相符性分析 2016年9月苏州高新技术产业开发区管委会委托江苏省环境科学研究院编制了《苏州高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》，并于2016年11月取得中国环境保护部的审查意见（环审[2016]158号）。本项目与审查意见相符性分析见下表： 表1-3 项目与规划环评审查意见相符性分析 序号; 审查意见（环审[2016]158 号）主要内容; 相符性. 1; 根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展方向，突出集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业布局和结构等，加强与苏州市城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，积极促进高新区产业转型升级，推进区域环境质量持续改善和提升。; 项目建设地址属于科技城组团，项目行业类别为[C3985]电子专用材料制造，项目的建设符合高新区科技城组团产业定位，符合苏州高新区产业发展方向，符合地方规划。. 2; 优化区内空间布局。在严守生态红线的基础上逐步增加生态空间，加强太湖流域保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、重要湿地、基本农田保护区等生态敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”等用地调整策略，优化区内布局，解决部分片区居住与工业布局混杂的问题。逐步减小化工、钢铁等产业规模和用地规模。对位于化工集中区外的29家化工企业逐步整合到化工集中区域转移淘汰。; 项目不属于化工、钢铁行业，不在生态红线管控区内，且距离生态红线有一定的距离，符合意见要求。. 3; 加快推进区内产业转型升级，制定实施方案，逐步淘汰现有不符合区域发展定位环环境保护要求的企业。结合区域大气污染防治目标要求，进一步优化区内能源结构，逐步提升清洁能源使用率。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和高新区产业的循环化水平; 项目行业类别为[C3985]电子专用材料制造，项目的建设符合高新区科技城组团产业定位。. 4; 严格入区项目环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国际先进水平。; 项目生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均达到同行业国际先进水平。. 5; 落实污染物排放总量控制要求，采取有效果措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、重金属等污染物的排放量，切实改善区域环境质量。; 大气污染物经有效处理后在高新区内平衡；一般生产废水经处理后与生活污水接管至科技城水质净化厂，COD、氨氮、总氮等指标在污水厂内平衡；含氮废水经处理后在厂内回用不外排。. 6; 组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控。; 项目建成后将按要求编制突发环境事件应急预案，设置完善的应急管理体系. 7; 建立健全长期稳定的环境监测体系。根据高新区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。做好高新区内大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果适时优化调整《规划》。; 项目制定了污染源监测计划. 8; 完善区域环境基础设施建设，加快推进建设热电厂超低排放改造工程、污水处理厂中水回用工程等；加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。; 项目一般固废、危险废物分类收集，固体废弃物集中处置，危废委托有资质的单位统一收集，符合意见要求。. 9; 在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; /. 综上，本项目与《苏州高新技术产业开发区开发建设规划（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | （1）与产业政策的相符性 项目行业类别为[C3985]电子专用材料制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于的“鼓励类”第十二条建材：“12、精细陶瓷粉体、适用于增材制造的陶瓷前驱体及陶瓷短切纤维；陶瓷球、陶瓷阀门、陶瓷螺杆等精密成型的陶瓷部件；陶瓷膜、蜂窝陶瓷、泡沫陶瓷；陶瓷基板、陶瓷绝缘部件、电子陶瓷材料及部件；连续陶瓷纤维及纤维增强陶瓷基复合材料；医用精细陶瓷材料及部件；陶瓷墨水材料；精密研磨及抛光用陶瓷材料等工业陶瓷技术开发与生产应用；信息、新能源、国防、航空航天等领域用高性能陶瓷的制造技术开发与生产”； 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），项目不属于限制、淘汰类； 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及修改条目（苏经信产业[2013]183号），项目属于 “鼓励类”第十七大条第9小条：“应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种陶瓷生产及技术、装备开发”； 对照《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，项目不属于限制类、禁止类和淘汰类。 因此，项目的建设符合国家、地方产业政策的要求。 （2）选址用地相符性分析 根据苏州高新区（虎丘区）城乡一体化暨分区规划图，项目所在地为规划工业用地，符合苏州高新区的用地规划要求。 （3）“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），距离项目较近的生态空间保护区为太湖（高新区）重要保护区、江苏大阳山国家级森林公园。 表1-4 项目所在地周边生态空间保护区域概况 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 方位/距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 江苏大阳山国家级森林公园; 自然与人文景观保护; 江苏大阳山国家级森林公园总体规划中确定的范围（包括生态保育去和核心景观区等）; —; 10.3; ——; 10.3; 东南 1.03km. 太湖（高新区）重要保护区; 湿地生态系统保护; —; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为高新区内太湖水体（不包括金墅港、镇湖饮用水源保护区和太湖梅鲚河蚬国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为高新区太湖大堤以东1km生态林带范围。; ——; 126.62; 126.62; 西 4.30km. 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离项目较近的生态保护红线为太湖金墅港饮用水水源保护区和江苏大阳山国家级森林公园。 表1-5 项目所在地周边生态红线保护内容 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积 /平方公里; 方位/距离. 太湖金墅港饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 一级保护区：以2个水厂取水口（120°22'31.198"E，31°22'49.644"N；120°22'37.642"E，31°22'42.122"N）为中心，半径为500米的区域范围。 二级保护区：一级保护区外延2000米的水域范围和一级保护区边界到太湖防洪大堤陆域范围。; 14.84; 西北 7.17 km. 江苏大阳山国家级森林公园; 森林公园的生态保育区和核心景观区; 江苏大阳山国家级森林公园总体规划中的生态保育区和核心景观区范围; 10.3; 东南 1.03km. 本项目不涉及苏州市范围内的生态红线区域，不在管控区范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态红线规划》的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境质量呈现改善趋势，根据《2020年度苏州高新区环境质量公报》，2020年，苏州高新区环境空气质量优良天数比率为83.3%，影响环境空气质量的主要污染物为O3。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），SO2、NO2、PM2.5、PM10和CO年均浓度值优于一级标准，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度值超过二级标准。项目所在区O3超标，因此，判定苏州高新区环境空气质量不达标区。 为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，苏州市以到2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。届时，苏州高新区的环境空气质量将得到极大的改善。 项目纳污河流浒光运河各监测断面pH、COD、悬浮物、氨氮、总磷监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 的III类标准。 项目所在区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目建设后会产生一定的污染物，如废气、废水、固废以及生产设备运行产生的噪声等，在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会降低区域环境功能等级，能维持环境功能区质量现状。本项目建设不会突破环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目生产过程中所用的资源主要为电、水、天然气，苏州市高新区建立有完善的基础设施，可满足本项目运行的要求。因此，本项目建设符合资源利用上线标准。 ④环境准入负面清单 ⅰ.与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》相符性分析 表1-6 项目与国家及地方产业政策准入相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）及修改通知; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本），本项目属于鼓励类，符合该文件的要求. 3; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），项目不属于其淘汰类和限制类，符合该文件的要求. 4; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 5; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中. 6; 《市场准入负面清单（2020年版）》; 经查《市场准入负面清单（2020年版）》，项目不属于其禁止准入类，应属于允许类. 7; 《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》; 项目不属于限制类、禁止类和淘汰类，为允许类。. ⅱ.与苏州高新区入区项目负面清单相符性分析 表1-7 苏州高新区入区项目负面清单相符性分析 序号; 产品名称; 限制、禁止要求; 相符性分析. 1; 新一代信息技术; 电信公司：增值电信业务（外资比例不超过50%，电子商务除外），基础电信业务（外资比例不超过49%）; 项目行业类别为[C3985]电子专用材料制造，不在苏 州高新区入区项目负面清单内。. 2; 轨道交通; G60 型、G17 型罐车；P62 型棚车；K13 型矿石车；U60型水泥车N16 型、N17 型平车；L17 型粮食车；C62A 型、C62B 型敞车；轨道平车（载重40 吨及以下）等。. 3; 新能源; 禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产），禁止引进铅蓄电池极板生产项目。区内禁止新引进燃煤电厂，禁止新增燃煤发电机组。. 4; 医疗器械; 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2 亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置等。. 5; 电子信息; 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）；模拟CRT黑白及彩色电视机项目。. 6; 装备制造; 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）、排放标准国三及以下的机动车用发动机。限制引进非数控金属切削机床制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列、F型单级单吸耐腐蚀泵系列、JD型长轴深井泵。3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机、C620、CA630普通车床。E135二冲程中速柴油机（包括2、4、6缸三种机型），TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机，165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机，4146柴油机、TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机、165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机、含汞开关和继电器、燃油助力车、低于国二排放的车用发动机等。禁止引入含电镀工序的项目。. 7; 化工; 禁止建设香精香料、农药中间体、染料中间体、医药中间体及感官差、度性强、化学反应复杂、治理难度大的化工项目。废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及含盐量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目；在化工园区内不能满足环评测算出的卫生防护距离的项目，以及环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的企业；含氮、磷废水排放的企业。. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 （4）与省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（苏政发[2020]49号）相符性分析 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）文件，本项目属于太湖流域，为重点管控区域，对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析如下表。 表1-8 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 太湖流域. 空间布局约束; 1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 项目位于太湖流域三级保护区，项目产品为陶瓷件，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀项目。项目含氮生产废水经厂区污水站处理后回用，不外排；项目一般性废水经处理后与生活污水经接管科技城水质净化厂处理。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 项目行业类别为[C3985]电子专用材料制造，项目含氮生产废水经厂区污水站处理后回用，不外排；项目一般性废水经处理后与生活污水经接管科技城水质净化厂处理。. 环境风险防控; - 运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 - 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及上述违法行为。. 综上所述，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）的相关要求。 （5）与关于印发《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》苏环办字[2020]313号的通知相符性分析 根据《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字 [2020]313号），项目位于苏州国家高新技术产业开发区（含苏州浒墅关经济开发区、苏州高新技术产业开发区综合保税区）， 属于重点管控单元。 表1-9 与苏州市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （2）严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; （1）本项目符合国家和地方产业政策，不属于淘汰、禁止类项目； （2）项目行业类别为[C3985]电子专用材料制造，项目符合高新区科技城组团产业定位； （3）本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求； （4）本项目不在《阳澄湖水源水质保护条例》保护区范围内； （5）本项目严格执行《中华人民共和国长江保护法》； （6）本项目不属于列入上级生态环境负面清单的项目。. 污染物排放管控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家排放、地方污染物排放标准要求。 （2）园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。 （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量,确保区域环境质量持续改善。; （1）本项目污染物排满足国家、地方污染物排放标准要求； （2）本项目废气污染物排放量在苏州高新区总量范围内平衡； （3）采取相关环保措施处理废气污染物，减少排放总量，确保区域环境质量持续改善。. 环境风险防控; （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目建成后拟按照要求编制事故应急预案，按照预案要求配备应急物资，并组织应急演练。按照要求制定日常环境监测计划，并按计划进行监测。. 资源开发效率要求; (1)园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 （2）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括： - 煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； - 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； - 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料； 4、国家规定的其他高污染燃料。; 本项目能源为电、天然气，不涉及煤炭和其他高污染燃料的使用。. 综上所述，本项目的建设符合《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号）的相关要求。 （6）与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）、《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）第二条规定：“本条例适用于本省行政区域内太湖流域地表水体的污染防治。太湖流域包括太湖湖体，苏州市……。太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。太湖流域一、二、三级保护区的具体范围，由省人民政府划定并公布。” 项目位于苏州市高新区科技城严山路以南、新钱路以西，距离太湖4185m。根据江苏省人民政府发布的《关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中太湖流域一级保护区具体范围划分，苏州高新区通安镇街西、航船浜、东泾、金墅，原东渚镇长巷、黄区、淹马、大寺、新苏、中村、姚江、姚市，镇湖街道全街道属于太湖一级保护区，本项目不在上述一级保护区范围内，项目地属于太湖流域三级保护区。 ①《江苏省太湖水污染防治条例》相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例》，第四十三条规定，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 第二十七条 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。 本项目运营期废水主要为员工生活污水和生产废水，水污染物集中治理、达标排放。项目含氮生产废水经厂区污水站处理后回用，不外排；一般性生产废水经污水处理站处理后与生活污水一起接管至市政污水管网，经科技城水质净化厂处理后尾水排入浒光运河，不直接向水体排放。 项目污水处理设施产生的污泥属于危险废物，委托资质单位处置，产生污泥的定期收集，储存于危废暂存区，危废暂存区严格执行《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单标准。 综上，项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 ②《太湖流域管理条例》相符性 根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号），第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 项目行业类别为[C3985]电子专用材料制造，不在《太湖流域管理条例》第二十八条所列的禁止的“造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”。项目废水污染物总量可在区域内平衡，并按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌，绝不私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （7）与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的相符性分析 表1-10 与苏环办[2019]327号相符性分析一览表 序号; 文件要求; 相符性分析. （三）加强涉危项目环评管理; 各地生态环境部门要督促建设单位及技术单位贯彻落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告 2017年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。要依法开展环评文件审批工作，不得擅自降低审批标准。对危险废物数量、种类、属性、贮存设施阐述不清的，无合理利用处置方案的，无环境风险防范措施的建设项目，不予批准其环评文件。建设项目竣工环境保护验收时，严格按照环评审批要求和实际建设运行情况，形成危险废物产生、贮存、利用和处置情况、环境风险防范措施等相关验收意见。; 本项目环评按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求对危废相关内容进行了编制和分析。对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）企业产生的固体废物主要包括一般固废、危险废物、生活垃圾。项目危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门统一处理，一般固废外售综合利用，符合文件要求。. （六）落实信息公开制度; 加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告。各地生态环境部门应督促危险废物产生单位和经营单位按照附件1要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开相关信息。危险废物集中焚烧处置企业及有自建危废焚烧处置设施的企业须在厂区门口明显位置设置显示屏，实时公布二燃室温度等工况指标以及污染物排放因子和浓度等信息，并将上述信息联网上传至属地生态环境部门信息平台，接受社会监督。对企业不公开、不按法律法规规定的内容、方式、时限公开或者公开内容不真实、弄虚作假的，各地生态环境部门应责令其限期整改并依法予以查处。; 项目建成后，按照要求进行信息公开，符合文件要求。. （九）规范危险废物贮存设施; 各地生态环境部门应督促企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范（见附件1）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求（见附件2）设置视频监控，并与中控室联网。鼓励有条件的企业采用云存储方式保存视频监控数据。 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 对不满足识别标识设置规范（危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签）、未完成关键位置视频监控布设的企业，属地生态环境部门要责令其自本意见印发之日起三个月内完成整改，逾期未完成的，依法依规进行处理; 本项目危险废物贮存场所按照苏环办[2019]327号要求进行建设，符合文件要求。. 根据上表分析，本项目符合《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）文件要求。 （8）与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）的相符性分析 表1-11 与苏大气办[2021]2号相符性分析一览表 序号; 文件要求; 相符性分析. 1; 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件 1）等行业为重点，分阶段推进 3130 家企业（附件 2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物( VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要求。; 项目行业类别为[C3985]电子专用材料制造，不属于工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件 1）等重点行业，生产过程中不使用油墨、涂料、胶粘剂等原辅料。. 2; 严格准入条件。禁止建设生产和使用高 VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021 年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩)建项目需满足低（无)VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 项目不使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂。. （9）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 表1-12 与GB37822-2019相符性分析一览表 内容; 序号; 标准要求; 项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; （一）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目使用的VOCs物料均储存于密闭包装桶中。; 相符. （二）; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目盛装VOCs物料的包装桶存放于化学品仓库内。非取用时加盖密闭。; 相符. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; （一）; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目VOCs物料储存于密闭包装容器内进行物料转移。; 相符. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; （一）; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 项目注射成型工序在独立车间内操作，设置废气收集系统及处理措施。; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; （一）; VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs 废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备能够停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 相符. （二）; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758 的规定。; 项目废气收集系统集气按GB/T16758设计; 相符. （三）; 废气收集系统的输送管道应密闭。; 项目废气收集管道密闭设计。; 相符. （四）; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297 或相关行业排放标准的规定。; 本项目产生的有机废气均采取有效处理措施处理，外排废气满足相应标准要求。; 相符. （五）; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 项目排胶废气配套尾气焚烧炉处理；清洗有机废气采用“喷淋+二级活性炭”处理；擦拭包装、混料注射成型、挤出成型废气采用“喷淋+二级活性炭”处理。处理效率90%以上。; 相符. （10）与“两减六治三提升”相符性分析 项目与关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知（苏发[2016]47号）、省政府办公厅关于印发《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知（苏政办发[2017]30号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》的相符性分析下表。 表1-13 项目与“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 减少落后化工产能; 项目不属于化工行业; 相符. 2; 太湖水环境治理专项行动; 建立严于全省的氮磷控制制度。实施太湖流域总磷总氮总量控制方案。; 本项目不属于化工、电镀、印染等重点行业。 项目含氮生产废水经厂区污水站处理后回用，不外排；项目一般性废水经处理后与生活污水经接管科技城水质净化厂处理。; 相符. 全面开展化工、电镀、印染等重点行业专项整治，逐一排查企业基本情况，推进重点企业环境综合效益评估，实施“一企一策”，明确淘汰关闭、搬迁入园、整治提升要求，坚决淘汰产值低、污染重、技术落后企业。. 严控工业废水排放。在太湖流域涉水重点行业组织实施2008 年以来国家新颁布的特别排放限值。现有废水直排工业企业须通过接入污水处理厂或升级改造现有污水处理设施等措施，实现工业废水稳定达标排放。接管企业严格执行间接排放标准，不得影响城镇污水处理厂达标排放。. 3; 挥发性有 机物污染 治理专项 行动; 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂…; 项目不属于包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业。 项目排胶废气配套尾气焚烧炉处理；清洗有机废气采用“喷淋+二级活性炭”处理；擦拭包装、混料注射成型、挤出成型废气采用“喷淋+二级活性炭”处理；造粒废气经二级除尘装置处理后排放；生坯机加工粉尘经除尘装置处理后排放。; 相符. 强化其他行业VOCs 综合治理。各设区市、县(市)应结合本地产业结构特征，选择其他工业行业开展VOCs减排，确保完成VOCs减排目标。2019 年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。. 根据上表分析，项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47号）、《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 苏州珂玛材料科技股份有限公司成立于2009年4月，注册地址位于苏州高新区漓江路58号6#厂房，主要经营范围为生产、销售、加工和研发各类陶瓷部件，并提供相关技术服务等内容。 现因公司发展需要，本项目投资37000万元，拟在苏州市高新区科技城严山路以南、新钱路以西，建设苏州珂玛材料科技股份有限公司先进材料生产基地，新建厂房及研发楼、综合楼等建筑。项目已取得苏州高新区(虎丘区)行政审批局备案证（备案证号：苏高新项备[2021]381号），备案产能为年生产5000万件陶瓷件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行），本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39--电子元件及电子专用材料制造398--印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的（以上均不含仅分割、焊接、组装的），需编制并报批环境影响报告表评价文件。因此，受苏州珂玛材料科技股份有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响报告表的编写工作。 项目所涉及的消防、安全、辐射及卫生等问题不属于本评价范围，请公司按国家有关法律、法规和标准执行。 2、项目概况 项目名称：苏州珂玛材料科技股份有限公司先进材料生产基地项目 建设单位：苏州珂玛材料科技股份有限公司 建设地址：苏州市高新区科技城严山路以南、新钱路以西 建设内容及规模：新建厂房及研发楼、综合楼等建筑，年产5000万件陶瓷件。 建设性质：新建 占地面积：本项目新增用地29947.9m2（约44.9亩）。 总投资：37000万元，其中环保投资1000万元，占总投资的2.7％ 工时及定员：本项目新增员工550人，年工作300天，2班制，12h/班，年运行7200小时。 3、项目产品方案及经济技术指标 （1）项目产品方案 表2-1 项目产品方案 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行 时数; 产品规格. 本项目 （苏州市高新区科技城严山路以南、新钱路以西）; 陶瓷件; 5000万件; 7200h; 圆形产品尺寸：2mm*10mm，方形产品尺寸：5mm*5mm*2mm 平板尺寸：2000mm*500mm*40mm，圆饼尺寸直径600mm*40mm， 圆筒尺寸：直径500mm*直径400mm*600mm. 其中; 氧化铝陶瓷件; 2500万件. 氧化锆陶瓷件; 1000万件. 氧化钇陶瓷件; 10万件. 氧化钛陶瓷件; 10万件. 氮化铝陶瓷件; 20万件. 氮化硅陶瓷件; 10万件. 碳化硅陶瓷件; 10万件. 注射成型陶瓷件; 500万件. 干压陶瓷件; 940万件. （2）项目新建建筑物经济技术指标。 表2-2 经济技术指标表 类别; 设计能力; 备注. 建筑指标. 用地面积; 29947.9 m2; 约44.9亩. 总建筑面积; 82265.70m2. 其中; 地上建筑面积; 74723.65 m2. 地下建筑面积; 7542.05 m2. 总计容面积; 85605.97m2. 不计容面积; 7542.05 m2. 主要建筑物组成. 建筑物; 层数; 建筑面积m2; 计容面积m2; 耐火等级; 建筑高度; 建筑类别; 火灾危险性. 1#厂房; 地上4层; 51612.58; 62494.90; 二级; 23; 工业; 丙. 2#研发楼; 地上11层; 13101.39; 13101.39; 二级; 49; 工业; 丙. 3#综合楼; 地上5层; 9482.31; 9482.31; 二级; 23; 民用; /. 4#化学品、危废仓库; 地上1层，地下1层; 640.62; 316.62; 二级; 5.7; 工业; 甲. 5#门卫房; 地上1层; 182.18; 182.18; 二级; 2.5; 民用; /. 4、主要原辅材料及燃料 项目原辅料情况见下表： 表2-3 项目原辅材料表 工序; 序号; 名称; 规格; 年用量; 包装规格; 最大储存量; 储存 位置. 陶瓷部件; 氧化铝粉末; 粒径＜1μm; 2000t; 30 kg /袋; 300t; 原料仓库. 氧化锆造粒粉; 粒径＜90μm，粒径＜1μm; 552t; 25kg/袋; 46t; 原料仓库. 氮化铝粉末; 粒径＜1μm; 30t; 100kg/桶; 2.5t; 原料仓库. 氮化硅粉末; 粒径＜1μm; 4t; 20kg/桶; 0.7t; 原料仓库. 氧化钇粉末; 粒径＜1μm; 2t; 50kg/桶; 0.4t; 原料仓库. 氧化钛粉末; 粒径＜1μm; 2t; 50 kg /桶; 0.4t; 原料仓库. 酒精; 99.7%; 5t; 15kg/桶; 0.6t; 原料仓库. 聚丙烯酸钠; (C3H3NaO2)n; 100t; 1t /桶; 16.7t; 原料仓库. 聚乙二醇; HO(CH2CH2O)nH; 20t; 50kg/桶; 3.3t; 原料仓库. 丙烯酸; C3H4O2; 40t; 1000kg/袋; 7t; 原料仓库. 硝酸镁粉末; 粒径＜1μm; 3.5t; 25kg/桶; 200kg; 化学品库. 碳化硅; 粒径＜1μm; 50t; 10千克/袋; 4.0; 碳化硅车间储料室. 超细碳化硅; 粒径＜50nm; 150kg; 1千克/袋; 25.0. 聚乙烯醇; 1t; 25kg/桶; 50kg. 聚氧乙烯（聚乙二醇）; 600kg; 25kg/桶; 100kg. 聚羧酸; 300kg; 100kg/桶; 50kg. 酚醛树酯; 3.0t; 20kg/桶; 500kg. 聚乙烯树酯; 150kg; 25kg/袋; 25kg. PVB; 聚乙烯醇缩丁醛; 2.5t; 25kg/袋; 50kg. 甘油; 丙三醇; 150kg; 25kg/桶; 25kg. 乙二醇; (CH2OH)2; 150kg; 25kg/桶; 25kg. 三乙醇胺; C6H15NO3; 60kg; 1kg/瓶; 10kg. 羟丙基纤维素; 450kg; 25kg /包; 75kg. 油酸; C18H34O2; 150kg; 1kg/瓶; 25kg. 生坯成型软套; /; 300套; /; 300套; 车间. 生坯成型模具; /; 100套; /; 100套; 车间. 用气; 液氮; 700m3; 10m3; 10m3; 液氮站. 氢气; 12m3; 40L/瓶; 400L; 氢气库. 混合气; 氢气5%、氩气95%; 28.8m3; 50L/瓶; 800L; 混合气库. 擦拭包装; 丙酮; C3H6O; 300kg; 16kg/桶; 48kg; 化学品库. 异丙醇; C3H8O；(CH3)2CHOH; 300kg; 500ml/瓶; 20kg. 清洗; 丙酮; C3H6O; 1.0t; 16kg/桶; 90kg; 化学品库. 异丙醇; C3H8O；(CH3)2CHOH; 0.8t; 500ml/瓶; 60kg. 氢氟酸; 浓度50%; 5.5t; 500ml/瓶; 0.17t. 盐酸; 36%; 8t; 25kg/桶; 0.3t. 硝酸; 68%; 8t; 25kg/桶; 0.2t. 氢氧化钾; 工业级，固态; 15t; 25kg/袋; 750kg. 氨水; 28%; 1.8t; 500ml/瓶; 0.18t. 双氧水; 35%; 1t; 25kg/桶; 300kg. 注射; 工业石蜡; /; 900 kg; 25kg/袋; 200 kg; 注射实验室防爆柜. 聚丙烯塑料PP; 粒子; 300 kg; 25kg/袋; 100 kg. 聚乙烯塑料PE; 粒子; 300 kg; 25kg/袋; 100 kg. 硬脂酸SA; /; 50 kg; 25kg/袋; 100 kg. 塑料EVA; 粒子; 30 kg; 25kg/袋; 100 kg. 助剂DOP; 溶剂; 30 kg; 5kg/桶; 100 kg. 白油; 矿物油; 2.4t; 150kg/桶; 0.5t; 化学品库. 生坯成型、研磨、抛光辅料; 32#液压油; 矿物油; 7t; 200L/桶; 1t; 化学品库. 46#液压油; 矿物油; 7t; 200L/桶; 1t. 导轨油; 矿物油; 4.0t; 200L/桶; 1t. 润滑油; 矿物油; 3.6t; 200L/桶; 0.5t. 切削液; 基础油，表面活性剂，防锈剂等; 36t; 200L/桶; 1t. 抛光液; 金刚石粉30%，甘油65%，添加剂5%; 5t; 500mL/瓶; 0.5t; 原料仓库. 检测; 1.; 红墨水; 水，染料; 1.0t; 100ml/瓶; 0.2t; 原料仓库. 2.; 荧光检测液; 包括拜耳荧光黄，二元醇等; 0.3t; 18L/铁桶; 0.1t; 原料仓库. 污水处理 站; PAC; 22.5t; 25kg/袋; 1.0t; 化学品库. PAM; 300kg; 25kg/袋; 50kg. 硫酸; 3t; 25kg/桶; 0.2T. 氢氧化钠; 9.0t; 25kg/袋; 500kg. 纯水处理; 工业盐; 1.8t; 25kg/袋; 100kg. 氩硫酸氢钠; 150kg; 25kg/袋; 50kg. 表2-4 本项目主要原辅材料理化性质表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 酒精; 无色液体，有酒香，熔点（℃）：-114.1，沸点（℃）：78.3，相对密度（水=1）：1.59，闪点16℃（开口），与水混溶，可溶于醚、氯仿、甘油等。; 易燃易爆; LD50：7060 mg/kg（兔经口）； LC50：37620 mg/m3，10小时（大鼠吸入）. 聚丙烯酸钠; 无色或淡黄色粘稠液体，无味，密度1.32g/cm3,不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，易溶于苛性钠水溶液。; 稳定; LD50>10g/kg（小鼠，经口）. 聚乙烯醇; 乳白色粉末，相对密度1.31，熔点230℃，闪点79℃，引燃温度410℃（粉云），溶于水。; 可燃，具有刺激性。粉体与空气可形成爆炸性混合物; 无资料. 聚乙烯醇缩丁醛; 白色粉末，熔点165℃，密度1.08g/cm3，熔点90℃，不溶于水; 具有刺激性; 无资料. 聚乙二醇; 为环氧乙烷和水缩聚而成的混合物。白色蜡状固体薄片或颗粒状粉末。溶于水或乙醇，不溶于乙醚。; 难燃; 无毒. 丙烯酸; 无色液体，有刺激性气味，沸点140.9℃，闪点54℃，熔点13℃，密度1.051g/cm3，引燃温度360℃，爆炸上限（V/V）8%，爆炸上限（V/V）2.4%，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚; 易燃; LD50：2520mg/kg（大鼠经口）；2400mg/kg（小鼠经口）；950mg/kg（兔经皮）. 硝酸镁; 白色结晶性粉末，溶于水、甲醇、乙醇、液氨，熔点648℃，沸点1090℃。; 助燃，具有刺激性; LD50：5440 mg/kg（大鼠经口）. 聚羧酸; 密度1.2g/mL，沸点333.6℃，闪点449℃; 无资料; 无资料. 甘油; 无色，无臭，味甜，粘稠状液体，熔点18℃，沸点290℃，相对密度1.3，闪点160℃（闭杯），引燃温度370℃。; 可燃，具有毒性; LD50:26000 mg/kg（大鼠经口）； LC50: 4090 mg/kg（小鼠经口）. 乙二醇; 无色，有甜味，粘稠液体，密度1.113 g/cm3，闪点111.1℃，熔点-12.9℃，与水混溶。; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。; 大鼠经口LD50：5.8mL/kg. 三乙醇胺; 无色油状液体，熔点21℃，沸点335.4℃，密度1.124 g/cm3，闪点179℃，临界温度514.3℃，溶于水，甲醇、丙酮、氯仿等。; 可燃，具有刺激性; 大鼠经口LD50：9110mg/kg； 小鼠经口LC50：8680mg/kg. 油酸; 无色油状液体，密度0.89 g/cm3，熔点13℃，沸点360℃，闪点270.1℃，不溶于水，可溶于醇、醚等。; 可燃，具有刺激性; 无资料. 氢气; 无色无臭气体，不溶于水，不溶于乙醇、乙醚; 易燃; 无资料. 氩气; 无色无臭的惰性气体，微溶于水; 不燃; 无资料. 丙酮; 无色透明液体，有微香气味，极易挥发，密度0.7899 g/cm³，熔点-94.9℃，沸点56.5℃，引燃温度465℃，爆炸下限（V/V）：2.2%，爆炸上限（V/V）：13.0%，溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、油类等有机溶剂; 易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。; LD50：5800mg/kg（大鼠经口）；5340mg/kg（兔经口）. 异丙醇; 无色透明液体，密度0.785 g/cm³，熔点 -89.5 ℃，沸点82.5 ℃，闪点11.7℃，引燃温度：456℃，爆炸上限（V/V）：12.7％，爆炸下限（V/V）：2.0％，溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。; 易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。; LD50：5000mg/kg（大鼠经口）；3600mg/kg（小鼠经口）；6410mg/kg（兔经口）；12800mg/kg（兔经皮）. 氢氟酸; 清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。密度1.15 g/cm³，熔点 -35 ℃，沸点105 ℃，与水混溶。; 不燃，具强腐蚀性、强刺激性。本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。溶于水时激烈放热而成氢氟酸。; LC50: 1276 PPM/1小时（吸入-大鼠）; LC50: 342 PPM/1小时（吸入-小鼠）. 硝酸; 无色液体，密度1.51 g/cm³，熔点-42℃，沸点83℃，与水混溶。; 腐蚀性，刺激性; LC50：65ppm/4h（大鼠吸入）. 氨水; 无色透明液体，有刺激性臭味，熔点-58℃，沸点38℃，相对密度（水）0.91，溶于水、醇。; 不燃，具有腐蚀性和刺激性; LD50：350mg／kg(大鼠经口). 双氧水; 无色透明液体，熔点-2℃（无水），熔点158℃（无水），相对密度1.4（无水），溶于水、醇、醚。; 助燃，具有刺激性; 无资料. 盐酸; 氯化氢气体的水溶液，无色或微黄色易挥发性液体，有刺鼻的气味，熔点(℃)：-114.8(纯HCl) ，沸点(℃)：108.6(20%恒沸溶液) ，相对密度(水=1)：1.20 ，相对蒸气密度(空气=1)：1.26 ，饱和蒸气压(kPa)：30.66(21℃)，不燃，具强腐蚀性、强刺激性。; 不燃; 低毒. 氢氧化钾; 白色粉末或片状固体。熔点380℃，沸点1324℃，相对密度2.04g/cm3，折射率n20/D1.421，蒸汽压1mmHg（719℃）。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性。; 不燃; LD50：273mg/kg（大鼠经口）. 助剂DOP; 邻苯二甲酸二辛酯，无色透明液体，熔点-50℃，沸点386℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等; 遇明火、高热可燃; LD50：>13000 mg/kg(小鼠经口),LC50：无资料. 硬脂酸; 白色片状，熔点70℃，沸点383℃，闪点196℃，自然温度395℃，相对密度0.87，不溶于水，微溶于乙醇等; 可燃，具有刺激性; 无资料. 石蜡; 白色、无臭、无味、透明的晶体，熔点47℃，闪点199℃，沸点＞371℃，不溶于水，不溶于酸，溶于苯、汽油等。; 可燃; 无资料. 白油; 澄清无色液体，沸点155-195℃，闪点60℃（最小值），自燃温度320℃，不溶于水。; 遇明火、高温可燃; 低毒，具有刺激性. 切削液; 液体，密度1.014g/cm3，沸点100℃，与水混溶; 稳定; 无资料. 硫酸; 无色透明液体，相对密度1.83，熔点10.5℃，沸点330℃，与水混溶。; 助燃，腐蚀性，刺激性; LD50：2140mg/kg（大鼠经口）. 亚硫酸氢钠; 白色结晶粉末，相对密度1.48，溶于水; 不燃，腐蚀性; LD50：2000mg/kg（大鼠经口）. 5、主要生产设施 表2-5 新厂项目生产设备一览表 工序; 序号; 设备名称; 规格（型号）; 数量 （台/套）; 备注. 氧化铝、氧化锆造粒车间; 滚筒式球磨机; 1500L; 16; 混料. 立式球磨机; 1000L; 1; 混料. 搅拌机; 2000L; 24; 造粒进料. 离心喷雾造粒塔（天然气）; 75kg/h; 8; 造粒. 等静压机; /; 2; 生坯成型. 氧化钇; 离心喷雾造粒塔（电加热）; 15kg/h; 1; 造粒. 球磨机; 200L; 1; 混料. 排胶炉; 800*800*800mm; 1; 排胶. 烧结炉; 400*800*400mm; 2; 烧结. 氧化钛; 离心喷雾造粒塔（电加热）; 15kg/h; 1; 造粒. 球磨机; 200L; 1; 混料. 排胶炉; 800*800*800mm; 1; 排胶. 烧结炉; 400*800*400mm; 2; 烧结. 氮化硅; 排胶炉; 800*800*800mm; 1; 排胶. 烧结炉; D300*500mm; 2; 烧结. 离心喷雾造粒塔（电加热）; 15kg/h; 1; 造粒. 球磨机; 200L; 1; 混料. 氮化铝; 罐磨机; 100L; 4; 混料. 离心喷雾造粒塔（电加热）; 15kg/h; 2; 造粒. 排胶炉; KL-800; 7; 排胶. 卧式炉; ZR-190-20; 3; 烧结. 立式炉; ZR-120-20; 1; 烧结. 华创炉; HVF75140IQ; 1; 烧结. 立式氮气炉; ZR-120-20; 1; 烧结. 卧式氮气炉; ZR-190-20; 1; 烧结. 排胶尾气烧结; 尾气烧结炉; 7; 排胶废气处理. 精加工及研磨车间; 立式加工中心; 斗山4500、5700、6700、650P、750LII、6700XI；新浙KM800；汇专；哈斯; 100; 机加工. 精雕机; 15; 机加工. 龙门加工中心; 崴立; 2; 机加工. 数控车床; 40P / 50P; 50; 机加工. 线割; 5; 机加工. 切割机; 15; 机加工. 建德铣床; 15; 机加工. 车床; 2; 机加工. 磨刀机; 2; 辅助. 圆台磨; 30; 研磨. 矩形平磨（大小）; 55; 研磨. 手动万能内外圆磨床; 10; 研磨. 数控卧磨; 30; 研磨. 无锡立磨; 25; 研磨. 明鑫立磨; 8; 研磨. 无心磨; 4; 研磨. 喷砂机; 10; 喷砂. 抛光机; 18; 抛光. 碳化硅车间; 球磨 造粒区 一; 立式搅拌磨; 50L; 1; 混料. 罐磨机; 2; 混料. 浆料搅拌桶; 200L; 1; 造粒进料. 离心喷雾造粒塔（电加热）; 20kg/hr; 1; 造粒. 振动筛; 2; 造粒配套. 液压机; 80T; 1; 生坯成型. 球磨造粒区二; 卧式球磨机; 650L， 1000L; 3; 混料. 浆料搅拌桶; 500L; 2; 造粒进料. 离心喷雾造粒塔（电加热）; 50kg/hr; 2; 造粒. 振动筛; 4; 造粒配套. 挤出成型; 炼泥机; 2; 混料. 挤出机; 2; 管状件. 微波干燥机; 1; 干燥. 混料机; 2; 混料. 生坯成型; 等静压填粉震动台; 直径1.5米圆台; 1; 生坯成型. 液压机; 2500T; 1; 生坯成型. 烧结区; 卧式真空烧结炉; 4; 烧结排胶一体炉 （工作时，先排胶，排胶后再设置烧结程序）. 大型卧式真空烧结炉; 2. 立式真空烧结炉; 1. 尾气烧结炉; 7; 烧结. 注射车间; 造粒; 密炼机; CF-5LKH.MLJ; 2; 混料. 造粒机 （电加热）; 1; 制备粒子. 注塑; 注塑机; 3; 注射成型. 冷水机; 2. 模温机; 6. 脱脂; 萃取池; 2; 脱蜡. 烘箱; 1; 烘干. 精加工; 外圆磨; 4; 机加工. 震抛机; 6; 机加工. 干压车间; 干压机; 4; 干压. 中电炉; 2; 烧结. 震抛机; 4; 抛光. 抛光机; 2. 清洗车间; 清洗区1; 碱槽; 5000*1100*500mm; 1; 碱洗. 5000*800*500 mm; 3. 2000*1000*500 mm; 10. 酸槽; 5000*1100*400 mm; 1; 酸洗. 5000*800*500 mm; 3. 2000*1000*500 mm; 10. 冲洗台; 5000*1100*750 mm; 2; 清洗. 5000*800*750 mm; 6. 2000*1000*750 mm; 20. 高压水枪; HD 10/25-48; 2. IPA超声波; 650*650*300 mm; 2. 流水槽; 5000*1100*400 mm; 1. 5000*600*400 mm; 3. 1000*1000*500 mm; 20. 洁净烘箱; /; 3; 干燥. /; 3. 氮气保护烘箱; /; 3. 真空烘箱; /; 3. 清洗区2; 碱槽; 5000*1100*500 mm; 1; 碱洗. 5000*600*500 mm; 3. 2000*1000*500 mm; 10. 酸槽; 5000*1100*400 mm; 1; 酸洗. 5000*600*500 mm; 3. 2000*1000*500 mm; 10. 冲洗台; 5000*1100*750 mm; 2; 清洗. 5000*600*750 mm; 6. 2000*1000*750 mm; 20. 高压水枪; HD 10/25-48; 5. 流水槽; 5000*1100*400 mm; 1. 5000*600*400 mm; 3. 3000*1000*500 mm; 20. 洁净烘箱; /; 4; 干燥. 氮气保护烘箱; /; 3. 真空烘箱; /; 5. 检测; LPC; Rion KS-42A; 1; 检测. PMS; 1. Q3; 1. 超声波能量表; ppb-500; 1. 滴定仪; 1. ICP-MS; 1. 品质车间; 三坐标测量机; 天准、海克斯康; 10; 检测. 影像测量仪; 天准; 4. 圆度仪; 马尔：MMQ400; 1. 台式粗糙度仪; 三丰FTA-H4S3000; 1. 氦气泄漏仪; ULVAC:heliot900; 1. 3D显微镜; AOSV; 1. 全自动清洗机; 定制; 2; 红墨水检测. 水洗台; 定制; 1; 红墨水后水洗. 大理石平台; 1m*1m、80m*80m、1.2m*1.5m、1.5m*80m、 4m*1.5m; 5; 检测. 密度机; 1. 耐压测试机; 1. 干涉仪; 1. 真空机; 1. 流量计; 1. 暗室; 2; 荧光检测. 公用设施; 空压机; DSP-110A5N2; 2; /. 空压机; DSP-110VA5N2; 2; /. 储气罐; 5m³; 2; /. 冷却塔; 40m3/h; 5; /. 纯水机; 5t/h; 2; 纯水制备. 发电机; 1000KVA; 1; 备用发电. 6、公用及辅助工程 （1）本项目公用及辅助工程情况 本项目为新建厂区，新厂公用及辅助工程情况如下表所示。 表2-6 本项目公用及辅助工程设施 类别; 工程名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积51612.58m2; 局部4层，用于生产. 研发楼; 建筑面积13101.39m2; 共11层，主要用于办公以及产品外观、物理性能等测试，无废气废水产生。. 辅助工程; 综合楼; 建筑面积9482.31 m2; 共5层，1-3层停车场，4层餐厅，5层活动区等。. 公用工程; 给水; 29989t/a; 市政自来水管网供给. 排水; 生活污水; 10560t/a; 项目生活污水经污水管网接管至科技城水质净化厂. 一般性生产废水; 1440t/a; 经一般废水处理装置处理后接管至科技城水质净化厂. 含氮废水; 经含氮废水处理装置处理后，回用于冷却塔补充水，不外排; 不外排. 供电; 2762万kwh/a; 由新区电网提供. 天然气; 60万m3; 外购. 液氮; 700m3; 外购，液氮，一楼室外南面. 空压机; 4台. 冷却塔; 5台; 单台循环量40m3/h. 纯水制备; 2套，制备能力5t/h; 纯水制备率70%. 贮运工程; 原辅料仓库; 2000m2; 存放原辅材料. 氢气瓶仓库; 10m2; 存储氢气. 混合气瓶仓库; 10m2; 存储混合气. 成品仓库; 2000m2; 存放产品. 化学品仓库; 位于厂区东北，建筑面积166.62m2; 存放危化品. 危废仓库; 位于厂区东北，面积150m2; 存放危废. 一般固废暂存仓库; 位于一楼车间东，面积50m2; 存放一般固废. 环保工程; 废气处理; 氧化铝造粒废气、天然气燃烧废气; 造粒粉尘经二级除尘装置处理后与天然气燃烧废气合并排放; 由P1-1~P1-8排气筒排放（排气筒25m）. 氮化铝造粒废气; 二级除尘+二级活性炭装置; 分别通过2套二级除尘+二级活性炭装置，尾气合并通过P1-9排气筒排放（排气筒25m）. 碳化硅造粒废气; 二级除尘+二级活性炭装置; 分别通过3套二级除尘+二级活性炭装置，尾气合并通过P1-10排气筒排放（排气筒25m）. 氧化钇、氧化钛、氮化硅造粒废气; 二级除尘装置; 分别通过3套二级除尘装置尾气合并通过P1-11排放（排气筒25m）. 造粒车间造粒废气; 二级除尘装置; 尾气通过P1-12排气筒排放（排气筒25m）. 氧化钇、氧化钛、氮化硅排胶废气; 每类排胶废气分别对应1台尾气烧结炉处理，处理后尾气直接排放; 尾气合并通过由P2-1排气筒排放（排气筒25m）. 氮化铝排胶废气; 分别经对应4台尾气烧结炉处理，处理后尾气直接排放; 2台尾气烧结炉废气合并为1根排气筒排放，通过P2-2、P2-3排气筒排放（排气筒25m）. 碳化硅排胶废气; 分别经对应7台尾气烧结炉处理，处理后尾气直接排放; 其中4台尾气烧结炉废气通过P2-4排放，剩余3台尾气烧结炉废气通过P2-5排气筒排放（排气筒25m）. 清洗废气; 丙酮、异丙醇; 喷淋+二级活性炭; 由P3-1排气筒排放（排气筒25m）. 氟化物、氯化氢; 喷淋; 由P3-2排气筒排放（排气筒25m）. 氨; 喷淋; 由P3-3排气筒排放（排气筒25m）. 生坯机机加工粉尘; 布袋除尘装置处理; 无组织排放. 研磨加工油雾; 油雾净化装置，去除效率90%; 无组织排放. 擦拭包装有机废气; 二级活性炭吸附; 由P4排气筒排放 （排气筒25m）. 混料、注射成型、挤出成型和微波干燥废气; 喷淋+二级活性炭吸附; 由P5排气筒排放 （排气筒25m）. 废水 处理; 生活污水; 接入市政污水管网; 排入科技城水质净化厂. 检测后清洗、注射成型工序清洗; 厂区一般废水处理装置处理后接入市政污水管网; 排入科技城水质净化厂. 纯水制备浓水; 用于冷却塔补水; 不外排. 研磨后清洗废水、清洗车间废水; 经厂区含氮废水处理装置处理后回用于冷却水塔; 不外排. 噪声处理; 合理布局、距离衰减、隔声、绿化吸声; 厂界达标. 固废处理; 一般固废; 收集外售; 零排放. 生活垃圾; 交由环卫部门清运. 危废仓库; 暂存危废仓库，委托资质单位处置. 应急; 事故应急池; 300m3. 7、劳动定员及工作制度 本项目职工550人，年工作300天，每班12小时，两班制。 8、地理位置及厂区平面布置 地理位置：本项目即新厂位于苏州市高新区科技城严山路以南、新钱路以西。项目现状为空地，项目北侧为严山路，东侧为新钱路，南侧隔小河为空地（规划工业用地），西侧为华元驾校科技城校区。 项目地理位置图见附图1，项目周边环境概况见附图2。 厂区平面布置： 本项目新建厂区，厂区共布设4幢建筑物，分别为1#生产厂房（4层），2#研发车间（11层），3#综合楼（5层），4#甲类化学品仓库（1层）。项目1#生产车间布置于厂区中西侧，厂区东侧由南往北依次为研发车间、综合楼、甲类化学品仓库。厂区北侧设有1个物流出入口，厂区东侧设有2个进出口。 项目1#生产厂房共4层，一层设有氧化铝造粒车间，精加工车间，品质车间；二层设有精加工区；三层设有注射车间，碳化硅车间，干压车间；四层设有清洗车间，氮化铝车间，研发车间等。 根据总平面布置方案可知，项目充分利用厂房布局，布局紧凑、工艺管线合理，功能分区明确，平面布置较合理，道路顺畅且呈环状联系，管线敷设方便合理，利于管理和消防。项目厂区平面布置满足防火、防爆、安全、卫生、环保等规范要求。 项目厂区平面布置图见附图3，项目1#生产厂房各层平面布置图见附图4-1~4-4。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产排污环节 （1）氧化铝、氧化锆陶瓷件 图2-1 氧化铝、氧化锆陶瓷件生产工艺流程图 工艺说明： 混料：项目外购氧化铝、纯水、聚丙烯酸钠、聚乙二醇、甘油、丙烯酸、硝酸镁粉末，人工将原料、纯水和各类辅料加入混料机进行混料使其混合均匀，常温混料。混料过程为密闭式，无粉尘产生。该工序产生噪声N1-1。混料机专台专用，不同产品不混合使用。 造粒：在雾化造粒机中进行，温度控制在200~230℃，采用天然气加热，造粒时间约24h。其工作原理为：压缩气体进入造粒机后，交换成热空气并进入干燥室，混合均匀的料液通过管道由高压泵送至雾化造粒机干燥室中部的喷嘴，将料液雾化，使液滴表面积大大增加，与热空气相遇接触，水分迅速蒸发，在极短的时间内干燥成颗粒产品。大部分成品由塔底出料口收集，未被收集微小粉末经管道由抽风机排至除尘装备，粉末由设在除尘设施下端的收粉筒收集并回用到造粒机中。该工序产生噪声N1-2，造粒粉尘G1-1，天然气燃烧废气G1-2；混料机专台专用，不同产品不混合使用。 生坯成型：在等静压机中进行，将造粒制备的氧化铝粉粒或外购的成品氧化锆造粒粉和胶套介质人工装入具有弹性的软套中，封口后放入可密闭的容器并浸泡在液体介质中，液体介质的压力均匀地作用在包套上，再将压力传递到工件上，实现等静压制。压制结束后同时取出模袋和坯料。整个过程在常温下进行。 加压介质为32#液压油或46#液压油，胶套介质为与水调配后的切削液，加压介质循环使用，定期更换；胶套介质半年更换1次。产生废加压介质L1-1，废胶套介质（即废切削液）L1-2，设备噪声N1-3。 生坯机加工：压制成型的生坯根据需要选择不同的机床（主要为机床、车床等）进行加工，该工序产生粉尘G1-3，废料S1-1，噪声N1-4。 烧结：生坯机加工后，进行烧结，采用电加热烧结，温度约1550-1650℃。该工序产生噪声N1-5。 检测：烧结后的毛坯，人工检测其尺寸、质量、以及裂纹检测，使用红墨水和荧光裂纹检测装置进行检测。红墨水检测操作是将红墨水与水按比例混合，将毛坯置于水槽内观察是否有裂纹，检测用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。该工序产生不合格产品S1-2。 水洗：经检测合格的工件使用清水进行冲洗，自然晾干后进入下一工序。该工序产生水洗废水W1-1。 研磨：进行研磨处理，根据产品需要，经加工中心、数控车床、线割、圆台磨、矩形平磨、外圆磨床、数控磨床、立磨、无心磨等进行研磨加工，研磨工序使用切削液进行润滑冷却，该过程产生油雾G1-4、噪声N1-6和废切削液L1-3。 清洗：部分工件需要进行喷砂或抛光处理，处理前使用自来水进行清洗，该工序产生清洗废水W1-2。 喷砂、抛光：根据生产需要，部分工件需进行喷砂处理，部分工件需进行抛光处理，部分工件直接进入下一工序。 喷砂：采用压缩空气做动力，将砂材高速喷射到工件表面，经过砂材冲击工件表面，使表面达到一定的粗糙度。喷砂工序产生的粉尘通过设备自带的真空泵产生的负压进行回收，并通过设备自带的砂尘分离系统将砂材分离继续循环使用，粉尘进入集尘桶。砂材定期更换，该工序产生废砂材和收集粉尘S1-3，噪声N1-7。 抛光：经抛光机对工件进行抛光，抛光过程使用抛光液进行湿式研磨，使产品表面出现镜面光泽。该工序产生噪声N1-8和废抛光液L1-4。 清洗：送入清洗车间，产污在清洗车间进行分析。 检测：加工完成后采用三坐标测量仪、游标卡尺以及千分尺等测量工具检验尺寸，并检验外观是否有杂质或者缺陷，该工序产生不合格品S1-4。 擦拭包装：经包装后即为成品，包装过程需要使用丙酮或异丙醇进行擦拭清洁，该工序产生擦拭废气G1-5，废包装材料S1-5。 表2-7 氧化铝、氧化锆陶瓷件工艺主要产污环节 工艺; 污染类别; 序号; 产污节点; 主要污染物. 高纯氧化铝、氧化锆陶瓷件工艺; 废气; G1-1; 造粒; 颗粒物. G1-2; 颗粒物、NOx、CO. G1-3; 生柸机加工; 颗粒物. G1-4; 研磨; 油雾. G1-5; 擦拭包装; 有机废气. 废水; W1-1; 红墨水检测后清洗; COD、SS、色度等. W1-2; 研磨后清洗; COD、SS、TN、石油类等. 固废; L1-1; 生坯成型; 废加压介质. L1-2; 生坯成型; 废胶套介质（即废切削液）. S1-1; 生坯机加工; 废料. S1-2、S1-4; 检测; 不合格品. L1-3; 研磨; 废切削液. S1-3; 喷砂; 废砂材和收集粉尘. L1-4; 抛光; 废抛光液. S1-5; 擦拭包装; 废包装材料. （2）氧化钇、氧化钛、氮化铝、氮化硅陶瓷件 图2-2 氧化钇、氧化钛、氮化铝、氮化硅陶瓷件生产工艺流程图 混料：混料工序同上述，不再赘述。其中氮化铝原料为氮化铝、聚丙烯酸钠、聚乙二醇、丙烯酸、硝酸镁粉末、酒精等；氧化钇、氧化钛原料为氧化钇/氧化钛、纯水、聚丙烯酸钠、聚乙二醇、丙烯酸、硝酸镁粉末等。氮化硅原料为氮化硅、纯水、聚丙烯酸钠、聚乙二醇、丙烯酸、氧化铝粉末。该工序产生噪声N2-1。 造粒：在喷雾造粒塔中进行，温度控制在200~230℃，采用电加热，造粒时间约24h。其工作原理为：压缩气体进入造粒塔后，交换成热空气并进入干燥室，混合均匀的料液通过管道由高压泵送至造粒塔干燥室中部的喷嘴，将料液雾化，使液滴表面积大大增加，与热空气相遇接触，水分迅速蒸发，在极短的时间内干燥成颗粒产品。大部分成品由塔底出料口收集，未被收集微小粉末经管道由抽风机排至除尘装备，粉末由设在除尘设施下端的收粉筒收集并回用到造粒机中。该工序产生噪声N2-2，造粒粉尘G2-1，其中氮化铝造粒产生有机废气G2-2；混料机专台专用，不同产品不混合使用。 生坯成型：成型工序同上述。该工序产生废加压介质L2-1、废胶套介质L2-2，设备噪声N2-3。 生坯机加工：工序同上述，该工序产生粉尘G2-3，废料S2-1，噪声N2-4。 排胶：生坯置于空气电炉以除去有机胶剂，电加热。各类产品排胶温度均为600-900℃，通入空气进行排胶；排胶炉配套尾气烧结炉去除有机废气，烧结炉为电加热。该工序产生有机废气G2-4。 烧结：排胶后的工件送入电烧结炉，在低温时以真空除去残留有机胶质，烧结完成后出炉自然冷却至常温，烧结过程中去除的残留有机物在该温度下氧化分解为水和二氧化碳，该工序产生噪声N2-5。氧化钇烧结温度为1800-1900℃，真空或通入氢气作为保护气，烧结时间为4-7天；氮化铝烧结温度为1800-1900℃，通入氮气作为保护气，烧结时间为4-7天；氧化钛烧结温度为1300-1400℃，真空或通入混合气作为保护气，烧结时间为3-5天；氮化硅烧结温度为1750-1900℃，通入氮气作为保护气，烧结时间为2-3天。 检测：同“工艺一”，该工序产生不合格产品S2-2。 水洗：清洗冲洗，该工序产生废水W2-1。 研磨：工序同上述，该过程产生油雾G2-5、噪声N2-6和废切削液L2-3。 清洗：部分工件需要进行喷砂或抛光处理，处理前使用自来水进行清洗，该工序产生清洗废水W2-2。 喷砂、抛光：根据生产需要，部分工件进行喷砂处理，部分工件进行抛光处理，部分直接进入下一工序。具体工艺操作同上述。喷砂工序产生废砂材和收集粉尘S2-3，噪声N2-7。抛光工序产生噪声N2-8和废抛光液L2-5。 清洗：送入清洗车间，产污在清洗车间进行分析。 检测：检测产品尺寸、质量等指标，该工序产生不合格品S2-4。 擦拭包装：经包装后即为成品，包装过程需要使用丙酮、异丙醇进行擦拭清洁，该工序产生擦拭废气G2-6，废包装材料S2-5。 表2-8 氧化钇、氧化钛、氮化铝、氮化硅工艺主要产污环节 工艺; 污染类别; 序号; 产污节点; 主要污染物. 氧化钇、氧化钛、氮化铝、氮化硅工艺; 废气; G2-1; 造粒; 颗粒物. G2-2; 氮化铝造粒; 有机废气. G2-3; 生坯机加工; 颗粒物. G2-4; 排胶; 有机废气. G2-5; 研磨; 油雾. G2-6; 擦拭包装; 有机废气. 废水; W2-1; 红墨水检测后清洗; COD、SS、色度等. W2-2; 研磨后清洗; COD、SS、TN、石油类等. 固废; L2-1; 生坯成型; 废加压介质. L2-2; 生坯成型; 废胶套介质（即废切削液）. S2-1; 生坯机加工; 废料. S2-2、S2-4; 检测; 不合格品. L2-3; 研磨; 废切削液. S2-3; 喷砂; 废砂材和收集粉尘. L2-4; 抛光; 废抛光液. S2-5; 擦拭包装; 废包装材料. （3）碳化硅陶瓷件 图2-3 碳化硅陶瓷件生产工艺流程图 混料：项目外购碳化硅、超细碳化硅、聚乙烯醇、聚氧乙烯、聚羧酸、酚醛树酯、聚乙烯树酯、PVB、甘油、乙二醇、三乙醇胺、羟丙基纤维素、油酸、酒精。根据产品需要，经混料设备进行混料，混料设备密闭式，该工序产生噪声N3-1。 根据产品需要，造粒后进行生坯成型或者挤出成型。 ①造粒、生坯成型、生坯机加工 造粒工序同上述“工艺二”，采用电加热造粒。该工序产生噪声N3-2，造粒粉尘G3-1、造粒有机废气G3-2。 成型工序采用液压机冲压成型。该工序产生噪声N3-3。 生坯机加工，该工序产生粉尘G3-3，废料S3-1，噪声N3-4。 ②挤出成型、微波干燥 经挤出机挤出成型，电加热180℃左右，挤压力与加热共同作用下将原料融化成熔融状态，将原料在模具中挤压成致密的陶瓷生坯。该工序产生挤出废气G3-4、噪声N3-6。 挤出成型后，微波干燥，使陶瓷生坯成型。该工序产生有机废气G3-5，噪声N3-7。 排胶：生坯置于空气电炉以除去有机胶剂，电加热，温度控制在500-600℃。排胶炉配套尾气烧结炉去除有机废气，烧结炉为电加热。该工序产生有机废气G3-6。 电烧结：排胶后的工件送入电烧结炉，在低温时以真空除去残留有机胶质，在1000~1200℃后通入氮气保持微正压，生坯在1800~1850℃高温下持续进行2~3天，烧结完成后出炉自然冷却至常温，烧结过程中去除的残留有机物在该温度下氧化分解为水和二氧化碳，该工序产生噪声N3-8。 检测：该工序产生不合格产品S3-2。 水洗：清洗冲洗，该工序产生废水W3-1。 研磨：工序同上述，该过程产生油雾G3-7、噪声N3-9和废切削液L3-1。 清洗：部分工件需要进行喷砂或抛光处理，处理前使用自来水进行清洗，该工序产生清洗废水W3-2。 喷砂、抛光：根据生产需要，部分工件进行喷砂处理，部分工件进行抛光处理，部分直接进入下一工序。具体工艺操作同上述。喷砂工序产生废砂材和收集粉尘S3-3，噪声N3-10。抛光工序产生噪声N3-11和废抛光液L3-2。 清洗：送入清洗车间，产污在清洗车间进行分析。 检测：检测产品尺寸、质量等指标，该工序产生不合格品S3-4。 擦拭包装：经包装后即为成品，包装过程需要使用丙酮、异丙醇进行擦拭清洁，该工序产生擦拭废气G3-8，废包装材料S3-5。 表2-9 碳化硅工艺主要产污环节 工艺; 污染类别; 序号; 产污节点; 主要污染物. 碳化硅工艺; 废气; G3-1; 造粒; 颗粒物. G3-2; 造粒; 有机废气. G3-3; 生柸机加工; 颗粒物. G3-4; 挤出成型; 有机废气. G3-5; 微波烘干; 有机废气. G3-6; 排胶; 有机废气. G3-7; 研磨; 油雾. G3-8; 擦拭包装; 有机废气. 废水; W2-1; 红墨水检测后清洗; COD、SS、色度等. W2-2; 研磨后清洗; COD、SS、TN、石油类等. 固废; L2-1; 生坯成型; 废加压介质. L2-2; 生坯成型; 废胶套介质（即废切削液）. S2-1; 生坯机加工; 废料. S2-2、S2-4; 检测; 不合格品. L2-3; 研磨; 废切削液. S2-3; 喷砂; 废砂材和收集粉尘. L2-4; 抛光; 废抛光液. S2-5; 包装; 废包装材料. （4）清洗车间清洗工序工艺流程 图2-4 清洗车间清洗工序工艺流程图 工艺简述： 项目工件在烧结过程中，表面会形成氧化层，采碱洗/丙酮清洗/异丙醇清洗/双氧水清洗/氨水清洗、酸洗等去除氧化层，同时去除表面残留的油脂及切削液以及金属印痕等。 碱洗/丙酮清洗/异丙醇清洗/双氧水清洗/氨水清洗：根据需要，进行碱洗/丙酮清洗/异丙醇清洗/双氧水清洗/氨水清洗。在洗槽中加入一定比例的氢氧化钾/丙酮/异丙醇/双氧水/氨水，与纯水配制成一定浓度的溶液（5%左右）进行清洗，清洗温度为40℃，槽液6个月更换一次，更换槽液时会对洗槽进行冲洗后，再添加新的清洗液。该工序产生废液L4-1~L4-5，清洗废水W4-1~W4-5，废气G4-1~4-3。 酸洗：在酸洗槽添加一定比例的盐酸、纯水配制成5%浓度的盐酸溶液，常温清洗，槽液6个月更换1次，更换槽液时会对酸洗槽进行冲洗后，再添加新的酸液。该工序产生废酸液L4-6，清洗废水W4-6、酸雾G4-4。 混合酸洗：在混合酸洗槽中添加氢氟酸、硝酸、纯水，配置成一定浓度的酸液，常温清洗，槽液6个月更换1次，更换槽液时会对酸洗槽进行冲洗后，再添加新的酸液。该工序产生废酸液L4-7，清洗废水W4-7、酸雾G4-5。 清洗：使用高压水枪在冲洗台进行冲洗，产生废水W4-8。 纯水洗：用超声波清洗机最后进行清洗，使用纯水，产生废水W4-9。 吹干：利用压缩空气和氮气吹向产品表面，对产品进行快速干燥，产生噪声N3-1。 干燥：在烘箱中进一步对产品进行干燥，项目烘箱采用电加热，该工序产生噪声N3-2。 表2-10 清洗车间清洗工序主要产污环节 工艺; 污染类别; 序号; 产污节点; 主要污染物. 清洗车间清洗工序; 废气; G4-1; 丙酮清洗; 有机废气. G4-2; 异丙醇清洗; 有机废气. G4-3; 氨水清洗; 氨. G4-4; 酸洗; 酸雾（氯化氢）. G4-5; 混合酸洗; 酸雾（氟化氢）. 废水; W4-1; 洗槽清洗; pH、COD、SS. W4-2; 洗槽清洗; pH、COD、SS. W4-3; 洗槽清洗; pH、COD、SS. W4-4; 洗槽清洗; pH、COD、SS. W4-5; 洗槽清洗; pH、COD、SS、TN. W4-6; 洗槽清洗; pH、COD、SS等. W4-7; 混合酸洗槽清洗; pH、COD、SS、TN、氟化物等. W4-8; 酸洗后清洗; pH、COD、SS、TN、氟化物等. W4-9; 超声波清洗; pH、COD、SS、TN、氟化物等. 固废; L4-1; 碱洗; 废碱液. L4-2; 丙酮洗; 有机废液. L4-3; 异丙醇洗; 有机废液. L4-4; 双氧水洗; 有机废液. L4-5; 氨水洗; 废液. L4-6; 酸洗; 废酸液. L4-7; 混合酸洗; 废酸液. （5）注射成型陶瓷件生产工艺 图2-5 注射成型陶瓷件生产工艺流程 工艺简述： 混料：将高纯氧化铝、氧化锆陶瓷粉料，与塑料粒子（PP、PE、EVA）、硬脂酸SA以及石蜡、助剂等原料在密炼机内进行混料，电加热温度160~180℃左右的条件下进行搅拌混合均匀。塑料粒子等在高温下熔融具有一定的流动性，与陶瓷粉进行充分混合后成面团状物料。该工序产生少量有机废气G5-1、噪声N5-1。 挤压造粒：大块面团状的混合物冷却至常温后，手工分割成粗块，放置到造粒塔中，电加热，采用物理挤压的方式，将面团状挤压切断成绿豆大小。 注射成型：将碎料后的物料，加入到注塑机料斗中，经注塑机螺杆旋转将物料带入射嘴前端，螺杆周围分布加热环加热至180℃左右，挤压力与加热共同作用下将原料融化成熔融状态，从螺杆前端的射嘴进入模具中，将原料在模具中挤压成致密的陶瓷生坯，经冷却水系统间接冷却后顶出模腔，得到合格的陶瓷生坯。成型过程中，产生的开裂或不致密的产品可以加入注塑机料斗中再次利用，该工序产生成型废气G5-2、噪声N5-2、废边角料S5-1。 脱脂：成型好的陶瓷生坯原料中含有约15%的石蜡等有机物，将成型好的生坯放入萃取池中，用夹套加热方式将白油加热至45℃，浸泡生坯，将生坯中的石蜡融化出来，每批次约72小时。该工序产生混有石蜡的废油L5-1。 烧结：将脱脂后的生坯放入电烧结炉高温烧结，得到具有高致密度、高机械强度、耐磨耐酸碱腐蚀的陶瓷成品。氧化铝烧结温度达到1650℃左右，氧化锆烧结温度达到1500℃左右。烧结采用电烧结炉，使用电加热，故烧结过程中无燃烧废气产生。在烧结过程中，生坯中残余的不超过5%的有机物在高温烧结下，被氧化产生二氧化碳气体排出。故该过程无燃烧废气，无有机废气产生，仅有少量二氧化碳排出。 机加工：使用外圆磨、震抛机等进行精度加工，机加工使用切削液，该过程中会产生油雾G5-3、噪声N5-4、废研磨液L5-2。 检验：加工完成后采用三坐标测量仪、游标卡尺以及千分尺等测量工具检验尺寸，并检验外观是否有杂质或者缺陷。该工序产生不合格品S4-1。 清洗：检验完成后，将合格的产品进行清洗，首先超声波清洗机内清洗，去除表面的脏污，然后用高压水冲洗，该工序产生清洗废水W4-1。 包装入库：清洗完成后，自然晾干后采用真空包装将产品包装登记入库。 表2-11 注射成型陶瓷件工艺主要产污环节 工艺; 污染类别; 序号; 产污节点; 主要污染物. 注射成型陶瓷件工艺; 废气; G5-1; 混料; 有机废气. G5-2; 注射成型; 有机废气. G5-3; 机加工; 油雾. 废水; W5-1; 清洗; COD、SS. 固废; S5-1; 注射成型; 废边角料. L5-1; 脱脂; 废油. L5-2; 机加工; 废切削液. S5-2; 检测; 不合格品. （6）干压陶瓷件生产工艺 图2-6 干压陶瓷件生产工艺流程 工艺简述： 干压成型：将氧化铝/氧化锆造粒后粉料经干压机直接干压成型，该工序产生噪声N6-1。 生坯机加工：干压成型的生坯根据进行机加工，该工序产生粉尘G6-1，废料S6-1，噪声N6-2。 修边：对机加工后的工件，人工修边角，该工序产生废边角料S6-2。 电烧结：生坯机加工后，进行烧结，采用电加热烧结。该工序产生噪声N6-3。 抛光：经抛光机抛光，抛光过程使用抛光液。该工序产生噪声N6-4和废抛光液L6-1。 清洗：送入清洗车间，产污在清洗车间进行分析。 检验：加工完成后采用三坐标测量仪、游标卡尺以及千分尺等测量工具检验尺寸，并检验外观是否有杂质或者缺陷。该工序产生不合格品S6-3。 包装：经包装后即为成品。产生废包装材料S6-4。 表2-12 干压陶瓷件工艺主要产污环节 工艺; 污染类别; 序号; 产污节点; 主要污染物. 干压陶瓷件工艺; 废气; G6-1; 生坯机加工; 颗粒物. 固废; S6-1; 生坯机加工; 废料. S6-2; 修边; 废边角料. L6-1; 抛光; 废抛光液. S6-3; 检测; 不合格品. S6-4; 包装; 废包装材料. |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1、现有项目概况 （1）现有项目简介 公司目前共进行了三期环评申报，具体情况如下： 2010年公司向苏州高新区环保局申报了《年产高纯氧化物陶瓷部件10万件项目》，于2010年4月19日取得环保局的审批批复（苏新环项[2010]280号），2013年4月12通过了第一阶段环保竣工验收（苏新环验[2013]66号），明确取消了项目中的酸洗工艺；2017年10月30日，项目通过苏州高新区环境保护局整体验收（苏新环验[2017]324号)。 2018年公司向苏州高新区环保局申报了《苏州珂玛材料科技股份有限公司年产陶瓷表面处理10万件项目》，于2019年7月取得环保局的审批批复（苏新环项[2019]162号），并于2020年4月完成自主验收，于2020年4月3日取得《关于对苏州珂玛材料科技股份有限公司年产陶瓷表面处理10万件项目固体废物污染防治设施（措施）竣工环境保护验收意见的函》（苏行审环验[2020]90099号）。 2020年公司向苏州高新区环保局申报了《苏州珂玛材料科技股份有限公司年产高纯陶瓷部件20万件项目》，于2020年9月取得环评批复（苏行审环评[2020]90266号），并于2021年3月完成自主验收。 （2）现有项目环保手续一览表 表2-13 苏州珂玛材料科技股份有限公司环保手续执行情况 序号; 厂区名称; 地址; 项目名称; 环保批复情况; 验收批复情况; 运行情况. 一期项目; 1#厂区; 漓江路58号6#厂房; 苏州珂玛材料科技股份有限公司年产高纯氧化物陶瓷部件10万件项目; 2010年4月19通过苏州高新区环境保护局审批（苏新环项[2010]280号); 2013年4月12日通过苏州高新区环境保护局第一阶段验收（苏新环验[2013]66号); 正常运行. 2017年10月30日通过苏州高新区环境保护局验收（苏新环验[2017]324号). 二期项目; 1#厂区; 漓江路58号6#厂房; 苏州珂玛材料科技股份有限公司年产陶瓷表面处理10万件项目; 2019年7月3通过苏州高新区环境保护局审批（苏新环项[2019]162号); 2020年4月完成自主验收，并取得固体废物污染防治措施竣工环境保护验收意见（苏行审环验[2020]90099号）; 正常运行. 2#厂区; 五台山路116号15#厂房. 三期项目; 3#厂区; 漓江路155号东1幢2#厂房; 苏州珂玛材料科技股份有限公司年产高纯陶瓷部件20万件项目; 2020年9月1通过审批（苏行审环评[2020]90266号); 20221年3月完成自主验收; 正常运行. 1#厂区; 漓江路58号6#厂房. （3）排污许可证申领情况 2021年03月16日完成1#厂区固定污染源排污登记变更(登记编号：91320500568833792XQ001Z)；2020年3月20日完成2#厂区固定污染源排污登记（登记编号：9132050568833792XQ002W）；2021年03月17日完成3#厂区固定污染源排污登记( 登记编号：91320500568833792XQ002W)。 - 应急预案备案情况 现有项目均已取得应急预案备案表，1厂备案号为：320505-2020-006-L；2厂备案号为：320505-2020-007-L；3厂备案号为：320505-2020-229-L。 2、现有项目产品方案 现有项目产品方案见下表： 表2-14 现有项目产品方案一览表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行 时间. 1#厂 （漓江路58号6#厂房）; 高纯氧化物陶瓷部件; 20万件/年; 7200h. 陶瓷表面处理（清洗）; 10万件/年. 2#厂 （五台山路116号15#厂房）; 陶瓷表面处理（喷砂、熔射）; 6万件/年. 3#厂 （漓江路155号东1幢2#厂房）; 高纯陶瓷部件; 20万件/年. 其中; 精加工; 15万件/年. 注射成型; 5万件/年. 3、现有项目生产工艺 （1）1#厂区生产工艺 现有项目1#厂区主要为高纯氧化物陶瓷部件生产，陶瓷表面处理（清洗）。具体生产工艺如下： ①高纯氧化物陶瓷部件生产工艺 图2-7 项目1#厂—高纯氧化物陶瓷部件生产工艺流程图 工艺流程简述：工艺同上，不再赘述。 ②陶瓷表面处理（清洗）生产工艺 图2-8 项目1#厂—陶瓷表面处理（清洗）生产工艺流程图 工艺简述： 一级、二级、三级、处理：加入5%的KOH溶液进行清洗，去除部件表面油脂及切削液，清洗温度为常温。采用5%浓度的盐酸在常温浸泡清洗，去除部件表面的金属印痕。采用10%浓度的氢氟酸在常温浸泡清洗，去除部件表面的金属离子。 通风干燥：表面处理后，工件需要在通风柜中进行自然干燥。 表面处理（打磨）：部分产品在三级处理后，若表面存在瑕疵，需要人工采用砂纸对产品表面进行局部打磨，在水中湿法打磨，基本上不会有粉尘产生。 纯水冲洗：用超声波清洗机最后进行清洗，去除部件表面的残留物。 吹干、检测：利用压缩空气+氮气吹向产品表面，对产品进行快速干燥。对产品性能进行检测。 干燥、检查、包装：：在烘箱中进一步对产品进行干燥，项目烘箱采用电加热。检测合格的产品包装入库，检查、包装时需要使用丙酮、异丙醇进行擦拭清洁，去除包装过程中与部件接触产生的油脂。 （2）2#厂区生产工艺 现有项目2#厂区主要为陶瓷表面处理（喷砂、熔射）。具体生产工艺如下： 图2-9 2#厂—陶瓷表面处理（喷砂、熔射）生产工艺流程图 工艺流程简述： 采用纯水对表面进行清洗，去除部件表面的小颗粒。采用砥石对产品表面进行研磨，去除产品表面的氧化膜。采用纯水清洗，去除部件表面的灰尘。在不需要加工的部位采用挡板进行遮护，为喷砂做准备；采用压缩空气为动力，经过砂材冲击工件表面，使表面达到一定的粗糙度。 熔射：熔射是利用热源将金属或非金属材料熔化、半熔化或软化，并以一定速度喷射到基体表面形成涂层的方法，项目采用等离子熔射的方式，导入助动气体（氩气、氢气），将等离子高速的吹附在待熔射物品的表面形成镀膜。项目熔射部位温度最高可达3000℃，高速气流冲击在陶瓷表面，未能附着在陶瓷表面的粉末会散逸到空气中，熔射材料为镍铝合金粉、钨粉、氧化铝粉、碳化硅、氧化钇，材料利用率为75%。 封孔：项目所用封孔剂主要含有酚醛树脂、苯乙烯和苯二甲酸，封孔剂由封孔剂主剂及硬化剂组成，封孔作业时在封孔车间内调配封孔剂，在封孔作业完成之后，需要使用有机溶剂进行擦拭。 机械加工、洗净3、干燥：使用数控龙门加工中心对产品进行机械加工，形成需要的形状。采用单槽超声波清洗机进行清洗。项目采用高温型冷冻式干燥机进行干燥。 喷砂2、熔射2、封孔2：再次进行喷砂、熔射加工、封孔加工。 洗净4、检测：采用纯水清洗。对产品性能进行检测。 干燥、检查、包装：在烘箱中进一步对产品进行干燥，烘箱采用电加热；经检测合格的产品包装入库。包装需要使用异丙醇、丙酮、乙醇进行擦。 （3）3#厂区生产工艺 ①精加工生产工艺流程： 图2-10 3#厂—精加工生产工艺流程图 工艺简述： 固定：首先使用石蜡涂抹在工件底部并将工件固定在板上，以便后续研磨防止工件打滑。 研磨：经平面磨床、内外磨、数控加工中心、数控车床、铣床、无芯磨等进行研磨等机加工，机加工过程均使用研磨液。 喷砂：采用压缩空气做动力，经过砂材冲击工件表面，使表面达到一定的粗糙度。 抛光：经抛光机对工件进行抛光，抛光过程使用抛光液，为湿式研磨。 脱蜡：工件取出后，需对其进行脱蜡，脱蜡工序在水槽进行，工件浸入水槽，水槽电加热，温度约70℃，浸泡脱蜡15-20min，定期捞出循环利用。 检测：检测产品尺寸、质量等指标。 碱洗：在碱洗槽中配制成5%的KOH溶液进行清洗。 酸洗：在酸洗槽添配制成5%浓度的盐酸溶液，在常温下进行浸泡清洗。 水洗：使用纯水对工件进行清洗。 烘干：在烘箱中对产品进行干燥，项目烘箱采用电加热。 擦拭：使用工艺酒精进行擦拭清洁。 ②注射成型工艺 图2-11 3#厂—注射成型生产工艺流程 工艺简述： 混料：将高纯氧化铝、氧化锆陶瓷粉料，与塑料粒子（PP、PE、EVA）以及石蜡、助剂等原料在混料机内进行混合，电加热温度160~180℃左右搅拌混合均匀。塑料粒子等在高温下熔融具有一定的流动性，与陶瓷粉进行充分混合后成面团状物料。 挤压：大块面团状的混合物冷却至常温后，手工分割成粗块，放置到碎料机中，采用物理挤压的方式，将面团状挤压成绿豆大小。 注射成型：将碎料后的物料，加入到注塑机料斗中，经注塑机螺杆旋转将物料带入射嘴前端，螺杆周围分布加热环加热至180℃左右，挤压力与加热共同作用下将原料融化成熔融状态，从螺杆前端的射嘴进入模具中，将原料在模具中挤压成致密的陶瓷生坯，经冷却水系统间接冷却后顶出模腔，得到合格的陶瓷生坯。成型过程中，产生的开裂或不致密的产品可以加入注塑机料斗中再次利用。 脱脂：成型好的陶瓷生坯原料中含有约15%的石蜡等有机物。将成型好的生坯放入萃取池中，用白油浸泡的方式将生坯中的石蜡萃取出来。常温常压脱脂，一次浸泡时间约50小时。 烧结：将脱脂后的生坯放入电烧结炉高温烧结。烧结采用电烧结炉，使用电加热，故烧结过程中无燃烧废气产生。 机加工：经CNC、铣床、内外磨等机床加工的方式进行高精度加工。 检验：加工完成后采用三坐标测量仪、游标卡尺以及千分尺等测量工具检验尺寸，并检验外观是否有杂质或者缺陷。 清洗：将合格的产品进行清洗，首先超声波清洗机内清洗，去除表面的脏污，然后用高压水冲洗。 包装入库：清洗完成后，自然晾干后采用真空包装将产品包装登记入库。 4、现有项目污染物产生、排放及达标情况 （1）现有项目废水情况 表2-15 现有项目废水产生及排放情况一览表 厂区 名称; 废水种类; 主要污染因子; 治理措施; 排放方式及去向. 1#厂区; 生产废水 （5084m3/a）; pH、COD、SS、氟化物、色度; 经1#厂污水治理设施预处理后排放; 接管至污水处理厂. 生活污水 （4785m3/a）; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 接管至污水处理厂. 2#厂区; 生产废水 （3670m3/a）; pH、COD、SS、 石油类; 经2#厂污水治理设施预处理后排放; 接管至污水处理厂. 生活污水 （1440m3/a）; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 接管至污水处理厂. 3#厂区; 生产废水 （2262m3/a）; COD、SS、石油类; 经3#厂区污水站预处理后接入市政污水管网; 接管至污水处理厂. 生活污水 （5760m3/a）; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池; 接管至污水处理厂. （2）现有项目废气情况 表2-16 现有项目废水产生及排放情况一览表 厂区名称; 废气种类; 主要污染物; 治理措施; 备注. 1#厂区; 天然气燃烧废气; SO2、NO2、烟尘; 直接由15m高排气筒排放; 排气筒为：1#、2#、3#、5#、8#、9#、10#. 造粒出料废气; 颗粒物; 二级除尘装置处理后由15m高排气筒排放; 排气筒为：4#、7#. 酸洗废气; 氯化氢、氟化物; 分别经洗涤塔处理（共2套洗涤塔），尾气通过15m高排气筒排放; 排气筒为：6#. 检测包装废气; 非甲烷总烃、丙酮、异丙醇、. 2#厂区; 喷砂废气; 颗粒物; 经除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 排气筒为： 2-1#、2-2#. 熔射废气; 颗粒物; 经除尘装置处理后通过15m高排气筒排放; 排气筒为：2-3#、2-4#、2-5#、. 封孔废气，包装、擦拭废气; 非甲烷总烃、丙酮、异丙醇、乙醇、苯乙烯; 经洗涤塔+除雾箱+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放; 排气筒为：2-6#. 3#厂区; 酸雾; 氯化氢; 经“洗涤塔+除雾箱+活性炭吸附装置”处理后由15m排气筒排放; 排气筒为：3-1#. 擦拭、混料、注射成型废气; 非甲烷总烃. （3）现有项目噪声 现有项目噪声源主要来设备运行时产生的噪声，源强一般在70~85dB（A）范围内。经采取车间合理布局，尽量选择低噪声水平的设备，对高噪声设备采取安装减振、隔声装置的措施，再通过距离衰减，项目各厂区噪声对周边环境影响较小。 （4）现有项目固废情况 表2-17 现有1#厂区固体废物情况一览表 类别; 固废名称; 废物类别及代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 一般固废; 废料; 86; 40; 外售综合利用. 收集粉尘; 84; 20.039; 外售综合利用. 不合格品; 86; 10.2; 外售综合利用. 废包装; 86; 5; 外售综合利用. 废砂纸; 86; 0.05; 外售综合利用. 废石英砂; 86; 0.6; 外售综合利用. 废滤芯及RO膜; 86; 0.5; 外收综合利用. 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 51; 环卫部门清运. 废碱; HW35 900-352-35; 4; 委托泰州市成兴青山环保有限公司处置. 废酸液; 废盐酸; HW34 900-300-34; 12.2. 废氢氟酸; 4. 废加压介质; HW09 900-006-09; 7; 委托江苏永葆环保科技有限公司处置. 废胶套介质（研磨液）; HW09 900-006-09; 16. 废水处理污泥; HW17 336-064-17; 20. 废活性炭; HW49 900-039-49; 1.0; 委托常州永葆绿能环境有限公司处置. 废抹布、手套; HW49 900-041-49; 3. 废包装容器; HW49 900-041-49; 2. 表2-18 现有2#厂区固体废物情况一览表 类别; 固废名称; 固废代码; 产生量t/a; 处理方式. 一般工业固废; 不合格品; 77; 1; 外售综合利用. 废砥石; 86; 0.1. 废砂; 84; 184. 边角料; 77; 2. 废包装材料; 79; 5. 粉尘; 99; 46. 危险废物; 废抹布、手套; HW49 900-041-49; 2; 委托常州永葆绿能环境有限公司处置. 废活性炭; HW49 900-041-49; 1.1. 废包装容器; HW49 900-041-49; 0.2. 废切削液; HW09 900-006-09; 10; 委托江苏永葆环保科技有限公司处置. 污泥; HW17 336-064-17; 5. 废液; HW06 900-404-06; 2; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 9; 环卫部门清运. 表2-19 现有3#厂区固体废物情况一览表 类别; 固废名称; 废物类别及代码; 产生量t/a; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 45; 环卫部门清运. 一般固废; 收集粉尘及废砂材; 84; 5; 外售综合利用. 不合格品; 86; 20; 外售综合利用. 废边角料; 86; 5; 外售综合利用. 废石英砂; 86; 0.5; 外售综合利用. 废滤芯及RO膜; 86; 0.4; 外售综合利用. 废油; HW08 900-249-08; 16; 委托常州永葆绿能环境有限公司处置. 废包装物; HW49 900-041-49; 2. 脱蜡废液; HW08 900-209-08; 1. 废活性炭; HW49 900-041-49; 5. 机床废油; HW08 900-249-08; 5. 废抹布、手套; HW49 900-041-49; 5. 废碱液; HW35 900-352-35; 5; 委托泰州市成兴青山环保有限公司处置. 废酸液; HW34 900-300-34; 5. 研磨废液（含沉淀和过滤残液）; HW09 900-006-09; 60; 委托江苏永葆环保科技有限公司处置. 废抛光液; HW09 900-006-09; 5. 污泥; HW17 336-064-17; 10. 现有项目产生的固废均进行分类处置，固废处置方案可行，最终零排放。 5、现有项目污染物达标排放情况 （1）现有项目废气达标分析 ①有组织废气 项目1#厂区（7#、8#、9#、10#排气筒），3厂区（3-1#排气筒）废气排放数据来源于2020年12月4日欧宜检测认证服务（苏州）有限公司出具的检测报告（编号：OASIS2011026）；1#厂区（1#~6#排气筒）、2厂区排气筒废气排放数据来源于2021年5月31日欧宜检测认证服务（苏州）有限公司出具的检测报告（编号：OASIS2104041）。现有项目废气排放情况下表。 表2-20 现有一期项目有组织废气排放情况 排气筒; 采样日期; 项目; 排放情况; 标准值; 达标情况. 排放 浓度; 排放速率; 排放浓度; 排放速率. 单位; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; /. 1#厂区; 1#排气筒（窑式炉燃烧废气）; 2021.5.30; 烟尘; 2.5; 0.026; 30; /; 达标. 二氧化硫; ND; /; 50; /; 达标. 氮氧化物; 35; 0.37; 180; /; 达标. 2#排气筒（窑式炉燃烧废气）; 2021.4.30; 烟尘; 4.1; 1.4×10-3; 30; /; 达标. 二氧化硫; 6.0; 2.1×10-3; 50; /; 达标. 氮氧化物; 39.7; 0.014; 180; /; 达标. 3#排气筒（窑式炉燃烧废气）; 2021.5.30; 烟尘; 3.0; 0.035; 30; /; 达标. 二氧化硫; ND; /; 50; /; 达标. 氮氧化物; 35; 0.405; 180; /; 达标. 4#排气筒（造粒出料废气）; 2021.4.30; 颗粒物; 1.9; 3.6×10-3; 30; /; 达标. 5#排气筒（窑式炉燃烧废气）; 2021.5.30; 烟尘; 3.1; 0.042; 30; /; 达标. 二氧化硫; ND; /; 50; /; 达标. 氮氧化物; 35; 0.473; 180; /; 达标. 6#排气筒（酸洗、检测包装废气）; 2021.4.29; 氯化氢; 1.74; 6.2×10-3; 100; 0.26; 达标. 氟化物; 0.09; 3.6×10-4; 9.0; 0.1; 达标. 非甲烷总烃; 2.52; 0.013; 70; 10; 达标. 丙酮; 0.29; 1.5×10-3; /; 2.4; 达标. 异丙醇; 0.708; 3.8×10-3; /; 1.8; 达标. 7#排气筒（造粒出料废气）; 2020.11.14; 颗粒物; ND; /; 30; /; 达标. 2020.11.15; 颗粒物; ND; /; 30; /; 达标. 8#排气筒（窑式炉燃烧废气）; 2020.11.14; 烟尘; ND; /; 30; /; 达标. 二氧化硫; 36.1; 9.1×10-3; 50; /; 达标. 氮氧化物; 25.5; 6.6×10-3; 180; /; 达标. 2020.11.15; 烟尘; ND; /; 30; /; 达标. 二氧化硫; 35.1; 9.4×10-3; 50; /; 达标. 氮氧化物; 28; 7.5×10-3; 180; /; 达标. 9#排气筒（窑式炉燃烧废气）; 2020.11.14; 烟尘; ND; /; 30; /; 达标. 二氧化硫; ND; /; 50; /; 达标. 氮氧化物; 31.8; 0.303; 180; /; 达标. 2020.11.15; 烟尘; ND; /; 30; /; 达标. 二氧化硫; ND; /; 50; /; 达标. 氮氧化物; 31.4; 0.323; 180; /; 达标. 10#排气筒（窑式炉燃烧废气）; 2020.11.14; 烟尘; ND; /; 30; /; 达标. 二氧化硫; 22.4; 0.062; 50; /; 达标. 氮氧化物; 40.8; 0.117; 180; /; 达标. 2020.11.15; 烟尘; ND; /; 30; /; 达标. 二氧化硫; 22.3; 0.061; 50; /; 达标. 氮氧化物; 41.3; 0.114; 180; /; 达标. 2#厂区; 2-1#（喷砂废气）; 2021.4.30; 颗粒物; 3.6; 0.012; 30; /; 达标. 2-2#（喷砂废气）; 2021.4.30; 1#除尘设备出口; 15.9; 0.071; 30; /; 达标. 2#除尘设备出口; 15.8; 0.067; 30; /; 达标. 2-3#（熔射废气）; 2021.4.29; 颗粒物; 2.5; 0.038; 30; /; 达标. 2-4#（熔射废气）; 2021.4.30; 颗粒物; 3.5; 0.051; 30; /; 达标. 2-5#（熔射废气）; 2021.4.30; 颗粒物; 3.1; 0.036; 30; /; 达标. 2-6#（封孔、包装、擦拭废气）; 2021.4.29; 非甲烷总烃; 1.59; 8.1×10-3; 70; 10; 达标. 丙酮; 1.14; 5.8×10-3; /; 2.4; /. 异丙醇; 0.991; 5.0×10-3; /; 1.8; /. 苯乙烯; 0.087; 4.4×10-4; /; 6.5; 达标. 3#厂区; 3-1#（酸雾、 擦拭、混料、注射成型废气）; 2020.11.14; 非甲烷总烃; 2.34; 9.3×10-3; 70; 8; 达标. 氯化氢; 1.55; 6.2×10-3; 100; 0.26; 达标. 2020.11.15; 非甲烷总烃; 2.36; 9.4×10-3; 70; 8; 达标. 氯化氢; 1.45; 5.8×10-3; 100; 0.26; 达标. 注：①现有项目各污染因子监测值取其监测期间最大值； ②二氧化硫、氮氧化物排放浓度取实测值； ③2#厂区2-2#喷砂废气排气筒为除尘装置处理后合并排放，因此分别对2套 除尘装置排口进行监测。 根据上表数据，现有项目各厂区有组织废气均达标排放。 ②无组织废气 项目1#厂区颗粒物，3厂区无组织废气排放数据来源于2020年12月4日欧宜检测认证服务（苏州）有限公司出具的检测报告（编号：OASIS2011026）；1#厂区氟化物、氯化氢，2#厂区无组织废气排放数据来源于2021年5月31日欧宜检测认证服务（苏州）有限公司出具的检测报告（编号：OASIS2104041），具体如下： 表2-21 现有项目1#厂区无组织废气颗粒物监测结果统计表 采样日期; 检测项目; 采样地点; 检测结果mg/m3; 标准mg/m3; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 2020.11.14; 颗粒物; 1#厂区; 厂界上风向H1; 0.139; 0.105; 0.122; /; 1.0; 达标. 厂界下风向H2; 0.226; 0.174; 0.210; /; 达标. 厂界下风向H3; 0.209; 0.227; 0.210; /; 达标. 厂界下风向H4; 0.191; 0.192; 0.245; /; 达标. 2020.11.15; 1#厂区; 厂界上风向H1; 0.122; 0.122; 0.105; /; 达标. 厂界下风向H2; 0.209; 0.209; 0.193; /; 达标. 厂界下风向H3; 0.192; 0.227; 0.245; /; 达标. 厂界下风向H4; 0.192; 0.192; 0.228; /; 达标. 2021.4.30; 氟化物; 1#厂区; 厂界上风向H1; ND; ND; ND; ND; 20; 达标. 厂界下风向H2; ND; ND; ND; ND; 达标. 厂界下风向H3; ND; ND; ND; ND; 达标. 厂界下风向H4; ND; ND; ND; ND; 达标. 2021.4.30; 氯化氢; 1#厂区; 厂界上风向H1; ND; ND; ND; ND; 0.2; 达标. 厂界下风向H2; ND; ND; ND; ND; 达标. 厂界下风向H3; ND; ND; ND; ND; 达标. 厂界下风向H4; ND; ND; ND; ND; 达标. 2021.4.30; 颗粒物; 2#厂区; 厂界上风向H1; 0.183; 0.167; 0.200; /; 1.0; 达标. 厂界下风向H2; 0.217; 0.217; 0.267; /; 达标. 厂界下风向H3; 0.233; 0.267; 0.267; /; 达标. 厂界下风向H4; 0.300; 0.250; 0.233; /; 达标. 2020.11.14; 氯化氢; 3#厂区; 厂界上风向H1; ND; ND; ND; /; 0.2; 达标. 厂界下风向H2; ND; ND; ND; /; 达标. 厂界下风向H3; ND; ND; ND; /; 达标. 厂界下风向H4; ND; ND; ND; /; 达标. 2020.11.15; 3#厂区; 厂界上风向H1; ND; ND; ND; /; 达标. 厂界下风向H2; ND; ND; ND; /; 达标. 厂界下风向H3; ND; ND; ND; /; 达标. 厂界下风向H4; ND; ND; ND; /; 达标. 2020.11.14; 非甲烷总烃; 3#厂区; 厂界上风向H5; 0.86; 0.91; 0.92; 0.96; 3.2; 达标. 厂界下风向H6; 1.06; 1.02; 1.03; 1.08; 达标. 厂界下风向H7; 1.15; 1.14; 1.25; 1.17; 达标. 厂界下风向H8; 1.29; 1.15; 1.26; 1.12; 达标. 3#厂区; 厂区车间、门窗外H9; 1.16; 1.10; 1.13; 1.14; 6; 达标. 厂区车间、门窗外H9; 1.05; 1.19; 1.09; 1.23; 达标. 厂区车间、门窗外H9; 1.29; 1.20; 1.21; 1.20; 达标. 2020.11.15; 3#厂区; 厂界上风向H5; 0.91; 0.96; 0.87; 0.96; 3.2; 达标. 厂界下风向H6; 1.08; 1.17; 1.11; 1.05; 达标. 厂界下风向H7; 1.10; 1.08; 1.23; 1.18; 达标. 厂界下风向H8; 1.25; 1.12; 1.21; 1.25; 达标. 厂区车间、门窗外H9; 1.23; 1.25; 1.21; 1.24; 6; 达标. 厂区车间、门窗外H9; 1.15; 1.18; 1.21; 1.15; 达标. 厂区车间、门窗外H9; 1.19; 1.20; 1.25; 1.20; 达标. 根据上表，现有项目无组织废气满足排放标准要求。 （2）现有项目废水达标分析 现有项目3厂区生产废水排口、厂区排口数据来源于2020年12月4日欧宜检测认证服务（苏州）有限公司出具的检测报告（编号：OASIS2011026）；1#厂区生产废水排口、总排口，2#厂区生产废水排口、总排口数据来源于2021年5月31日欧宜检测认证服务（苏州）有限公司出具的检测报告（编号：OASIS2104041），具体如下。 表2-22 现有项目废水检测情况 厂区; 采样日期; 排放口; 污染物名称; 排放浓度mg/L （范围/最大值）; 标准值mg/L; 达标情况. 1#厂; 2021.4.29; 生产废水处理设施出口; pH （无量纲）; 7.64; 6-9; 达标. 悬浮物; 20; 120; 达标. COD; 99; 110; 达标. 色度（倍）; 4; --; --. 石油类; 0.2; 10; 达标. 氟化物; 0.341; 20; 达标. 2021.4.29; 1#厂总排口; pH; 7.70; 6~9; 达标. COD; 454; 500; 达标. SS; 58; 400; 达标. 氨氮; 11.5; 45; 达标. 总磷; 1.23; 8; 达标. 石油类; 0.11; 10; 达标. 2#厂; 2021.4.29; 生产废水处理设施出口; pH; 7.65; 6~9; 达标. COD; 104; 110; 达标. SS; 25; 120; 达标. 石油类; 0.68; 10; 达标. 2#厂总排口; pH; 7.60; 6~9; 达标. COD; 423; 500; 达标. SS; 36; 400; 达标. 氨氮; 9.57; 45; 达标. 总磷; 2.68; 8; 达标. 石油类; 0.38; 10; 达标. 3#厂; 2020.11.16; 生产废水处理设施出口; PH （无量纲）; 7.35-7.42; 6~9; 达标. SS; 80; 120; 达标. COD; 90; 110; 达标. 石油类; 1.43; 10; 达标. 3#厂总排口; PH （无量纲）; 8.30-8.35; 6-9; 达标. SS; 52; 400; 达标. COD; 183; 500; 达标. 氨氮; 19.3; 45; 达标. TP; 1.76; 8; 达标. TN; 31.7; 70; 达标. 石油类; 0.95; 10; 达标. 根据上表分析，现有项目各厂区污水站排口、厂区污水总排口各污染因子均满足达标排放要求。 （2）现有项目噪声达标分析 项目1#厂区、3厂区噪声数据来源于2020年12月4日欧宜检测认证服务（苏州）有限公司出具的检测报告（编号：OASIS2011026）；2#厂区噪声数据来源于2021年5月31日欧宜检测认证服务（苏州）有限公司出具的检测报告（编号：OASIS2104041），具体如下。 表2-23 现有项目噪声情况表 监测日期; 测点号; 昼间噪声等效级dB（A）昼间; 夜间噪声等效级dB（A）夜间; 达标情况. 检测值; 标准值; 检测值; 标准值. 2020.11.14; 1#厂区; 1厂界东外1m; 56.6; 65; 47.9; 55; 达标. 1厂界南外1m; 58.4; 65; 48.4; 55; 达标. 1厂界西外1m; 56.9; 65; 46.8; 55; 达标. 1厂界北外1m; 58.6; 65; 46.3; 55; 达标. 2020.11.15; 1厂界东外1m; 58.9; 65; 47.0; 55; 达标. 1厂界南外1m; 58.5; 65; 47.5; 55; 达标. 1厂界西外1m; 28.1; 65; 47.8; 55; 达标. 1厂界北外1m; 58.2; 65; 46.2; 55; 达标. 2021.4.30; 2#厂区; 2厂界东外1m; 60.3; 65; 47.8; 55; 达标. 2厂界南外1m; 62.0; 65; 48.1; 55; 达标. 2厂界西外1m; 61.5; 65; 47.4; 55; 达标. 2厂界北外1m; 60.1; 65; 47.1; 55; 达标. 2020.11.14; 3#厂区; 3厂界东外1m; 55.6; 65; 46.7; 55; 达标. 3厂界南外1m; 57.6; 65; 47.5; 55; 达标. 31厂界西外1m; 54.8; 65; 45.5; 55; 达标. 3厂界北外1m; 58.2; 65; 47.1; 55; 达标. 2020.11.15; 3厂界东外1m; 57.4; 65; 46.5; 55; 达标. 3厂界南外1m; 57.9; 65; 43.0; 55; 达标. 3厂界西外1m; 56.2; 65; 48.5; 55; 达标. 3厂界北外1m; 58.0; 65; 46.7; 55; 达标. 由上表可知，现有项目噪声能够达标排放。 6、现有项目污染物排放量 现有项目主要污染物排放量如下。 表2-24 现有项目污染物情况汇总表 种类; 污染物名称; 环评批复量; 实际排放量*; 总量达标情况. 1#厂. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.413; 0.026; 达标. SO2; 0.484; 0.382; 达标. NO2; 4.695; 4.012; 达标. 烟尘; 0.658; 0.575; 达标. 氯化氢; 0.0026; 0.0025; 达标. 氟化物; 0.0186; 0.0026; 达标. VOCs; 0.04; 0.0186; 达标. 丙酮; 0.03; 0.011; 达标. 异丙醇; 0.01; 0.0076; 达标. 无组织; 颗粒物; 0.283; /; /. 氯化氢; 0.0013; /; /. 氟化物; 0.0093; /; /. 废水; 生产废水; 废水量; 5084; 4000; 达标. COD; 0.5591; 0.396; 达标. SS; 0.6102; 0.08; 达标. 氟化物; 0.0882; 00014; 达标. 总排口（生产废水+生活污水）; 废水量; 9869; 5500; 达标. COD; 2.5691; 2.497; 达标. SS; 1.7592; 0.319; 达标. NH3-N; 0.1197; 0.06; 达标. TP; 0.02668; 0.006; 达标. 氟化物; 0.0882; /; /. 2#厂. 种类; 污染物名称; 环评批复量; 实际排放量*; 达标情况. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.9392; 0.825; 达标. VOCs; 0.124; 0.078; 达标. 丙酮; 0.06; 0.042; 达标. 异丙醇; 0.04; 0.036; 达标. 乙醇; 0.01; /; 达标. 废水; 生产废水排口; 废水量; 3670; 1800; 达标. COD; 0.4037; 0.19; 达标. SS; 0.4404; 0.045; 达标. 石油类; 0.0367; 0.0012; 达标. 总排口（生产废水+生活污水）; 废水量; 5110; 2650; 达标. COD; 1.1237; 1.120; 达标. SS; 1.0164; 0.095; 达标. NH3-N; 0.0648; 0.025; 达标. TP; 0.01152; 0.007; 达标. 石油类; 0.0367; 0.001; 达标. 3#厂区. 种类; 污染物名称; 环评批复量; 实际排放量*; 达标情况. 废气; 有组织; 氯化氢; 0.0792; 0.045; 达标. VOCs; 0.117; 0.07; 达标. 无组织; 氯化氢; 0.088; /; /. VOCs; 0.13; /; /. 废水; 生产废水排口; 水量; 2262; 2262; 达标. COD; 0.249; 0.20; 达标. SS; 0.271; 0.18; 达标. 石油类; 0.023; 0.003; 达标. 总排口（生产废水+生活污水）; 水量; 8022; 8022; 达标. COD; 3.129; 1.47; 达标. SS; 2.575; 0.42; 达标. 氨氮; 0.259; 0.154; 达标. 总磷; 0.046; 0.014; 达标. 总氮; 0.403; 0.25; 达标. 石油类; 0.023; 0.0076; 达标. 注：*现有项目污染物实际排放总量依据监测报告数据计算；现有项目环评批复量来源于项目原环评报告及验收报告。 6、现有项目存在的问题及本次项目“以新带老”措施 现有项目环评手续齐全，污染防治措施均按环评批复执行。现有项目生产运行过程中，与周边企业、人群相处融洽，无厂群纠纷。运输、储存、运行过程中未发生事故。项目运营至今，原有项目未发生民事纠纷事件，未发生周边对公司环保管理投诉事件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量 （1）基本污染物环境质量现状数据 项目所在区域大气环境划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目基本污染物评价引用《2020 年度苏州高新区环境质量公报》进行说明，具体如下： 表3-1 大气环境质量现状监测结果（CO为mg/m3，其余均为μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 73; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 166; 160; 104; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 28; 达标. 根据表3-1，2020年苏州市高新区环境空气质量基本污染物中O3超标，PM10、PM2.5、NO2、CO、SO2达标，所在区域空气质量为不达标区。 《苏州市空气质量改善达标规划(2019～2024)》做出如下规定： 达标期限：苏州市环境空气质量在2024年实现全面达标。 近期目标：到2020年，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降20%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降25%以上，力争达到39微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到75%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 远期目标：力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 （2）其他污染物环境质量现状数据 项目非甲烷总烃、氯化氢、氟化物监测数据引用苏州环优检测有限公司于2021年1月22日~1月24日对《苏州长光华芯光电技术股份有限公司环评建设项目》中G1点位的现状监测数据。引用点位G1位于项目西南侧2700m，引用监测点位为近三年的监测数据引用要求。 具体监测结果如下。 表3-2 其他污染物环境质量现状数据（单位：mg/m3） 监测点; 采样时间; 污染物; 平均 时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. G1（苏州长光华芯光电技术股份有限公司）; 2021.1.22 ~2021.1.24; 非甲烷总烃; 小时值; 2.0; 0.16~1.29; 64.5; 0; 达标. 氯化氢; 小时值; 0.05; ND; /; 0; 达标. 氟化物; 小时值; 0.007; 7×10-5~9×10-5; 1.29; 0; 达标. 图3-1 大气监测引用点位图 2、水环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则―地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目污水接管至科技城水质净化厂集中处理，属于间接排放，因此，本项目水环境影响评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查。 根据《2020年度苏州高新区环境质量公报》，2020年，2个集中式饮用水水源地水质均属安全饮用水，省级断面考核达标率为100%，重点河流水环境质量基本稳定。 ①集中式饮用水源地 上山村饮用水源地水质达标率为100%；金墅港饮用水源地水质达标率为100%。 ②省级考核断面 省级考核断面京杭运河浒关上游、轻化仓库年度水质达标率100%，年均水质符合III类。 ③主要河流水质 京杭运河（高新区段）：2020年水质目标IV类，年均水质IV类，达到水质目标，总体水质有所改善。 胥江（横塘段）：2020年水质目标III类，年均水质IV类，未达到水质目标，总体水质基本稳定。 浒光运河：2020年水质目标III类，年均水质III类，达到水质目标，总体水质基本稳定。 金墅港：2020年水质目标IV类，年均水质III类，优于水质目标，总体水质基本稳定。 本项纳污河流为浒光运河，由上述可知，浒光运河（高新区段）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。项目所在地水环境质量良好。 3、声环境质量现状调查与评价 公司于2022年1月19日对项目边界进行了声环境现状监测，昼间监测时天气晴，风速2.6m/s；夜间监测时天气晴，风速3.7m/s。监测点设置在边界外1米处，共布设4个监测点（监测点位图见附件监测报告），监测结果见下表。 表3-3 噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测日期; 监测位置; 昼间; 夜间; 达标情况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. 2022.1.19; N1东边界; 54.0; 65; 45.2; 55; 达标. N2南边界; 53.5; 65; 44.2; 55; 达标. N3西边界; 52.6; 65; 44.6; 55; 达标. N4北边界; 52.3; 65; 46.7; 55; 达标. 如表3-2所示，本项目边界昼、夜能达到《声环境质量标准》GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目新增用地，新建厂房及办公楼，经调查，项目地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本环评不涉及电磁辐射类设备，因此不开展电磁辐射现状开展监测与评价。 6、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）， 原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查，项目厂内地面均硬化处理，危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求做好防渗防漏措施，能够有效防止土壤及地下水污染，因此不再开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |  |
| --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目调查项目周边500米范围内无学校、居住区、医院等环境敏感目标。 2、声环境 项目厂界周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目新增用地，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |  |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）及其修改单表5、表6标准；项目氯化氢、氟化物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准。氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）具体见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 执行标准; 排气筒高度m; 污染物 指标; 最高允许 排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控 浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021); 25; 非甲烷总烃; 60; 3; 边界外浓度最高点; 4.0. 25; 氟化物; 3; 0.072; 0.02. 25; 氯化氢; 10; 0.18; 0.05. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 25; 氨; /; 8.7; 厂界; 1.5. 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）及其修改单; 25; 颗粒物; 30; /; 厂界; 1.0. 二氧化硫; 50; /; /; /. 氮氧化物; 180; /; /; /. 厂区内VOCs无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值 mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1 h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 （1）项目一般性生产废水经预处理后与生活污水一起接管市政污水管网，排入科技城水质净化厂处理，尾水排入浒光运河。项目一般废水处理装置排口执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）表2间接排放标准，其中色度参照执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级标准。项目废水接管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准。 科技城水质净化厂污水厂尾水排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》的通知”（苏委办发[2018]77 号）中的“苏州特别排放限值”，未作规定的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中标准。具体标准限值见下表。 表3-6 废水污染物排放标准限值 (单位：mg/L) 种类; 执行标准; 标准级别; 指标; 浓度（mg/L）. 厂区污水站排口; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）; 表2间接排放; pH值; 6~9. SS; 120. COD; 110. 石油类; 10. 氟化物; 20. 单位产品（瓷）基准排水量*; 1.0m3/t. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级; 色度（稀释倍数）; —. 厂区污水排口; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）; 表4三级; PH; 6-9. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 表1B级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 污水处理厂排放口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 一级A标准; SS; 10. pH; 6~9(无量纲). 石油类; 1. 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发[2018]77 号）中的“苏州特别排放限值”; /; COD; 30. NH3-N; 1.5（3）**. TP; 0.3. TN; 10. 备注：*参照特种陶瓷基准排水量。 **括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； （2）项目含氮磷废水经项目污水站处理后回用于清洗，不外排。回用水质指标参照《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1敞开式循环冷却水系统补水水质指标。 表3-7 项目回用水水质标准 标准来源; 指标; 标准限值（敞开式循环冷却水系统补水）; 单位. 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）; pH; 6.5～8.5; 无量纲. SS; /; mg/L. 浊度; ≤5; NTU. 色度; ≤60; 度. COD; ≤60; mg/L. 氨氮; ≤10; mg/L. TP; ≤1; mg/L. 总硬度（以CaCO3计）; ≤450; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 石油类; ≤1; mg/L. 阴离子表面活性剂; ≤0.5; mg/L. 3、噪声排放标准 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-8 噪声排放标准限值 厂界; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）; 3类; dB（A）; 65; 55. 4、固体废物控制标准 项目运营期一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物管理执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）总量控制因子 按照国家和江苏省总量控制规定，结合本项目排污特征，确定项目的总量控制因子为：水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP、TN，考核因子：SS。大气污染物总量控制因子：VOCs（非甲烷总烃）、颗粒物、氮氧化物。 （2）项目总量控制指标 表3-9 本项目污染物总量申请“三本帐” 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 消减量; 排放量; 申请量. 废水; 生活污水; 废水量; 10560; 0; 10560; 10560. COD; 5.28; 0; 5.28; 5.28. SS; 4.22; 0; 4.22; 4.22. 氨氮; 0.475; 0; 0.475; 0.475. TP; 0.0845; 0; 0.0845; 0.0845. TN; 0.739; 0; 0.739; 0.739. 生产废水; 废水量; 1440; 0; 1440; 1440. COD; 0.72; 0.5616; 0.1584; 0.1584. SS; 1.044; 0.8712; 0.1728; 0.1728. 石油类; 0.054; 0.045; 0.009; 0.009. 废气; 有组织; 颗粒物; 48.644; 48.026; 0.618; 0.618. 二氧化硫; 0.24; 0; 0.24; 0.24. 氮氧化物; 1.12; 0; 1.12; 1.12. 非甲烷总烃; 174; 172.17; 1.83; 1.83. 氟化物; 0.74; 0.666; 0.074; 0.074. 氯化氢; 0.78; 0.702; 0.078; 0.078. 氨; 0.14; 0.126; 0.014; 0.014. 无组织; 颗粒物; 5.28; 4.66; 0.62; 0.62. 非甲烷总烃; 0.334; 0.18; 0.154; 0.154. 氟化物; 0.08; 0; 0.08; 0.08. 氯化氢; 0.08; 0; 0.08; 0.08. 氨; 0.015; 0; 0.015; 0.015. 总量平衡方案： ①大气污染物 大气污染物排放总量在高新区范围内平衡。 ②水污染物 水污染物排放总量纳入苏州高新科技城水质净化厂的总量范围内。 ③固体废弃物 本项目实现固体废弃物零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期 本项目施工期主要内容为新厂房的建设，施工期影响主要是大气、水、噪声及固体废物四个方面，随着施工期的结束，这些影响会自行消失。 1、环境空气影响分析和保护措施 （1）施工废气的环境影响 项目施工期土地平整、土石方挖填等施工活动，破坏了地表，造成土壤疏松，以及渣土清运、建筑材料和装卸等作业，产生了大量的扬尘，对周围大气环境产生扬尘污染。施工扬尘主要来自以下几个方面： ①土方的挖掘及现场堆放产生的扬尘；②建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运和堆放产生的扬尘；③施工垃圾的清理及堆放扬尘；④运输车辆造成的现场道路扬尘。 根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5~30 mg/m3，随地面风速、填土、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。 施工期中，各类挖土机挖土，装载机、运输车辆运行中排放的尾气，主要污染物为CO、NOX、HC、SO2等，由于污染源较分散，且每天排放的量相对较少，因此，对区域大气环境影响较小。 （2）施工期扬尘控制措施 ①建筑工地应采取经常洒水，运输泥土的车辆要注意遮盖，施工工地的出入口设专人清扫，以确保车辆不带泥土行使出工地。 ②在施工场地设置标记，严格按有关渣土管理的规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，避免沿途泥浆滴漏，渣土必须及时回填，同时限制运输车辆的车速。 ③做好建筑材料运输车辆的维修工作和车辆的清洁工作，减少扬尘的污染，做好施工期车辆进出口的地面硬覆盖，减少车辆的带土量。 ④尽量使用商品混凝土，以减少粉尘污染。 ⑤建筑材料露天堆放地点应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂或采取洒水措施，防止风吹扬尘污染附近的空气环境。 ⑥建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与周围环境分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到隔阻工地扬尘、噪声对周围环境的影响。 2、地表水环境影响分析和保护措施 （1）施工废水的环境影响 项目施工阶段施工废水主要是施工人员生活污水和各类工程废水。 生活污水主要是施工人员排放的生活污水，生活污水主要含SS、COD和动植物油类等。该阶段废水产生量较小，经统一收集后排入市政污水管网，接入污水处理厂处理，预计对地表水环境影响较小。 工程废水主要包括搅拌机清洗水、洗石冲灰废水、打桩泥浆水等，主要污染物有SS、硅酸盐、油类等。上述废水排放量不大，现场修建临时沉淀池，对各类生产废水收集沉淀后，作冲洗复用水，对地表水环境影响较小。 （2）施工期废水处理措施 ①建设方应在工地内建沉淀池，在施工场地四周设置集水沟，对各类生产废水收集后沉淀，经沉淀处理后回用施工用水或洒水抑尘。 ②施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。水泥、黄沙、石灰类建筑材料需集中堆放，并采取一定防雨淋措施，及时清扫施工运输中抛洒上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ③生活污水 项目施工期间生活污水排放量不大，区域污水管网已经铺设到位，施工期生活污水依托周围基础设施，对周围的水环境基本无影响。 3、噪声环境影响分析和保护措施 （1）施工噪声的环境影响 施工阶段主要是挖土机挖土，装载机、运输车辆装运、振捣棒、电锯、吊车、升降机、切割机等工作时产生的噪声，产生的混合噪声级约为85dB（A）。项目在夜间施工时，会对150m范围内的居民造成一定的影响。 项目配套设施装修阶段主要是时产生的噪声，混合噪声级约为75dB（A），此阶段为室内施工，噪声源主要集中在室内，对周围声环境影响较小。 （2）噪声控制措施 ①设备选型上尽量采用低噪声设备；可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行维修、养护，减少易松动部件的振动所造成的噪声；闲置不用的设备应立即关闭。 ②对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，可适当建立单面隔声障。施工中减少设备共同运行的时间，以降低噪声污染。 ③噪声大的建筑机械安排在白天进行，同时严禁在夜间进行高噪声机械作业（如打桩）。 ④尽量减少施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4、固体废物环境影响分析和保护措施 （1）施工固体废物的环境影响 施工期固体废物主要为废弃碎砖、石、冲洗残渣、装修材料等建筑垃圾以及各类建材的包装箱、袋和施工人员产生的生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾和施工人员生活垃圾由环卫部门统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 （2）施工期固废处理措施 ①建筑垃圾：施工产生的建筑垃圾，对于可综合利用部分，应优先考虑综合利用，其余的可以用于施工道路垫层填筑，或及时清运。运输过程中车辆用毡布等遮盖，防止沿途散。 ②施工弃土：土方工程施工时应挖填结合，尽量按照土方平衡的内容实行，剩余土方运至本项目指定弃土场堆放，依靠地方政府有计划地供应城市建设（道路、绿化建设）等措施进行有效控制。 ③设立垃圾收集设施，如垃圾收集桶等，并委托环卫部门定期清运。 5、生态环境影响分析和保护措施 （1）生态影响分析 项目施工场地平整等过程会导致地表裸露，遇雨、水冲刷会产生水土流失现象。本工程施工范围较小，不会产生严重的水土流失现象。从现场踏勘结果来看，区域未见到珍稀野生动物，因此，项目的开发建设不会导致区域内生物种类的减少。项目建成后，场区的景观由原来的平整空地变为以建筑物、绿地为主体的人工景观，评价区景观视觉有所变化。建设单位应加强地块内绿化，将生态影响降至最低。 （2）施工期生态系统保护措施 ①施工现场范围在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地；合理安排施工进度，施工结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，并进行生态恢复。 ②施工过程中应注意保护相邻地带的树木绿地等植被，尽量减少毁坏数量；施工结束后，对材料堆放场、施工便道等临时性占地破坏的植被应按绿化规定进行补种补栽。对城市绿化，在施工范围内严格按法规执行，临时占用绿地要报批并及时恢复，砍伐或迁移树木要报批，不得随意修剪树木。 ③施工期做好挖填土方的合理调配工作，弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失，污染水体、堵塞排水管道。 ④施工期要有次序地分片动工，避免沿线景观凌乱，有碍景观，可设档防板作围障，减少景观污染。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 二、运营期 1、废气 （1）废气源强 ①造粒废气 根据《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造》（HJ1096-2020）表1，采用产污系数法计算： 式中：D—核算时段内某废气污染物产生量，t； C1 —核算时段内原料消耗量，以干基计，t； F —原料利用率系数，取值和核算见附录D； β—某废气污染物的产污系数，kg/t，参考HJ954。 项目造粒用料总量约2053t，即C1；F取值参照附录D，取值90%；β参照取值26.23kg/t。经计算得出，造粒出料颗粒物产生量为48.5t/a。 ②天然气燃烧废气 项目造粒工序会使用天然气为燃料，燃烧废气主要为氮氧化物、二氧化硫和烟尘。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》相关数据，污染物排放系数见下表。 表4-1 本项目天然气废气污染物产生情况 燃料类别; 用量 （万m3/a）; 污染因子; 产生系数 kg/万m3; 年产污量（t/a）. 天然气; 60; SO2; 4; 0.24. NOx; 18.71; 1.12. 烟尘; 2.4; 0.144. ③氮化铝、碳化硅造粒有机废气 氮化铝项目和碳化硅造粒工序使用酒精，会产生有机废气，酒精使用量为4.8t/a，挥发量100%，则造粒有机废气产生量为4.8t/a，以非甲烷总烃计，根据建设单位提供的资料，氮化铝造粒使用酒精大约为3.84t/a，碳化硅造粒使用酒精约0.96t/a。 ④生坯机加工粉尘 项目生坯加工切割及打磨工序产生颗粒物，根据《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造》（HJ1096-2020），可采用类比法。类比现有项目，该工序粉尘产生量按生坯量的0.2%计算，本项目生坯产生量约2640t/a，则产生粉尘5.28t/a。 ⑤油雾 项目研磨加工、注射工序机加工使用切削液，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434-机械行业系数手册”中07机械加工，产污系数为5.64kg/t原料，根据建设单位提供的资料，项目切削液用量36t/a，则油雾产生量为0.2t/a。 ⑥擦拭包装有机废气 项目包装工序使用到丙酮、异丙醇，除去抹布吸附，按80%挥发计，项目擦拭使用丙酮用量0.3t/a，擦拭异丙醇用量0.3t/a，则擦拭包装有机废气产生量为0.48t/a，以非甲烷总烃计。 ⑦排胶废气 排胶工序产生有机废气，项目排胶炉均配套尾气烧结炉去除排胶废气，尾气烧结炉采用电加热，废气烧结去除率约98%。根据建设单位介绍，排胶主要去除的挥发物料为聚丙烯酸钠，聚乙二醇和丙烯酸等。根据各物料挥发性考虑，废气产生情况如下： 表4-2 项目排胶工序废气污染物产生情况 物料; 用量（t/a）; 挥发比例（%）; 排胶废气产生量（t/a）; 配套废气烧结炉去除率（%）; 最终废气 产生量. 聚丙烯酸钠; 100; 80; 80; 99; 0.8. 聚乙二醇; 20; 80; 16; 0.16. 丙烯酸; 40; 80; 32; 0.32. 有机废气总计; 128; 99; 1.28. ⑧清洗废气 项目清洗工序使用丙酮、异丙醇、氢氟酸、盐酸、氨水等，会产生氯化氢、氟化氢、丙酮、氨等有机废气。其中丙酮、异丙醇浸泡清设为封闭式清洗，仅在取放时开盖，类比分析，丙酮、异丙醇清洗工段挥发性按20%考虑。氢氟酸、盐酸、氨水因使用浓度较低，挥发性较小，类比现有项目，挥发性按折纯的30%考虑。清洗工序废气产生情况如下： 表4-3 项目清洗工序废气污染物产生情况 物料; 用量（t/a）; 挥发比例 （%折纯）; 废气产生量（t/a）. 丙酮; 1.0; 20; 0.2. 异丙醇; 0.8; 20; 0.16. 氢氟酸（50%）; 5.5; 30; 0.825. 盐酸（36%）; 8; 30; 0.864. 氨水（28%）; 1.8; 30; 0.15. ⑨混料和注射成型废气 项目混料、注射成型过程中加热塑料粒子，塑料加热时会有残留单体挥发，助剂按照100%挥发计。项目塑料粒子原料使用量为0.63t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292 塑料制品行业系数手册”，产污系数为2.7kg/t产品；助剂用量为0.3t/a，按100%挥发考虑。则非甲烷总烃合计约0.3t/a。 ⑩挤出成型和微波干燥有机废气 项目碳化硅工序中挤出成型和微波干燥过程中，温度在150-180℃，挥发性物料主要考虑酒精的少量挥发，以及树脂熔融废气。该工序涉及的酒精用量约0.2t/a，按100%挥发考虑；树脂总用量为3.15t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“292 塑料制品行业系数手册”，产污系数为2.7kg/t产品。则非甲烷总烃合计约0.2t/a。 （2）废气治理措施 项目各废气治理情况见下表： 表4-4 项目废气治理措施及排气筒情况 序号; 废气种类; 污染物; 收集方式; 采取的治理措施; 排放方式. 氧化铝造粒废气、天然气燃烧废气; 颗粒物 SO2、NOx; 管道收集，收集率100%; 造粒废气经二级除尘装置处理后与天然气燃烧废气合并排放，粉尘处理效率为99%; 分别由8根25m高排气筒排放. 氮化铝造粒废气; 非甲烷总烃、颗粒物; 管道收集，收集率100%; 分别通过对应二级除尘+二级活性炭处理（共2套），颗粒物处理效率为99%，有机废气去除效率90%; 2套处理装置尾气合并通过1根25m高排气筒排放. 碳化硅造粒废气; 非甲烷总烃、颗粒物; 管道收集，收集率100%; 分别通过二级除尘+二级活性炭处理（共3套），颗粒物处理效率为99%，有机废气去除效率90%; 3套处理装置尾气合并通过1根25m高排气筒排放. 氧化钇、氧化钛、氮化硅造粒废气; 颗粒物; 管道收集，收集率100%; 分别通过对应二级除尘装置（共3套），粉尘去除效率99%; 3套处理装置尾气合并通过1根25m高排气筒排放. 生坯机机加工粉尘; 颗粒物; 粉尘捕集装置，收集率90%; 布袋除尘装置处理，去除效率95%; 无组织排放. 研磨加工油雾; 非甲烷总烃; 管道收集; 油雾净化装置，去除效率90%; 无组织排放. 擦拭包装有机废气; 非甲烷总烃; 集气罩收集，收集率90%; 活性炭吸附装置，去除效率90%; 由1根25m高排气筒排放. 氧化钇、氧化钛、氮化硅排胶废气; 非甲烷总烃; 管道收集，收集率100%; 分别经配套排胶尾气烧结炉处理后直接排放（各1台）; 3台排排胶尾气烧结炉尾气合并由1根25m高排气筒排放. 氮化铝排胶废气; 非甲烷总烃; 管道收集，收集率100%; 分别经配套排胶尾气烧结炉处理后直接排放（共4台）; 2台排胶尾气烧结炉尾气合并由1根25m高排气筒排放，共2根排气筒. 碳化硅排胶废气; 非甲烷总烃; 管道收集，收集率100%; 分别经配套排胶尾气烧结炉处理后直接排放（共7台）; 其中4台排胶尾气烧结炉尾气合并由1根25m高排气筒排放，剩余3台排胶尾气烧结炉尾气合并由1根25m高排气筒排放. 清洗废气; 丙酮、异丙醇; 集气罩收集，收集率90%; 喷淋+二级活性炭吸附，去除效率90%; 由1根25m高排气筒排放. 氯化氢、氟化氢; 集气罩收集，收集率90%; 喷淋，去除效率90%; 由1根25m高排气筒排放. 氨; 集气罩收集，收集率90%; 喷淋，去除效率90%; 由1根25m高排气筒排放. 混料、注射成型、挤出成型和微波干燥废气; 非甲烷总烃; 集气罩收集，收集率90%; 喷淋+二级活性炭吸附，去除效率90%; 由1根25m高排气筒排放. （3）废气治理措施可行性分析 布袋除尘装置：其工作原理为含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由排风口排入大气，从而达到除尘的目的。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）表28，袋式除尘颗粒物推荐可行技术。 洗涤塔：洗涤塔利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。项目废气经收集后从进入洗涤塔，经过气体分布器之后，采用气液逆向吸收方式处理，即液体自塔顶向下以雾状（或小液滴）喷撒而下，废气则由塔体（逆向流）达到气液接触之目的。气体和液体进行充分接触并进物理吸收和化学反应，中或之后的液体会流入储液槽，经处理后的废气从洗涤塔上端经排气管道排出。 活性炭吸附：有机废气进入活性炭吸附装置后在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将废气吸附到活性炭的空隙，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。为保证项目废气的高去除率，确保尾气长期稳定达标，需定期对活性炭进行更换。 油雾净化装置：项目研磨加工设备自带油雾净化装置，当控制器接通电源时，吸雾口产生强大的负压迫使油雾被定向吸入吸雾器内。油雾微粒在吸雾器内风轮的作用下发生碰撞，微小的颗粒集合成能被控制的较大颗粒，在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来，通过过滤阻挡吸附油雾以达到去除油雾的效果。油雾过滤装置去除效率约90%。 表4-5 有机废气处理主体设备参数 序号; 设备名称; 主要参数; 备注. 1; 活性炭吸附装置; 1200*1770*1780mm; 8套. 填充活性炭类型; 蜂窝状活性炭. 活性炭比表面积; 不低于1200m2/g. 活性炭碘值; 不低于800mg/g. 过滤层个数; 3层. 碳层厚度; 200 mm. 活性炭填装量; 0.3t. 在线过程控制; 压差计. （4）废气处理设施管理要求 ①活性炭吸附装置管理要求 为保证活性炭吸附装置的正常运行，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）和《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》（HJ/T386-2007），对活性炭吸附装置提出如下安全要求： 项目设备配备有活性炭单元压差计，当吸附接近饱和时压差计会进行示警，提示更换。理论上活性炭可在完全饱和后进行更换，但由于压差计无法控制的非常精确，一般会设定在80%左右。企业日常应建立活性炭装置管理台账，按要求记录管理。避免因为活性炭堵塞或者吸附能力丧失等原因，影响活性炭对有机废气污染物的处理效果。 活性炭装置应设置阻火器、温度监控和报警装置，避免因为温度过高导致活性炭燃烧，或者活性炭因为温度过高而失去吸附能力。活性炭系统应采用自动控制系统、设置气动阀门。活性炭吸附系统应设有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。 ②喷淋设施管理要求 喷淋净化装置应防火、防爆、防漏电和防泄漏，本体主体的表面温度不高于60℃。需控制温度的单元应设置温度指示装置、超温声光报警装置及应急处理系统。需控制压力的单元应设置压力指示和泄压装置，其性能应符合安全技术的有关要求。由计算机控制的净化装置应同时具备手动操作功能。 项目应按要求做好废气处理设施管理，确保废气处理设施的可靠运行。 （5）无组织废气控制措施 针对本项目无组织排放废气，采取以下措施： ①企业应做好废气收集措施安装及管理，尽量保持废气产生车间和操作间的密闭，合理设计送排风系统，确保废气设施有效收集废气，以减少无组织废气的排放。 ②加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控 制、输送等过程中的废气散发； ③加强车间的整体通风换气，屋顶设置气窗或无动力风帽，使车间内的无组织废气高处排放。 ④加强绿化，可吸收部分无组织废气，减少对周围环境的影响。 （6）项目废气产生及排放汇总 ①有组织废气产生及排放汇总 |

|  | 表4-6 项目有组织废气—造粒废气产生与排放情况 排气筒; 污染源; 排气量m3/h; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 内径 m; 排放温度℃; 排放高度m; 排放 方式; 排放去向. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 年排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. P1-1; 氧化铝造粒、天然气燃烧废气; 2000; 颗粒物; 421; 0.84; 6.06; 二级除尘装置; 99; 4.21; 0.0084; 0.0606; 30; /; 0.5; 25; 25; 连续; 大气. 1000; 二氧化硫; 5.9; 0.006; 0.0425; 直接排放; /; 5.9; 0.006; 0.0425; 50; /; 40. 氮氧化物; 28; 0.03; 0.2; /; 28; 0.03; 0.2; 180; /. 颗粒物; 3.5; 0.003; 0.025; /; 3.5; 0.003; 0.025; 30; /. P1-2; 2000; 颗粒物; 421; 0.84; 6.06; 二级除尘装置; 99; 4.21; 0.0084; 0.0606; 30; /; 0.5; 25; 25. 1000; 二氧化硫; 5.9; 0.006; 0.0425; 直接排放; /; 5.9; 0.006; 0.0425; 50; /; 40. 氮氧化物; 28; 0.03; 0.2; /; 28; 0.03; 0.2; 180; /. 颗粒物; 3.5; 0.003; 0.025; /; 3.5; 0.003; 0.025; 30; /. P1-3; 2000; 颗粒物; 421; 0.84; 6.06; 二级除尘装置; 99; 4.21; 0.0084; 0.0606; 30; /; 0.5; 25; 25. 1000; 二氧化硫; 5.9; 0.006; 0.0425; 直接排放; /; 5.9; 0.006; 0.0425; 50; /; 40. 氮氧化物; 28; 0.03; 0.2; /; 28; 0.03; 0.2; 180; /. 颗粒物; 3.5; 0.003; 0.025; /; 3.5; 0.003; 0.025; 30; /. P1-4; 2000; 颗粒物; 421; 0.84; 6.06; 二级除尘装置; 99; 4.21; 0.0084; 0.0606; 30; /; 0.5; 25; 25. 1000; 二氧化硫; 5.9; 0.006; 0.0425; 直接排放; /; 5.9; 0.006; 0.0425; 50; /; 40. 氮氧化物; 28; 0.03; 0.2; /; 28; 0.03; 0.2; 100; /. 颗粒物; 3.5; 0.003; 0.025; /; 3.5; 0.003; 0.025; 30; /. P1-5; 2000; 颗粒物; 169; 0.34; 2.43; 二级除尘装置; 99; 1.69; 0.0034; 0.0243; 30; /; 0.5; 25; 25. 1000; 二氧化硫; 2.4; 0.002; 0.0175; 直接排放; /; 2.4; 0.002; 0.0175; 50; /; 40. 氮氧化物; 11; 0.011; 0.08; /; 11; 0.011; 0.08; 180; /. 颗粒物; 1.5; 0.0015; 0.011; /; 1.5; 0.0015; 0.011; 30; /. P1-6; 2000; 颗粒物; 169; 0.34; 2.43; 二级除尘装置; 99; 1.69; 0.0034; 0.0243; 30; /; 0.5; 25; 25. 1000; 二氧化硫; 2.4; 0.002; 0.0175; 直接排放; /; 2.4; 0.002; 0.0175; 50; /; 40. 氮氧化物; 11; 0.011; 0.08; /; 11; 0.011; 0.08; 180; /. 颗粒物; 1.5; 0.0015; 0.011; /; 1.5; 0.0015; 0.011; 30; /. P1-7; 2000; 颗粒物; 169; 0.34; 2.43; 二级除尘装置; 99; 1.69; 0.0034; 0.0243; 30; /; 0.5; 25; 25. 1000; 二氧化硫; 2.4; 0.002; 0.0175; 直接排放; /; 2.4; 0.002; 0.0175; 50; /; 40. 氮氧化物; 11; 0.011; 0.08; /; 11; 0.011; 0.08; 180; /. 颗粒物; 1.5; 0.0015; 0.011; /; 1.5; 0.0015; 0.011; 30; /. P1-8; 2000; 颗粒物; 169; 0.34; 2.43; 二级除尘装置; 99; 1.69; 0.0034; 0.0243; 30; /; 0.5; 25; 25. 1000; 二氧化硫; 2.4; 0.002; 0.0175; 直接排放; /; 2.4; 0.002; 0.0175; 50; /; 40. 氮氧化物; 11; 0.011; 0.08; /; 11; 0.011; 0.08; 180; /. 颗粒物; 1.5; 0.0015; 0.011; /; 1.5; 0.0015; 0.011; 30; /. P1-9; 氮化铝造粒; 2000; 颗粒物; 100.5; 0.195; 1.45; 二级除尘+活性炭装置; 99; 1.5; 0.00195; 0.0145; 30; /; 0.5; 25; 25. 有机废气; 133.5; 0.267; 1.92; 90; 13.5; 0.0267; 0.192; 60; /. 氮化铝造粒; 2000; 颗粒物; 100.5; 0.195; 1.45; 二级除尘+活性炭装置; 99; 1.5; 0.00195; 0.0145; 30; /. 有机废气; 133.5; 0.267; 1.92; 90; 13.5; 0.0267; 0.192; 60; /. P1-10; 碳化硅造粒; 2000; 颗粒物; 113; 0.23; 1.6; 二级除尘+活性炭装置; 99; 1.13; 0.0023; 0.016; 30; /; 0.5; 25; 25. 有机废气; 22.2; 0.044; 0.32; 90; 2.22; 0.0044; 0.032; 60; /. 2000; 颗粒物; 113; 0.23; 1.6; 二级除尘+活性炭装置; 99; 1.13; 0.0023; 0.016; 30; /. 有机废气; 22.2; 0.044; 0.32; 90; 2.22; 0.0044; 0.032; 60; /. 2000; 颗粒物; 113; 0.23; 1.6; 二级除尘+活性炭装置; 99; 1.13; 0.0023; 0.016; 30; /. 有机废气; 22.2; 0.044; 0.32; 90; 2.22; 0.0044; 0.032; 60; /. P1-11; 氧化钇造粒; 2000; 颗粒物; 34; 0.07; 0.485; 二级除尘装置; 99; 0.34; 0.0007; 0.00485; 30; /; 0.5; 25; 25. 氧化钛造粒; 2000; 颗粒物; 34; 0.07; 0.485; 二级除尘装置; 99; 0.34; 0.0007; 0.00485; 30; /. 氮化硅造粒; 2000; 颗粒物; 67; 0.13; 0.97; 二级除尘装置; 99; 0.67; 0.0013; 0.0097; 30; /. P1-12; 注射造粒; 2000; 颗粒物; 340; 0.68; 4.9; 二级除尘装置; 99; 3.4; 0.0068; 0.049; 30; /; 0.5; 25; 25. 注：造粒工序作业时间为7200h/a。 表4-8 项目有组织废气—排胶废气产生与排放情况 排气筒; 污染源; 排气量m3/h; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 内径 m; 排放温度℃; 排放高度m; 排放 方式; 排放去向. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 年排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. P2-1; 氧化钇排胶; 2000; 非甲烷总烃; 590; 1.2; 8.5; 经尾气烧结炉烧结; 99; 5.9; 0.012; 0.085; 60; 3; 0.5; 25; 25; 连续; 大气. 氧化钛排胶; 2000; 非甲烷总烃; 590; 1.2; 8.5; 经尾气烧结炉烧结; 99; 5.9; 0.012; 0.085. 氮化硅排胶; 2000; 非甲烷总烃; 590.5; 1.2; 8.5; 经尾气烧结炉烧结; 99; 5.91; 0.012; 0.085. P2-2; 氮化铝排胶; 2000; 非甲烷总烃; 972.25; 3; 21; 经尾气烧结炉烧结; 99; 9.72; 0.03; 0.21; 60; 3; 0.5; 25; 25. 氮化铝排胶; 2000; 非甲烷总烃; 972.25; 3; 21; 尾气烧结炉烧结; 99; 9.72; 0.03; 0.21. P2-3; 氮化铝排胶; 2000; 非甲烷总烃; 972.25; 3; 21; 尾气烧结炉烧结; 99; 19.44; 0.03; 0.21; 60; 3; 0.5; 25; 25. 氮化铝排胶; 2000; 非甲烷总烃; 972.25; 3; 21; 经尾气烧结炉烧结; 99; 19.44; 0.03; 0.21. P2-4; 碳化硅排胶; 2000; 非甲烷总烃; 990; 1.98; 14.29; 经尾气烧结炉烧结; 99; 9.9; 0.0198; 0.14; 60; 3; 0.5; 25; 25. 2000; 990; 1.98; 14.29; 9.9; 0.0198; 0.14. P2-5; 2000; 990; 1.98; 14.29; 9.9; 0.0198; 0.14. 2000; 495; 0.99; 7.13; 0.50; 0.009; 0.07. 注：排胶工序作业时间为7200h/a。 表4-9 项目有组织废气—清洗工序废气产生与排放情况 排气筒; 污染源; 排气量m3/h; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 内径 m; 排放温度℃; 排放高度m; 排放 方式; 排放去向. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 年排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. P3-1; 异丙醇、丙酮洗; 2000; 非甲烷总烃; 22.22; 0.44; 0.32; 喷淋+二级活性炭; 90; 2.2; 0.04; 0.032; 60; 3; 0.5; 25; 25; 连续; 大气. P3-2; 氢氟酸洗、盐酸洗; 4500; 氟化物、氯化氢; 46.91; 0.21; 1.52; 喷淋; 90; 4.7; 0.021; 0.152; 3（氢氟酸）; 0.072; 0.5; 25; 25. 10（盐酸）; 0.18; 0.5; 25. P3-3; 氨水洗; 2000; 氨; 11; 0.02; 0.14; 喷淋; 90; 1.1; 0.002; 0.014; /; 4.9; 0.5; 25; 25. 注：①清洗工序作业时间为6000h/a。 ②丙酮、异丙醇无排放标准，故均以“非甲烷总烃”计。 表4-10 项目其他有组织废气产生与排放情况 排气筒; 污染源; 排气量m3/h; 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 内径 m; 排放温度℃; 排放高度m; 排放 方式; 排放去向. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 年排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. P4; 擦拭、包装工位; 1000; 非甲烷总烃; 72; 0.07; 0.43; 二级活性炭吸附; 90; 7.2; 0.007; 0.043; 60; 3; 0.5; 25; 25; 连续; 大气. P5; 混料、注射成型、挤出成型和微波干燥; 2000; 非甲烷总烃; 34; 0.069; 0.5; 喷淋+二级活性炭吸附; 90; 3.4; 0.0069; 0.05; 60; 3; 0.5; 25; 25. 注：①擦拭包装工序作业时间为6000h/a。②混料机注射、挤出和微波干燥工序作业时间为7200h/a。 ②无组织废气产生及排放汇总 表4-11 项目无组织废气产生情况表 序号; 产生环节; 污染物名称; 产生量t/a; 处理设施; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m; 排放方式. 1; 生坯机加工; 颗粒物; 5.28; 集气罩收集后由布袋除尘器处理，收集率90%，处理率98%; 0.62; 12000; 10; 车间无组织排放. 2; 研磨加工; 油雾; 0.2; 设备自带油雾净化装置，去除率90%; 0.02; 12000; 10; 车间无组织排放. 3; 未被捕集废气; 丙酮洗; 非甲烷总烃; 0.02; /; 0.02; 12000; 10; 车间无组织排放. 异丙醇洗; 非甲烷总烃; 0.016; /; 0.016; 12000; 10; 车间无组织排放. 氢氟酸洗; 氟化物; 0.08; /; 0.08; 12000; 10; 车间无组织排放. 盐酸洗; 氯化氢; 0.08; /; 0.08; 12000; 10; 车间无组织排放. 氨水洗; 氨; 0.015; /; 0.015; 12000; 10; 车间无组织排放. 擦拭、包装工位; 非甲烷总烃; 0.048; /; 0.048; 12000; 10; 车间无组织排放. 混料、注射成型、挤出成型和微波干燥; 非甲烷总烃; 0.05; /; 0.05; 12000; 10; 车间无组织排放. 合计; 颗粒物; 5.28; /; 0.62; 12000; 10; 车间无组织排放. 非甲烷总烃; 0.334; 0.154. 氟化物; 0.08; 0.08. 氯化氢; 0.08; 0.08. 氨; 0.015; 0.015. |
| --- | --- |

|  | （6）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），设置建设项目的卫生防护距离，计算公式如下： 式中：—大气有害物质的无组织排放量，（kg/h)； —大气有害物质环境空气质量的标准限值(mg/Nm3)； —大气有害物质卫生防护距离初值(m)； —大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1中查取。 针对本项目大气污染物无组织排放情况，计算参数和计算结果见下表。 表4-12 卫生防护距离计算参数 污染源 位置; 污染物 名称; 平均 风速（m/s）; A; B; C; D; Cm （mg/Nm3）; R （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 生产车间; 颗粒物; 3.3; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 61.8; 0.73; 0.412. 非甲烷总烃; 3.3; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 0.046; 0.013. 氟化物; 3.3; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.02; 0.011; 0.511. 氯化氢; 3.3; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.05; 0.011; 0.326. 氨; 3.3; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.2; 0.002; 0.007. 根据规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。根据要求，如果有两种及以上污染物，单独计算并确定的卫生防护距离相同，则卫生防护距离级别应提高一级，故以项目以生产车间边界为起点需设置100米的卫生防护距离。 目前本项目在生产车间周围100m范围内均为已建工业厂房或空地，没有敏感保护目标，满足卫生防护距离的设置要求。 2、废水 （1）废水源强情况 1）生活污水 项目员工人数550人，生活用水量按80L/d•人计算，年运行300天。则生活用水总量为13200m3/a（44m3/d）。排污系数取0.8，生活污水排水量为10560m3/a（35.2m3/d）。 2）生产用、排水情况 ①红墨水检测：检测用水循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排。 ②红墨水检测后清洗：根据建设单位提供的资料，检测后清洗用水量约2t/d，用水量约600t/a，耗水量按10%计，则冲洗废水产生量约540t/a，主要污染物为COD、SS、色度等。 ③注射成型工序清洗废水：根据建设单位提供的资料，用水量约0.4kg/件，注射成型陶瓷件为250万件，则用水量约1000t/a，按10%损耗计，则废水量为900t/a，主要污染物为COD、SS、石油类等。 ④研磨后清洗废水：根据建设单位提供的资料，研磨后清洗用水量约3t/d，则用水量为900t/a，按10%损耗考虑，则研磨废水产生量为810t/a。主要污染物为COD、SS、TN、石油类等。 ⑤清洗车间清洗废水 ⑴洗槽清洗废水：根据建设单位提供资料，洗槽规格为2个2.75m3，6个 2m3，40个1m3，2个2.2m3，6个1.5m3。洗槽总容积约71m3。洗槽半年清洗1次，则年清洗2次，清洗用水按1t/m3·次计，则洗槽清洗用水量为142t/a，耗水量按10%计，则洗槽废水产生量约128t/a。 ⑵纯水冲洗废水：根据建设单位提供资料，冲洗台用水量约8t/d，用水量约2400t/a，耗水量按10%计，则冲洗废水产生量约2160t/a。 ⑶超声波清洗废水：项目超声波清洗机2个，规格0.13 m3。每日更换4次，则纯水用量为312t/a，按10%损耗计，则废水量约281t/a。 综上，项目清洗车间纯水用量为2854t/a，清洗车间废水量为2569t/a，主要污染物为pH、COD、SS、TN、氟化物等。 3）纯水制备用、排水情况 项目纯水机2台，设计能力为5t/h。项目生产工序使用纯水，清洗车间使用纯水。根据建设单位提供资料，生产工序纯水用量约5t/d（1500t/a）。根据水平衡，清洗车间纯水用量2854t/a。则总纯水用量为4354t/a。项目纯水机纯水制备率为70%，纯水制备浓水产生量为1866t/a。主要污染物为COD、SS。 4）冷却塔 项目配套5台冷却塔（40m3/h），冷却塔用水为蒸发损耗补充用水，无废水排放。循环冷却水塔的补水系数取1.0%，年运行时间7200h，则项目间接循环水系统补水量约为14400t/a。 （2）废水治理措施 ①生活污水：经污水管网接入科技城水质净化厂处理后达标排放。 ②一般性生产废水：主要为红墨水检测后清洗废水，注射成型工序清洗废水。主要污染物为COD、SS、色度、石油类等。经厂区一般废水处理装置处理后接入市政污水管网排入科技城水质净化厂处理。 ③含氮生产废水：主要为研磨后清洗废水，清洗车间清洗废水。主要污染物为COD、SS、TN、石油类、氟化物等。经厂区含氮废水处理装置处理后回用于冷却塔，不外排。 ④纯水制备浓水：由于水质较好，直接作为冷却塔补水，不外排。 （3）基准排水量达标分析 根据本项目原辅料用量折算，本项目生产重量约2854t。项目生产废水排水量1440t/a，则基准排水量为0.5m3/t。综上，项目单位产品（瓷）基准排水量均低于1.0m3/t，满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）中的要求。 （4）项目水平衡 图4-1 项目水平衡图 （5）项目废水产生及排放情况 表4-13 项目一般废水产生及排放情况一览表 类别; 废水量 t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管排放量; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 10560; COD; 500; 5.28; 接市政污水管网; 500; 5.28; 接管至科技城水质净化厂. SS; 400; 4.22; 400; 4.22. 氨氮; 45; 0.475; 45; 0.475. 总磷; 8; 0.0845; 8; 0.0845. 总氮; 70; 0.739; 70; 0.739. 检测后清洗; 540; COD; 500; 0.27; 厂区一般废水处理装置处理后接入市政污水管网; 110; 0.0594; 接管至科技城水质净化厂. SS; 600; 0.324; 120; 0.0648. 色度; /; /; /; /. 注射成型工序清洗; 900; COD; 500; 0.45; 110; 0.099. SS; 800; 0.72; 120; 0.108. 石油类; 60; 0.054; 10; 0.009. 纯水制备浓水; 1866; COD; 100; 0.187; 用于冷却塔补水，不外排; /; /; 不外排. SS; 50; 0.093; /; /. 外排废水合计; 12000; COD; 516; 6.187; 检测后清洗废水和注射成型工序清洗废水经一般废水处理装置处理后，和生活污水接入市政管网。; 453; 5.44; 接管至科技城水质净化厂. SS; 447; 5.36; 366; 4.40. 氨氮; 40; 0.475; 40; 0.475. 总磷; 7; 0.0845; 7; 0.0845. 总氮; 62; 0.739; 62; 0.739. 石油类; 4.5; 0.054; 0.75; 0.009. 表4-14 项目含氮废水产生及处理情况 废水类别; 废水量 t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管排放量; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 研磨后清洗废水; 810; COD; 1200; 0.486; 经含氮废水处理装置处理后回用; /; /; 不外排. SS; 1000; 0.405. 总氮; 80; 0.0648. 石油类; 120; 0.0972. 清洗车间废水; 2569; pH; 5-6; /. COD; 2000; 2.0552. SS; 1200; 1.5414. TN; 150; 0.20552. 氟化物; 60; 0.15414. 总计; 5539; pH; 5-6; /; 经含氮废水处理装置处理后回用。. COD; 752; 2.54. SS; 576; 1.95. TN; 80; 0.27. 石油类; 19; 0.10. 氟化物; 26; 0.15. （6）废水处理措施可行性分析 ㈠一般性废水处理装置 ①一般性废水处理工艺 图4-2 一般废水处理装置工艺流程图 废水处理工艺简述： 调节池：厂区内不同时刻的生产废水进行混合，调节水质水量，避免对系统造成冲击；并采取一定的搅拌措施，避免水中悬浮物沉到池底，长时间堆积减少调节池有效容积；同时根据实时进水水质情况，投加NaOH/H2SO4调节PH, 为后续混凝沉淀单元提供必要的条件。 隔油池：经隔油池利用油滴与水的密度差产生上浮作用，来去除含油废水中可浮性油类物质。 混合池：中和调节后，加入絮凝剂PAC（聚合氯化铝）使废水中的胶体、细微悬浮物等凝聚成絮凝体并沉淀。 絮凝池：投加絮凝剂PAM，通过絮凝剂PAM高分子的吸附架桥功能，将反应池中反应生成的沉淀物、SS和胶体物质进行吸附，形成细小矾花，降低废水的色度，为混凝沉淀的中间过程。 沉淀池：废水中的细小矾花逐渐聚集增大，同时携带废水中的悬浮物一起下沉，去除水中的色度和大部分悬浮物，池底设有泥斗，将沉淀下来的污泥排至污泥浓缩池。 中间水池：平衡水量，便于观察出水水质；同时也为后续砂滤单元提供配水措施。 精密过滤：进一步去除沉淀技术不能去除的微小粒子，COD和色度等也有某种程度的去除效果，工作一段时间后需更换滤芯，保证其高效运行。 臭氧高级氧化：臭氧既是一种强氧化剂，也是种有效的消毒剂。通过臭氧氧化可以去除水中的高分子有机物使之氧化、降解。 活性炭滤池：经活性炭滤池过滤，由于活性炭的多孔性可吸附各种液体中的微细物质，从而去除污水中的有机物，对废水进行脱色、脱臭等。 ②废水处理效果分析 项目一般废水处理装置各处理工段废水处理效果见下表： 表4-15 项目一般废水处理装置处理效果一览表 根据上表分析可知，项目一般生产废水经厂区一般废水处理装置处理后，出水满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）中表2间接排放标准的要求。 处理单元; 项目; COD （mg/L）; SS （mg/L）; 石油类 （mg/L）; 色度. /; 原水; 500; 725; 37.5; /. 隔油池; 出水; 450; 688.8; 20.6; /. 去除率%; 10; 5; 45; /. 絮凝沉淀; 出水; 270; 275.5; 15.5; /. 去除率%; 40; 60; 25; /. 精密过滤; 出水; 189; 179.1; 13.9; /. 去除率%; 30; 35; 10; /. 臭氧氧化; 出水; 113.4; 170; 9.75; /. 去除率%; 40; 5; 30; /. 碳滤; 出水; 90.72; 102; 8.78; /. 去除率%; 20; 40; 10; /. 排放标准; ≤110; ≤120; ≤10; -. ㈡含氮废水处理装置 ①含氮废水处理工艺 图4-3 含氮处理装置工艺流程图 废水处理工艺简述： 项目含氮废水主要是含氮废水先经一体式油水分离器去除掉研磨液等石油类污染物，再进入RO系统处理，处理后水作为冷却塔补充水，浓水委外处理。 一体式油水分离器工艺原理 污水先从进水口进入除渣腔，除渣腔内装有自动除渣装置，可将直径>4mm的固体残渣过滤出来，残渣由除渣装置带动，自动进入集渣桶。 除渣后的污水再流进沉淀腔，小颗粒物等在此沉淀，同时利用油水密度差原理，使油浮在上面，颗粒物及污泥沉淀在底部。 去除污泥的污水再流进油水分离腔，在此进行油水分离。此腔室自带自动恒温装置，温度保持在25℃左右，保证油脂不固化；油浮在水上面，水面上的浮油达到一定液位时浮油通过排油口流入集油桶内。 经油水分离后的污水由底部进入虹吸腔，利用虹吸现象，使水自动持续进入储水腔。 RO系统 即为反渗透，利用反渗透膜在一定的压力下，水分子可以通过RO膜，而其中的无机盐、有机物、胶体、细菌等杂质无法通过RO膜，从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来，充分滤除水中的污染物及溶解性固体，使RO系统出水满足回用条件。 ②废水处理效果分析 项目含氮废水处理装置各处理工段废水处理效果见下表： 表4-16 项目含氮废水处理装置处理效果一览表 根据上表分析可知，项目含氮废水经厂区含氮废水处理装置处理后，RO出水水质能够达到《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）表1敞开式循环系统冷却补充水水质指标标准限值，满足冷却塔用水水质要求。 处理单元; 项目; COD （mg/L）; SS （mg/L）; 总氮 （mg/L）; 石油类 （mg/L）; 氟化物 （mg/L）. /; 原水; 752; 576; 80; 19; 26. 一体式油水分离器; 出水; 376; 172.8; 72; 1.9; 23.4. 去除率%; 50; 70; 10; 90; 10. RO; 出水; 56.4; 51.84; 64.8; 0.95; 21.06. 去除率%; 85; 70; 10; 50; 10. 回用标准; ≤60; -; -; ≤1; -. （7）依托科技城水质净化厂的可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目外排废水排放类型属于间接排放，地表水环境评价等级为三级B，评价中对水环境影响作简要分析，重点对污水排入科技城水质净化厂的接管可行性进行分析论证。 科技城水质净化厂于2010年投入运行，远期规划规模30万立方米/日，现处理能力为4万立方米/日，一期工程由中国市政工程华北设计研究院负责设计，污水处理工艺采用具有脱氮除磷功能的循环式活性污泥法（CAST），污泥处理采用浓缩脱水一体机。2004年8月开工建设，2007基本建成，总投资7598万元。一期提标改造工程增加了生物池加药强化脱氮除磷，混凝沉淀及滤布过滤工艺，项目于2009年6月开工建设，2010年底基本结束。 接纳本项目废水可行性分析： ①本项目预投产期计划在2025年，科技城水质净化厂目前正常运行，从时间上是可行的。 ②从水质、水量上看，项目外排污水量约40t/d，科技城水质净化厂完全有余量可以接纳本期项目废水，项目外排废水经厂区一般废水处理装置处理后，满足水质净化厂的接管要求。且项目废水水质简单，可生化性好，预计对水质净化厂处理工艺不会产生冲击负荷。 ③从空间上看，科技城水质净化厂位于高新区青城山路、松花江路交界处，占地3.55万m2，服务范围包括高新区湖滨新城片区，含镇湖、东渚以及通安大部，总面积1.97km2。目前该区域管道铺设已经全部完成，本项目所在地的管网完善，已接入市政污水管网，完全可将项目废水排入水质净化厂处理。 综上所述，本项目接管至科技城水质净化厂是可行的。 3、噪声 （1）噪声源强分析 项目运行时主要噪声源是设备运行产生的机械噪声，其噪声源强大约75-85dB（A）。主要噪声源见下表。 表4-17 噪声污染源强及治理方案 序号; 设备名称; 数量 (台或套); 等效声级dB（A）; 所在车间(工段)名称; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 距厂界最近位置(m). 球磨机; 25; 80; 生产车间; 合理布局、日常维护和保养、隔声减震等; 25~30; 西1. 造粒机; 18; 80; 生产车间; 25~30; 西2. 等静压机; 2; 75; 生产车间; 25~30; 南5. 液压机; 2; 80; 生产车间; 25~30; 南3. 排胶炉; 10; 80; 生产车间; 25~30; 北2. 干压机; 4; 80; 生产车间; 25~30; 东3. 震抛机; 10; 75; 生产车间; 25~30; 东1. 抛光机; 20; 75; 生产车间; 25~30; 东1. 注塑机; 3; 75; 生产车间; 25~30; 西2. 烧结炉; 6; 75; 生产车间; 25~30; 北2. 卧式炉; 7; 75; 生产车间; 25~30; 北2. 立式炉; 2; 75; 生产车间; 25~30; 南3. 华创炉; 1; 75; 生产车间; 25~30; 南2. 立式氮气炉; 1; 75; 生产车间; 25~30; 西1. 卧式氮气炉; 1; 75; 生产车间; 25~30; 西1. 加工中心; 128; 80; 生产车间; 25~30; 东2. 数控车床; 50; 80; 生产车间; 25~30; 东2. 圆台磨; 40; 80; 生产车间; 25~30; 东1. 矩形平磨; 45; 80; 生产车间; 25~30; 东2. 手动万能内外圆磨床; 10; 80; 生产车间; 25~30; 西3. 数控卧磨; 15; 80; 生产车间; 25~30; 西3. 无锡立磨; 25; 80; 生产车间; 25~30; 东3. 明鑫立磨; 8; 80; 生产车间; 25~30; 东2. 无心磨; 4; 80; 生产车间; 25~30; 东2. 空压机; 4; 85; 生产车间外; 25~30; 西1. （2）噪声治理措施 ①合理布局，使高噪声设备尽量远离厂界，通过距离衰减降低噪声排放，并合理利用厂区建筑物的隔声作用； ②选用质量好、低噪声的设备，并在安装过程中采取隔声、减振措施； ③平时加强对设备的维护保养，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度； ④在厂区边界种植草木，利用绿化对声音的吸声效果，降低噪声源强。 （3）噪声达标排放分析 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。预测模式如下： （1）室外声源 LpI= Lp(r0)-20lg(r/r0)-△L 式中：LpI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lp(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r —预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。 Lp(r0)=Lw -20Lgr-8 室外线源可分为若干线的分区，而每个线的分区可用处于中心位置的点声源表示。 （2）室内点声源 室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： （4）预测值计算 预测点的预测等效声级为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 （5）预测结果 建成后各厂界环境噪声预测值如下。 表4-18 项目声环境影响预测结果（dB(A)） 预测点; 贡献值; 昼间; 夜间. 背景值; 叠加值; 标准值; 背景值; 叠加值; 标准值. N1（东厂界）; 41.9; 54.0; 54.26; 65; 45.2; 46.87; 55. N2（南厂界）; 42.3; 53.5; 53.82; 44.2; 46.36. N3（西厂界）; 36.6; 52.6; 52.71; 44.6; 45.24. N4（北厂界）; 36.1; 52.3; 52.4; 46.7; 47.06. 根据预测结果分析，经采取上述措施后，项目噪声再通过距离衰减作用后，项目厂界噪声排放低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，对项目周围声环境不会产生明显影响。 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 A、生活垃圾 生活垃圾：项目员工人数550人，生活垃圾按0.5kg/人·d产生量计，年工作300天，则生活垃圾产生量为82.5t/a。 B、一般固废 ①喷砂收集粉尘和废砂材：根据建设单位提供的资料，粉尘及废砂材产生量为20t/a； ②不合格品：检测工序产生的不合格品，根据建设单位提供的资料，产生量约为产量的1.5%，则不合格品产生量为42t/a； ③机加工废料：根据建设单位提供的资料，产生量约为原料用量的1%，则废料产生量约28t/a。 ④纯水制备产生的废石英砂0.6t/a，废滤芯及RO膜0.4t/a。 ⑤废包装材料：项目各类废包装材料，产生量约1.0t/a。 C、危险废物 ①废切削液：项目切削液年用量36t/a，与水按1:10比例配制，损耗按30%计，则废切削液产生量约277t/a。 ②废加压介质：项目加压介质为32#液压油或46#液压油，总用量为14t/a，根据建设单位介绍，每三年更换一次，约4.7t/a。 ③废抛光液：项目抛光液年用量约5t，与水按1:10混合，损耗按30%计，则废抛光液产生量约17t/a； ④清洗废液：根据建设单位介绍，洗槽半年更换1次，根据项目洗槽规格，废碱液产生量为40t/a，有机废液产生量为24t/a，废酸液产生量为50t/a。 ⑤脱脂废油：项目脱脂白油用量2.4t/a，石蜡用量0.9t/a，废油产生量2.49t/a（含石蜡）。 ⑥废包装容器：沾有危险品的各类包装容器，产生量2.0t/a。 ⑦废油桶：废油包装桶，产生量1.0t/a。 ⑧废活性炭：根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办[2021]218号），活性炭更换周期计算公式如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3 /h； t—运行时间，单位h/d。 表4-19 活性炭更换周期计算表 位置/排气筒; 活性炭单次填充量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（d）. P1-9; 300; 30; 120; 2000; 24; 15. 300; 120; 2000; 24; 15. P1-10; 300; 19.98; 2000; 24; 100. 300; 19.98; 2000; 24; 100. 300; 19.98; 2000; 24; 100. P3-1; 300; 20; 2000; 20; 113. P4; 300; 64.8; 1000; 20; 19. P5; 300; 30.6; 2000; 24; 65. 根据《挥发性有机化合物的污染控制技术》以及《活性炭在挥发性有机废气处理中的应用》等文献资料，1kg活性炭吸附0.3~0.5kg有机物。项目以1kg活性炭吸附0.4kg有机物计算，计算活性炭理论需求量。 表4-20 活性炭使用量计算表 位置/排气筒; 废气消减量（t/a）; 理论活性炭需求量（t/a）; 单次填充量（t）; 更换频次; 套数（套）; 废活性炭（t/a）. P1-9; 1.723; 4.32; 0.3; 按15天/次; 1套（两级）; 6. 1.723; 4.32; 0.3; 按15天/次; 1套（两级）; 6. P1-10; 0.288; 0.72; 0.3; 按100天/次; 1套（两级）; 0.9. 0.288; 0.72; 0.3; 按100天/次; 1套（两级）; 0.9. 0.288; 0.72; 0.3; 按100天/次; 1套（两级）; 0.9. P3-1; 0.288; 0.72; 0.3; 按100天/次; 1套（两级）; 0.9. P4; 0.387; 0.9675; 0.3; 按15天/次; 1套（两级）; 6. P5; 0.405; 1.0125; 0.3; 按60天/次; 1套（两级）; 5. 合计; 26.6. 根据上表分析，项目活性炭用量满足理论活性炭用量需求，项目废活性炭总产生量为26.6t/a。 ⑨废抹布、手套：项目擦拭等产生废抹布、手套，产生量约0.5t/a。 ⑩污泥：废水处理污泥，产生量约30t/a。 ⑪污水站浓水：产生量约40t/a。 ⑫废油：污水处理装置产生的废油，产生量约1.0t/a。 ⑬喷淋废液：废气处理装置产生的喷淋废液，产生量约为5t/a。 （2）固体废物属性判定 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年第43号）以及《固体废物鉴别标准通则》的规定，项目副产物判定结果汇总、运营期固体废物分析结果汇总表、项目危险废物汇总表见下表。 表4-21 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 生活垃圾; 员工生活; 固; 纸屑、塑料等; 82.5; √; /; 《固体废物鉴别标 准 通则》 （GB34330-2017）. 粉尘和废砂材; 喷砂; 固; 陶瓷粉末及废砂材; 20; √; /. 不合格品; 检测; 固; 陶瓷; 42; √; /. 废石英砂; 纯水制备; 固; 石英砂; 0.6; √; /. 废滤芯及RO膜; 纯水制备; 固; 滤芯、RO膜; 0.4; √; /. 废包装材料; 原辅料包装; 固; 纸、塑料; 1.0; √; /. 废切削液; 研磨、生坯成型; 液; 基础油、添加剂等; 277; √; /. 废加压介质; 生坯成型; 液; 32#/46#液压油; 14; √; /. 废抛光液; 抛光; 液; 抛光液; 17; √; /. 废碱液; 碱洗; 液; 氢氧化钾等; 40; √; /. 废酸液; 酸洗; 液; 盐酸、硝酸等; 50; √; /. 有机废液; 丙酮、异丙醇等清洗; 液; 丙酮、异丙醇、氨水等; 24; √; /. 脱脂废油; 脱脂; 液; 白油、石蜡等; 2.49; √; /. 废包装容器; 化学品包装; 固; 有机溶剂等; 2.0; √; /. 废油桶; 油桶; 固; 矿物油等; 1.0; √; /. 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、碳等; 26.6; √; /. 废抹布、手套; 擦拭等; 固; 沾染有机物等; 0.5; √; /. 污泥; 废水处理; 半固; 有机物等; 30; √; /. 浓水; 废水处理; 液; 有机物等; 40; √; /. 废油; 废水处理; 液; 油类等; 1.0; √; /. 喷淋废液; 废气处理; 液; 含氮废液、氯化氢、氟化氢和有机物; 5.0; √; /. 表4-22 项目运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量t/a. 生活垃圾; 员工生活; 固; 纸屑、塑料等; 《国家危险废物名录》（2021版）; 一般 固废; 99; 82.5. 粉尘和废砂材; 喷砂; 固; 陶瓷粉、废砂材; 99; 20. 不合格品; 检测; 固; 陶瓷; 99; 42. 废石英砂; 纯水制备; 固; 石英砂; 99; 0.6. 废滤芯及RO膜; 纯水制备; 固; 滤芯、RO膜; 99; 0.4. 废包装材料; 原辅料包装; 固; 纸、塑料; 04/06; 1.0. 废切削液; 研磨、生坯成型; 液; 基础油、添加剂等; 危险废物; HW09; 900-006-09; 277. 废加压介质; 生坯成型; 液; 32#/46#液压油; HW08; 900-249-08; 14. 废抛光液; 抛光; 液; 抛光液; HW09; 900-007-09; 17. 废碱液; 碱洗; 液; 氢氧化钾等; HW35; 900-352-35; 40. 废酸液; 酸洗; 液; 盐酸、硝酸等; HW34; 900-300-34; 50. 有机废液; 丙酮、异丙醇等清洗; 液; 丙酮、异丙醇等; HW06; 900-402-06; 24. 脱脂废油; 脱脂; 液; 白油、石蜡等; HW08; 900-209-08; 2.49. 废包装容器; 化学品包装; 固; 有机溶剂等; HW49; 900-041-49; 2.0. 废油桶; 油桶; 固; 矿物油等; HW08; 900-249-08; 1.0. 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、碳等; HW49; 900-039-49; 26.6. 废抹布、手套; 擦拭等; 固; 沾染有机物等; HW49; 900-041-49; 0.5. 污泥; 废水处理; 半固; 有机物等; HW49; 772-006-49; 30. 浓水; 废水处理; 液; 有机物等; HW49; 772-006-49; 40. 废油; 废水处理; 液; 油类; HW08; 900-210-08; 1.0. 喷淋废液; 废气处理; 液; 含氮废液、氯化氢、氟化氢和有机物; HW49; 772-006-49; 5. 表4-23 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 废切削液; 危险废物; HW09 900-006-09; 277; 研磨、生坯成型; 液; 基础油、添加剂等; 基础油等; 1个月; T，I; 委托资质单位处置. 废加压介质; HW08 900-249-08; 14; 生坯成型; 液; 32#/46#液压油; 基础油等; 3年; T，I. 废抛光液; HW09 900-007-09; 17; 抛光; 液; 抛光液; 抛光液; 1个月; T. 废碱液; HW35 900-352-35; 40; 碱洗; 液; 氢氧化钾等; 氢氧化钾等; 6个月; C，T. 废酸液; HW34 900-300-34; 50; 酸洗; 液; 盐酸、硝酸等; 盐酸、硝酸等; 6个月; C，T. 有机废液; HW06 900-402-06; 24; 丙酮、异丙醇等清洗; 液; 丙酮、异丙醇等; 丙酮、异丙醇等; 6个月; T，I，R. 脱脂废油; HW08 900-209-08; 2.49; 脱脂; 液; 白油、石蜡等; 白油、石蜡等; 1个月; T，I. 废包装容器; HW49 900-041-49; 2.0; 化学品包装; 固; 有机溶剂等; 有机溶剂等; 7天; T/In. 废油桶; HW08 900-249-08; 1.0; 油桶; 固; 矿物油等; 矿物油等; 7天; T，I. 废活性炭; HW49 900-039-49; 26.6; 废气处理; 固; 有机物、碳等; 有机物、碳等; 15d、100d等; T. 废抹布、手套; HW49 900-041-49; 0.5; 擦拭等; 固; 沾染有机物等; 沾染有机物等; 7天; T/In. 污泥; HW49 772-006-49; 30; 废水处理; 半固; 有机物等; 有机物等; 3个月; T/In. 浓水; HW49 772-006-49; 40; 废水处理; 液; 有机物等; 有机物等; 3个月; T/In. 废油; HW08 900-210-08; 1.0; 废水处理; 液; 油类; 油类; 3个月; T，I. 喷淋废液; HW49 772-006-49; 5; 废气处理; 液; 含氮废液、氯化氢、氟化氢、有机物; 含氮、无机物、有机物; 3个月; T/In. B、固体环境影响分析 （1）项目固废利用处置情况 项目实施后，固体废物利用处置方式评价见下表。 表4-24 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 属性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量t/a; 利用处置方式. 生活垃圾; 员工生活; 一般 废物; 99; 82.5; 环卫清运. 粉尘和废砂材; 喷砂; 99; 20; 回用于造粒. 不合格品; 检测; 99; 42; 外售综合利用. 废石英砂; 纯水制备; 99; 0.6; 外售综合利用. 废滤芯及RO膜; 纯水制备; 99; 0.4; 外售综合利用. 废包装材料; 原辅料包装; 04/06; 1.0; 外售综合利用. 废切削液; 研磨、生坯成型; 危险 废物; HW09; 900-006-09; 277; 委托资质单位处置. 废加压介质; 生坯成型; HW08; 900-249-08; 14. 废抛光液; 抛光; HW09; 900-007-09; 17. 废碱液; 碱洗; HW35; 900-352-35; 40. 废酸液; 酸洗; HW34; 900-300-34; 50. 有机废液; 丙酮、异丙醇等清洗; HW06; 900-402-06; 24. 脱脂废油; 脱脂; HW08; 900-209-08; 2.49. 废包装容器; 化学品包装; HW49; 900-041-49; 2.0. 废油桶; 油桶; HW08; 900-249-08; 1.0. 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 26.6. 废抹布、手套; 擦拭等; HW49; 900-041-49; 0.5. 污泥; 废水处理; HW49; 772-006-49; 30. 浓水; 废水处理; HW49; 772-006-49; 40. 废油; 废水处理; HW08; 900-210-08; 1.0. 喷淋废液; 废气处理; HW49; 772-006-49; 5.0. 经过上述处理后，本项目的固体废弃物能够实现资源化、无害化和减量化，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染。 （2）项目危险废物储存情况分析 项目设有危险废物临时贮存场所，危险废物贮存场所基本情况表如下： 表4-25 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 储存、转运周期. 危废仓库; 废切削液; HW09; 900-006-09; 危废暂存区; 150m2; 桶装; 20t; 7天. 废加压介质; HW08; 900-249-08; 桶装; 5t; 1个月. 废抛光液; HW09; 900-007-09; 桶装; 5t; 1个月. 废碱液; HW35; 900-352-35; 桶装; 5t; 1个月. 废酸液; HW34; 900-300-34; 桶装; 5t; 1个月. 有机废液; HW06; 900-402-06; 桶装; 3t; 2个月. 脱脂废油; HW08; 900-209-08; 桶装; 1t; 3个月. 废包装容器; HW49; 900-041-49; 堆放; 1.0t; 3个月. 废油桶; HW08; 900-249-08; 堆放; 1.0t; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 10t; 2个月. 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.5t; 6个月. 污泥; HW49; 772-006-49; 袋装; 5t; 3个月. 浓水; HW49; 772-006-49; 桶装; 15t; 3个月. 废油; HW08; 900-210-08; 桶装; 0.5t; 3个月. 喷淋废液; HW49; 772-006-49; 桶装; 2t; 3个月. 根据上表分析，项目危废暂存区能够满足贮存本项目的危险废物。 （3）项目固废暂存场所防范措施 一般工业固废暂存场所： 应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要 求设置暂存场所。不得露天堆放，防止雨水进入，产生二次污染。 危险废物暂存场所： ①项目应设置独立分区的危废暂存区，危险废物及时收集并贮存在危废暂存区内，各种危险废物均分类规范储存，在做好风险防范措施的情况。 ②危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单及苏环办[2019]327号要求，设置暂存场所的要求进行建设，设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，做到“防扬散、防流失、防渗漏”。危废暂存间要求有安全照明设施，并配备照明设施，应急防护设施，由专人管理和维护。 固废暂存场所标志牌 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及苏环办[2019]327号设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 表4-26 固废暂存场所的环境保护图形标志 位置; 材料; 尺寸; 背景颜色; 字体; 图形颜色; 提示图形符号; 备注. 一般固废暂存间; 1.5－2mm冷轧钢板; 480×300mm; 醒目的绿色; 黑体字; 白色; 一般固废暂存间. 危废暂存间; 5mm铝板; 120Cm×80Cm; 蓝色; 黑体字; 白色; 危险废物产生单位厂区门口醒目位置. 1.5-2mm冷轧钢板，或者采用5mm铝板; 100Cm×120Cm; 黄色; /; 黑色; 危险废物贮存设施外的显著位置. 5mm铝板，不锈钢边框2Cm压边; 75Cm×45Cm; 黄色; /; 黑色; 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置. 不干胶印刷品; 20×20Cm; 醒目的橘黄色; 黑体字; 黑色; 粘贴式危险废物标签牌. 印刷品; 10×10Cm; 醒目的橘黄色; 黑体字; 黑色; 系挂式危险废物标签牌. （4）危险废物运输过程防范措施 ①危险废物在收集、贮存、运输时应严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，并按危险特性进行分类、包装并设置相应的标志及标签，收集根据危废产生的工艺特征、排放周期、危险特性等因素制定收集计划及详细的操作规程。 危险废物收集和转运中作业人员配备必要的个人防护装备及相应的安全防护和污染防治措施。危险废物的运输由处置单位安排，由取得危险货物运输资质的单位承担运输，运输过程严格执行《道路危险货物运输管理规定》和《危险化学品安全管理条例》。 ②负责危险废物运输的车辆需有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单 独收集，密闭运输；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 ③危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞大路，并且运输过程 严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行， 可减小其对周围环境敏感点的影响。 ④电子化手段实现全程监控。危险废物运输车辆均安装GPS，运输路径全程记录，危险废物出厂前开具电子联单，运输至处置单位后，经处置单位确认接收， 全程可查，避免中途出现抛洒及非法处置的可能。 （5）危险废物规范化管理要求 企业须加强管理，危险废物在厂内收集和临时储存严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等规范要求。主要要求如下： ①危险废物贮存设施应依法履行环评手续，作为污染防治设施纳入建设项目“三同时”验收，并应符合规划、建设、安全生产、消防等相关职能部门的相关要求。 ②企业应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 ③企业应落实信息公开力度，在厂门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置情况。 ④加强环保业务培训，经营单位负责人、相关管理人员、环保技术人员及相关操作人员等应了解国家相关法律法规、规范性文件要领，熟悉本单位规章制度、操作流程和应急预案等要求，掌握危险废物分类收集、运输、贮存、利用和处置的正确方法和操作程序。严格按照技术规范、行业管理要求和经批准的环评、验收、经营许可条件规定的各类技术要求、操作规程，规范开展处置利用活动。按要求建立健全经营记录薄，如实记载危险废物经营情况。严格落实污染防治要求，妥善运行污染防治设施，严防二次污染。要对处置利用设施、污染防治设施设备等，定期进行检测检验，严防老化、破损导致事故性排放。 综上所述，建设项目产生的固废均安全妥善的处置，固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染。 5、地下水、土壤 项目排放的污染物如废气、废水、固废可以通过大气环境的干、湿沉降、泄露等环节进入土壤、地下水，土壤、地下水最主要的风险来源于事故情况下废水、废液以及运营期危废等风险物质的泄露。为了防止事故性废水、废液以及正常生产过程中危险废物泄露对周围土壤、地下水环境的影响，减轻本项目对土壤和地下水的影响，建设方需采取以下防治措施： （1）源头控制措施 项目运行期间应尽可能实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量。对生产区、管道、设备、废液储存、废水输送等环节采取防渗措施，防止和降低污染物质的跑、冒、滴、漏，将废液/废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （2）分区防控措施 根据项目区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求确定，将项目区划分为简单防渗区、一般防渗区以及重点防渗区。危废仓库的防渗要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单执行。 表4-27 项目污染防治分区及防渗措施一览表 上述防渗结构仅为环评建议结构，后期施工结构可由专业设计单位另行设计，但不得低于相应防渗要求。 单元名称; 污染防治 类别; 污染防治区 域及部位; 防渗要求. 清洗车间; 重点防渗区; 地面及四壁; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗结构层渗 透系数不应大于1.0×10-7cm/s，或参考GB18598执行. 危废仓库; 地面及裙角. 化学品仓库库; 地面. 污水处理站; 地面. 生产车间; 一般防渗区; 地面; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗结构层渗 透系数不应大于1.0×10-7cm/s，或参考GB18598执行. 办公区; 简单防渗; 地面; 一般地面硬化. 项目生产车间地面应统一进行防腐、防渗处理，防止车间地坪出现裂缝，提高水泥地坪的防腐、防渗能力。在废水产生点、管线及污水处理区域应做好防腐防渗。危险废物应采用防漏容器盛装并及时交有资质单位处置，减少在暂存区堆放的时间和数量。加强废气污染防治措施管理和维护，确保其正常运行，减少气态污染物沉降造成土壤及地下水污染。 6、生态 本项目新建厂房及办公设施，用地范围内无生态环境保护目标。 7、环境风险 （1）风险等级判定 根据HJ169-2018 中附录C：计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018 附录B 中对应的临界量的比值Q。 当企业存在多种危险物质时，物质总量与其临界量比值按下式计算： 式中： q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B 表B.1 突发环境事件风险物质及临界量表，筛选本项目涉及的危险物质，本项目涉及的突发环境事件风险物质与临界量比值（Q）值确定表如下。 表4-28 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量t; 临界量t; 该物质的Q值. 乙醇[1]; 64-17-5; 0.6; 500; 0.0012. 丙酮; 67-64-1; 0.048; 10; 0.0048. 异丙醇; 67-63-0; 0.02; 10; 0.002. 氢氟酸; 7664-39-3; 0.085; 1; 0.085. 盐酸; 7647-01-0; 0.11; 7.5; 0.014666667. 硝酸; 7697-37-2; 0.14; 7.5; 0.018666667. 氨水; 1336-21-6; 0.18; 10; 0.018. 白油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 32#液压油; /; 1; 2500; 0.0004. 46#液压油; /; 1; 2500; 0.0004. 导轨油; /; 1; 2500; 0.0004. 润滑油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 切削液; /; 1; 50; 0.02. 天然气（参照甲烷）; 74-82-8; 0.5; 10; 0.05. 废切削液; /; 6; 50; 0.12. 废加压介质; /; 1.2; 50; 0.024. 废抛光液; /; 1.4; 50; 0.028. 废碱液; /; 3.5; 50; 0.07. 废酸液; /; 4.2; 50; 0.084. 有机废液; /; 2; 50; 0.04. 脱脂废油; /; 0.65; 2500; 0.00026. 浓水; /; 10; 100; 0.1. 喷淋废液; 2; 100; 0.02. 废油; /; 0.5; 100; 0.005. 项目 Q 值Σ; 0.707. 注：[1]乙醇临界量参照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)。 由上表可知，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C.1.1可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，评价工作等级划分，本项目环境风险评价为简单分析。 （2）风险识别 ①项目厂内原辅料中盐酸、硝酸、氢氟酸等为腐蚀性物质，天然气、乙醇、丙酮、异丙醇、酒精、白油、润滑油、导轨油、液压油等为易燃易爆物质。项目使用的危险化学品原辅料存放于仓库中，原辅料在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险； ②易燃易爆物质在储存、使用过程中发生泄漏，若遇明火，发生火灾，燃烧后产生次生污染物通过大气扩散影响周围环境； ③酸洗槽、碱洗槽、脱蜡槽、水洗槽等若使用材质不当，造成池底发生破损泄漏，泄漏的液态物料会进入土壤、地下水，污染周围的土壤、地下水环境； ④在存放的各类废弃物中，危险废物中的废液具有较大的环境风险性。其可能发生的风险为：废液的包装容器破损，导致废液泄漏。如果固体废弃物(废液)仓库没有泄漏物料收集系统，废液大量泄漏时会进入外环境，污染周围的土壤、地下水，或进入雨水管网流入附近河道污染地表水； ⑤项目废气处理系统出现故障或破损，导致挥发废气直接通过大气扩散影响周围环境，对大气环境及人体健康造成影响。 ⑥废水处理设施出现故障：项目废水处理设施若出现故障，不能正常运行，可能存在废水超标排放的风险。 （3）环境风险防范措施 ①采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防设备泄漏。酸洗槽、碱洗槽、脱蜡槽、水洗槽、水洗台等工位采取防渗措施。 ②项目应设置专门的危险废物储存区，设有泄漏液体收集装置，存放废液的地方，需设耐腐蚀硬化地面，且表面无缝隙。危险废物暂存区应规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。在关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。 ③企业应加强对废气处理装置的运行管理工作，定期由专人负责检查废气收集设施是否出现堵塞，废气处理设施设置监控装置，若废气处理装置故障必需立即停产检修，确保建设项目的废气处理后稳定达标排放。 ④项目污水站应做好防渗工作，应安排专职操作人员，定期进行维护，若污水处理站出现故障不能正常运行，则车间必须临时停产，当其正常运行以后，再重新启动生产装置。 ⑤员工经培训上岗，严格按照工艺要求操作，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识，杜绝由于操作失误引发的火灾和爆炸事故。 ⑥严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。在生产车间和仓库配置灭火器材，以利于及时组织灭火扑救。 ⑦脱脂等涉及易燃物料使用工位应禁止明火，严禁吸烟及动火作业，配备灭火器材并对员工进行安全教育，培训其事故应急处理能力。 （4）项目环境事故应急措施 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)的要求，本项目建成后，建设单位需根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）要求，编制环境风险应急预案及备案，加强与苏州高新区生态环境局应急预案衔接联动。同时定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 公司应配备一定数量的应急装备与应急物资，并落实事故应急池及事故废水收集管道建设，设置足够容积的应急池，保证消防废水、事故废水等收集在该应急池内，防止风险事故情况下的事故废水流出厂区范围，导致污染周边的土壤或水体。项目事故废水经收集后运至有资质处理的单位进行处理。 （5）小结 针对项目可能的风险分析，建设单位应健全作业场所安全操作管理制度，员工经培训上岗，严格按照工艺要求操作，熟练掌握操作技能，提高对消防安全工作重要性的认识，建立健全防火责任制度，加强安全教育；项目配置相应的灭火装置和设施并培训员工正确使用。 本项目环境风险较小，在建设方有效落实上述环境风险防范措施将环境风险控制在最低程度后，本项目的风险可防可控。 表4-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州珂玛材料科技股份有限公司先进材料生产基地项目. 建设地点; （江苏）省（苏州）市（高新）区（）县（）园区. 地理坐标; 经度120°26′27.49″；纬度31°22′3.85″. 主要危险物质及分布; 主要风险物质为：乙醇、丙酮、异丙醇、氢氟酸、盐酸、硝酸、氨水、白油、32#液压油、46#液压油、导轨油、润滑油、切削液、硫酸等物料存储于化学品库；危险废物储存于危废从仓库；天然气外购，管道输送. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①项目使用的化学品原辅料在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险； ②易燃易爆物质在储存、使用过程中发生泄漏，若遇明火，发生火灾，燃烧后产生次生污染物通过大气扩散影响周围环境； ③项目废气收集系统、处理系统出现故障或破损，导致挥发有机废气直接通过大气扩散影响周围环境，对大气环境及人体健康造成影响； ④酸洗槽、碱洗槽、水洗槽、脱蜡槽等若使用材质不当，造成池底发生破损泄漏，泄漏的液态物料会进入土壤、地下水，污染周围的土壤、地下水环境。. 风险防范措施要求; 1、加强对废气处理装置的运行管理工作，定期由专人负责检查维护。 2、企业危废暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）建设管理，设置防风、防雨、防晒、防渗等措施。 3、制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 4、在生产区域，严禁明火和可能产生明火、火花的作业，禁止吸烟。. 填表说明; 填表说明： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险评价等级按照简单分析进行评价项目主要风险物质存储量较小，风险潜势为Ⅰ，仅做简单析。 在落实报告中提出的建立原料使用和储存防范制度，设备工艺等严格按安全规定要求进行，安装火灾报警及消防联动系统，健全安全生产责任制，能降低事故发生概率和控制影响程度，项目风险水平可以接受. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | P1-1~P1-8 氧化铝造粒废气与天然气燃烧废气 |  | 颗粒物 二氧化硫、氮氧化物 | 造粒颗粒物经二级除尘装置与天然气燃烧废气合并排放 | 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）及其修改单 |
|  |  | P1-9 （氮化铝造粒废气） |  | 颗粒物、有机废气 | 分别进入对应二级除尘+活性炭装置（共2套），尾气合并排放 |  |
|  |  | P1-10（碳化硅造粒废气） |  | 颗粒物、有机废气 | 分别进入对应二级除尘+活性炭装置（共3套），尾气合并排放 |  |
|  |  | P1-11（造粒废气） |  | 颗粒物 | 分别进入对应二级除尘装置（共3套），尾气合并排放 |  |
|  |  | P2-1~P2-5 （排胶废气） |  | 非甲烷总烃 | 分别经对应尾气烧结炉烧结后直接排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 清洗废气 | P3-1 | 非甲烷总烃（异丙醇、丙酮） | 喷淋+二级活性炭 |  |
|  |  |  | P3-2 | 氟化物、氯化氢 | 喷淋 |  |
|  |  |  | P3-3 | 氨 | 喷淋 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | P4 |  | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | P5 |  | 非甲烷总烃 | 喷淋+二级活性炭吸附 |  |
|  | 无组织 | 生产车间 |  | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）及其修改单 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 油雾净化 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  |  | 氟化物 | 车间通排风 |  |
|  |  |  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  |  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  |  | COD、SS、氨氮、TP、总氮 | 经市政污水 管网接入科技城水质净化厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准 |
|  | 一般废水 |  |  | COD、SS、色度、石油类 | 一般废水处理装置接入市政管网进一般废水处理装置 | 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464-2010）表2间接排放标准 |
|  | 含氮废水 |  |  | pH、COD、SS、TN、石油类、氟化物 | 经含氮废水处理装置处理后回用，不外排 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1敞开式循环冷却水系统补水水质指标 |
| 声环境 | 生产及公辅设备运行 |  |  | 等效A声级 | 采取合理布局、厂房隔声、减振、绿化等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准 |
| 电磁辐射 | 本环评不涉及 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 |  |  | 粉尘和废砂材、不合格品、废石英砂、废滤芯及RO膜、废包装材料 | 收集后暂存于一般固废仓库，定期外售综合利用 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）要求，零排放 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 零排放 |
|  | 危险废物 |  |  | 废切削液、废加压介质、废抛光液、废碱液、废酸液、有机废液、脱脂废油、废包装容器、废油桶、废活性炭、废抹布、手套、污泥、浓水、废油、喷淋废液 | 收集后暂存于危废仓库，委托有资质的单位处置 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单要求，零排放 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目生产车间、一般固废、危废暂存区所在区域均进行水泥地面硬化，不对地下水、土壤环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 通过运营期严格的污染防治措施，预计对周围生态环境影响较小 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①严格限制仓库中各类危险品的储存量，应尽量缩短物料储存周期，减少重大风险事故的隐患。 ②加强对废气处理装置的运行管理工作，定期由专人负责检查维护。 ③设置专门的危险废物储存区，设有泄漏液体收集装置，存放废液的地方，需设耐腐蚀硬化地面和防泄漏托盘。 ④设立规章制度，生产、仓储区域严禁吸烟与动火作业；配备种类与数量齐全的消防设备以防范火灾、爆炸等危险事故的发生；对员工进行安全教育，培训其事故应急处理能力。 ⑤制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①设置环境管理机构，针对项目制定环保管理体系、制定日常监测计划、危废台账、环评和批复要求落实情况的检查。 ②纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 ③建设项目建成后，环保设施调试前，建设单位应向社会公开并向环保部门报送竣工、环保设施调试日期，并在投入调试前取得相关许可证。 ④调试期3个月内建设单位按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行组织验收，建设单位应当在出具验收合格的意见后5 个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于1个月。公开结束后5个工作日内，建设单位应当登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目的建设符合国家和地方相关环保政策，项目用地为工业用地，卫生防护距离内无居民等敏感目标。项目所采用的污染防治措施技术、经济可行，污染物排放总量在可控制的范围内平衡，符合总量控制要求。本项目在投入使用后，在切实加强安全和环境管理，落实本报告表提出的各项对策和要求，能有效控制污染物排放，将对周围环境影响控制在较小的范围内，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本次项目建设具有环境可行性。 1、要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的项目规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报； ②项目涉及的各类环境污染治理设施（含固废暂存场所）将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行； ③项目涉及的各类环境污染治理设施（含危险废物仓库）将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 2、建议 为了保护环境、防治污染，建议要求如下： ①建设项目在实施过程中，务必认真落实各项治理措施。 ②强化职工自身的环保意识，增强风险防范意识，确保无事故产生。 ③公司项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的独立的环保监督和管理制度，同时加强对管理人员的环保培训。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 有组织 | 颗粒物 | / | / | 0.618 | 0.618 | 0 | 0.618 | +0.618 |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | 1.12 | 1.12 | 0 | 1.12 | +1.12 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 1.83 | 1.83 | 0 | 1.83 | +1.83 |
|  |  | 氟化物 | / | / | 0.074 | 0.074 | 0 | 0.074 | +0.074 |
|  |  | 氯化氢 | / | / | 0.078 | 0.078 | 0 | 0.078 | +0.078 |
|  |  | 氨 | / | / | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.014 | +0.014 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | +0.62 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 0.154 | 0.154 | 0 | 0.154 | +0.154 |
|  |  | 氟化物 | / | / | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  |  | 氯化氢 | / | / | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  |  | 氨 | / | / | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
| 废水（t/a） | 生活污水 | 废水量 | / | / | 10560 | 10560 | 0 | 10560 | +10560 |
|  |  | COD | / | / | 5.28 | 5.28 | 0 | 5.28 | +5.28 |
|  |  | SS | / | / | 4.22 | 4.22 | 0 | 4.22 | +4.22 |
|  |  | NH3-N | / | / | 0.475 | 0.475 | 0 | 0.475 | +0.475 |
|  |  | TP | / | / | 0.0845 | 0.0845 | 0 | 0.0845 | +0.0845 |
|  |  | TN | / | / | 0.739 | 0.739 | 0 | 0.739 | +0.739 |
|  | 生产废水 | 废水量 | / | / | 1440 | 1440 | 0 | 1440 | +1440 |
|  |  | COD | / | / | 0.1584 | 0.1584 | 0 | 0.1584 | +0.1584 |
|  |  | SS | / | / | 0.1728 | 0.1728 | 0 | 0.1728 | +0.1728 |
|  |  | 石油类 | / | / | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
| 一般固体废物（t/a） |  | 粉尘和废砂材 | / | / | 20 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  |  | 不合格品 | / | / | 42 | 42 | 0 | 42 | +42 |
|  |  | 废石英砂 | / | / | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | +0.6 |
|  |  | 废滤芯及RO膜 | / | / | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  |  | 废包装材料 | / | / | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
| 危险废物（t/a） |  | 废切削液 | / | / | 277 | 277 | 0 | 277 | +277 |
|  |  | 废加压介质 | / | / | 14 | 14 | 0 | 14 | +14 |
|  |  | 废抛光液 | / | / | 17 | 17 | 0 | 17 | +17 |
|  |  | 废碱液 | / | / | 40 | 40 | 0 | 40 | +40 |
|  |  | 废酸液 | / | / | 50 | 50 | 0 | 50 | +50 |
|  |  | 有机废液 | / | / | 24 | 24 | 0 | 24 | +24 |
|  |  | 脱脂废油 | / | / | 2.49 | 2.49 | 0 | 2.49 | +2.49 |
|  |  | 废包装容器 | / | / | 2.0 | 2.0 | 0 | 2.0 | +2.0 |
|  |  | 废油桶 | / | / | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
|  |  | 废活性炭 | / | / | 17.1 | 17.1 | 0 | 17.1 | +17.1 |
|  |  | 废抹布、手套 | / | / | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  |  | 污泥 | / | / | 30 | 30 | 0 | 30 | +30 |
|  |  | 浓水 | / | / | 40 | 40 | 0 | 40 | +40 |
|  |  | 废油 | / | / | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日