- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：光福九年一贯制学校新建项目

建设单位（盖章）：苏州市吴中区教育局

编制日期：           2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 光福九年一贯制学校新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-320506-89-01-250801 |  |  |
| 建设单位联系人 | 乔寅 | 联系方式 | 13801540654 |
| 建设地点 | 苏州市吴中区光福镇古城区东北部，查西路东，查山路西，府巷路南，福北路北 |  |  |
| 地理坐标 | （120度24分15.059秒，31度18分35.204秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P8321普通小学教育 P8331普通初中教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）有化学、生物实验室的学校 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 苏州太湖国家旅游度假区 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴行审项批[2022]53号 |
| 总投资（万元） | 58500 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.17 | 施工工期 | 30个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 66585.8 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 规划名称：《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》 - 审批机关：江苏省人民政府 - 审批文件及文号：《省政府关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划的批 复》，苏政复[2013]48号 - 规划名称：《太湖风景名胜区总体规划（2001-2030年）》 - 规划审批机关：中华人民共和国住房和城乡建设部 - 审查文件名称及文号：关于太湖风景名胜区总体规划的函，建城函 [2016]154号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环评文件名称：《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》 - 召集审查机关：原环境保护部环境工程评估中心 - 时间：2013年11月1日，出具咨询会会议纪要 - 规划环境影响评价文件名称：《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影 响跟踪评价报告》 - 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 - 审查文件名称及文号：《关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》，环评函[2021]202号 - 3、《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》已于2020年12月 报送苏州市生态环境局、吴中区生态环境局备案。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《苏州市太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》相符性 - 具体情况 - ①规划范围 - 中心区即度假区所辖两镇一街道范围（金庭镇、光福镇、香山街道）的香山街道。具体范围为：北到穹隆山南麓，东与胥口镇接壤，西至太湖岸线，南至长沙岛、叶山岛，总用地面积为24.78平方公里（其中，长沙岛1.89平方公里、叶山岛0.36平方公里）。 - ②规划时间 - 规划近期为2011年-2015年，中期为2016年-2020年，远期为2021年-2030年。 - ③功能定位 - 以体验式文化娱乐及滨湖型休闲度假为主题的旅游综合服务区，度假区旅游集散枢纽。 - ④规划结构 - “一带两轴、一核五区”： - 一带：沿环太湖大道展开的休闲度假功能带 - 两轴：孙武路旅游服务功能轴，集聚旅游服务功能，带状分布，展现中心区景观形象；蒯祥大道生活服务功能轴，公共设施以社区服务为主，结合预留轨道站点布局。 - 一核：围绕丽波河—南宫池布局的“活力水核”； - 五区：西部山水休闲度假区，中部中央旅游商贸区、舟山花园政策性住房区，东部入口旅游中枢区，旅游度假岛（包括长沙、叶山两岛）。 - ⑤制造业产业布局 - 新增制造业用地（约260公顷）集中布局于太湖科技产业园，金庭镇、香山街道符合产业发展策略的制造业逐步向太湖科技产业园迁移集聚，新引进产业以高新技术、科技研发、文化创意、信息产业为主。香山街道工业用地逐步进行“退二进三”，规划不再保留集中的工业用地。对生活无干扰的传统手工业、 旅游商品或工艺品生产企业可就地保留；光福镇保留工业南区、工业北区，镇区符合产业发展策略的制造业可适度保留，鼓励保留企业就地扩大产能，在符合有关规划、不改变用途的前提下，合理提高容积率。 - ⑥空间统筹布局 - A四区划定：禁建区、限建区、适建区、已建区 - a禁建区：禁建区面积约97.0平方公里，占度假区总面积的56.6%。包括饮用水源地一级保护区、基本农田、湖泊及区域主干河道、光福和西山景区的核心景区、沿太湖（中心区除外）纵深200米范围、风景名胜区内山体1/2高度以上以及风景名胜区外山体2/3高度以上区域、文物保护单位保护范围。 - b限建区：限建区面积约29.4平方公里，占度假区总面积的17.2%。包括饮用水源地二级保护区及准保护区、一般河道、一般农田、林地、光福和西山景 区除核心景区外的景区范围、沿太湖（中心区除外）纵深200米-1000米范围、 公用设施控制用地、文物保护单位的建设控制地带、历史文化街区、古村落、 控制保护建筑的保护范围。 - c适建区：适建区面积约10.3平方公里，占度假区总面积的6.0%。包括尚未开发且适宜进行建设的区域以及土地整理后新划定的可建设区域。 - d已建区：已建区面积约34.5平方公里，占度假区总面积的20.2%。规划空间结构规划旅游度假、城镇生活、产业园区、特色村庄空间。 - B旅游度假空间：总体布局、旅游度假空间布局 - a总体布局 - 规划形成“一体两翼，多点点缀”的旅游度假空间格局。“一体”指香山街道。以“文化、游乐、运动”为三大主题，突出滨湖休闲度假特色。“两翼”指光福旅 游片区与西山旅游片区。光福旅游片区突出“梅花、渔港、雕刻”三大主题。西 山旅游片区融合“山水、林果、观音文化、民宿、疗养”五大主题。 - b旅游度假空间布局 - 特色酒店：结合金庭镇元山地区废弃的采石深坑，择机建设矿坑特色酒店， 融合自然风光、特色人工地貌、多样运动设施（包含常见运动设施、攀岩、蹦 极等）、露天艺术游憩公园、生态教育基地于一体。疗养主题：结合镇夏的特 色，择机建设以疗养为主题的度假项目，配备疗养客房、专业医疗医护中心、 健身中心等，建筑以传统风貌为宜 - 水上活动：度假区不宜在太湖中进行大型水上游乐项目开发，建议在消夏湾西南部进行退渔还湖，开发内湖，设计滨水游憩项目。 - 俱乐部型度假岛：在符合生态环保要求的前提下，在横山岛、阴山岛开展俱乐部的专项娱乐、休闲、运动、疗养项目。 - 渔文化主题度假产品：结合渔港村现有开捕节等特色节庆，进一步从节庆影响力扩大、水产品餐饮、捕捞体验与核雕文化等多方面拓展渔文化主题度假产品。 - 湿地特色度假产品：加强西崦湖水体、湿地保护及环湖景观建设，开展村庄和湖岛环境整治，适时推出湿地特色度假产品。 - 高端私密型度假岛：择机引进高端酒店集团，对漫山岛进行整体开发，打造高端私密型度假岛，复合水上活动、高端住宿、购物中心、疗养健身等多种功能。 - 旗舰型主题娱乐产品：在渔洋山北部、丽波湾南部湾区，引入旗舰型主题娱乐产品，通过滨水乐园、室内运动、餐饮购物中心、主题酒店等，塑造“水+ 娱乐体验”特色。 - 传统文化主题度假产品：在丽波湾北部引进中式博物馆、中式水疗 SPA、中式酒店等以传统文化主题为主的度假产品。 - 丛林木屋特色度假产品：在规模、形态受严格控制，符合与山体景观相协调原则的前提下，在米堆山、渔洋山、扇子山、四龙山试点推出丛林木屋特色度假产品，发挥山野特色。 - C城镇生活空间：金庭镇区、光福镇区、香山街道、产业园区 - a金庭镇区：镇区以生活功能为主导，以金庭路与庆丰河为界形成“两轴、 两心、两组团”的空间布局结构。规划期末，金庭镇区城镇建设用地规模约3.0平方公里。 - b光福镇区：镇区总体布局采用“组团状发展”的模式，形成“一轴、三组团”。规划期末，光福镇区城镇建设用地规模约4.6平方公里。 - c香山街道：总体形成“一心、三区”的功能布局和“一轴、四廊”的空间结构。规划期末，香山街道建设用地11.48平方公里，其中城镇建设用地5.96平方公里，旅游度假用地5.10平方公里。 - d产业园区：度假区新增制造业集中布局于太湖科技产业园，四至范围为：西至230省道，南至木光运河，东至玉屏山—凤凰山及绕城高速公路，北至光福镇行政边界与苏州科技城交界，总面积为7.72平方公里，其中建设用地规划约5.0平方公里。 - D村庄 - 规划将度假区内特色村庄分成文化特色、空间特色、产品特色三类，制定不同的规划要求，同时规划保留部分一般自然村落。度假区共规划保留37个农村居民点。 - ⑦综合交通：规划设置度假区东入口一级集散中心，香山街道、金庭镇、光福镇分别设置一处二级集散中心。水上交通包括客运线路、客运线路。香山街道设置太湖公园、香山街道集散中心、西侧的旗舰游乐设施、长沙岛4处码头。金庭镇建设码头9处，光福镇建设码头5处。 - ⑧基础设施 - A给水工程规划 - 度假区保留1处水源地，渔洋山水源地维持现状规模45万立方米/日。近期 保留各自来水厂分片供水。远期实施区域用水。小型岛屿自建小型水厂或深井 供水。 - B排水工程规划 - a规划目标 - 城镇污水处理率近期达到95%，远期达到95%以上；农村生活污水处理率近期达到60%，远期达到80%。城镇污水处理厂再生水回用率近期达到12%，远期达到30%；太湖水源保护区范围内及附近岛屿再生水回用率达到100%。 - b排水体制 - 规划度假区采用雨污分流制，老镇区近期可采用截流式雨污合流制，远期 逐步改造为雨污分流制。 - c污水处理系统 - 以分区或连片相对集中处理为主。中心区及光福镇污水纳入光福镇污水处理厂（现迁建、更名为科福污水厂）集中处理，远期规模扩至6万立方米/日，原污水厂改造为提升泵站；尾水执行一级A标准，2021年起执行《苏州特别排放限值标准》，经浒光运河排入京杭运河，不进入太湖。金庭镇区污水纳入金庭镇污水处理厂集中处理。现状规模1万立方米/日，远期规模为1.5万立方米/日；尾水执行《苏州特别排放限值标准》，经后堡江排入太湖。农村及岛屿采用分散处理方式，自建小型污水处理站。保留长沙岛、叶山岛小型污水处理设施，增加深度处理工艺，尾水全部回用。控制漫山岛、阴山岛、横山岛开发强度，依托小型污水处理设施，污水深度处理，部分回用于农田灌溉，绿化喷灌、道路浇洒，其余排入区内河道。污水厂污泥送至热电厂或垃圾焚烧厂焚烧。 - C供热工程规划 - 度假区规划不实施集中供热。 - D燃气工程规划 - 中心区以天然气为主要气源，天然气管网与苏州中心城区管网相连通。在产业园西北角西临230省道、北接苏州科技城科灵路附近新建光福高中压调压站，主供光福及周边地区。 - 金庭镇区以天然气为主要气源。长沙岛、叶山岛以液化石油气为主要气源， 采用瓶组气化方式供气。瓶装液化石油气作为必要的补充气源。 - E环卫工程 - 建立健全“村收集，镇转运，市处理”的生活垃圾收运处置体系，生活垃圾机械化收集率、密闭化运输率、无害化处理率达到100%。垃圾分类收集覆盖率达到100%，生活垃圾分类回收利用率达到35%。 - 1.2相符性情况 - 本项目位于苏州市吴中区光福镇古城区东北部，查西路东，查山路西，府巷路南，福北路北，本项目属于P8321普通小学教育、P8331普通初中教育，在实验过程有少量有机废气挥发，通过通风橱排放；无生产废水排放，项目食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河；固废主要为教育办公产生的生活垃圾、餐厨垃圾、枯枝败叶、实验室废物等，危险废物委托有资质单位进行处理，生活垃圾、餐厨垃圾、枯枝败叶统一收集后环卫部门处理；餐厨垃圾委托有资质单位处置，实行零排放。各项污染物均进行有效处理，对外界环境影响较小。与《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》要求相符。 - 2、《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响报告书》、审查意见、及规划修编报告 - 2.1 《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响报告书》具体情况 - 2011年，为有效指导度假区转型提升，度假区管委会委托江苏省城乡规划设计研究院编制了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》，规划范围为苏州太湖国家旅游度假区行政管辖范围，包括香山街道、光福镇、金庭镇，陆域面积约171平方公里（经国土部门核算实际为173.10km2）；同时，管委会委托江苏省环境科学研究院编制了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》；2013年4月25日，规划获得江苏省人民政府批复（苏政复[2013]48号）；2013年11月1日，原环境保护部环境工程评估中心在北京主持召开了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）环境影响报告书》专家咨询会，并出具了咨询会会议纪要；2020年11月，管委会委托江苏环保产业技术研究院股份公司编制了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，于2021年4月28日取得生态环境部《关于苏州太 湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2021]202号）。 ①规划期限：近期：2011年-2015年；中期：2016年-2020年；远期：2021年-2030年。 ②规划范围 协调范围：包括香山街道、光福镇、金庭镇、东山镇、胥口镇、临湖镇，面积约350平方公里。 统筹范围：苏州太湖国家旅游度假区行政管辖范围，包括香山街道、光福镇、金庭镇，陆域面积约171平方公里。其中包含太湖风景名胜区光福景区（其中陆域面积约28平方公里）和西山景区（其中陆域面积约83平方公里）。 中心区范围：香山街道，面积约25平方公里。 ③产业发展定位 总体定位要求度假区成为“转型发展先导区”、“文化休闲度假区”、“低碳生态示范区”，总体看来，考虑了度假区本身的区位和资源优势，同时体现了 绿色发展、循环发展、低碳发展和建设生态文明的思想。度假区主要发展的产业有旅游度假产业、传统手工业、文化创意产业、特色农业、制造业、房地产业。 2.2 《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》调整建议 ①规模的调整建议 应控制区内高尔夫球场、跑马场的建设规模，今后不得再新建高尔夫球场。应控制太湖水产养殖规划和范围，保护对水生态有益的水生生物和底栖生物，建设水生态工程，如人工湿地等，维护水生态平衡。 ②规划布局的调整 建议不得在望湖路南侧，靠近一号桥处附近，及渔洋山南麓建设高级别墅，限制在湿地资源丰富的太湖沿岸建设水上游乐设施。已建的部分，在今后的发展过程中应积极采取相关措施保持湿地或林地生态系统的完整性，并且不得继续扩大规模。 建议不在光福机场的飞机航线沿线设置集中居住用地和宾馆酒店，尽量减少飞机起降噪音对居民正常生活和游客旅游的干扰。 建议长沙岛、叶山岛不宜设立跑马场、游艇俱乐部等娱乐设施；也不宜大量建设宾馆、高级别墅等，以保持景观的公共性。 ③环境功能与执行标准的调整建议 表 1-1 度假区环境功能区划及执行标准 类型; 环节功能区划和质量标准; 排放标准. 大气; 长沙岛、叶山岛、高级宾馆等执 行一级标准，中心区社会服务用地 执行二级标准; 区内宾馆、酒店等执行《饮食业油烟排放标准》（试行）. 地表水; 太湖胥湖湖区、顺堤河、香山运 河、木光河（胥江～浒光运河段） 均执行Ⅲ类; 光福污水处理厂执行《污水综合排放标准》一级；长沙岛、叶山岛污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准. 声环境; 交通干线近期执行 3 类，远期 2 类; 施工现场执行《建筑施工场界噪声限值》. ④污水处理方案调整建议 方案一：为解决叶山岛现有无动力处理设施处理效果不理想的问题，建议对其进行改造处理。如在调节池前添加隔油池，定期派人撇去浮油；增加动力设备，不断充氧，使生物膜不断生长，提高净化效果等。 方案二：为更好地杜绝太湖富营养化的发生，建议长沙岛、叶山岛上设置集水池，污水集中收集后也运至光福镇污水处理厂集中处理，达标后排入木光河。 方案三：因污水量少，建议污水深度处理全部回用，不外排。 ⑤岸线利用方式完善的建议 限制水上俱乐部等旅游设施的建设；限制太湖大道的车流量和车速，建议远期设置主入口，太湖大道上一律采用低噪音、低车速、无污染的电瓶观光车。 ⑥其它 核实区内工业企业的污染排放情况，尽快搬迁污染较重的企业。应进一步提高光福镇污水集中处理率，改进耕作方式，进一步降低农业地表径流的面源污染。 2.3 《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响报告书》审查意见 2005年9月获得了江苏省环保厅对规划环评的审查意见（苏环管（2005）247号），意见中提出“建议在总体规划中加强以下环境保护内容”： ①以科学发展观指导度假区建设和管理，实现旅游业和环境的可持续协调发展。以本次总体规划修编为契机，针对太湖所具有的重要生态功能和所在区域目前存在的主要环境问题，加快区内生态环境与水环境综合整治，区内污染企业尽快迁出，改善区域环境质量。树立保护性开发的理念，全面推行绿色旅游，并按照ISO14000标准体系建立环境管理体系，努力将度假区建成生态型旅游度假区。 ②合理控制建设用地（特别是高尔夫球场）的比例，从生态承载力角度规划建设规模和旅游容量。 ③强化滨湖湿地的保护，结合生态保护、亲水旅游、防洪等功能，优化太湖岸线的利用。加强长沙岛、叶山岛以及区内山体的保护，必要的旅游、度假设施应当与其景观风貌相协调。注重区内生物多样性保护，保护乡土物种，控制外来物种的引入。 ④按照《江苏省太湖水污染防治条例》的规定，严格区域的水污染控制。长沙岛、叶山岛各类废水必须处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，陆域全部废水接入光福污水处理厂集中处理，相应的管网必须加快建设。各类船舶废水全部收集上岸处理，禁止排入太湖。实施规划区内香山河、顺堤河、市井（巷）河等河道的水环境综合整治，改善水环境质量。 ⑤从环境保护和提升景区品位的角度，合理组织区内的交通，控制交通引起的大气污染与噪声污染。 ⑥度假区环境空气应当执行《环境空气质量标准》一级标准。 2.4 规划修编 在规划的指导下，度假区经过二十年的发展，现已初具雏形，但也呈现出功能定位模糊、主导产业不清、空间统筹不佳、产出效益不高等问题，迫切需要在资源约束与环境保护的条件下寻求转型发展。随着苏州市提出建设“三区三城”的目标以及沿太湖发展的战略，地处苏州市环太湖地区核心板块的度假区迎来新一轮发展的契机。为有效指导度假区转型提升，促进度假区有序建设和旅游经济更好发展，园区管委会决定对《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2005-2020）》进行修编，委托江苏省城乡规划设计研究院编制了《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011-2030）》。提出了以下规划调整建议： ①目标指标调整建议 规划Ⅲ类以上地表水比例偏低，建议至少提高至80%，与苏南现代化示范区建设规划目标持平。 ②空间布局优化建议 米堆山丛林木屋、太湖科技产业园规划选址占用基本农田，建议缩减规模 或避让基本农田保护区。阴山岛北部、长沙岛南部、舟山路以西大型主题旅游项目位于饮用水源地二级保护区，应不得建设水上餐饮、游乐设施。 ③综合交通规划调整建议 金庭、香雪海、林屋洞、渔港村、缥缈峰集散中心及驿站，1#、3#-5#驿站规划选址邻近基本农田，需注意避让基本农田保护区。 ④基础设施规划调整建议岛屿深井供水方案不符合《江苏省人大常委会关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定》，建议取消深井供水。 规划金庭污水厂尾水排入后堡江，由于后堡江与“太湖三白”保护区水域相通，金庭污水厂需合理控制规模，确保后堡江入湖断面水质不受影响。 规划集中供热的方案不经济，建议采用以天然气等清洁能源为燃料，分散供热的方式。 2.5 跟踪评价计划 ①频率要求 建议于2020年、2025年、2030分别进行跟踪环境影响评价。 ②评价要求 A如果度假区严格按照总体规划和本次环境影响报告书提出的措施实施，且区内生态环境、自然资源和文化资源情况变化不大，只需作现状评价，并对今后生态环境和文化资源的保护作定性的影响分析。 B如果度假区建设与总体规划有很大偏差，区内生态环境、自然资源和文化资源恶化严重，则需进行较详尽的环境影响评价。重点分析存在的主要问题及产生的原因，并提出相应的综合整治措施，必要时需对原规划的发展目标、功能定位等进行调整完善。 ③监测要求 湿地生态的跟踪监测，应委托省内有资质单位，进行以遥感技术（RS） 以及以地理信息系统（GIS）为主要手段的宏观调查和资料收集，同时定期开展调查核实工作，以掌握湿地的动态变化情况。自然环境因子主要监测湿地随时间跨度变化的因子，如湿地的面积、湿地水污染、水量、水深、浮游植物等；湿地的生物多样性主要监测湿地的动植物种类、种群变化情况。 环境影响评价所需的本底值可采用常规例行监测数据与实时监测数据相结合，实时监测数据的频次可降低要求。 2.6 相符性情况 本项目位于苏州市吴中区光福镇古城区东北部，查西路东，查山路西，府巷路南，福北路北，本项目属于P8321普通小学教育、P8331普通初中教育，符合产业发展策略，实验过程有少量有机废气进行有效处理后排放；项目不产生生产废水，食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河；固废实行零排放。故项目与《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告书》相符。 - 3、与《关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2021]202号）相符性 - 2021年4月28日，生态环境部出具《关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2021]202号）。 - 3.1 具体情况 - 苏州太湖国家旅游度假区（以下简称度假区）于1992年经国务院批准设立，核准面积11.2平方公里。2013年，你单位组织编制《苏州太湖国家旅游度假区总体规划(2011-2030)》（以下简称《规划》）。为落实《关于开展长江经济带产业园区环境影响跟踪评价工作的通知》（环办环评函[2017]1673号）等相关要求，你单位组织开展《规划》的跟踪评价工作，跟踪评价面积与《规划》一致，规划面积173.1平方公里，拟形成“一体两翼，多点点缀”的旅游度假空间格局，“一体”指香山街道，“两翼”指光福旅游片区与西山旅游片区。产业定位包括旅游度假、传统手工、文化创意、特色农业、制造业、房地产。香山街道、金庭镇规划不再保留工业用地，现有污染型企业逐步退出，符合产业定位的制 造业逐步向太湖科技产业园转移。太湖科技产业园主导产业为节能环保、新兴信息、新能源、新材料、高端装备制造（含智能制造）、医疗器械、电子信息、机械制造、汽车制造和现代服务、文化产业和服务外包。光福镇区适度保留制造业（工业用地约0.4平方公里）。目前，度假区已开放太湖国家级风景名胜区等35个景点。现状重点企业以橡胶塑料制品、机械设备、电子、纺织行业为主，主要分布于光福镇、香山街道、金庭镇。度假区城镇污水由科福污水处理厂、金庭镇污水处理厂处理；农村及岛屿污水由小型污水处理设施处理。 - 3.2 补充建议 - 为保障环境影响跟踪评价的有效性，建议在《规划》实施中做好以下工作： - ①深入贯彻落实习近平生态文明思想和新发展理念，按照长三角一体化的总体部署，以生态保护和环境质量改善为目标，统筹推进度假区整体发展和生态建设，合理控制度假区开发利用强度，高水平推动度假区旅游开发、产业发展和生态环境持续改善。 - ②以太湖流域水环境质量改善和水环境敏感目标保护为核心，加快污染型企业腾退关闭进度，做好污染型企业存续期间污染治理、风险防控和环境管理，促进度假区产业转型与生态环境保护、人居环境安全相协调。 - ③严守生态保护红线。将度假区内苏州太湖湖滨国家湿地公园、太湖渔洋山饮用水水源保护区等生态保护红线作为保障和维护区域生态安全重点，依法依规实施强制性保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。 - ④严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告》提出的生态环境准入要求，禁止与规划发展定位不符的项目入区。强化太湖科技产业园入园企业挥发性有机物等特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。 - ⑤完善度假区环境基础设施建设。加快污水处理厂提标改造和管网提质增效工作，推进镇区污水处理厂收水范围向农村延伸。推进中水回用设施建设进度，提高中水回用率，落实回用去向。 - ⑥建立健全生态环境监测体系和环境风险防范体系。完善常态化环境要素监控体系，根据生态环境质量变化情况，及时优化规划建设内容和生态环境保护措施。建立应急响应联动机制，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域生态环境安全。 - 3.3 相符性情况 - 本项目位于苏州市吴中区光福镇古城区东北部，查西路东，查山路西，府巷路南，福北路北，本项目属于P8321普通小学教育、P8331普通初中教育，符合产业发展策略；本项目无生产废水排放，食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河，无含氮、磷生产废水排放，不向水体排放污染物，不属于上述禁止的项目，不属于其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。故本项目符合《关于苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2021]202号）要求。 - 4、与《太湖风景名胜区总体规划（2001-2030年）》相符性 - 4.1 具体情况 - 根据《太湖风景名胜区总体规划（2001—2030年）》：“太湖风景名胜区由苏州市的木渎、石湖、光福、东山、西山、甪直、同里景区；常熟市的虞山景区；无锡市的锡惠、蠡湖、梅梁湖、马山景区；宜兴市的阳羡景区共计13个景区和无锡市的泰伯庙、泰伯墓2个独立景点所组成。总面积为902.23平方公里，其中景区陆域面积为390.79平方公里，太湖水域面积为511.44平方公里。地理坐标北纬31°00′43″～31°41′11″，东经119°30′52″～120°53′00″。核心景区面积146.43平方公里，占景区陆域面积的37.47%。”风景名胜区范围内划定一级 保护区、二级保护区、三级保护区三个层次，实施分级保护与控制。 - ①一级保护区（核心景区—严格禁止建设范围） - 一级保护区即核心景区，包括生态保护区、自然景观保护区、史迹保护区以及一级风景游览区，规划面积146.43平方公里。 - 一级保护区以保护资源、维护和提升景观品质为主要目标，加强对自然山形地貌、湖泊水域、动植物以及人文景观的严格保护。适度开展观光游览、生态休闲活动，应严格控制游客容量，尽量避免对生态保护区的人工干扰，加强保护物质文化遗存的真实性、景观环境的整体性。严禁违反风景名胜区规划建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划逐步迁出；严格控制外来机动交通进入保护区。 - ②二级保护区（严格限制建设范围） - 二级保护区包括二、三级风景游览区和风景恢复区，规划面积191.69平方公里。 - 二级保护区以风景游赏和风景恢复为主，鼓励风景游览区建设，合理扩大其规模，进一步提高风景林地、园地、耕地等空间的游赏功能，依托以同里、虞山、西山景区为代表的典型江南田园风光开展游赏活动。对已被破坏的风景资源实施景观和生态恢复，重点开展木渎、西山、阳羡等景区宕口的生态修复。 - 严格控制旅游服务设施规模，合理引导其建筑风格。限制与风景游赏无关的建设，控制外来机动交通进入。其中，针对环太湖地区生态、景观敏感的特性要求，环太湖200米范围内不得新增与生态保护和景点建设无关的建筑物，原有建筑对景观环境有影响的，应进行景观改造或搬迁。 - ③三级保护区（限制建设范围） - 三级保护区即发展控制区，是在一、二级保护区以外的区域，规划面积 52.67平方公里。 - 三级保护区内应维护当地居民正常生产生活，建设应注重与景区景观风貌相协调，严格控制建设范围、规模和建筑风貌，游览设施和居民点建设必须严格履行风景名胜区和城乡规划建设等法定的审批程序，进一步优化用地结构和空间布局。其中光福景区总面积108.30平方公里，陆域面积28.27平方公里，水域面积80.03平方公里，核心景区面积8.33平方公里。 4.2 相符性情况 本项目位于苏州市吴中区光福镇古城区东北部，查西路东，查山路西，府巷路南，福北路北，不属于其规划景区，项目建设符合《太湖风景名胜区总体规划（2001-2030 年）》。 - 5、《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》相符性分析 - 5.1 具体情况 - 2020年10月22日，《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价 报告书》通过生态环境部组织的专家论证会；2020年12月，苏州太湖国家旅游 度假区管理委员会委托江苏环保产业技术研究院股份公司开展苏州太湖国家 旅游度假区环境影响评价区域评估工作，目前区域评估已公示。 - （1）规划范围 - 苏州太湖国家旅游度假区管辖范围，即包含香山街道、光福镇和金庭镇， 总面积173.1平方公里。 - （2）规划期限 - 规划近期为2011年-2015年，中期为2016年-2020年，远期为2021年-2030 年。本次评估以2019年为评估基准年。 - （3）四区划定 - 禁建区：禁建区面积约97.0平方公里，占度假区总面积的56.6%。包括饮用水源地一级保护区、基本农田、湖泊及区域主干河道、光福和西山景区的核心景区、沿太湖（中心区除外）纵深200米范围、风景名胜区内山体1/2高度以上以及风景名胜区外山体2/3高度以上区域、文物保护单位保护范围。 - 限建区：限建区面积约29.4平方公里，占度假区总面积的17.2%。包括饮用水源地二级保护区及准保护区、一般河道、一般农田、林地、光福和西山景区除核心景区外的景区范围、沿太湖（中心区除外）纵深200米-1000米范围、公用设施控制用地、文物保护单位的建设控制地带、历史文化街区、古村落、控制保护建筑的保护范围。 - 适建区：适建区面积约10.3平方公里，占度假区总面积的6.0%。包括尚未开发且适宜进行建设的区域以及土地整理后新划定的可建设区域。 - 已建区：已建区面积约34.5平方公里，占度假区总面积的20.2%。 - 综合交通 - 规划设置度假区东入口一级集散中心，香山街道、金庭镇、光福镇分别设置一处二级集散中心。水上交通包括客运线路、客运线路。香山街道设置太湖公园、香山街道集散中心、西侧的旗舰游乐设施、长沙岛4处码头。金庭镇建设码头9处，光福镇 建设码头5处。 - 基础设施 - ①给水工程规划 - 规划：度假区保留1处水源地，渔洋山水源地维持现状规模45万立方米/日。小型岛屿自建小型水厂或深井供水。 表 1-2 各供水厂情况现状 - 苏州太湖国家旅游度假区自来水厂; - 水源地：渔洋山水源地，2019年关停. - 胥江水厂; - 设计生产能力：30万t/d. - 金庭镇东河水厂（一水厂）; - 水源地：白塔湾，设计规模：1万m3/d，（根据江苏省水利 厅（苏水资[2019]18号）文件，白塔湾水源地已核销）. - 金庭镇岭东水厂（二水厂）; - 水源地：太湖，设计规模：1万m3/d. - 岛屿自建小型水厂; - 漫山岛：集中给水净化设施以及泵房管网基本建成，水源： 地下水. - ②排水工程规划 - 规划目标：城镇污水处理率近期达到95%，远期达到95%以上；农村生活污水处理率近期达到60%，远期达到80%。城镇污水处理厂再生水回用率近期达到12%，远期达到30%；太湖水源保护区范围内及附近岛屿再生水回用率达到100%。 - 排水体制：规划度假区采用雨污分流制，老镇区近期可采用截流式雨污合流制，远期逐步改造为雨污分流制。 - 污水处理系统：以分区或连片相对集中处理为主。 - 中心区及光福镇污水纳入光福镇污水处理厂（现迁建、更名为科福污水厂） 集中处理，远期规模扩至6万立方米/日，原污水厂改造为提升泵站；尾水执行一级A标准，并加快提标改造，改造后执行《苏州特别排放限值标准》，经浒光运河排入京杭运河，不进入太湖。 - 金庭镇区污水纳入金庭镇污水处理厂集中处理。现状规模1万立方米/日，远期规模为1.5万立方米/日；尾水执行《苏州特别排放限值标准》，经战备江、后堡江排入太湖。 - 农村及岛屿采用分散处理方式，自建小型污水处理站。保留长沙岛、叶山岛小型污水处理设施，增加深度处理工艺，尾水全部回用。控制漫山岛、阴山岛、横山岛开发强度，各新建1座小型污水处理设施，污水深度处理，部分回用于农田灌溉，绿化喷灌、道路浇洒，其余排入区内河道。 - 污水厂污泥送至热电厂或垃圾焚烧厂焚烧。 表 1-3 污水处理厂现状 名称; 位置; 规模; 占地面积; 尾水标准; 尾水去向. 金庭镇污处理有限公司; 金庭镇; 1.0万m³/d，中水回用 10%; 19491m2; 2020年1月起，执行准Ⅳ类标准; 战备江-后堡江-太湖. 科福污水处理厂（原光福污水处理厂改造为提升泵站）; 光福镇; 3万t/d，回用率10%; 36666.7m2; 执行一级A排放标准，目前正在 进行准Ⅳ类改造; 府巷浜-浒光运河. 叶山小型污水处理设施; 叶山小型污水处理设施; 设计处理模：200t/d，实际运行 规模：约 80t/d; /; /; 岛内小河排 放. 长沙农村生活污水处理项目; 度假区长沙岛内; 1200t/d，实际运行规模：约 400t/d; /; /; 长沙人工湿地后内部循环. 农村小型污水处理设施; 光福建有69 座，金 庭建有 44座; /; /; /; 尾水就近排入附近小河或人工湿地，最终排入太湖. - ③供热工程规划 - 规划：度假区规划不实施集中供热。 - 现状：未实施集中供热，现有锅炉主要采用生物质、燃气和柴油。 ④燃气工程规划 规划：中心区以天然气为主要气源，天然气管网与苏州中心城区管网相连通。 在产业园西北角西临 230 省道、北接苏州科技城科灵路附近新建光福高中压调压站，主供光福及周边地区。金庭镇区以天然气为主要气源。长沙岛、叶山岛以液化石油气为主要气源，采用瓶组气化方式供气。瓶装液化石油气作为必要的补充气源。 现状：度假区中心区以天然气为主要气源，天然气管网与苏州中心城区管网相连通；金庭镇区、长沙岛、叶山岛以天然气为主要气源。 ⑤环卫工程 规划：建立健全“村收集，镇转运，市处理”的生活垃圾收运处置体系，生活垃圾机械化收集率、密闭化运输率、无害化处理率达到 100%。垃圾分类收集覆盖率达到 100%，生活垃圾分类回收利用率达到 35%。 生活垃圾近期均送至七子山生活垃圾填埋场和苏能垃圾焚烧发电厂集中处理；远期由规划新建的通安垃圾焚烧厂集中处理。规划共设置 3 座垃圾转运站，中心区、光福镇区、金庭镇区分别设置 1 座。 现状：建立并健全了“村收集，镇转运，市处理”的生活垃圾收运处置体系，生活垃圾分类设施覆盖率达到60%，城乡生活垃圾无害化处理率达到98%。 5.2 相符性情况 本项目所在区域属于规划范围内建成区，项目不违背《苏州太湖国家旅游度假区总体规划环境影响跟踪评价报告书》中相关要求。 项目所在地位于苏州市吴中区光福镇古城区东北部，查西路东，查山路西，府 巷路南，福北路北，本项目属于P8321普通小学教育、P8331普通初中教育，依据《苏州市吴中区光福镇总体规划》可知项目所在地为项目用地规划为中小学用地。综上，本项目符合上述规划。 |

| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性 （1）生态红线 ①与《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发[2020]1 号)相符性 根据查阅《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发[2020]1 号)“苏州市生态红线区域名录”，详见下表。 表1-4 苏州市生态空间保护区域名录（部分） 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积; 距离. 太湖（吴中区）重要保护区; 湿地生态系统保护; /; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴中区内太湖水体（不包括渔洋山、浦庄饮用水源保护区、太湖湖滨湿地公园以及太湖银鱼翘嘴红鲌秀丽白虾国家级水产种质资源保护区、太湖青虾中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区的核心 区）。湖岸部分为（除吴中济开发区和太湖新城） 沿湖岸5公里范围，不包括光福、东山风景名胜区，米堆山、渔洋山、清明山生公益林、石湖风景名胜区，吴中建成区、临湖镇 （含浦庄）和胥口镇镇区及工业集中区、光福镇区及太湖科技产业园。吴中经济开发区及太湖新城（吴中区）沿湖岸大堤1公里陆域范围; /; 1630.61m2; 1630.61m2; 西南侧4.1km. 太湖重要湿地（吴中区）; 湿地生态系统 保护; 太湖湖体水域; /; 1538.31m2; /; 1538.31m2; 西南侧5.1km. 光福森林省级自然保护区; 生物多 样性保 护; 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。分为吴中区林场茅蓬和光福官山岭2部分。（1）林场茅蓬范围：东面和南面是藏书林场山地，西面为光福塘村山地，北面至雷达站。（2）光福官岭自然保护区分2分：①窑上一组，面积 0.13平方公里：东至官山岭、道士岭岗小路为界，与香雪四组自然保护区相连；南至原窑 上林科队果树地；西至大王界山岗小路与本队相接；北至六亩尖岗顶。②香雪四组，面积 0.065 平方公里：东至烈士墓 岗与本组林地相连；南至本组桂花地；西至与窑上自然保护区相接；北至六亩尖岗顶; /; 0.61m2; /; 0.61m2; 西南侧2.5km. 太湖国家级风景名胜区光福景区; 自然与 人文景 观保护; /; 东面以迂里路、光福古镇东侧边界、米堆山山脊线为界，西面、南面 以太湖岸线为界，包括漫山岛，北面以安山北界、游湖路、西崦湖西 侧水系北岸以北150米、未名四路为界; /; 108.30m2; 108.30m2; 西南侧0.37km. 玉屏山(吴中区)生态公益林; 水土保持; /; 包括四家泾、张家场郁闭度较高的林地; /; 1.26m2; 1.26m2; 东南侧1.4km. 米堆山生态公益林; 水土保持; /; 包括山西湾、下鲤山、桑园里、山城郎、山窑村郁闭度较高的林地; /; 2.31m2; 2.31m2; 西南侧4.6km. 太湖渔洋山饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级保护区：分别以2个水厂取水口为中心，半径500米的区域范围。取水口坐标：120°20'59.892"E，31°13'5.709"N；120°20'59.866"E，31°13'3.054"N。二级保护区：一级保护区外，外延2000米的水域范围和相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; /; 17.88m2; /; 17.88m2; 西南侧8.6km. 建设项目不属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中生态空间管控区域及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）中国家级生态保护红线区域范围内，根据其分级分类管控措施相关内容，本次项目的建设不违背生态红线保护区域规划要求。因此，本项目符合生态红线的建设要求。 （2）环境质量底线 结合江苏省“三线一单”成果及《江苏省地表水（环境功能区划）》，明确了度假区内及周边水环境质量底线。依据江苏省“三线一单”，苏州市 PM2.5浓度 2025 年目标浓度控制在 34μg/m³以下，2035 年在 24μg/m³以下，其余因子以《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值、大气污染物排放标准详解等环境质量标准为大气环境质量底线目标。在江苏省“三线一单”土壤环境优先保护区、重点管控区及一般管控区管控要求的基础上，提出度假区土壤基本因子及特征因子环境质量底线及管控目标。度假区内建设用地建议以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准为土壤环境质量底线目标，农用地以《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）为土壤环境质量底线目标为土壤环境质量底线目标。 表1-5 度假区环境质量底线清单 水环境质量. 序号; 所在流域水体; 水质现状; 2030年目标. 1; 渔洋山水源保护区; Ⅲ类达标; Ⅱ类. 2; 香山运河; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 3; 木光河; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 4; 后堡江; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 5; 浒光运河; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 6; 虎山桥; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 7; 崦里路桥; Ⅲ类达标; Ⅲ类. 大气环境. 项目; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. 现状; 达标; 达标; 达标; 达标; 未达标; 达标. 2025年目标; 《环境空气质量标准》一、二级标准; 34μg/m3. 2035年目标; 24μg/m3. 项目; 硫酸雾; HCl; 甲苯; VOCs; 非甲烷总烃. 现状; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2025年目标; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018) 附录D; 大气污染物排放标准详解. 2035年目标. 建设用地土壤环境. 项目; 镉; 汞; 砷; 铜; 铅; 铬（六价）; 镍; 四氯化碳; 氯仿. 现状; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /; /. 项目; 氯甲烷; 1,1 -二氯 乙烷; 1,2 -二氯 乙烷; 1,1 -二氯 乙烯; 顺-1,2 -二氯 乙烷; 反-1,2 -二氯乙烯; 二氯甲烷; 1,2 -二氯 丙烷; 1,1,1,2 -四氯乙烷. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 1,1,2,2 -四氯乙烷; 四氯乙烯; 1,1,1 -三氯乙烷; 1,1,2 -三氯乙烷; 三氯乙烷; 1,2,3 -三 氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 1,2-二氯苯; 1,4-二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯; 硝基苯; 苯胺. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 项目; 2-氯酚; 苯并〔a〕 蒽; 苯并〔a〕芘; 苯并〔b〕 荧蒽; 苯并〔k〕荧蒽; 䓛; 二苯并〔a， h〕蒽; 茚并〔1,2,3-cd〕芘; 萘. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 2030年目标; 建设用地土壤各因子满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），土壤环境质量总体保持稳定。. 农用地土壤环境. 项目; 砷; 汞; 镉; 铅; 铬; 铜; 锌; 镍. 现状; /; /; /; /; /; /; /; /. 2030年目标; 农用地土壤各因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），土壤环境质量总体保持稳定。. 注：各因子达标性参照《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》中区内水环境、大气环境、土壤环境等质量现状。 ①区域大气环境质量底线 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，影响环境空气质量的主要污染物为臭氧。对照《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）24小时平均第98百分位数浓度值及年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为非达标区。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》：“目标如下：到 2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进 PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。” ②区域地表水环境质量底线 根据《2021年度苏州市生态环境状况公报》，2021年，30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。2021年，80个省考断面水质达标比例为100%；水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。 2021年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于Ⅳ类；湖体总磷平均浓度为 0.052毫克/升，总氮平均浓度为0.93毫克/升，与2020年相比，总磷、总氮浓度分别下降21.2%和19.8%；综合营养状态指数为53.5，处于轻度富营养状态，与2020 年相比，综合营养状态指数下降0.8。 ③区域声环境质量底线 本项目噪声现状监测值能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类声环境功能区要求。 ④区域固废处置质量底线 本项目施工期产生的固废均可进行合理处置，运营期固废实现“零排放”。 因此，本项目的建设具有环境可行性，不会突破环境质量底线。 3、资源利用上线 资源利用上线是度假区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”，为推动度假区产业转型升级和绿色发展，制定度假区有关资源利用上线，见下表。 表1-6 度假区资源利用上线清单 项目; 规划期. 水资源利用上线; 用水总量上线; 2110 万吨/年. 宾馆饭店用水量上线; 一、二星级宾馆单位建筑面积综合能耗（标煤）≤35〔kg/（m2•a）〕， 床位取水量≤280［L/（床•d）］；三星级宾馆综合能耗（标煤）≤37〔kg/（m2•a）〕，床位取水量≤420［L/（床•d）］；四、五星级宾馆综合能 耗（标煤）≤39〔kg/（m2•a）〕，床位取水量≤510［L/（床•d）］. 土地资源利用上线; 土地资源总量上线; 173.10 平方公里. 建设用地总量上线; 44.8平方公里. 旅游设施用地总量上线; 13.99平方公里. 岸线资源利用上线; 整治改善段; 5.2公里. 引导利用段; 9公里. 本项目施工期用水取自当地自来水，用水量较小，运营期不涉及用水；施工期、运营期用电由配电站供给，用电量较小， 不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 因此，本项目建设不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 该建设项目属于P8321普通小学教育、P8331普通初中教育，本次环评对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》 （长江办[2022]7 号）、《市场准入负面清单（2022 年版）》和《苏州太湖国家旅游度假区环境影响评价区域评估报告》进行说明，具体见下表。 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》（长江办[2022]7 号）和《市场准入负面清单》（2022 年版）等相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单》（2022 年版）; 经查《市场准入负面清单》（2022 版），本项目不在其规定的禁止准入事项内，为许可准入事项. 2; 《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行，2022年版）》（长江办[2022]7 号）; 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经菅项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区内，位于太湖国家级风景名胜区光福景区规划景区内（非核心景区），不属于禁止类项目。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水源一级保护区和二级保护 区内。. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的 防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线 三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水乎为目的的改建除外。; 本项目不涉及. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目、过剩产能行业项目和高能耗高排放项目。. 3; 《苏州太湖国家旅游度 假区环境影响评价区域 评估报告》 生态环境准入清单; 度假 区全 区; 产业准入; （1）禁止引入：《长江经济带发展负面清单指南》 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》中明确禁止的建设内容。（2）禁止引入：含铸造、化工、电镀、印染工艺项目；污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目；采用落后的生产工艺或生产设备；清洁生产达不到国内先进水平的项目。; 本项目不涉及《长江经济带发展负面清单指南》《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则》《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》中明确禁止的建设内容、禁止引入项目。. 空间布局; （1）在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆、造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项 目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。（2）在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。（3）在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排 污口以外的排污口。; 本项目为P8321普通小学教育、P8331普通初中教育项目，不涉及太湖湖体，在太湖一级保护区范围，本项目不排放含磷、氮等污染物的工业废水，不属于城镇污水集中处理等环境基础设施项目，不涉及向水体排放污染物，不涉及新建、扩建畜禽养殖场、高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。. 基本农田、主要湖泊、河流、《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》划定的国家级生态保护红线区域设为禁止建设区；一般农田、一般河流、林地、公用设施控制用地和文物保护单位的建设控制地带、历史文化街区、古村落、控制保护建筑的保护范围、《江苏省生态空间管控区域规划》划定的生态空间管控区域设为限制建设区，限制建设区内的建设活动按照相应的保护规划要求执行。; 建设项目不属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中生态空间管控区域及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）中国家级生态保护红线区域范围内。. 太湖科技产业园主导产业为节能环保产业、新兴信息 产业、新能源产业、新材料产业、高端装备制造业（含智能制造）、医疗器械产业、电子信息产业、机械制造业、汽车制造业和现代服务业、文化产业和服务外包产业等。; 本项目不涉及. 光福镇工业南区和北区不得新增工业用地，主导产业为精密机械加工、电子配件、新材料、医疗器械、新能源、节能环保、高新技术产业、文化旅游等。; 本项目不在光福镇工业南区和北区内。. 太湖科技产业园居住区与工业区之间设置空间隔离带，且在生产空间边界布设大气污染物排放量较小的建设项目。; 本项目不涉及. 污染物排 放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、食品工业的污水处理设 施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不涉及. 新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，在吴中区范围内实行现役源2倍削减量替代或关闭源1.5倍削减量替; 本项目为P8321普通小学教育、P8331普通初中教育项目，建成后实验室产生少量废气经通风橱处理后排放. （1）光福镇工业南区和北区不得新增污染物排放总量。（2）在光福镇工业南区、工业北区、太湖科技产业园新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理 要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该 项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染 物年排放总量减少；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。除上述项目以外，不得新、改、扩建其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 本项目不在光福镇工业南区、北区和太湖科技产业园内。. 环境质量底线：①大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值、江苏省“三线一单”要求等。②2020年PM2.5浓度不超过 40μg/m3 ，2025年目标浓度控制在34μg/m³以下，2035年在24μg/m³以下。③渔洋山区域水源保护区达到Ⅱ类水标准，香山运河、木光河、后堡江、浒光河达到Ⅲ类水标准。④土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染 风险管控标准 》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准。; 本项目环境质量未突破其指标限值。. 大气污染物排放量：颗粒物≤12.04t/a，SO2≤8.59t/a，NO2≤17.27 t/a，甲苯≤1.19t/a，二甲苯≤1.19t/a，硫酸雾≤0.4t/a，HCl≤0.49t/a，VOCs≤8.56t/a。工业废水污染物排放量（接管量）：化学需氧量排放量小于266.76 吨/年，氨氮排放量小于 19.54 吨年，总氮小于25.12吨/年，总磷小于2.77 吨/; 本项目为P8321普通小学教育、P8331普通初中教育项目，建成后实验室产生少量废气经通风橱处理后排放. 环境风险防控; 度假区和企业编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。; 本项目不涉及. 布局管控，度假区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响; 本项目不涉及. 废水泄漏安全防范。尽量增加可能发生液体泄漏或者火灾事故的罐区围堰面积，尽可能将灌区事故下产生的废水控制在罐区围堰内，降低事故状态下废水转移，输送的风险。合理设置应急事故池。根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域地面防渗方案，企业内部重点做好生产装置区、罐区、废水事故池及输水管道的防渗工作。; 本项目不向太湖流域水体排放或者倾倒废弃物。. 对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地， 由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。; 本项目不涉及. 运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力; 本项目不涉及. 资源开发效率 要求; 禁止新建燃用高污染燃料的项目和设施，区内各企业因工艺需要使用工业炉窑应使用天然气、电等清洁能源。 对拟入园项目设置废水排放指标门槛，对于废水产生量大、COD排放强度高于生态工业园标准的项目应限制入区。控制入园企业的技术装备水平，加大对使用清洁能源和能源利用效率高的企业引进力度，通过技术交流与升级改造带动开发区现有企业进一步提高能源利用效率。; 本项目不涉及. 因此，本项目符合相关规定，不属于环境准入负面清单。 - “三线一单”生态环境分区管控方案 - 2.1 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49 号）相符 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》，属于长江流域和太湖流域，为重点区域（流域）。对照江苏省 重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析见下表。 表 1-8 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 一、长江流域. 空间布局约束; 1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升 级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和 地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事 国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内；不涉及化学工业园区、石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；不涉及码头及港口；不涉及独立焦化项目。; 相符. 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目无生产废水产生，食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河。; 相符. 环境风险 防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境 风险防控。2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目不在沿江范围。; 相符. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 本项目不涉及。; 相符. 二、太湖流域. 空间布局约束; 1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、 改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的 企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目属于太湖流域一级保护区，本项目为P8321普通小学教育、P8331普通初中教育，不属于上述禁止项目，无含氮磷生产废水排放，因此本项目不涉及《太湖流域管理 条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》中禁止行为。; 相符. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸 工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不在上述禁止和限制行业范围内，无生产废水排放，食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河，尾水排放标准执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》附件1苏州特别排放限值、 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级 A 限值。; 相符. 环境风险 防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及航运；生活污水接管处理，危险废物委托有资质单位处置。; 相符. 资源利用效率要求; 1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。2.2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目用水依托区域供水管网。; 相符. - 2.2 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏环办字[2020]313号）相符 根据《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（苏环办字[2020]313号），项目位于光福镇（不位于苏州太湖科技产业园、光福镇工业南区）， 属于一般管控单元，一般管控单元管控要求见下表： 表1-9 一般管控单元管控要求 管控类别; 相关要求; 本项目情况; 是否相符. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合苏州市国土空间规划等相关要求； （2）严格执行《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等相关规定； （3）阳澄湖保护区范围内严格执行《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》相关要求。; （1）本项目符合苏州市国土空间规划等相关要求。； （2）项目位于太湖流域，经分析，项目的建设符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定 （3）项目不位于阳澄湖保护区范围内; 相符. 污染物排放管控; （1）落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量； （2）进一步开展管网排查，提升生活污水收集率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复； （3）加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; （1）本项目已落实污染物总量控制。 （2）本项目不涉及。 （3）本项目不涉及。; 相符. 环境风险防控; （1）加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整理，提升应急监测能力，加强应急物资管理； （2）合理布局商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; （1）本项目应加强环境 风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。 （2）本项目不涉及。; 相符. 资源开发效率要求; （1）优化能源结构，加强能源清洁利用； （2）万元GDP能耗、万元GDP用水量等指标达到市定目标； （3）提高土地利用率、节约集约利用土地资源； （4）严格按照《高污染燃料目标》要求，落实相应的禁燃区管控要求； （5）岸线应以保护优先为出发点，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。根据江苏省政府关于印发《江苏省长江岸线开发利用布局总体规划纲要（1999-2020年）》》的通知（苏政发[1999]98号），应坚持统筹规划与合理开发相结合，实现长江岸线资源持续利用和优化配置。 在城市地区，要将岸线开发利用纳入城市总体规划，兼顾生产、生活需要，报了一定数量的岸线。; （1）本项目已优化能源结构，加强能源清洁利用。 （2）本项目不涉及。 （3）本项目不涉及。 （4）本项目不涉及。 （5）本项目不涉及。; 相符. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）、《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目距离太湖湖体直线距离5.1km，根据江苏省人民政府办公厅文件（苏政办发[2012]221 号）“省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知”，本项目位于太湖流域一级保护区内。对照《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修订），具体见下表。 表1-10 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修订）、《太湖流域管理条例》相符性分析一览表 条例名称; 管理要求; 本项目管理要求; 相符性. 《江苏省 太湖水污 染防治条 例》; 第四十三条：太湖流域一级保护区禁止下列行为：. （一）新建、改建、扩建化学纸浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；; 本项目不涉及上述工艺流程; 符合. （二）销售、使用含磷洗涤用品；; 本项目不使用上述用品; 符合. （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；; 本项目不排放生产废水，不涉及上述行为; 符合. （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害 污染物的车辆、船舶和容器等；; 本项目不涉及上述行为; 符合. （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；; 本项目不涉及农药; 符合. （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；; 本项目不排放生产废水，食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河。; 符合. （七）围湖造地；; 本项目不涉及围湖造地; 符合. （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、 植被、水生生物的活动；; 本项目不涉及开山采石; 符合. （九）法律、法规禁止的其他行为; 本项目不涉及. 第四十四条：除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：. （一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；; 本项目不产生生产废水，食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河。; 符合. （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；; 本项目为P8321普通小学教育、P8331普通初中教育，不属于上述行业; 符合. （三）新建、扩建畜禽养殖场；; 不涉及上述行业; 符合. （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等 开发项目；; 不涉及上述行业; 符合. （五）设置水上餐饮经营设; 不涉及; 符合. （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质 的活动; 本项目不产生生产废水，食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河。; 符合. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条：排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目排放的水污染物总量在科福污水处理厂平衡；按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；本项目的建设符合国家产业政策 和水环境综合治理要求，不属于上述禁止建设项目；; 符合. 第二十九条：在严格控制重点水污染物排放总量、实行排放总量削减计划的前提下，按照有利于总量减少的原则，逐步推进排污权有偿使用和交易制度。鼓励太湖流域的企业事业单位和其他生产经 营者向流域外转让排污权，禁止从太湖流域外向流域内转让排污权。排污权有偿使用和交易的具体办法由省人民政府制定; 本项目不产生生产废水，食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河。; 符合. 本项目不产生排放生产废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水至市政管网后接入科福污水处理厂处理，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修订） 、《太湖流域管理条例》相关要求。 4、本项目选址与的相符性分析 |
| --- | --- |

|  | 将《中小学校设计规范》（GB50099-2011）中对选址的相关要求与本项目选址进 行分析，具体分析见下表： 表1-11 本项目选址与《中小学校设计规范》相符性分析 条款号; 规范要求; 相符性分析; 结论. 4.1.1; 中小学校应建设在阳光充足，空气流动、场地干燥、排水通畅、地势较高的宜建地段，校内应有布置运动场地和提供设置基础市政设施的条件; 项目四周为绿地，因此不会影响学校光照，项目区域市政设施完善，校内辅助设施符合规范要求; 满足要求. 4.1.2; 中小学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定; 项目场地地质条件较好，环境质量也较好。; 满足要求. 4.1.3; 中小学校建设应远离殡仪馆、医院的太平间、传染病等建筑。与易燃易爆场所间的距离应符合国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的有关规定; 项目周围无殡仪馆、医院的太平间、传染病等建筑及易燃易爆场所; 满足要求. 4.1.5; 学校周边应有良好的交通条件，有条件时宜设置临时停车场地。学校的规划布局应与生源分布及周边交通相协调。与学校毗邻的城市主干道应设置适当的安全设施，以保障学生安全跨越; 学校周围交通方便，设置有地下停车场，周围生源丰富。环评要求与学校毗邻的道路设置适当的安全设施，以保障学生安全跨越。; 满足要求. 4.1.6; 学校教学区的声环境质量应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》（GB50118）的有关规定，学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300m，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于 80m。当距离不足时，应采取有效的隔声措施; 根据学校平面布置，靠近道路侧主要布设运动场，主要教学用房周边无铁路路轨及高速路、城市主干道等，项目学校边界、内部道路两侧设置绿化带进行隔声降噪，有采取以上措施后交通噪声对教学活动影响甚微。; 满足要求. 4.1.7; 学校周界外25m范围内已有邻里建筑处的噪声级不应超过现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》有关规定的限值; 根据声环境现状监测，满足相关要求; 满足要求. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1 项目建设内容 1、项目由来 光福九年一贯制学校宗旨和业务范围是实施小学及初中义务教育，促进基础教育发展。为了推进苏州市基础教育发展，优化教育资源配置、促进区域内义务教育均衡发展，满足金庭镇内居民中学的入学要求，为住在此地的居民提供更优质的教育资源。 本项目拟投资58500万元建设光福九年一贯制学校，项目总用地面积为 66585.80m2，总建筑面积为92000.00m2，其中地上建筑面积为78100.00m2，地下建筑面积为13900.00m2，地上预留建筑面积为11800.00m2。机动车停车位251 个，非机动车停车位956个，容积率1.35，绿地率30.00%，建筑密度31.57%。建设成小学 3 轨 18 班（预留 6 班），初中 12 轨 36 班（预留 12 班），人数总计 2610，整个工程包括：普通教学楼、专业教学楼，行政楼、篮球场、艺术楼，体育楼、后勤楼、排球场、种植园、地下车库和各类室外运动场地等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及江苏省有关环境保护的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业 第110条新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校”，应编制环境影响报告表。为此建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后立即对现场进行调查，对资料进行收集，经综合分析与评价，编制了本项目的环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目名称：光福九年一贯制学校新建项目； 建设单位：苏州市吴中区光福中学； 建设性质：新建； 建设地点：苏州市吴中区光福镇古城区东北部，查西路东，查山路西，府巷路南，福北路北； 投资总额：58500万元，其中环保投资100万元； 面积：总用地面积为 66585.80m2，总建筑面积为92000.00m2，其中地上建筑面积为78100.00m2，地下建筑面积为13900.00m2，地上预留建筑面积为11800.00m2。机动车停车位251个，非机动车停车位956个，容积率1.35，绿地率30.00%，建筑密度31.57%。 项目人数：本项目规模为小学3轨18班（预留6班），初中12轨36 班（预留12班），人数总计2610，教职工150人。 运行制度：全日制，学校每年共两学期，年学习时间250天。 3、建设内容及规模 本项目总用地面积为 66585.80m2，总建筑面积为92000.00m2，其中地上建筑面积为78100.00m2，地下建筑面积为13900.00m2，地上预留建筑面积为11800.00m2。机动车停车位251 个，非机动车停车位956个，容积率1.35，绿地率30.00%，建筑密度31.57%。建设内容主要包括普通教学楼、专业教学楼，行政楼、篮球场、艺术楼，体育楼、后勤楼、排球场、种植园、运动场等，同时建设户外体育活动场地和道路、绿化、停车、围墙等配套设施。 项目主要经济技术指标见表2-1。 表2-1 项目主要经济技术是指标一览表 序号; 项目; 指标; 单位. 1; 占地面积; 66585.80; m2. 2; 建设内容. 2.1; 总建筑面积; 92000.00; m2. 其中; 地上建筑面积; 78100.00; m2. 地下建筑面积; 13900.00; m2. 3; 地上预留建筑面积; 11800.00; m2. 4; 容积率; 1.21. 5; 建筑面度; 31.57; %. 6; 绿地率; 35.10; %. 7; 学生人数; 2610; 人. 8; 车位; 1207; 个. 其中; 非机动车位; 956; 个. 机动车位; 251; 个. 4、功能布置 本项目为学校建设项目，拟建设小学和初中。项目整体建筑布置集中，动静分区明确。操场布置于学校东南角西侧；小学、初中教学楼布置在场地东侧，行政楼、艺术楼、学习中心、体育楼等公共建筑布置在场地中心。通过连廊将所有建筑连接，便于小学、初中师生快速到达各区域。 地块共设置3个人行出入口，北出入口位于地块北侧，连接府巷路；南出入口位于地块南侧，连接福北路；东入口位于地块东侧，连接查西路。地下车库出入口均设置在入口附近，机动车一进入校园，可直接进入地下出库，做到人车分流。本项目平面布置见附图3。 地块的具体建筑功能设置及构筑物情况见表2-2。 表2-2 建筑功能布局一览表 工程组成; 主要内容; 工程规模. 主体工程; 5栋5F普通教学楼，2栋5F专业教学楼、1栋6F行政楼、1栋3F艺术楼、1栋3F学习中心、1栋3F体育楼、1栋4F后勤楼; 总用地面积66585.80m2，总建筑面积约92000.00m2，其中地上面积约78100.00m2，地下面积约13900.00m2，地上预留建筑面积为11800.00 平方米。. 辅助工程; 室外操场; 400m跑道运动场; /. 篮球场、排球场; /. 看台; /. 设备用房; 地下一层; /. 公用工程; 给水; 79455吨/年; 市政管网供给. 排水; 63574吨/年; 食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂达标后排放浒光运河. 供电; 由市政电网提供; 216.69万度/年. 供气; 市政天然气管网供给; 2.64Nm3/a. 通风; 排风机房设置风机; /. 暖通; 夏季制冷、冬季供暖均采用分体挂壁式或柜式空调，不设置中央空调; /. 环保工程; 废气; 1）汽车尾气设置机械送、排风系统，引至地面绿化带排放 2）食堂油烟经静电油烟净化装置处理后通过专用油烟管道排放 3）少量实验废气经排风设施排放 4）垃圾房臭气经即时清运垃圾、经常清洗垃圾桶、选用带盖式垃圾桶等措施源头减缓; /. 废水; 生活污水经隔油池隔油、实验室永经酸碱中和预处理后与生活污水一直接入区域污水管网; /. 噪声; 减震、消声、隔声; /. 固废; 1）生活垃圾交由环卫部门统计处理 2）餐厨垃圾交有处理资格的单位集中清运、处理 3）危险废物收集后交由资质单位处理; 危险废物仓库位于综合楼，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设。. 5、公辅工程 （1）给水系统 项目水源为当地市政自来水供水管网，从项目所在地自来水供水管网接入界区，供水压力0.3~0.4Mpa，供水管径DN300，水量和水压满足厂区供水要求。 项目用水包括学生、教职工生活用水、绿化用水、道路、地坪冲洗用水、垃圾房清洗用水等。 （2）排水系统 采用雨污分流制。食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与生活污水一起进入市政污水管网排入科福污水处理厂达标后排放浒光运河。 屋面雨水和室外场地雨水分别由雨水斗和雨水口收集，排市政雨水管网。汇入室外雨水系统后统一排放城市雨水管网。所有空调外机均设有单独位置，冷凝水设有专用的冷凝水排水管，统一接入学校雨水管道。 （3）供电系统 本项目供电由市政供电所供电。 （4）消防 消火栓给水系统：室内消火栓用水量为15L/s，室外消火栓用水量为25L/s，火灾延续时间为2小时。 室内消防用水由市政给水管网供给，室内消火栓箱内宜增设消防软管盘管；室外给水环网上设置足够数量的室外消火栓，并设置消防水泵接合器。 （5）照明系统 普通照明：采用高效节能荧光灯T5灯管为主，并配合使用高效节能型电子镇流器； 应急照明：应在走道、重要机电设备房、防火楼梯以及出入口设置应急照明装置和疏散指示标志灯，这部分灯选用自带镍镉电池作为备用电源，应急时间大于30分钟。 （6）弱电系统 本项目按现代化教育需要，考虑校园网络、闭路电视、广播音响、电话通讯、防盗监控等的综合布线。设计覆盖主要教育教学和教育管理活动场所的校园网络，并以专线方式与因特网相联。能充分满足开设信息技术课程教学以及教师教育教学科研需要，使校园网络成为学校教育教学的工具。 6、原辅材料 本项目为非生产型性项目，无生产性原辅材料，实验室主要原辅材料。 表2-3 主要原辅料用量表 序号; 物料名称; 形态; 主要成分; 年用量; 最大存储量; 来源. 1; 盐酸; 液态; 盐酸; 6L; 500ml; 车运. 2; 硫酸; 液态; 硫酸; 6L; 500ml; 车运. 3; 硝酸; 液态; 硝酸; 6L; 500ml; 车运. 4; 无水乙醇; 液态; 乙醇; 6L; 500ml; 车运. 5; 硫酸铜; 固体; 硫酸铜; 6kg; 500g; 车运. 6; 氢氧化钠; 固体; 氢氧化钠; 6kg; 500g; 车运. 7; 碳酸钠; 固体; 碳酸钠; 6kg; 500g; 车运. 8; 氯化钠; 固体; 氯化钠; 6kg; 500g; 车运. 9; 高锰酸钾; 固体; 高锰酸钾; 6kg; 500g; 车运. 10; 硫酸钠; 固体; 硫酸钠; 6kg; 500g; 车运. 11; 镁条; 固体; 镁条; 2kg; 25g; 车运. 12; 金属钠; 固体; 钠; 1kg; 250g; 车运. 13; 铁屑; 固体; 铁条; 6kg; 500g; 车运. 14; 金属铜; 固体; 铜; 2kg; 100g; 车运. 15; 氯化亚铁; 固体; 氯化亚铁; 6kg; 500g; 车运. 16; 氢氧化钾; 固体; 氢氧化钾; 6kg; 500g; 车运. 17; 无水氯化钙; 固体; 氯化钙; 3kg; 250g; 车运. 表2-4 主要原辅料理化性质 物料名称; 主要理化性质; 燃烧性; 毒理毒性. 盐酸; 无色液态，沸点：57℃；饱和蒸气压（kPa）：30.66（21℃）；溶解性：能溶于水、乙醇混溶，溶于苯。; 不可燃; LD50：900mg/kg（兔经口）；LC50：124ppm，1 小时（大鼠吸入）. 硫酸; 无色无味油状液体；沸点：337℃；饱和蒸气压（kPa）：0.13（145.8℃）；溶解性：与水混溶。; 不可燃; LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m³，2小时(大鼠吸入). 硝酸; 无色透明液体，有刺激性气味，易挥发，见光易分解；沸点：83℃；溶解性：与水混溶。; 不可燃; LC50：49ppm，4小时 （大鼠吸入）. 乙醇; 分子量：46.07，无色液体，有酒香。蒸汽压（kPa）：5.33（19℃），熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，相对密度(水=1)：0.79；相对密度(空气=1)：1.59，溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。稳定性：稳定，闪点：12℃。; 易燃; LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮) LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入). 硫酸铜; 天蓝色晶体，水溶液呈弱酸性；熔点：200℃（无水物）；溶解性：溶于水，溶于稀乙醇、不溶于无水乙醇、液氨。; 不可燃; LD50：300mg/kg（大鼠经口）；33mg/kg（小 鼠腹腔）. 氢氧化钠; 片状或颗粒形态的白色不透明固体，易潮解；熔点：318.4℃；溶解性：溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。; 不可燃; ——. 碳酸钠; 白色无气味的粉末或颗粒，有吸水性；熔点：851℃；溶解性：易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇; 不可燃; LD50：4090mg/kg（大 鼠经口） LC50：2300mg/m³，2 小时（大鼠吸入）. 氯化钠; 白色无臭晶体，在空气中微有潮解性；熔点：801℃；溶解性：易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨，不溶于浓盐酸; 不可燃; ——. 高锰酸钾; 深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽；熔点：240℃；溶解性：溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。; 不可燃; ——. 硫酸钠; 无色透明晶体；沸点：1404℃，熔点：884℃，相对密度：2.68g/cm。; 不燃; 无毒. 镁条; 银白色有金属光泽的粉末（轻质碱土金属），与酸反应生成氢气；熔点：648℃；溶解性：不溶于水、碱液，溶于酸。; 可燃; ——. 钠; 银白色有金属光泽固体，易自燃，遇水放热，具有抗腐蚀性；熔点：97.72℃；溶解性：能溶于汞和液氨。; 可燃; ——. 铜; 紫红色固体；熔点：1083.4℃。; 可燃. 氯化亚铁; 呈绿至黄色。可溶于水、乙醇和甲醇。有四水物 FeCl2·4H2O，为透明蓝绿色单斜结晶。密度1.93g/cm3。易潮解。溶于水、乙醇、乙酸，微溶于丙酮，不溶于乙醚，熔点74℃(无水)。; 不燃; 无毒. 氢氧化钾; 白色粉末或片状固体。熔点 60~406℃，沸点 1320~1324℃，相对密度 2.044g/cm，闪点 52°F，折射率 n20/D1.421，蒸汽压1mmHg(719℃)。具强碱性及腐蚀性。; 不燃; LD50：273mg/kg（大鼠经口）. 氯化钙; 白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。易溶于水，20℃时溶解度为74.5g/100g水; 不燃; 微毒. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 2.2 工艺流程和产排污环节 图2-1 施工流程及产污环节示意图 流程说明： 施工期主要分为五个阶段，即基础施工阶段、主体结构施工阶段、装饰工程施工阶段、设备安装阶段及工程验收。 基础工程：首先按设计要求和定位轴线放出各墙、柱、地在坑槽内位置，然后开挖土方，土方在坑内集中堆放并利用坡道运至指定点，然后在基坑上浇筑垫层砼，达到一定强度后铺放钢筋网片，浇注钢筋砼基础，浇好钢筋砼基础后回填土方，回填时均匀下土，分层铺摊，并夯实。 主体工程：主体工程按分中弹线——扎柱筋——砌砖墙放拉结筋——支柱模、札梁板钢筋——浇注砼、支梁板模——浇梁板砼——养护——转上一层主体施工。 装饰工程：主要结构浇注完成后，进行墙面粉刷，安装门窗等工作。 设备安装：装饰工程完成后，将设备进行搬运进场，并进行安装工作。 图2-2 运营期产污环节示意图 流程说明： 1、废气：本项目运营期废气主要为出汽车尾气、食堂油烟、实验室废气、垃圾房臭气。 2、废水：本项目运营期废水主要为生活污水、食堂废水和实验室废水。 3、固废：本项目运营期固废主要为教育办公产生的生活垃圾、餐厨垃圾、实验室废物及医疗室废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、地块用地历史 本项目为新建项目，本项目所在地块原为民宅及绿地田，未有过工业活动。 2、地块周围污染源调查 经现场踏勘，项目所在地周边污染源主要为周边道路及零散居民等，具体如下： 与本项目相邻主要为府巷社区居民点及福东路，主要污染为道路交通噪声及机动车尾气。现车流量为300辆/小时左右，昼间交通噪声约60-66dB(A)，夜间交通噪声约50-56dB(A)。 目前汽车均己使用无铅汽油，并有少部分小车使用柴油和天然气，交通尾气的污染因子主要是一氧气碳、氮氧化物、碳氢化合物。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状与评价 根据《2021 年苏州市环境状况公报》，苏州市全市环境空气质量优良天数比率为85.5%。苏州市2021年的大气环境质量现状中常规污染物现状数据见下表。 表3-1 2021年度苏州市环境状况 污染物; 年评价指标; 标准值 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 6; 10; 达标. NO2; 年均值; 40; 33; 82.5; 达标. PM10; 年均值; 70; 48; 68.6; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 28; 80; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 4; 1; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160; 162; 101.3; 不达标. 根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单可知，2020 年苏州市 PM2.5、NO2、SO2、PM10、CO 达标，O3未达标。因此，判定该区域空气质量为不达标区域。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》，苏州市环境 空气质量在2024年实现全面达标。 总体战略：以不断降低 PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环 境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理， 推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结 构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进 PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%。 3.1.2 水环境质量现状与评价 根据《2021 年度苏州市生态环境状况公报》数据：2021年30个国考断面水质达标比例为100%，水质达到或优于Ⅲ类的国考断面有26个，占比为 86.7%，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。2021年，80个省考断面水质达标比例为100%；水质达到或优于Ⅲ类的省考断面有74个，占比为92.5%，未达Ⅲ类的6个断面均为湖泊。 2021年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于Ⅳ类；湖体总磷平均浓度为0.052毫克/升，总氮平均浓度为0.93毫克/升，与2020年相比，总磷、总氮浓度分别下降21.2%和19.8%；综合营养状态指数为 53.5，处于轻度富营养状态，与2020年相比，综合营养状态指数下降0.8。 3.1.3声环境质量现状与评价 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）内容，并结合《苏州市市区声环境功能区划分规定》（2018年修订版）（苏府〔2019〕19号）文的要求，确定本项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 评价期间委托苏州市建科检测技术有限公司对项目边界声环境质量进行了现场监测，监测结果及评价如下。 监测时间：2022年10月26日； 监测点位：光福九年一贯制学校 边界外1米； 监测项目：等效连续A声级（LeqdB（A））； 监测仪器：多功能升级计AWA5688型； 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，稳态噪声测量10分钟的等效声级。 。监测结果如表3-2。 表3-2 本项目周边声环境本底监测结果 时间; 测点编号; 声级值（dB（A））; 执行标准（dB（A））. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022.10.26; 1（厂界东侧1m）; 55.1; 47.4; 60; 50. 2（厂界南侧1m）; 56.2; 47.1; 60; 50. 3（厂界西侧1m）; 55.2; 46.4; 60; 50. 4（厂界北侧1m）; 56.1; 47.0; 60; 50. 由表3-4可见，本项目厂界外1m处昼夜间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3.1.4 地下水和土壤 本项目实验室使用少量的化学试剂，教室、实验室等地面均做硬化处理，在教学生活过程中不存在土壤、地下水环境污染途径的。根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，地下水和土壤原则上不开展环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 1、大气环境 本项目厂界外 500m 范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等，大气环境保护目标情况统计如下表所示： 表3-3 大气环境主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. X; Y. 府巷村; 0; -293; 居民; 800户; 二类; 南侧; 293. 上珠巷; 73; 179; 居民; 50户; 二类; 东北侧; 191. 福东路零散居民点; -293; -256; 居民; 100户; 二类; 西南侧; 399. 注：①以本项目中心点位坐标原点。 ②地图未更新，项目地现状西侧的府巷村全部搬迁至南侧。 2、声环境 本项目厂界（自有厂房边界为厂界）外 50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）以及现场踏勘，项目所在地不属于江苏省生态空间管控区域规划区域。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污染物排放标准 1.1 废水排放标准 本项目食堂废水经隔油池隔油、实验室废水经酸碱中和预处理后与生活污水一起进入市政污水管网排入科福污水处理厂达标后排放。污水处理厂接管和排放标准见表3-4。 表3-4 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L） 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 标准限值，单位mg/L. 接管口; 参照科福污水处理厂接管标准; /; COD; 400. SS; 150. 动植物油; 100. 氨氮; 38. 总氮; 45. 总磷; 6. 污水厂排口; 《苏州特别排放限值准》; ——; CODcr; 30. 总磷; 0.3. 总氮; 10. 氨氮; 1.5（3）. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1中 一级A标准; SS; 10. 动植物油; 1. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 1.2 废气排放标准 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准，地下车库通风口NOx、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准，CO执行《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002），实验室废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放标准，垃圾房臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。 表 3-5 废气排放标准 种类; 执行标准; 指标; 无组织排放监控 浓度限值. 汽车尾气; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3; 氮氧化物; 0.12mg/m3. 非甲烷总烃; 4mg/m3. 《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）; CO; 10mg/Nm3. 施工扬尘; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3; 颗粒物; 1.0mg/m3. 实验室; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3; 氯化氢; 0.05mg/m3. 硫酸雾; 0.3mg/m3. 非甲烷总烃; 4mg/m3. 垃圾房; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准; 臭气浓度; 20（无量纲）. 注：地下车库排气口高度为 5.4 米，属于无组织排放。. 本项目食堂餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2大型规模标准。具体标准详见表3-6。 表3-6 饮食业油烟排放标准 规模; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 85. 天然气燃烧废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值标准。 表 3-7 天然气燃烧废气主要污染物排放限值 标准; 项目; 排放标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒. 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准; 烟尘; 20; 1; 15. SO2; 200; /; 15. NOx; 200; /; 15. 1.3 噪声控制标准 施工期本项目厂界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准见表3-8。 - 表3-8 建筑施工场界噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 本项目区域; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB（A）; 70; 55. 本项目营运期厂界执行执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见表3-9。 - 表3-9 项目边界噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 1.4 固废排放标准 本项目产生的固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制因子及排放指标 （1）总量控制因子 根据《“十三五”生态环境保护规划》，将化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物以及重点地区的挥发性有机物、总氮、总磷纳入总量控制范围。 结合本项目排污特征，确定本项目的总量控制因子为： 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP，考核因子：SS、动植物油。 大气污染物总量控制因子：非甲烷总烃,考核因子：SO2、NOx，考核因子：食堂油烟。 项目总量控制指标见表3-10： 表3-10 建设项目污染物排放总量指标（t/a） 类别; 污染物名称; 项目产生量; 自身削减量; 项目排放量; 建议申请指标. 废气; 食堂油烟; 食堂油烟; 0.414; 0.3519; 0.0621; 0.0621. 天然气废气（无组织）; SO2; 0.013; 0; 0.013; 0.013. 烟尘; 0.1036; 0; 0.1036; 0.1036. NOx; 0.6325; 0; 0.6325; 0.6325. 汽车尾气（无组织）; CO; 0.667; 0; 0.667; 0.667. 非甲烷总烃; 0.087; 0; 0.087; 0.087. NOx; 0.078; 0; 0.078; 0.078. 废水; 生活污水; 水量; 55200; 0; 55200; 55200. COD; 16.56; 0; 16.56; 16.56. SS; 13.8; 0; 13.8; 13.8. NH3-N; 1.38; 0; 1.38; 1.38. TP; 0.1656; 0; 0.1656; 0.1656. TN; 1.932; 0; 1.932; 1.932. 食堂废水; 水量; 8280; 0; 8280; 8280. COD; 2.484; 0; 2.484; 2.484. SS; 2.07; 0; 2.07; 2.07. NH3-N; 0.207; 0; 0.207; 0.207. TP; 0.0248; 0; 0.0248; 0.0248. TN; 0.2898; 0; 0.2898; 0.2898. 动植物油; 1.656; 0.9936; 0.6624; 0.6624. 实验废水; 水量; 94; 0; 94; 94. COD; 0.03282; 0; 0.03282; 0.03282. SS; 0.0235; 0; 0.0235; 0.0235. 固废; 一般固废; 0.7; 0.7; 0; 0. 危险固废; 1.02; 1.02; 0; 0. 生活垃圾; 345; 345; 0; 0. 餐厨垃圾; 345; 345; 0; 0. 项目废水由厂区内管道接入市政污水管网后纳入科福污水处理厂集中处理，其总量在科福污水处理厂内平衡。废气在苏州市吴中区内平衡；固体废弃物严格按照环保要求处理和处置，一般固体废物收集后外售，危险废物委托有资质单位进行处理，生活垃圾由当地环卫部门进行清运，固体废弃物实行零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期约为3年，约1000天，期间各项施工活动、建筑材料的装运将对项目所在地造成短期影响，主要包括废气、扬尘、噪声、固体废弃物、污水等对周围环境的影响，其中扬尘和施工噪声尤其突出。若施工期间发现或发生环境污染事件，需立即停止施工，向当地环境行政主管部门报告。 1、施工期废水 施工期施工人员的生活污水排放是造成对地面水污染的主要原因。施工过程产生的废水主要有： (1)施工废水 含油污水：主要是机械维护、维修和清洗外排污水，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷后产生的含油污水，主要污染物为石油类、SS，施工期产生的含油废水较少，经隔油沉淀处理后可直接回用于洒水抑尘和混凝土养护等。 冲刷污水：临时堆土场和裸露地表在雨天受雨水冲刷将产生含泥污水，被雨水冲刷后随地表径流流入附近水体，会对其造成一定的污染，主要的污染物为SS。土方挖掘时的侵入水，水量与地质和天气状况情况有关，主要污染因子是SS。 施工废水防治措施：施工期应加强施工管理，通过在施工场地设置沉淀池、隔油池处理施工废水，处理后的尾水用于洒水降尘，严禁排入沿线水体。 (2)生活污水 它是由于施工队伍的生活活动造成的，包括洗涤废水和冲厕水。同时进行施工的人数最多为100人，按100L/人·日计算，生活污水排放系数0.85，日排放废水8.5m3。 施工生活污水防治措施：施工期生活污水接管至科福污水处理厂集中处理，处理达标后尾水本项目不设施工营地，不提供食宿，施工期生活污水的主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP，接管进入科福污水处理厂。 2、施工期废气 施工期废气主要为扬尘、施工机械设备和运输车辆产生的废气及少量油漆废气。 1、扬尘 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，一般由场地平整、土方开挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的。 本工程项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于： ①土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘； ②建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ③运输车辆往来将造成地面扬尘； ④施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。 扬尘防治措施：根据《江苏省大气污染防治条例》、《苏州市扬尘污染防治管理办法》、《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》、《市政府关于印发关于进一步加强我市建筑工地扬尘防治工作的若干意见的通知》(苏府〔2019〕41号)、《关于进一步加强我市建筑工地扬尘防治工作建立落实相关工作标准的通知》(扬尘管控办(2019〕10号)等要求，做到周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、100%湿法作业、车辆100%密闭运输、现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖要求。 2、油漆废气 本项目装修时的大气污染物主要来自于刷漆和使用木材等工序，该过程会有甲醛、非甲烷总烃等污染物产生。以水性漆使用过程中可能产生的非甲烷总烃污染物估算，项目总建筑面积93285m2，按每100m2的建筑面积使用 1kg水性漆（水性漆中非甲烷总烃产生量按 2%）计算，则项目共产生非甲烷总烃18.66kg，由于项目的工程量较大，施工期中的装修计划约需6个月完成，则每天非甲烷总烃产生量约为 0.1037kg/d，本项目总占地面积为93285m2。项目地平坦空旷，污染物很快扩散到周围环境中稀释到极低的浓度，因此装修期产生少量非甲烷总烃对项目地周围环境敏感目标产生影响不大。此外，本项目装修产生的一些装修垃圾均由装修承包商妥善处置。 3、施工期噪声 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机等都是噪声源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表4-1中。 表4-1 施工机械声级测试值 序号; 施工机械; 测量声级（dBA）; 测量距离（m）. 1; 挖掘机; 79; 15. 2; 压路机; 73; 10. 3; 铲土机; 75; 15. 4; 自卸卡车; 70; 15. 5; 混凝土振捣器; 80; 12. 6; 升降机; 72; 15. 表4-1为根据资料所得的不同施工机械的噪声源强。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB(A)。在这类施工机械中，噪声最高的为混凝土振捣器，达80dB(A)。 施工期噪声主要有施工机械噪声和运输车辆噪声。为确保施工噪声实现场界噪声达标排放，项目在施工过程中主要采取以下措施进行噪治理及防护： (1)施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 (2)合理安排施工时间，施工方应减少在休息时间施工，将倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行；若工艺要求夜间必须进行连续作业的强噪声施工，应征得当地主管部门的同意，在取得夜间施工许可证后方可进行。 (3)施工过程中，应合理进行施工总平布置。将主要高噪声的作业点置于项目中部，以充分利用施工场地的距离衰减缓解噪声污染地。 (4)最大限度地降低人为噪声：在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；木工房使用前应完全封闭：运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭,减少交通噪声。 4、施工期固体废弃物 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生1kg计算，施工人数100人，则施工期产生生活垃圾共约0.1t/d，统一收集后由环卫部门统一清运。 建筑垃圾主要有基地开挖产生的土方、建材损耗、装修垃圾等。建材损耗产生的垃圾和装修产生的建筑垃圾经类比分析，参考同类项目，一般建设项目土建阶段碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾的产生量为10kg/m2，预计项目整个土建施工期建筑垃圾的产生量约为665.85t。建筑垃圾（工程渣土）按照规定运输至市容环卫管理部门核准的储运消纳场所。建筑垃圾（工程渣土）的运输需严格按照《苏州市建筑垃圾工程渣土运输管理办法》(苏府规字[2011]12号)的要求执行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施分析 1、大气源强核算 运营期产生废气的污染源主要有：进出汽车尾气、食堂油烟、实验室废气、垃圾收集房恶臭气体。 （1）进出汽车尾气 本项目设置了露天停车位和地下停车位。由于地面露天停车位排风性能较好，在风和湍流的作用下，污染物易于扩散和稀释，不会出现高浓度的累积区，因此本次评价提到的汽车尾气主要是指汽车进出地下停车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。 由于已全面禁止使用含铅汽油，汽车废气中主要污染因子为CO、非甲烷总烃和NOx等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表4-2。 表4-2 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物; CO; 非甲烷总烃; NOx. 轿车（用汽油）; 191; 2; .1 22.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车进出停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离按照50米计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36秒；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1-3秒；而汽车从泊位启动至出车一般在3秒-3分钟，平均约1分钟，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100秒。依据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.2L/km；计算可知，每辆汽车进出停车场一次耗油量约为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、非甲烷总烃与NOx的量分别为5.310g、0.670g和0.620g。 停车库对环境的影响与其运行工况(车流量)直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次，进出时间按100s/次计算，全年按250天计。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。 表4-3 单位时间地下车库尾气排放情况 泊位; 日进出单车次数(次/日); 日最大流量(辆/日); 排放情况; CO; 非甲烷总烃; NOx. 251; 2; 502; 日排放量（kg/d）; 2.666; 0.336; 0.311. 年排放量（t/a）; 0.667; 0.087; 0.078. （2）食堂油烟 本项目设有食堂一个，供应全校约2760人食用（按照一日两餐计算），在食物烹制过程中会产生油烟废气，油烟废气主要污染物为油烟。人均使用油消耗量以15g/人·餐计，每年按上课时间250天/年计，则食用油消耗量为20.7t/a，一般油烟挥发量总占耗油量的2%，则油烟产生量为0.414t/a。食堂按每天加工6小时，在食堂一侧设置油烟井，风量25000m3/h计，油烟浓度为11.04mg/m3，经静电油烟净化器处理后，可去除85%以上的油烟，油烟排放量为62.1kg/a，排放浓度为1.656mg/m3，满足《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求（小于2.0mg/m3）。 （3）天然气燃烧废气 本项目食堂釆用管道天然气作为燃料，本项目食堂用餐人数按2760人/天计，参考统计数据，估算本项目天然气的消耗量为2.64万m3/a。 根据相关资料介绍，天然气的主要成分为（CH495%、C2H21.5%、C2H60.4%、C3H80.8%、N2+H2+He约1%、H2S≤20mg/Nm3。有上述成分可见，天然气中有效成分CH4的含量很高，而杂质N2、H2S含量极少，燃烧天然气时产生的污染物主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）。天然气燃烧后污染物产生量计算结果见下表5-14。 表4-4 燃烧天然气产生污染物统计 用量(*l04m3/a); 污染物; 排放系数（kg /*l04m3）; 废气量(*l04m3/a); 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 2.64; 烟尘; 3.02; 34.32; 0.1036; 0.1036. SO2; 0.38; 0.0130; 0.0130. no2; 18.43; 0.6325; 0.6325. 由于管道天然气是清洁能源，其燃烧后排放的废气不经治理就可达到相应的排放标准，本项目厨房的油烟废气经油烟分离器处理后通过独立的烟囱排放，对周围环境影响较小。 （4）实验室废气 学校设有化学实验室，实验室在实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，因此实验过程中会产生少量的废气，污染因子包括酸雾等，由于实验教学过程为间歇性的过程，且产生量较小，产生的废气难以定量计算， 因此本环评不做定量分析。实验室废气的排污应符合《关于加强高等学校实验室排污管理的通知》教技〔2005〕3号的相关要求，挥发性试剂的使用应在通风橱中进行，减少部分有毒有害挥发性试剂的无组织扩散，实验室环境应满足《工作场所有害因素职业接触限值》。根据设计方案，学校建筑装修过程设置专门的排气管排到室外；同时每个实验室上方安装集气通风装置，换气采用自然进风、机械排风的方式进行，确保实验过程中产生的少量废气经通风换气后排放。 （5）垃圾收集房恶臭 在垃圾的堆放过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现在恶臭。恶臭是一个感官性指标，难以定量，因此本次环评仅对恶臭进行定性描述分析。 生活垃圾所产生的气味恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发生的异味，例如宰杀鱼类、家禽等抛弃的内脏所产生的异味，但不是垃圾主要的恶臭来源，另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40~70%的有机物，分为植物性（例如米饭、面食、面包、瓜皮果壳和蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度和季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物较易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气味明显比冬季强烈。 环评要求，项目运营期生活垃圾采取袋装化分类投放，并派专人负责清理和喷洒消毒药水，并及时清运，保持垃圾房周围的良好卫生状况；与市政环卫部门协调，保证垃圾收集房垃圾的日清日运；同时，垃圾收集房地面要硬化，并定期清理、冲洗，垃圾渗滤液和冲洗废水由导流管引入污水池，禁止直接排放。 表4-5 运营期废气产生排放情况一览表 废气; 污染因子; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）. 汽车尾气; CO; 0.667; /; 0.667. 非甲烷总烃; 0.087; 0.087. NOx; 0.078; 0.078. 食堂油烟; 油烟; 0.414; 油烟净化器; 0.0621. 天然气废气; SO2; 0.013; /; 0.013. 烟尘; 0.1036; 0.1036. NOx; 0.6325; 0.6325. 2、防治措施可行性及达标分析 ①食堂油烟：食堂油烟通过高效油烟净化器进行收集处理后通过专用烟道于建筑物的屋顶排放。排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）中大型标准要求。本项目在食堂油烟专用烟道安装油烟在线监控系统，对油烟净化系统全方位实施检测，并定期现场监测，及时发现问题进行整改。同时，建设单位因定期委托专业机构对油烟净化装置进行维修保养，食堂油烟对周围环境影响较小。 ②汽车尾气：汽车在行驶和怠速时均有废气排放，其主要污染因子有 CO、非甲烷总烃等。由工程分析可知，本项目地下车库内汽车尾气经6次/小时的排风换气，及自然进气的新鲜空气补充，可以保证地下车库内的空气质量满足《公共交通等候室卫生标准》（GB9672-1996）中相关限值要求。根据表4-2地下车库汽车尾气污染物排放情况，本项目地下车库汽车尾气满足江苏省地方标准 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、河北省地方标准《固定污染源 一氧化碳排放标准》（DB13/487-2002）以及《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中相关限值要求。项目地下车库通风排放口设置绿化带中，远离学生活动较频繁的位置，排风方向避开人群活动场所，高度不低于3m（高于人的呼吸带）。通过采取以上措施，预计产生的汽车尾气对周围环境影响较小。 ③天然气燃烧废气：本项目燃气烟气集中经烟井至楼顶排放，天然气属于清洁能源，燃烧后产生的污染物很少直接排放。 ④实验室废气：学校设有生物、化学实验室，实验室在实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，因此实验过程中会产生少量的废气，污染因子包括酸雾等，由于实验教学过程为间歇性的过程，且产生量较小，产生的废气难以定量计算，因此本环评不做定量分析。根据设计方案，学校建筑装修过程设置专门的排气管排到室外；同时每个实验室上方安装集气通风装置，换气采用自然进风、机械排风的方式进行，确保实验过程中产生的少量废气经 通风换气后排放。 ⑤垃圾房废气垃圾房由专人负责清理和喷洒消毒药水，并及时清运，保持 垃圾房周围的良好卫生状况，对周围环境影响不明显。 综上所述，本项目废气污染物包括食堂油烟、垃圾房废气、汽车尾气及实验室废气，上述废气经上述处理措施后，预计各类污染物不会对周围环境及项目本身产生明显影响。 3、大气污染源监测计划 建设项目应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理名录》相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见下表。 表4-6 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 无组织; 上风向1个点、下风向3个点; CO、非甲烷总烃、NOx、烟尘、SO2、; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3、固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）. 有组织; FQ-1; 烟尘、SO2、NO2、油烟; 每年一次; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2大型规模标准、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 4、大气环境影响评价结 本项目位于苏州市吴中区光福镇古城区东北部，查西路东，查山路西，府巷路南，福北路北，所在区域环境空气功能区为二类区。 本项目产生的废气主要为进出车辆产生的少量汽车尾气、实验室废气及食堂油烟、天然气燃烧。食堂油烟经油烟净化器处理后可达标排放，地下车库汽车尾气通过机械排风排放进入大气中，经过扩散对大气环境影响很小。因此，综上，本项目废气排放不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境和周边居民影响较小。 二、水环境影响和保护措施分析 1、污染源及源强分析 - 本项目的废水主要源于生活污水，包括师生生活污水、食堂产生废水和实验室产生的实验废水。 - （1）师生生活用水及排水：项目建成后教职工为150人、学生2610人。教职工用水量按100L/人·天考虑，每年按250天计，则教职工办公生活用水量为69000t/a。生活污水收集率按照 80%考虑，本项目营运期教职工产生的生活污水分别为55200t/a。 - （2）食堂用水及排水：项目共有师生2760人。根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019 年修订）》，食堂用水定额 15L/人·日，则食堂用水量为10350t/a。食堂废水收集率按照 80%考虑，本项目营运期产生的食堂废水为8280t/a。 - （3）实验室用水及排水：项目实验室废水主要来自生物、化学实验的清洗废水。实验室最高日用水量为0.5m3/d，每年实验天数约为210天。则年用水量为105t/a。含实验室器皿的首次洗涤废水作为危废处置，年产生量约为 0.9t/a。实验废水收集率按照90%考虑，则实验废水产生量为94t/a。实验室废水经单独收集管道进入中和池，对废水进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量药剂，调节pH值至6～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，各因子浓度变低，从而达到科福污水处理厂的接管标准，进入科福污水处理厂处理。 - （4）公辅废水：主要是学校内的空调冷凝水，无污染物，接管市政雨水管网。 - 本项目为学校，所产生的主要污水为师生生活用水、食堂废水以及实验室废水。本项目师生生活用水中主要污染物为COD、SS、氨氮、TP；食堂废水主要为 COD、SS、氨氮、TP、LAS、动植物油；实验室废水主要为实验室器皿的洗涤用水（不包括器皿的首次洗涤废水，首次洗涤废水收集后作危废委托有资质的单位处置）、洗手用水等，主要污染因子为COD、SS。 - 本项目食堂废水需经隔油池隔油、实验室废水经中和处理后与生活污水一起通过市政污水管网纳入科福污水处理厂进行处理，处理达标后排入浒光运河。 项目废水产生、排放情况见表4-7；项目水平衡图见图4-1； 图4-1 项目水平衡图 单位：t/a 表4-7 项目废水产生排放情况一览表 类别; 污染物; 产生情况; 治理 措施; 污染物; 接管情况; 排放去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 食堂废水; 水量; /; 8280; 隔油池; 水量; /; 8280; 科福污水处理厂. COD; 300; 2.484; COD; 300; 2.484. SS; 250; 2.07; SS; 250; 2.07. NH3-N; 25; 0.207; NH3-N; 25; 0.207. TP; 3; 0.0248; TP; 3; 0.0248. TN; 35; 0.2898; TN; 35; 0.2898. 动植物油; 200; 1.656; 动植物油; 80; 0.6624. 实验废水; 水量; /; 94; 中和; 水量; /; 94. COD; 300; 0.03282; COD; 300; 0.03282. SS; 250; 0.0235; SS; 250; 0.0235. 生活污水; 水量; /; 55200; /; 水量; /; 55200. COD; 300; 16.56; COD; 300; 16.56. SS; 250; 13.8; SS; 250; 13.8. NH3-N; 25; 1.38; NH3-N; 25; 1.38. TP; 3; 0.1656; TP; 3; 0.1656. TN; 35; 1.932; TN; 35; 1.932. 合计; 水量; /; 63574; 食堂废水经隔油池处理，实验废水经中和处理; 水量; /; 63574; 相科福污水处理厂. COD; 300; 19.0768; COD; 300; 19.0768. SS; 250; 15.8935; SS; 250; 15.8935. NH3-N; 25; 1.587; NH3-N; 25; 1.587. TP; 3; 0.1904; TP; 3; 0.1904. TN; 35; 2.2218; TN; 35; 2.2218. 动植物油; 200; 1.656; 动植物油; 80; 0.6624. 2、建设项目废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放口基本情况表和废水污染物排放信息表详见表4-8、表4-9、表4-10。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、食堂废水、实验废水; CODCr、氨氮、 SS、TP、TN、动植物油; 科福污水处理厂; 间断排放，流量稳定; TW001; /; /; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 全厂日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 01; DW001; CODcr; 300; 0.0763; 19.0768. SS; 250; 0.0636; 15.8935. NH3-N; 25; 0.00635; 1.587. TP; 3; 0.00076; 0.1904. TN; 35; 0.00889; 2.2218. 动植物油; 80; 0.00265; 0.6624. 全厂排放口合计; CODcr; 0.0763; 19.0768. SS; 0.0636; 15.8935. NH3-N; 0.00635; 1.587. TP; 0.00076; 0.1904. TN; 0.00889; 2.2218. 动植物油; 0.00265; 0.6624. 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.484367; 31.161975; 6.3574; 进入污水处理厂; 连续排放流量不稳定; /; 科福污水处理厂; CODcr; 350. SS; 300. NH3-N; 25. TP; 3.0. TN; 70. 动植物油; 100. 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、、《固定污染源排污许可分类管理名录》、《排污许可证申请与核发技术规范》(HJ1107-2020)，并结合项目运营期间水污染物排放特点，制定本项目的废水污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行，本项目废水自行监测要求详见表4-11。 表4-11 地表水环境监测计划 序号; 排放口编号; 污染物 名称; 监测 设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; CODcr; £自动 R手工; 瞬时采样（3个瞬时样）; 1次/年; 重铬酸盐法. 2; SS; 重量法. 3; NH3-N; 纳氏试剂比色法. 4; TP; 钼氨酸分光光度法. 5; TN; 紫外分光光度法. 6; 动植物油; 红外分光光度计. 4、依托污水处理设施的环境可行性 ①水量：本项目建成后污水排放量为68945t/a（275.78t/d），占污水厂设计处理能力的比例较小。故从废水量上看，科福污水处理厂完全有能力接收本项目废水。 ②水质：项目主要为生活污水，水质简单，不会对污水处理厂产生冲击负荷，不会影响浒光运河的地表水环境功能。 ③时间进度：项目地污水管网已经敷设完成，可保证本项目废水接入科福污水处理厂集中处理。 从接管容量上分析是可行的，地表水环境影响可接受。 （5）水环境影响评价结论 本项目建成后产生实验室废水、食堂废水和生活污水，主要污染物为 COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油。本项目食堂废水经成品油脂分离器处理，实验室废水经酸碱中和处理后和其他废水一起通过市政污水管网接管至科福污水处理厂。废水水质简单，不会对污水处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质达标。废水经科福污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准和“苏州特别排放标准”后最终排入浒光运河，所依托污水设施具有环境可行性，本项目地表水环境影响是可以接受的。 三、噪声环境影响和保护措施分析 本项目为学校项目，对声环境质量要求较高。运营期噪声主要来源于课间活动噪声、广播噪声、交通噪声和运动噪声及设备运行噪声。 （1）课间活动噪声 学校的课间活动噪声是学校类项目的噪声特点之一，具有一定的规律性，主要集中在课间休息时大量学生在户外活动时产生。课间休息时间为10分钟，第3、4节课休息时间为20分钟（集中做广播体操）。其余时间校区内进行教学，要求安静，噪声较小。课间休息时间内噪声主要为学生活动产生，声源强度60~70dB(A)之间，时间较短，对校内教学基本无影响，对外环境影响也很小。 （2）设备运行噪声 本项目为学校，对声环境质量要求较高，运营期内不涉及大型高噪声设备，较大设备噪声源为食堂运行时的灶具和风机，但是距离教学区较远，且在室内，经距离、建筑、绿化衰减后对环境影响很小。 （3）机动车运行噪声 校内除少量机动车外，一般情况下严禁其它机动车进入校内，机动车（主要为小型汽车）在校区内运行时间较短，在经过校内设立车辆“限速、减速、禁止鸣笛”警示牌，噪声较小，其产生的噪声对外环境影响较小。 （4）广播噪声 校区广播系统采用多点低频低功率音箱系统，无高音喇叭，且主要集中在第3、4节课休息时间为20分钟（集中做广播体操），对环境影响很小。 （5）运动噪声 教学区西侧设置有400米运动场、篮球场，属于体育运动噪声较强的区域。体育运动噪声属非持续性噪声源，具有突发性、刺激性和诱惑性等特点，不能采用环境噪声标准进行衡量，因此评价要求学校加强管理措施，尽可能防止运动场上出现大喊大叫的现象，尽量减少体育运动噪声的影响。 - 周边交通噪声 根据实际勘察，项目地为空地，场地周边道路尚未形成，规划北侧府巷路和南侧福北路道路红线为12m，西侧查西路24m，东侧查山路30m。距离项目地最近道路为西侧237m处的福东路，距离较远，对项目地影响较小。 监测计划 定期监测厂界四周（厂界外1m） 噪声，监测频率为一个季度一次，每次昼间和夜间各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂区环境管理。 表4-12 环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四侧厂界; Leq; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008中2类功能区标准限值. 四、固废环境影响及保护措施分析 1、生产性固体废弃物 （1）废纸张 按校内师生每人每天产生1g废纸计算，废纸产生量约为0.7t/a，统一收集后外售。 （2）生活垃圾 根据建设单位提供资料，本项目建成后在校学生和教职工共2760人，校园人均综合产生垃圾按照0.5kg/人·d的量计算，年在校时间250天，生活垃圾产生量为345t/a。经垃圾桶袋装收集后清运至校区垃圾房暂存，并委托当地环卫部门清运处理。 （3）餐厨垃圾 项目食堂每日就餐人次为2760人次，厨余垃圾（含隔油池沉渣），产生系数按0.5kg/人·d计算，年在校时间250天，则厨余垃圾产生量为345 t/a。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中相关规定，餐厨垃圾存放于专门加盖的容器中，由专门单位收集处理。本项目设餐厨垃圾收集桶若干个（加盖），布置于食堂各处。每日定时由有资质的单位处置。隔油池间隔90天清掏一次，清掏出来的废油与餐厨垃圾一起处理。 （4）实验室废物 实验室产生的废物主要包括器皿首次洗涤废水、含酸碱废液（使用的极少量酸碱试剂产生的酸碱废液单独收集于玻璃罐中）产生量约为0.9t/a；废抹布、废手套等，产生量约为 0.1t/a。故实验室废物年产生量约为1t/a。 （5）医疗室废物 学校医务室主要进行简单的包扎及药品分发，该过程中将产生少量过期药品和包扎过程产生的医疗垃圾，估算产生量约为 0.02t。 （1）固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）规定，对项目产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见表4-13。 表4-13 建设项目副产品产生情况汇总表 序号; 种类; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废纸张; 教学活动; 固态; 纸张; 0.7; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 生活垃圾; 固态; 纸、果壳; 345; √; /. 3; 餐厨垃圾; 固态、液态; 食材; 345; √; /. 4; 实验室废物; 液态、固态; 废液、废抹布、废手套等; 1; √; /. 6; 医疗废物; 医务室; 固态; 药品、废纱布等; 0.02; √; /. （2）固体废物产生情况汇总 由上表可知，本项目生产过程无副产品产生。本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表。 表4-14 运营期固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（吨/年）. 1; 废纸张; 一般固废; 教学活动; 固态; 纸张; 《国家危险废物名录》（2021年）; --; --; 832-001-06; 0.7. 2; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 纸、果壳; --; 99; 900-999-999; 345. 3; 餐厨垃圾; 一般固废; 固态、液态; 食材; --; 99; 900-999-999; 345. 4; 实验室废物; 实验教学; 液态、固态; 废液、废抹布、废手套等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 1. 5; 医疗废物; 危险废物; 医务室; 固态; 废纱布等感染性废物; In; HW01; 841-001-01; 0.01. 药品等药物性废物; T; 841-005-01; 0.01. 1）一般固体废物 废纸张收集后出售；生活垃圾、餐厨垃圾暂存于垃圾桶内，在垃圾房内集中存放，拟委托环卫部门“日产日清”。 学校设置垃圾房一座，位于校区食堂内北侧，并在校区内设置分类收集垃圾桶，方便在校师生投放垃圾。根据《城市居住区规划设计规范》的规定，垃圾收集桶采用封闭式设施，应美观、卫生、耐用、防雨、阻燃，力求垃圾存放和转运不外露，符合《城市居住区规划设计规范》的规定，对环境影响较小。建设单位对垃圾收集桶进行合理布局，并且桶内垃圾运 至垃圾房后及时清运，做到日产日清，减少其滞留时间，使恶臭对周围环境的影响降至最低。 2）危险废物污染防治措施： 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物污染防治措施见下表。 表4-15 项目危险废物汇总表 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 实验室废物; HW49; 900-047-49; 1; 教学实验; 液态、固态; 废液、废抹布、废手套等; 3个月; T/C/I/R; 委托 处置. 2; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 0.01; 医务室; 固态; 药品、废纱布等; 每天; In. 841-005-01; 0.01; T. *注：根据危险废物豁免管理清单豁免内容，HW01医疗废物，从事床位总数在19张以下（含19张）的医疗机构产生的医疗废物的收集活动，收集过程不按危险废物管理。本项目医务室废物收集过程不按危险废物管理。 危险废物的防治措施： 本项目危险废物在厂区暂存时，设有专门的室内贮存场所，建设情况按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)： ①按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中 的要求设置环境保护图形标志； ②加强危废暂存场所“四防”等风险防范措施，严格做到防火、防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏。 ③加强危废暂存场所监控措施，内部根据要求设置视频监控以及各类消防设施，并对危险固废进行定期检测、评估；加强监管，确保在线监控设施正常运转；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记；固体废物清运过程中，应严格按生产工艺操作，严禁跑、冒、滴、漏，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。 危险废物分类包装根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，应使用符合标准的容器盛装危险废物；容器及材质要满足相应的强度要求；容器必须完好无损；容器和衬里要与危险废物相容(不互相反应)。 危废的运行与管理 ①公司委派专职人员管理，作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ②项目在危险废物的转移时，按有关规定进行危险废物转移申报，并需得到有关环境行政主管部门的批准。 ③定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。 危险废物贮存设施的安全防护与监测 ①危废堆场为密闭房式结构，设置警示标志牌。 ②堆场内设置照明设施、并设有应急防护设施如应急水喷淋器、灭火器等。 ③堆场内清理的泄漏物同样作为危废妥善处理。 ④按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。并按规范在生产区和仓库区配备足够的消防器材。装卸、搬运时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞。建立完善的消防设施，设置高压水消防系统、火灾报警系统、监控系统等。 综上所述，通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对周围环境不会带来二次污染及其他影响，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等规定要求，危废暂存场所应主要要点分析如下表： 表4-16 危废仓库设置情况及相符性一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方法; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 实验室废物; HW49; 900-047-49; 综合教学楼一楼西北侧; 5m2; 桶装; 2t; 3个月. 2; 医务室; 医务室废物; HW01; 841-001-01; 医务室内; 1m2; 桶装; 0.05t; 每天. 841-005-01. 表4-17 危险废物贮存场所规范设置分析表 序号; 规范设置要求; 拟设置情况; 相符性. 1; 4.1 应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。; 本项目危废仓库为专用的贮存设施。; 符合规范要求. 2; 4.2 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。; 本项目危险废物为实验室废物、医务室废物，不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险物，无须按照易爆、易燃危险品贮存。; /. 3; 4.5 禁止将不相容的（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。; 本项目危废按照废物类别分类贮存，不涉及不相容的危险废物在同一容器内混装情形。; 符合规范要求. 4; 4.7 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留10mm以上的空间。; 本项目实验室废物为固体。; 符合规范要求. 5; 4.9 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。; 本项目在盛装危险废物的包装材料上粘贴符合《危险废物贮存污染 控制标准》附录A及《关于进一步加强危险废物污染防治的告知书》（苏州市吴中区生态环境局）所示的标签。标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的桔黄色。; 符合规范要求. 6; 5.3 装载危险废物的容器必须完好无损。; 本项目容器材质和衬里要与危险废物相容。; 符合规范要求. 7; 5.4 盛装危险废物的容器材质和衬里要 与危险废物相容（不相互反应）。. 8; 6.1.5 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 危废仓库设置在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 符合规范要求. 9; 6.2 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则：应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔断。; 本项目拟建的危废仓库地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造；设置泄漏液体收集装置，并满足最大泄漏液态物质的收集；仓库内安装安全照明设施；铺设耐腐蚀的硬化地面。; 符合规范要求. 10; 6.3 危险废物的堆放：危险废物堆放要做到防风、防雨、防晒、防渗等。; 本项目危废仓库单独设立，做到防风、防雨、防晒、防渗，防渗系数≤10-10cm/s。; 符合规范要求. 11; 8.1 安全防护：危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。; 本项目危险废物贮存设施为单独封闭仓库，并将按GB15562.2的规定设置警示标志。; 符合规范要求. 本项目严格按照以上规范设置危险废物贮存设施，不会对周围环境产生影响。 危险废物处置情况分析 项目位于苏州市相城区蠡塘河路以北、澄波路以东，本项目危险废物的产生量较小，且全部委托资质单位进行收集处理，保证危险废物能够按照规范要求进行处置，不产生二次污染。 五、 地下水、土壤 （1）污染类型 本项目废水通过市政污水管网接管至科福污水处理厂；废纸张收集后外售，生活垃圾、餐厨垃圾暂存于垃圾桶内，在垃圾房内集中存放，委托环卫部门“日产日清”，危险废物暂存危废仓库和医疗室，委托有资质单位处理。其他区域区域均进行水泥地面硬化，不对地下水、土壤环境造成明显影响。 - （2）防范措施 - 实施分区防控措施： - 本项目危废暂存区、实验室为重点防渗区，均采取“黏土铺底+水泥硬化+环氧地坪”、“液体原料桶配套托盘”的防渗措施。其他区域为非污染区，均进行水泥地面硬化。项目防渗区域设置及具体见下表。 表 4-18 分区防控措施 场地; 防渗分区; 污染防治区域及部位; 防渗要求. 危废仓库、实验室; 重点防渗区; 地面; 等效粘土防渗层 Mb≥6m，K ≤1×10-7cm/s. 一般固废暂存区; 一般防渗区; 地面; 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s. 其他区域; 非污染区; 地面; 采取普通混凝土地坪等，不设 置防渗层. - （3）生态环境影响 项目建成后主要采取路面促渗措施、植草砖等具体的措施加强运营期生态环境保护。本项目建成后绿化率达30%，将产生良好的生态环境效益。 经采取以上措施后，一方面可以减少项目建设期间对周围生态的影响，另 一方面可以通过绿化弥补和改善生态情况。 六、 风险评价 6.1 环境风险分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和项目的实际情况，本报告对本项目在实际生产运行过程中可能产生的环境风险进行分析。 危险物质数量与临界量比值（Q），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附表 B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量的比值（Q）见下表。 表 4-19 暂存危险废物的危险特性 序号; 危险废物名称; CAS 号; 实际最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 盐酸; 7647-01-0; 0.0005; 7.5; 0.00007. 2; 硫酸; 7664-93-9; 0.0005; 10; 0.00005. 3; 硝酸; 7697-37-2; 0.0005; 7.5; 0.00007. 4; 乙醇; 64-17-5; 0.0005; 500; 0.000001. 5; 高锰酸钾; 7722-64-7; 0.5; 10; 0.05. 6; 氢氧化钠; 215-185-5; 0.5; 10; 0.05. 7; 实验室废物; /; 1; 50; 0.02. 8; 医疗废物; /; 0.02; 50; 0.0004. 合计; 0.120591. 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q： 当存在多种危险物质时，则按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1, q2, ...,qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ...,Qn--每种环境风险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 根据以上公式计算得出项目厂区 Q=0.120591＜1。故可以直接判定本项目的环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险识别 首先本项目为学校建设项目，涉及一些基础实验，实验主要为简单的无机反应实验，实验试剂主要有盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠、碳酸钠、硫酸铜、硫酸钠等，如果化学药品泄漏，可能会导致环境污染；其次还有食堂厨房天然气泄漏和电器设施故障造成的火灾；最后项目隔油池、中和池泄漏造成地下水环境污染。 - 表 4-20 风险分析内容表 事故类型; 环境风险描述; 涉及化 学品（污染物）; 风险类别; 途径及后果; 危险单元; 风险防范措. 化学品泄露; 泄露物质 污染土壤、地下 水; 盐酸、 硫酸等; 土壤 环 境、 地下 水环 境; 泄露进入土壤和地下水，影响土壤环 境、地下水环境; 实验室; 实验室配备了消火栓和灭火器并设置硬化和防渗，将实验室内易泄露试剂放在防渗漏托盘上。在实验中所有试剂均需派专人保管，其处置、收集、暂存与管理必须严格按照《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》执行。化学品事故发生后应制定相应的应急预案。. 危险废物泄露; 泄漏危险 废物污染 地表水及 地下水; 实验室 危废; 水环 境、 地下 水环 境; 通过雨水管排放到附近水体，影响内河涌水质，影响水生环境; 危废 暂存 区; 危废暂存区地面采取环氧防渗措施，四周设置围堰（或将危废储存桶置于防漏托盘中）；危废暂存区各类危废分区、分类贮存。. 电器设施故障 造成的火灾; 次生污染 物污染大 气、土壤、 地下水; 次生污 染物; 大气 环 境、 土壤 环 境、 地下 水环 境; 对周围大气环境造成短时污染、次生 污染物进入土壤和地下水，影响土壤 环境、地下水环境; 公辅 设施; 加强检修，发现事故情况立即工作。. 隔油池、酸碱中和池泄 漏; 废水泄漏 污染地表 水及地下 水; 中和池 废水; 水环 境、 地下 水环 境; 通过雨水管排放到附近水体，影响内河涌水质，影响水生环境; 中和 池; 对隔油池、酸碱中和池的池底和池壁采用防渗混凝土硬化±1.5mm土工膜进行防渗处理。同时定期检查成品油脂分离器、酸碱中和池、消毒池池底和池壁，避免成品油脂分离器、酸碱中和池、消毒池污水泄漏对环境造成影响。. （3）环境风险防范措施 1）实验室化学药品泄漏风险防范措施 在实验中所有药剂均需派专人保管，其处置、收集、暂存与管理必须严格按照《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》执行。化学品事故发生后应制定相应的应急预案。化学品事故的应急处理过程一般包括报警、紧急疏散、现场急救、溢出或泄漏处理和火灾控制几方面。 ①事故报警：当发生突发性危险化学品泄漏或火灾爆炸事故时，现场人员在保护好自己安全的情况下，及时检查事故部位，并向有关人员和“119”报警。 ②紧急疏散：事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。 ③现场急救：在事故现场，化学品对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、冻伤、化学灼伤、烧伤等，进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。当现场有人受到化学品伤害时，应立即进行以下处理：迅速将患者脱离现场至空气新鲜处；呼吸困难时给氧；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏骤停，立即进行心脏按摩；皮肤污染时，脱掉污染衣物，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、反复多次；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗；当人员发生灼伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料；口服者，可根据物料性质，对症处理；经现场处理后，应迅速护送至医院救治。 ④泄漏控制，有毒有害原料在泄漏时，如果能及时对泄漏的物料进行收集，则可避免对环境造成污染，如果收集不及时，泄漏物料因蒸发进入大气，部分随地表径流进入地表水体，甚至会渗透进入土壤和地下水环境造成污染。本项目的化学品放置于实验室仓库内，地面已进行防渗处理，可防止泄漏的液体径流到外面以及渗入土壤和地下水。因此泄漏事故主要扩散途径为液体泄漏至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。 ⑤火灾控制，危险化学品容易发生火灾、爆炸事故，但不同的化学品以及在不同情况下发生火灾时，其补救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。此外，由于化学品本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，扑救化学危险品火灾是一项极其重要又非常危险的工作。从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员平时应熟悉掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。 2）电器设施故障火灾风险防范措施 为了预防电器设施故障火灾，项目除需求按照规范要求安装消防设施外，还应当采取以下风险防范措施： ①加强对建筑电气的漏电保护，在技术上课在建筑物电源线进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器； ②加强用电气管理，对使用时间长的电气设备，要及时更换或维修； ③物业管理应定期对电气线路进行检查，发现隐患及时消除； ④加强宣传教育，物业管理对业主加强用电安全及防火教育，提高业主的火灾防火意识； ⑤设有应急电源和消防楼梯，并应经常检查确保安全通道的畅通。 3）隔油池、酸碱中和池泄漏防范措施 对隔油池、酸碱中和池的池底和池壁采用防渗混凝土硬化±1.5mm 土工膜进行防渗处理。同时定期检查隔油池、中和池池底和池壁，避免隔油池、中和池污水泄漏对环境造成影响。 4）应急要求 风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：项目生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况；应急计划实施区域；应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；应急状态分类以及应急状态响应程序；应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；应急环境监测和事故环境影响评价；应急预防措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；应急人员接触计量控制、人员撤退、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；应急状态终止与事故影响 的恢复措施；应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；事故的记录和报告程序。 本项目实施后，应按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795—2020）的要求编制事故应急救援预案内容，并进一步结合安全生产及危化品的管理要求，补充和完善学校的风险防范措施及应急预案。 6.2风险分析结论 - 综上所述，本项目涉及的危险物质属于有害化学品。当化学品发生泄漏时，会对局部环境空气造成污染，但不会对厂界外人群造成生命威胁，在采取一系列风险防范措施后，可将事故率降至最低，同时应杜绝该项事故的发生。要求建设单位严格风险防范措施，防止事故风险发生。 - 通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接收水平。 - 本项目环境风险简单分析内容表见下表。 - 表 4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 光福九年一贯制学校新建项目. 建设地点; 苏州市吴中区光福镇古城区东北部，查西路东，查山路西，府巷路南，福北路北。. 地理坐标; 经度; 120.2415; 纬度; 31.1835. 主要危险物质及分布; 盐酸 0.0005t、硫酸 0.0005t、硝酸 0.0005t等，主要分布在实验室化学品库内；实验室危废1t/a、医疗废物0.02t/a，主要分布在危废仓库内. 环境影响途径及危害后果; ①大气环境风险分析：化学品泄露至房内地面，因蒸发进入大气，对大气环境造成污染。 ②地表水、地下水环境风险分析：本项目化学品及危险废物均为桶装或密闭包装，且化学品存放于实验室化学品库内，危险废物均放置于危险废物暂存场内，若出现少量泄漏，不会流至外围地表水体或地下水中。. 风险防范措施; 加强贮存、运输过程中的风险防范措施. 填表说明; 本项目涉及的突发环境事件风险物质为废活性炭，危险物质数量与临界量比值（Q）值为0.01059＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需对项目环境风险开展简单分析。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器后通过专用烟道排放，油烟排气筒位于建筑物楼顶 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001 表 2 |
|  | 天然气燃烧废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | / | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 1排放标准 |
|  | 地下车库汽车尾气 | 一氧化碳、非甲烷总烃、氮氧化物 | 机械排风（6 次/h）；设 3个通风排放口 | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3标准、《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002） |
|  | 实验室废气 | 实验室废气 | 通过通风橱经排气筒高空排放 | /《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3排放标准 |
|  | 垃圾房 | 恶臭 | 有盖式垃圾桶储存垃圾，垃圾桶定期 清洗，生活垃圾委托环卫部门及时清 运 | /《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水及食堂废水、实验室废水 | COD、SS、 NH3-N、TP、动植物油 | 食堂废水经隔油池、实验室废水经酸碱中和预处理后与师生生活污水一起进入市政污水管网排至科福污水处理厂 | 科福污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq | 将设备放置于车间内，通过墙体、门窗隔音，减震，距离衰减。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废纸张 | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 实验室废物 | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 医疗废物 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | / |
|  |  | 餐厨垃圾 | 委托有处理资格的单位集中清运、处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 场地; 防渗分区; 污染防治区域及部位; 防渗要求. 危废暂存区、实验室; 重点防渗区; 地面; 等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s. 一般固废暂存区; 一般防渗区; 地面; 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 其他区域; 非污染区; 地面; 采取普通混凝土地坪等，不设置防渗层. |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 实验室化学药品泄漏风险防范措施 - 在实验中所有药剂均需派专人保管，其处置、收集、暂存与管理必须严格按照《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》执行。化学品事故发生后应制定相应的应急预案。化学品事故的应急处理过程一般包括报警、紧急疏散、现场急救、溢出或泄漏处理和火灾控制几方面。 - 电器设施故障火灾风险防范措施 - 为了预防电器设施故障火灾，项目除需求按照规范要求安装消防设施外，还应当采取以下风险防范措施： - ①加强对建筑电气的漏电保护，在技术上课在建筑物电源线进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器； - ②加强用电气管理，对使用时间长的电气设备，要及时更换或维修； - ③物业管理应定期对电气线路进行检查，发现隐患及时消除； - ④加强宣传教育，物业管理对业主加强用电安全及防火教育，提高业主的火灾防火意识； - ⑤设有应急电源和消防楼梯，并应经常检查确保安全通道的畅通。 - 酸碱中和池泄漏防范措施 - 对酸碱中和池的池底和池壁采用防渗混凝土硬化±1.5mm土工膜进行防渗处理。同时定期检查酸碱中和池池底和池壁，避免酸碱中和池污水泄漏对环境造成影响。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

通过对本项目工程分析、环境现状调查及环境影响分析，可以得出以下评价结论： 光福九年一贯制学校新建项目在落实本环评表所提出的各项建议要求，切实做好污染防治措施，执行项目主体和污染控制设施“三同时” 制度后；在项目施工期、营运期，加强环境管理，保证落实各类污染治理措施，则本项目对周围环境的影响可以控制在允许的范围内，周围区域的环境功能不会有明显下降。 因此，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 本结论是建立在项目方提供的数据资料基础上的，若有变更，应向有关环保部门另行申报审批。

项目所在地预审意见 （公章） 经办人： 年 月 日

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 有组织 | 食堂油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.0621 | 0 | 0.0621 | +0.0621 |
|  | 无组织 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0.1036 | +0.1036 |
|  |  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0.7105 | 0 | 0.7105 | +0.7105 |
|  |  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | +0.667 |
|  |  | CO | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | +0.087 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0.1036 | +0.1036 |
| 废水（t/a） |  | 水量 | 0 | 0 | 0 | 63574 | 0 | 63574 | +63574 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 19.0768 | 0 | 19.0768 | +19.0768 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 15.8935 | 0 | 15.8935 | +15.8935 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587 | +1.587 |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.1904 | 0 | 0.1904 | +0.1904 |
|  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 2.2218 | 0 | 2.2218 | +2.2218 |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.6624 | 0 | 0.6624 | +0.6624 |
| 一般工业 固体废物（t/a） |  | 废纸张 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | +0.7 |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | +345 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | +345 |
| 危险废物（t/a） |  | 实验室废物 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
|  |  | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①