- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：苏州华涛精密机械科技有限公司年产金属件50万套新建项目

建设单位（盖章）：苏州华涛精密机械科技有限公司

编制日期：           2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 苏州华涛精密机械科技有限公司年产金属件50万套新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-320560-89-03-382048 |  |  |
| 建设单位联系人 | 葛林芳 | 联系方式 | 13451986030 |
| 建设地点 | 苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢 |  |  |
| 地理坐标 | 120°53′51.978″，31°18′46.83″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3489 其他通用零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业”中的“69 通用零部件制造３４８；其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 苏州吴中经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴开管委审备〔2023〕243号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》 审批机关：中华人民共和国生态环境部 规划名称：《苏州吴中太湖新城二期控制性详细规划部分图则和J单元调整》 审批机关：苏州市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称：关于《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》的审查意见 文号：环审[2022]24号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《苏州吴中太湖新城二期控制性详细规划部分图则和J单元调整》 1.1 规划范围 苏州市吴中太湖新城二期，分为东西两块，总规划面积约10.08km2。西侧地块：北起沪常高速、西至横泾路、东到旺山路，南至五湖路，规划面积约为6.96km2。东侧地块：北起沪常高速，西至龙翔路、东到苏州湾大道，南至君益路，规划面积约为3.12km2。 本次主要调整范围为M、N、J单元及I、K单元。M单元：北至东太湖路，东至尧新路，南至五湖路，西至横泾路，总用地面积142.64公顷；N单元：北至东太湖路，东至旺山路，南至五湖路，西至尧新路，总用地面积189.99公顷；J单元：北至绕城高速，东至苏州湾大道，南至君益路，西至塔韵路，总用地面积141.15公顷；I单元：北至绕城高速，东至塔韵路，南至君益路，西至龙翔路，总用地面积170.80公顷；K单元：北至绕城高速，东至尧新路，南至东太湖路，西至横泾路，总用地面积155.84公顷。 本项目位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，属于太湖新城二期西侧地块。 1.2 规划定位与职能 太湖新城吴中中心周边生活和产业支撑区，调整后原有定位不变。 本项目位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，属于横泾街道，根据《苏州吴中太湖新城二期控制性详细规划部分图则和J单元调整》，项目地为一类工业/生产研发用地。根据土地证可知，项目地为工业用地，项目使用厂房为工业厂房，符合选址要求。 2、《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》相符性分析 2.1规划范围与规划时段 规划范围：本次规划范围为吴中经济技术开发区全域，现辖城南街道、太湖街道、越溪街道、郭巷街道、横泾街道等五个街道，面积178.7平方公里。 规划时段：近期2025年，远期2035年。 规划至2035年，满足时效性要求。 2.2 规划定位与发展方向 规划定位：成为先进智造标杆地、创新经济引领区、产城融合示范区、精致宜居生态地。 发展方向：①提质增效——提高“空间效率”，强化城市空间中心结构，推动城市更新，打造高效精致城区； ②创新驱动——提高“创新浓度”，融入 G60 科技走廊，以智造引领为核心，强化产业创新链接，引领区域创新产业发展； ③产城共融——展现“生活温度”，提供多元高质的城市服务； ④绿色宜居——彰显“生态气度”，重点凸显“显山露水、葱茏多姿”的生态格局。 2.3 产业发展规划 围绕“三大主导产业+三大特色产业”产业体系，优先发展智能制造装备、生物医药、新一代信息技术三大主导产业，优育汽车关键零部件、检验检测、软件三大特色产业，优化发展总部经济、文化创意、旅游休闲等现代服务业。 其中，智能装备制造产业重点发展智能测控、智能关键基础零部件、工业机器人、智能加工装备、增材（3D打印）制造等；生物医药产业重点发展生物技术医药、生物医学工程、医学健康服务、医疗器械等；新一代信息技术产业重点发展信息网络子产业、电子核心子产业、信息技术服务、网络信息安全产品和服务、人工智能等；汽车关键零部件产业重点发展新能源汽车电机及其控制系统、新能源汽车电附件、混合动力专用发动机等；检验检测产业重点发展工业电气产品检测、医药医疗检验检测、电子产品检验检测及其他专业性检验检测等；软件重点发展行业电商、综合电商、跨境电商、智慧物流等。 项目属于C3489 其他通用零部件制造，属于智能装备制造业配套产业，符合吴中经济开发区的产业发展要求。 2.4 空间布局规划 吴中经济技术开发区形成“一核、双心、两片、一廊”的空间结构。“一核” 指由城南、越溪、太湖片区组成的开发区核心，以城市综合服务功能为主。“双心”指城南地区中心和太湖新城中心，城南地区中心为主中心，以商业、文化、生产性服务业为主导功能；太湖新城中心为副中心，以商业、商务、新兴产业为主导功能。“两片”指郭巷片区和横泾片区，郭巷片区定位为生态宜居滨湖城、创新智造标杆地；横泾片区定位为农旅融合示范区、绿色生态宜居地。“一廊”指创新产业经济廊，包括“八园”：东太湖科技金融城、太湖新城产业园、吴淞江科技产业园、生物医药产业园、综合保税区、东吴工业园、化工新材料科技产业园、横泾工业园。 【吴淞江科技产业园】规划总面积约673.6公顷，重点发展智能制造装备、新一代信息技术、汽车关键零部件等产业。 【综合保税区】规划总面积约94.3公顷，重点发展检验检测、保税研发与全球维修、现代物流、跨境电商等产业。 【生物医药产业园】规划总面积约177公顷，重点发展生物医药、医疗器械等产业，打造创新药物、抗体药物、大分子、小分子、ADC、细胞治疗、核酸药物、基因治疗、CRO、CMO、IVD 等领域产业及生物医药服务平台，建设生物医药加速基地。 【化工新材料科技产业园】规划总面积约522公顷，发展生物医药、精细化工两大主导产业及其上下游重要行业，适当引入部分税收贡献较大的智能制造、电子机械、汽车零部件等下游应用产业。其中，城南（河西）片区功能定位为电子信息、生物医药、精密机械等；河东片区功能定位为集聚发展生物医药和以电子化学品为主导的精细化工新材料产业。 【东吴工业园】规划总面积约297.1公顷，重点发展以电子信息、精密机械、新能源新材料等行业为重点的产业加速器。 【东太湖科技金融城】规划总面积约506.2公顷，重点发展机器人与智能制造优势主导产业，生物医药研发与临床前安全评价、检验检测、创新孵化、AI人工智能等产业。 【太湖新城产业园】规划总面积约108.5公顷，重点发展机器人与人工智能技术优势主导产业和智能制造服务、工业互联网、医疗健康服务三大特色新兴产业。 【横泾工业园】规划总面积约240.5公顷，重点发展智能智造服务、工业互联网、医疗健康服务等现代服务业。 本项目位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，项目地属于“八园”中的横泾工业园，项目用地属于工业用地，产品为C3489 其他通用零部件制造，符合吴中经济开发区产业政策。 2.5 基础设施 （1）给水工程 给水水源：吴中水厂（原红庄水厂）和吴中新水厂（原浦庄水厂）。 本项目所在区域已铺设给水管网，且用水量较小。 （2）污水工程 依据《吴中区污水专项规划（2019-2035）》，至规划期末吴中经开区内污水依托4座污水厂集中处置。各污水厂规模、服务范围见表1-1。 规划对现有污水处理厂进行提标改造，高标准建设规划污水处理厂，尾水处理达苏州市特别排放限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放，尾水中水回用率达到 30%。 表1-1 吴中经济技术开发区污水处理厂一览表 污水处理厂; 处理规模（万吨/天）; 开发区内服务范围; 尾水去向; 备注. 现状; 近期; 远期. 吴淞江科技产业园污水处理厂; 4; 4; 12; 郭巷街道; 先排入白洋湖，兼作景观用水，经生态净化后，排入吴淞江; 在建. 河东污水处理厂; 8; 8; 8; 化工集中区（河东 片区）; 吴淞江; 保留. 城南污水处理厂; 15; 15; 15; 城南街道、越溪街 道（苏街-北溪江路-小石湖以东）; 江南运河; 保留. 太湖新城污水处理厂; /; 8; 27; 越溪街道（苏街-北溪江路-小石湖以西）、太湖街道、横泾街道; 排入陈家浜，经木横河进入胥江; 在建. 注：城南和太湖新城污水厂保留现有传输管，用于应急调度使用。 （3）雨水工程 雨水管网覆盖率达100%。 本项目所在区域已铺设雨水管网。 （4）供热工程 规划由苏州吴中综合能源有限公司新建热电联产项目实施集中供热，建设规模为2套80MW级燃气轮机及其配套的蒸汽联合循环机组，设计热负荷为156t/h，最高热负荷为212t/h，最低热负荷为90t/h，建成后将关停江远热电。 本项目不需供热。 （5）危废处置设施 开发区规划布置5家固废集中处置单位，情况如下： 表1-2 开发区固废集中处置设施一览表 固废集中处置设施; 处理能力; 备注. 苏州恒翔再生资源有限公司; 含铜、含镍、含铅等多种金属回收废液及污泥30000t/a、废电子元器件2000t/a、废线路板及废覆铜板3000t/a等危险固废及部分一般固体废弃物进行分类处理; 已建. 卡尔冈炭素（苏州）有限公司; 食品级和工业级活性炭再生20000t/a; 已建. 苏州中吴能源科技股份有限公司; 废矿物油回收处理8万t/a; 已建. 苏州新纶环境科技有限公司; 废酸、废碱、含铜废液处理50400 t/a; 已建. 苏州吴中综合能源有限公司市政污泥处置设施项目; 规划新建2条400t/d污泥焚烧线和8条100t/d污泥干化线，平均每天焚烧处置污水处理厂污泥800吨（含水率 80%）; 原江远热电污泥掺烧同步关停. 3、选址相符性分析 本项目位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，属于横泾街道，根据《苏州吴中太湖新城二期控制性详细规划部分图则和J单元调整》，项目地为一类工业/生产研发用地。根据土地证可知，项目地为工业用地，项目使用厂房为工业厂房，符合选址要求。 4、规划环评及其审查意见相符性分析 与《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》 及其审查意见相符性，根据环境保护部2022年2月18日下发的《关于苏州吴中经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2022]24号）要求，现将审查意见要求与本项目的建设情况逐一对比，分析其相符性。 表1-3 与苏州吴中经济技术开发区总体规划环评报告书审查意见相符性分析 序号; 审查意见要求; 项目情况; 相符性. 1; 坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 本项目不位于《江苏省国家级生态保护红线规划》范围内。 本项目不位于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）范围内。符合“三线一单”要求。; 符合. 2; 根据国家及地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进经开区绿色低碳转型发展。优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目不涉及。; 符合. 3; 着力推动经开区产业结构调整和转型升级。从区域环境质量改善和环境风险防范角度，统筹优化各片区产业定位和发展规模；近期严格控制化工新材料科技产业园发展规模，强化管控要求，推进城南片区内现有联东、兴瑞和江南精细等化工企业搬迁，远期结合苏州市化工产业总体发展安排和区域生态环境保护要求，优化化工新材料科技产业园产业定位和空间布局，深入论证、审慎决策。落实《报告书》提出的用地布局不合理且不符合生态环境保护要求企业的搬迁、淘汰和升级改造等工作，促进经开区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 项目位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，不属于化工新材料科技产业园，不涉及《报告书》中提出的用地布局不合理且不符合生态环境保护要求需搬迁、淘汰和升级改造的企业，项目的建设符合区域发展定位及环保要求。; 符合. 4; 严格空间管控，优化空间布局。落实上方山国家森林公园、太湖国家级风景名胜区等生态空间管控要求。落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求，太湖新城产业园禁止引入生产性建设项目。; 本项目不位于生态空间管控区域范围内。本项目的建设不违背《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》（2021修订）的有关规定。本项目不位于太湖新城产业园。; 符合. 5; 严守环境质量底线，强化污染物排 放总量管控。根据国家和江苏省关 于大气、水、土壤污染防治和区域 “三线一单”生态环境分区管控相关 要求，制定经开区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域生态环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。; 项目的建设不突破环境质量底线，大气污染物在开发区内平衡，水污染物在城南污水厂内平衡。项目喷粉工序产生的颗粒物经滤筒除尘器处理后排气筒排放；固化废气通过水喷淋+活性炭处理后排气筒排放；收集率和去除率均为90%以上，对大气环境影响较小，不会降低区域大气环境质量。; 符合. 6; 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，强化现有及入区企业污染物排放控制，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。提高经开区污水收集率、再生水回用率。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置。; 本项目属于C3489其他通用零部件制造，与开发区主导产业相符；项目符合生态环境准入，本项目营运期废水、废气均达标排放，项目建成后对区域生态环境质量基本无影响。; 符合. 7; 健全环境监测体系，强化风险防范。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；化工新材料科技产业园尽快落实《江苏省化工园区化工集中区封闭化建设指南（试行）》要求。; 本环评重点开展工程分析、环境风险评价等，落实环境监测和环境保护相关措施。; 符合. 综上，本项目建设符合《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》审查意见要求。 |

| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性 （1）生态红线 经查《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号）中苏州市生态空间保护区域名录和《江苏省自然资源厅关于苏州市吴中区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函（2021）1318 号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）中生态保护红线区域， 其主导生态功能和保护范围见表 1-4。 表1-4 苏州市生态空间保护区域名录（部分） 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 面积km2; 方位距离. 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积. 太湖（吴中区）重要保护区; 湿地生态系统保护; /; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴中区内太湖水体（不包括渔洋山、浦庄饮用水源保护区、太湖湖滨湿地公园以及太湖银鱼翘嘴红鲌秀丽白虾国家级水产种质资源保护区、太湖青虾中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为（除吴中经济开发区和太湖新城）沿湖岸5公里范围，不包括光福、东山风景名胜区，米堆山、渔洋山、清明山生态公益林石湖风景名胜区，吴中建成区、临湖镇（含浦庄）和胥口镇镇区及工业集中区、光福镇区及太湖科技产业园。吴中经济开发区及太湖新城（吴中区）沿湖岸大堤1公里陆域范围; 1630.61; /; 东南侧2700m. 太湖重要湿地（吴中区）; 湿地生态系统 保护; 太湖湖体水域; /; 1538.31; /; 东南侧3700m. 建设项目距离太湖（吴中区）重要保护区2700m、距离太湖重要湿地（吴中区）3700m，不属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中生态空间管控区域及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）中国家级生态保护红线区域范围内，根据其分级分类管控措施相关内容，本次项目的建设不违背生态红线保护区域规划要求。因此，本项目符合生态红线的建设要求。 B、与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49 号）相符性 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于长江流域和太湖流域重点管控单元，江苏省省域生态环境管控要求如下： 表 1-5 江苏省省域生态环境管控要求 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 江苏省省域生态环境管控要求. 江苏省省域生态环境管控要求; 1、按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积 23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的 22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。 2、牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3、大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏 感区域城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推 进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4、全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推 动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5、对列人国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法 定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目(交通基础设施项目等)，应优化空间布局(选线)、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式(如无害化穿、跨越方式等)，依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目距离太湖岸线边界约3.7km，不属于生态管控区范围内，不属于产能过剩、化工和钢铁行业。; 相符. 污染物排放管控; 1、坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2、2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为 66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨.91.2万吨、11.9万吨 29.2万吨.2.7万吨。; 项目建成后实施污染物总量控制，不突破环境容量及生态环境承载力。; 相符. 环境风险防控; 1、强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2、强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3、强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳人储备体系。 4、强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 项目属于C3489其他通用零部件制造，建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1、水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源 管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70% 以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水 循环利用率达到90%。 2、土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3、禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目员工生活污水经厂区总排口接管至城南污水处理厂集中处理，达标后排入京杭运河；项目无新增用地，不占用耕地、基本农田等；项目生产过程中使用电能，不使用高污染燃料。; 相符. 太湖流域生态环境重点管控要求. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目,禁止新建扩建畜禽养殖场,禁止新建扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目距离太湖岸线边界约3.7km，属于太湖三级保护区范围，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业；本项目无含氮、磷生产废水排放，不属于其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。; 相符. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目不涉及; 相符. 环境风险防控; 1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3.加强太湖流域生态环境风险应急管控,着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 项目员工生活污水经厂区总排口接管至城南污水处理厂集中处理，达标后排入京杭运河，不会向水体倾倒污染物等，建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。; 相符. 资源利用效率要求; 1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2.2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目营运期用水765t/a，不会达到资源利用上线。; 相符. C、 与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313 号）相符性 对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，苏环办字[2020]313号）附件2苏州市环境管控单元名录，本项目属于重点管控单元中的吴中区—吴中经济技术开发区（横泾街道工业园），其生态环境管控要求如下： 表1-6 苏州市重点保护单元生态环境准入情况 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 苏州市重点保护单元生态环境准入清单. 空间布局约束; （1）禁止引入列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业； （2）严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目距离太湖岸线边界约 3.7km，不属于生态管控区范围内，不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》 等文件中的淘汰类、禁止类项目；本项目的建设符合规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求。; 相符. 污染物排放管控; - 园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 - 园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。 （3）根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 项目建成后实施污染物总量控制，不突破环境容量及生态环境承载力。; 相符. 环境风险防控; （1）建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或者其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事 件应急预案，防止发生环境事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 项目属于C3489其他通用零部件制造，建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。; 相符. 资源开放效率要求; （1）园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。 （2）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括： 1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、 水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目营运期用水765t/a，不会达到资源利用上线；清洁生产水平较高，符合规划环评及审查意见要求；项目生产过程中使用电能，不使用高污染燃料。; 相符. 综上所述，本项目不属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中生态空间管控区域及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）中国家级生态保护红线区域范围内。根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49 号）及《苏州市“三线一单”生态分区管控实施方案》（苏环办字[2020]31号），本项目属于太湖流域重点管控单元，满足分级分类管控措施相关内容的要求，本次项目的建设符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定，不违背生态红线保护区域规划要求。因此，本项目符合生态红线的建设要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，同时对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）， 苏州市区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度和一氧化碳日平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准，臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095—2012)二级标准，因此判定为非达标区。 为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划 （2019-2024）》，苏州市以到 2024 年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。届时，苏州市大气环境质量状况可以得到持续改善。 2022年苏州市地表水环境质量总体保持稳定，纳污河流京杭运河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；所在区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）与资源利用上线 本项目属于C3489 其他通用零部件制造，位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，周边给排水管网、电网等基础设施建设完善；可满足项目需求，不会达到资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 本项目属于“C3489 其他通用零部件制造”，本次环评对照《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2019]136号）和《市场准入负面清单（2022年版）》和《苏州吴中经济开发区环境影响评价区域报告》开发区生态环境准入清单进行说明，具体见下表 1-7。 表 1-7 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析 序号; 文件名; 内容; 相符性分析; 相符性. 1; 《市场准入负面清单》（2022年版）; /; 经查《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不在其规定的禁止准入事项内，为许可准入事项。; 相符. 2; 《长江经济带发展负面清单 指南江苏省实施细则（试行， 2022年版）》; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及码头项目。; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段 范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围；; 相符. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目属于C3489 其他通用零部件制造，距离太湖岸线边界约3.7km，不属于饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围; 相符. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目属于C3489 其他通用零部件制造，距离太湖岸线边界约3.7km，不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 相符. 禁止违法利用、占用长江 流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》规定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目属于C3489 其他通用零部件制造，距离太湖岸线边界约3.7km，不利用、占用长江流域河湖岸线。; 相符. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及。; 相符. 禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及。; 相符. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，不属于矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求 的高耗能高排放项目。; 相符. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不涉及。; 相符. 表1-8 与开发区生态环境准入清单相符性分析 区域; 类别; 要求; 项目情况; 是否相符. 开发区全区; 产业准入; 禁止引进与国家、地方现行产业 政策相冲突的项目；禁止引进生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目；禁止引进高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产达不到国际先进水平的项目。; 本项目的建设符合国家、地方现行产业政策，生产工艺成熟、设备先进，不属于高水耗、高物耗、高能耗的项目。; 相符. 禁止生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目；禁止生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目；禁止引进与各片区主导产业不相关且污染物排放量大的项目。; 本项目属于C3489 其他通用零部件制造，不在其禁止准入类；本项目主要原料为塑粉，不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨或胶粘剂项目；本项目为C3489 其他通用零部件制造，不属于禁止引进项目; 相符. 智能装备制造、新一代信息技术、汽车关键零部件产业：禁止引进纯电镀项目。生物医药：全区禁止引进医药和农药中间体、农药原药（化学合成类）生产项目；除化工集中区 （河东片区）外，其余片区禁止 引进原料药生产项目。; 本项目为C3489 其他通用零部件制造，不属于区内禁止引进项目。; 相符. 空间布局约束; 严格落实《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》，生态红线范围内禁止开发区建设，生态空间管控区应严格执行相应管控约束。 严格执行《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》，控制氮磷排放；在太湖岸线周边500米范围内应合理建设生态防护林。; 本项目不属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发 [2020]1号）中生态空间管控 区域及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）中国家级生态保护红线区域范围内，根据其分级分类管控措施相关内容，本次项目的建设符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定，不违背生态红线保护区域规划要求。; 相符. 禁止在基本农田内投资建设除生态保护修复、重大基础设施及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 污染物排放总 量控制; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。严格新建项目前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目排放的非甲烷总烃和颗粒物废气总量在苏州吴中经济技术开发区总量内平衡。; 相符. 环境风险防控; 建立健全全园区环境风险管控体系，加强环境风险防范；加快开发区环境风险应急预案编制，定期组织演练，提高应急处置能力。; 本项目配备劳保用品、消防器材、视频监控装置、警示牌等应急物资，并编写应急预案，定期组织演练，以提高应急处置能力。; 相符. 对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。; 本项目不涉及。; 相符. 资源开发效率 要求; 禁止新建燃用高污染燃料的项目和设施，区内各企业因工艺需要使用工业炉窑应使用天然气、电等清洁能源。; 本项目不涉及。; 相符. 对拟入园项目设置废水排放指标门槛，对于废水产生量大、COD排放强度高于生态工业园标准的项目应限制入园。控制入园企业的技术装备水平，加大对使用清洁能源和能源利用效率高的企业引进力度，通过技术交流与升级改造带动开发区现有企业进一步提高能源利用效率。; 本项目生活污水排放量较小，各污染因子满足接管要求；本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求。; 相符. 禁采地下水; 本项目不涉及。; 相符. 横泾工业园、 生物医药产业园; ①横泾工业园南侧、生物医药产业园东北侧邻近规划居住用地区域建议执行以下要求：尽可能布置一类工业用地；禁止引进排放恶臭、有毒有害、“三致”物质的建设项目；禁止引进危险物质及工艺系统危险性为高度危害及极高度危害级别的项目。 ②横泾工业园基本农田区域（0.3 平方公里）在土地性质调整前不得开发建设; 本项目位于横泾工业园西南侧，本项目用地为工业用地；本项目不排放排放恶臭、有毒有害、“三致”物质；本项目不属于基本农田区域; 相符. 因此，本项目符合相关规定，不属于环境准入负面清单。 2、产业政策相容性 本项目对照《产业结构调整指导目录（2021年修订）》，《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及2013年修改（苏经信产业[2013]183号），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》(2018年)，未被列入限制、淘汰和禁止目录，属于允许类。对照《江苏省工业和信息产业結构周整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号），项目不属于淘汰类和限制类项目。对照《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、禁止类、淘汰类，属于允许类项目。且不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入类。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 |
| --- | --- |

|  | 3、《太湖流域管理条例》相符性 《太湖流域管理条例》中第二十八条规定：排污单位排放水污染物，不得超过核 定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造。 第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； - 设置水上餐饮经营设施； - 新建、扩建高尔夫球场； - 新建、扩建畜禽养殖场； - 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 项目距离太湖约3700m，为C3489其他通用零部件制造，项目不设剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业，项目生活污水经市政污水管网接入城南污水处理厂集中处理，因此该项目不属于其规定的禁止行为，符合《太湖流域管理条例》要求。 4、《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》（2021年9月29日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过），太湖流域包括太湖湖体，苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、南京市高淳区和溧水区行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：一级保护区范围为：太湖湖体、沿湖岸5km区域、入湖河道上溯10km以及沿岸两侧各1km 范围。二级保护区范围为：主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围。其他地区为三级保护区。太湖流域一、二、三级保护区的具体范围，由省人民政府划分并公布。 对照《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的附件《江苏省太湖流域三级保护区范围》中的保护区范围的叙述，本项目属于太湖流域三级保护区范围内。 根据《江苏省太湖水污染物防治条例（2021年修订）》的规定： 第四十三条“太湖流域一、二、三级保护区”禁止下列行为： - 新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； - 销售使用含磷洗涤用品； - 向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废物； - 在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； - 使用农药等有毒物毒杀水生生物； - 向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； - 围湖造地； - 违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； - 法律、法规禁止的其他行为。 本项目属于C3489 其他通用零部件制造项目，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染及电镀项目。本项目员工生活污水经厂区总排口接管至城南污水处理厂集中处理，达标后排入京杭运河，不属于其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。因此，本项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 5、与《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相符性 总体要求：以改善环境质量为核心，以有效防范环境风险为目标，着力提升环境监管能力和规范化管理水平，落实企业主体责任，压实部门环境监管责任，强化危险废物全过程管理，健全危险废物环境监管体系。 总体目标：为加快推进危险废物源头减量化、管理规范化、处置无害化，切实维护生态环境安全，以危险废物规范化管理为抓手，以危险废物环境管理工作存在的突出问题为导向，全面提升危险废物环境监管能力和水平。到2020年底，形成较为完善的“源头严防、过程严管、违法严惩”的危险废物环境监管体系。 主要工作内容：规范涉危项目环评管理；加强危险废物申报管理；规范危险废物收集贮存；强化危险废物转移管理；提升危险废物利用处置水平；完善危险废物环境管理体系；落实组织保障措施。 ### 本项目设置规范化的危废暂存场所：危险废物其在厂内收集和临时储存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《环境保护图形标志固 体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施。危废须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行。危废暂存场所地面涂刷防腐、防渗涂料，防止废液泄露污染土壤及地下水。故本项目符合实施方案总体要求和目标。 6、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气 [2021]65号）相符性 根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65 号）附件 挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求，“五、废气收集设施治理要求：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行......废气收集系统的输送管道应密闭、无破损......使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。”“七、有机废气治理设施治理要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根 据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。” 苏州华涛精密机械科技有限公司在运行过程中产生的废气均在密闭设备内进行收集，废气收集系统的输送管道应密闭、无破损；本项目固化废气经喷淋+活性炭吸附处理后排气筒排放；采用碘值大于800mg/g的颗粒活性炭，定期更换，做到治理设施较生产设备“先启后停”，有机废气经水喷淋+活性炭吸附处理后，尾气由15m高排气筒排放，因此本项目的建设符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）的要求。 7、《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办〔2020〕2号）相符性分析 大力推进源头替代。禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各地要结合实际，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCS含量源头替代进度，5月底出台源头替代实施方案，在政策、资金等方面给予企业扶持。年底前基本完成汽车制造底漆、中涂、色漆工序，钢制集装箱制造箱内、箱外、木地板等工序以及家具、工程机械、船舶、钢结构、卷材等制造行业的替代任务。 工业涂装行业重点加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCS含量的涂料替代溶剂型涂料，按照《涂料中挥发性有机物限量》中VOCS含量限值要求，尽快完成涂装行业低VOCS含量涂料替代，对有机溶剂年用量小于10吨且无法完成替代的企业实施兼并重组、关停转移。 有效控制无组织排放。各地要组织管理、执法及企业人员宣贯《挥发性有机物无组织排放标准》，进一步明确无组织排放控制要求。及早督导、指导企业在确保安全生产的前提下，开展物料储存、转移输送、工艺过程、设备与管线组件以及敞开液面等无组织排放环节排查整治。 深化改造治污设施。各地要加大对企业治污设施的分类指导，鼓励企业合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。组织专家对重点企业VOCs治理设施效果开展评估，对设施工程设计不规范、设施选型不合理、治污设施简易低效（无效）导致排放浓度与去除效率不达标的企业，提出升级改造要求，6月底前完成改造并通过属地生态环境部门备案，逾期未改造或改造后排放仍不达标准的，依法予以关停。VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。 项目属于C3489 其他通用零部件制造，项目不使用涂料、油墨、胶粘剂，项目喷粉工序采用环氧树脂的塑粉不使用溶剂型涂料，项目固化废气经水喷淋+活性炭吸附处理后排气筒排放；废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求，因此本项目符合《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》（苏大气办[2021]2号）相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 8、挥发性有机物污染控制相关文件相符性 ### 表1-12 挥发性有机物污染控制相关文件相符性 ### 文件名称; ### 相关要求; ### 本项目情况; ### 相符性. ### 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》; ### 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。; ### 项目生产过程中使用的原辅料均处于室内密闭容器中；项目固化废气经水喷淋+活性炭吸附处理后通过排气筒排放，对大气环境影响较小; ### 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办 [2014]128号; （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制 VOCs的产生，减少废气污染物排放。（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保 VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%”。; 本项目固化废气经水喷淋+活性炭吸附处理后通过排气筒排放，收集处理废气收集率为≥90%，处理率≥90%，未被收集的在车间无组织排放，处理废气产生的废活性炭委托有资质单位进行处置，故本项目符合要求。; ### 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代：通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; ### 本项目不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨或胶粘剂项目。; ### 相符. 全面加强无组织排放控制：重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; ### 本项目含VOCs物料储存、转移和运输过程均密闭，生产过程中涉及VOCs产生的工艺环境均采用废气收集治理措施，削减VOCs的无组织排放。; ### 相符. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水(废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm,其中,重点区域超过100ppm,以碳计)的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; ### 本项目含VOCs物料储存、转移和运输过程均密闭，生产过程中涉及VOCs产生的工艺环境均采用废气收集治理措施，削减VOCs的无组织排放。; ### 相符. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; ### 项目VOCs产生浓度和速率较小，项目固化废气经水喷淋+活性炭吸附处理后通过排气筒排放，处理效率达90%，废活性炭定期更换，废活性炭委托有资质单位处置。满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; ### 相符. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 项目属于重点区域，VOCs初始排放速率小于2千克/小时，去除效率90%，可达标排放。. 深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。; 项目固化废气经水喷淋+活性炭吸附处理后通过排气筒排放，可有效处理VOCs。. 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案；重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成。; 项目VOCs排放量0.0032t/a，废气经水喷淋+活性炭吸附处理后通过排气筒排放，不属于VOCs排放量较大的企业。. 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 企业正式运营后，应加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数。相关台账记录至少保存三年。. 《关于印发 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知》（环大气〔2020〕33 号）; ### 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置。; ### 本项目采用密闭包装桶运输和储存含VOCs物料，有效控制VOCs产生；项目固化废气经水喷淋+活性炭吸附处理后通过2#排气筒排放；本项目危险废物按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）等相关规定进行贮存，危险废物委托有资质单位无害化处置。. ### 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。; ### 项目固化废气经水喷淋+活性炭吸附处理后排气筒排放；对有机废气进行有效收集处理，同时加强生产车间密闭管理，并按照与生产设备“同启同停”的原则提升治设施运行率。. ### 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; ### 项目固化废气经水喷淋+活性炭吸附处理后通过排气筒排放，处理装置采用蜂窝活性炭，碘值不低于800毫克/克，更换的废活性炭委托有资质单位处理. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）; VOCs物料储存无组织排放控制要求; ### （1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装。; ### 本项目VOCs物料非取用状态均存放于室内专用场地，非取用状态均保持密闭。; ### 相符. ### （2）盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋非取用状态时，应加盖、封口，保持密闭。. ### VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; ### （1）液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 ### （2）粉状、粒VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; ### 本项目不涉及有机溶剂的输送。; ### 相符. ### 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; ### 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或密闭空间内操作，废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; ### 项目属于C3489 其他通用零部件制造，项目固化废气经水喷淋+活性炭吸附处理后通过排气筒排放。; ### 相符. ### VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; ### VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; ### 项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备能够停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; ### 相符. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。; 本项目废气收集系统集气罩按GB/T16758设计; ### 相符. 废气收集系统的输送管道应密闭。; 收集管道密闭; ### 相符. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定; 项目废气经收集处理系统处理后能够相关排放标准. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处置设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目位于重点地区，收集的NMHC初始排放速率均≥2kg/h，已配置VOCs处理设施，处理效率为90%。; ### 相符. ### 其他要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液PH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业正式运营后，建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; ### 相符. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1 项目由来 苏州华涛精密机械科技有限公司成立于2013年2月28日，位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，经营范围：研发、生产、加工、销售：机械设备、金属制品、电子产品；销售：五金交电、塑料制品；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 企业自成立以来一直从事租赁厂房及金属件产品销售，现为满足市场需求，企业拟投资200万元将3幢办公区域改建为生产车间、4幢厂房依然用于行政办公，建设苏州华涛精密机械科技有限公司年产金属件50万套新建项目。本项目于2023年6月5日取得江苏省投资项目备案证（吴开管委审备[2023]243号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护分类管理名录》 等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、技改扩建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号令，2021年1月1日起施行），本项目属于[三十一、通用设备制造业34”中的“69 通用零部件制造348；”其他（（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）]， 故本项目应该编制环境影响报告表。苏州华涛精密机械科技有限公司委托我司进行开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 - 2.1.1产品方案 本项目产品方案详见表2-1。 表2-1 产品方案一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 规格; 建设规模; 年工作时数h. 1; 生产车间; 金属件; 400*300*500mm 100*200*300mm; 50万套/年; 2000. - 2.1.2主要生产设备和原材料消耗 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; CNC; /; 2台; 机加工工序. 2; 激光切割机; /; 2台. 3; 折弯机; /; 3台. 4; 焊接机; /; 2台. 5; 喷粉房; 1500*2000*1800mm; 5台; 喷粉工序. 6; 固化烘道; /; 2台. 7; 喷粉流水线; 喷粉线; /; 1条. 固化烘道; /. 8; 空压机; 德曼DV15-7; 1套; 辅助设备. 项目主要原辅材料消耗情况如表2-3所示。 表2-3 项目主要原辅材料消耗（t/a） 序号; 原辅料名称; 形态; 规格成分; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 储存位置; 来源; 是否属危化品. 1; 铜; 固态; 铜; 15; 2; 0.5t/扎; 原料仓库; 国内， 汽运; 否. 2; 铝; 固态; 铝; 12; 1; 0.5t/扎; 否. 3; 不锈钢; 固态; 不锈钢; 30; 4; 0.5t/扎; 否. 4; 铁; 固态; 铁; 100; 10; 0.5t/扎; 否. 5; 二氧化碳; 气态; 二氧化碳; 5; 1; 15L/瓶; 否. 6; 液氩; 气态; 液氩; 5; 1; 15L/瓶; 否. 7; 机油; 液态; 250kg/桶; 0.1; 0.1; 250kg/桶; 否. 8; 焊丝; 固态; 锡 96%、银 0.5%、铜 3.5%/; 0.5; 0.5; 50kg/袋; 否. 9; 切削液; 液态; 250kg/桶; 3; 0.5; 250kg/桶; 否. 10; 塑粉; 固态; 聚酯树脂60%，固化剂5%，流平剂1%，增光剂1.4%，硫酸钡24.8%，钛白粉4%，颜料3.8%; 30; 1.5; 25kg/袋; 否. 表2-4 原辅料理化性质表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 机油; 沸点：＞316℃，闪点：＞204℃，相对密度（水＝1）：0.881。清澈的液体。不溶于水。; 爆炸极限为0.9%～7%。; LC50 ： 5000 mg/m3 极低毒性；毒性 (老鼠): LD50 ：2000 mg/kg 极低毒性. 切削液; 是一种高性能的半合成金属加工液，特别适用于金属及其合金的加工，荧光黄绿色液体，有轻微气味，相对密度0.91，沸点100℃，可溶于水。; 可燃; 无毒. 塑粉; 细粉，无刺激性气味，密度（23℃）：1.2-1.8g/cm3、膨胀密度（23℃）：400-1000kg/m3，软化点：＞45℃，烘烤粉尘或混合气的燃烧温度450-600℃; 粉尘和混合气的较低的爆炸极限：20-70g/m3; 无毒. 2.1.3 生产组织与劳动定员 项目员工30人，年工作日为250天，一班制，8h/班，年工作时间2000h，项目厂区内不设食堂、宿舍。 2.1.4 工程组成 项目具体工程组成见表2-5。 表2-5 项目主要建设内容 类别; 建设名称; 设计能力、规格; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 100平方米; 3#厂房. 产品仓库; 100平方米; 3#厂房. 原料和产品运输; 通过汽车运输，原料和产品的装卸运输主要由社会运力承担。. 公用工程; 给水; 765t/a; 市政给水管网. 排水; 600t/a; 排入城南污水处理厂. 供电; 10万kWh/a; 市政电网供电. 环保工程; 废水; 生活污水; 600t/a; 直接接管市政污水管网. 废气; CNC; 油雾净化处理器处理后排放; 达标排放. 焊接工序; 移动烟尘处理器处理后排放; 达标排放. 喷粉废气; 经大旋风除+小旋风除尘器处理后15m排气筒排放; 达标排放. 固化废气; 经水喷淋+活性炭吸附处理后15m排气筒排放; 达标排放. 噪声; 减震隔声，合理布局; 达标排放. 固废处置; 一般固废堆场; 占地面积10m2; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危废仓库; 占地面积10m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 2.1.5项目选址及平面布置 本项目位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，项目厂界东侧为宏达线业有限公司，北侧为天鹅荡路，西侧为雅式众合办公设备有限公司，南侧为小路；项目最近敏感点主要为东南侧93m的零散居民点，项目具体地理位置及周边环境状况详见附图1和附图2。 项目4幢厂房依然用于行政办公，3幢办公区域改建为生产车间，依次分布为机加工车间、喷粉线烘干线，分区布设合理，具体车间平面布置图见附图3。 2.1.6物料平衡及水平衡图 （1）项目喷粉物料平衡 表2-8 项目喷粉方案 要求; 静电喷粉. 面积; 290000m2/a（约5.8m2/件，50000件/a）. 厚度; 80μm. 根据项目静电喷粉方案，本项目静电喷粉总面积约290000m2/a，厚度为80μm，所需塑粉体积为23.2m3/a，塑粉密度为1.28t/m3，则所需塑粉量为29.7t/a。 本项目主要原辅料为塑粉，其物料平衡见表2-9。 表2-9 塑粉平衡表 单位：t/a 类别; 序号; 入方; 出方. 物料名称; 投入量; 产品; 废气; 废水; 固废. 塑粉; 1; 塑粉; 30; 29.4; 0.114; 0; 0.486. 合计; 30; 30. 注：项目塑粉回收循环使用，粉尘主要为最终排放的有组织和无组织量。 （2）水平衡 图2-1 全厂水平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 金属件工艺流程图 工艺流程简述： （1）激光切割：根据客户订单需求，将金属件进行激光切割，该工序会产生噪声N1、边角料S1-1、废包装桶S2-1，设备保养产生废机油S3。 （2）折弯、CNC：根据客户订单需求，利用折弯机将金属件折弯；CNC产生少量有机废气G1及废包装桶S2-1、废切削液S4、噪声N2。CNC使用切削液进行降温冷却，切削液兑水比例为1:5，切削液使用过程中产生油雾废气经设备自带油雾处理器处理后排放。 （3）焊接：机加工的工件根据客户订单需求一部分焊接固定，此工序产生焊接烟尘G2及焊渣S5、噪声N3。 （4）清洗：委外处理。 （5）喷粉 ①喷粉 委外水洗除尘后的工件随悬挂轨道进入喷粉房内，塑粉粉末（主要成分为聚酯树脂）在静电作用下，喷射吸附于型材表面上，辅助材料是空压机提供的压缩空气，要求清洁干燥，喷射距离控制在50~80mm，保证塑粉充分“雾化”，项目采用静电喷粉，喷粉厚度50～80μm，项目设置一条自动喷粉线及4个喷房。本工序产生喷粉粉尘G3、废塑粉S6、噪声N4。 ②喷粉烘干：喷粉后工件经过悬挂轨道传送进入烘道进行固化，固化温度150-180℃，固化时间30min，加热方式为电加热，此过程中产生喷粉固化废气G4、噪声N5，喷粉固化废气经水喷淋+活性炭处理后排放。 - 组装：根据产品的需求及客户的要求，将金属半成品和外购零配件进行组装； - 出库：对检测合格后包装入库。 表2-12 项目产污情况一览表 项目; 产污工序; 名称; 污染物; 处理方式; 排放方式. 废气; CNC; G1; 有机废气; 非甲烷总烃; 油雾净化处理后无组织排放; 车间. 焊接; G2; 焊接废气; 颗粒物; 移动烟尘处理器处理后无组织排放; 车间. 喷粉; G3; 喷粉废气; 颗粒物; 旋风回收+滤筒过滤; 15m高DA001排气筒. 固化; G4; 固化废气; 非甲烷总烃; 水喷淋+活性炭; 15m高DA002排气筒. 生活污水; /; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 接入市政管网; 城南污水处理厂. 固废; 切割; S1; 边角料; 边角料; 收集外售; 零排放. 原料（机油、切削液）; S2-1、S2-2; 废包装桶; 包装桶; 委托有资质单位处理. 设备保养产生废机油; S3; 废机油; 机油. CNC; S4; 废切削液; 切削液. 焊接; S5; 焊渣; 焊渣; 收集外售. 喷粉; S6; 废塑粉; 塑粉; 收集外售. S7; 塑粉的包装袋; 塑粉; 收集外售. 废气处理; /; 废活性炭; 有机物、活性炭; 委托有资质单位处理. 废滤芯; 焊渣、金属屑; 收集外售. 废滤筒; 滤筒; 收集外售. 办公、生活; --; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门处理. 噪声; 生产设备和辅助设备的运行; 隔声、减震; 达标排放. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 苏州华涛精密机械科技有限公司成立于2013年2月28日，位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，经营范围：研发、生产、加工、销售：机械设备、金属制品、电子产品；销售：五金交电、塑料制品；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。2016年取得中华人民共和国不动产权证书（苏（2016）苏州市不动产权第6060091号、苏（2017）苏州市不动产权第6008527号），地块使用面积为7285.6m2、6162.10，地块用途为工业用地。 企业自成立以来一直从事租赁厂房及金属件产品销售，现为满足市场需求，企业拟投资200万元将3幢办公区域改建为生产车间、4幢厂房依然用于行政办公。3幢、4幢厂房之前为企业行政办公区域，办公室无废气、废水、危险废物的产生，无环境纠纷、未收到环境投诉等情况。厂区内施行雨污分流，分别从厂区内的雨水排口和污水排口排放至市政污水管网，污水进入城南污水处理厂处理；项目固废分类收集，合理处置，对外零排放；项目噪声经采取隔声减振、距离衰减等措施后，厂界噪声满足相关的排放标准要求，无污染遗留情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 区域环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年，苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为81.9%，同比下降1.9个百分点。各地优良天数比率介于78.7%~83.0%之间;市区环境空气质量优良天数比率为81.4%，同比下降4.1个百分点。 2022年，苏州市区环境空气中细颗粒物（PM2.5），可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为28微克/立方米、44微克/立方米、6微克/立方米和25微克/立方米；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1毫克/立方米和172微克/立方米。与2021年相比，PM10和NO2 浓度分别下降8.3%和 24.4%，PM2.5、SO2、和CO浓度持平，O3浓度上升6.3%。各主要污染物浓度值及现状评价详见表 3.1-1。 表3-1区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 浓度限值（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 172; 160; 107.5; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. 根据表 3-1，2022年度苏州市区O3超标，因此判定为不达标区。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》，苏州市环境空气质量在2024年实现全面达标。总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧 浓度不再上升的总体目标。力争到 2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 （2） 特征污染物达标情况 表 3-2 非甲烷总烃环境质量检测数据 (单位：mg/m3） 采样点位; 苏州市浦和电器有限公司. 采样时间（2021年）; 7-6; 7-7; 7-8; 7-9; 7-10; 7-11; 7-12. 检测项目; 检测结果. 非甲烷总烃; 第一次; 0.33; 0.53; 0.45; 0.52; 0.40; 0.42; 0.31. 第二次; 0.58; 0.43; 0.50; 1.21; 0.45; 0.33; 0.33. 第三次; 0.50; 0.36; 0.61; 0.57; 0.44; 0.33; 0.35. 第四次; 0.35; 0.51; 0.57; 0.40; 0.36; 0.41; 0.37. 大气环境质量监测数据统计结果见下表。 表 3-3 大气环境质量监测数据统计结果（单位：mg/m3） 监测点编号; 监测点坐标/m; 监测时间; 名称; 小时浓度. X; Y; 范围; 超标率; 最大超标倍数. G1（苏州市浦和电器有限公司）; -1900; -675; 2021.7.6~2021.7.12; 非甲烷总烃; 0.31~1.21; 0; 0. 注：监测点位坐标以本项目厂区中心作为坐标原点（0，0）。 检测结果表明区域非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准详解》标准。 非甲烷总烃引用江苏安诺检测技术有限公司于2021年07月06日-07月12日对苏州市浦和电器有限公司的大气环境质量实测数据，其检测报告编号为： AN20062208，引用点位于本项目西侧10m，引用数据至今未满三年，其实测数据能很好地反映出项目所在地的空气环境污染状况。 2、水环境质量现状 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为86.7%，同比持平；未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊；无劣于Ⅴ类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为50.0%，同比上升10个百分点，Ⅱ类水体比例全省第四。 2022年，京杭大运河（苏州段）水质稳定在优级水平，沿线5个省考及以上监测断面水质均达到Ⅲ类，同比持平。 本项目生活污水接管后进入城南污水处理厂，纳污河流京杭运河属于江苏省“十四五”水环境质量目标考核的30个地表水断面，根据公报内容，未达标的均为湖泊，故京杭运河水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年，苏州市昼间区域噪声平均等效声级为54.3dB（A），同比下降0.5dB（A），处于区域环境噪声二级（较好）水平，声强水平与2021年保持一致，各地昼间噪声平均等效声级介于52.6-55.0dB（A）。 本项目厂界外 50 米范围内不存在声环境敏感目标，根据“建设项目环境影响报告编制技术指南（污染影响类）”，本项目不进行声环境质量现状调查。 4、 地下水 本项目在已建厂房内建设，厂区内地面全部硬化，不存在地下水污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。 5、土壤环境 引用苏州市浦和电器有限公司于2022年8月10日委托青山绿水（苏州）检验检测有限公司对评价区域内土壤进行监测（报告编号：QSHP2208001）。监测内容如下： （1）测点布置 根据部长信箱回复《关于土壤现状监测点位如何选择的回复》（2020年8月10日）——根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法采样，可不采样监测，但需要详细说明无法采样的原因。 本项目为自有厂房，目前厂房已完成土建，项目进行土壤现状监测时厂房已完成地面硬化，故本项目土壤现状监测在厂区外设置2个表层样，监测内容详见表3-4、监测点位见图3-1。 表3-4 土壤监测点位一览表 序号; 监测点位; 监测项目. T1; 表层样点（0-0.2m）; 厂区西北侧路绿化带; pH、基本因子和特征因子. T2; 表层样点（0-0.2m）; 厂区西南侧路绿化带. 图3-1 土壤环境质量引用监测点位 （2）监测因子 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）。 （3）监测时间 青山绿水（苏州）检验检测有限公司于2022年8月10日采样一次。 （4）监测分析方法 表层样监测点的土壤监测取样方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）执行，柱状样监测点的土壤监测取样方法参照《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）及《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）。 （5）监测结果 土壤监测结果见表3-5。 表3-5 土壤监测结果表（mg/kg） 监测因子; 监测点位及采样深度; 检出限; 筛选值; 达标情况. T1; T2. 0-0.2m; 0-0.2m. pH; 7.83; 5.56; /; /; /. 砷; 3.66; 2.93; 0.01mg/kg; 60; 达标. 镉; 0.02; 0.01; 0.07mg/kg; 65; 达标. 六价铬; 1.4; 2.0; 0.5mg/kg; 5.7; 达标. 铜; 32.2; 31.2; 0.5mg/kg; 18000; 达标. 铅; 53.0; 30.3; 2mg/kg; 800; 达标. 汞; 0.232; 0.829; 0.002mg/kg; 38; 达标. 镍; 31.2; 25.2; 2mg/kg; 900; 达标. 氯苯; ND; ND; 1.2ug/kg; 270; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 10; 达标. 乙苯; ND; ND; 1.2ug/kg; 28; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; ND; ND; 1.2ug/kg; 570; 达标. 邻二甲苯; ND; ND; 1.2ug/kg; 640; 达标. 苯乙烯; ND; ND; 1.1ug/kg; 1290; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 6.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 0.5; 达标. 1,4-二氯苯; ND; ND; 1.5ug/kg; 20; 达标. 1,2-二氯苯; ND; ND; 1.5ug/kg; 560; 达标. 二氯甲烷; ND; ND; 1.4ug/kg; 616; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; 1.4ug/kg; 54; 达标. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 9; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; 1.3ug/kg; 596; 达标. 氯仿; ND; ND; 1.1ug/kg; 0.9; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; 1.3ug/kg; 840; 达标. 四氯化碳; ND; ND; 0.3ug/kg; 2.8; 达标. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; 1.3ug/kg; 5; 达标. 三氯乙烯; ND; ND; 1.2ug/kg; 2.8; 达标. 苯; ND; ND; 1.9ug/kg; 4; 达标. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; 1.1ug/kg; 5; 达标. 甲苯; ND; ND; 1.3ug/kg; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; 1.2ug/kg; 2.8; 达标. 四氯乙烯; ND; ND; 1.4ug/kg; 53; 达标. 氯甲烷; ND; ND; 1.0ug/kg; 37; 达标. 氯乙烯; ND; ND; 1.0ug/kg; 0.43; 达标. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; 1.0ug/kg; 66; 达标. 苯胺; ND; ND; 0.1mg/kg; 260; 达标. 二苯并[a,h]蒽; ND; ND; 0.1mg/kg; 1.5; 达标. 苯并[a]蒽; ND; ND; 0.1mg/kg; 15; 达标. 䓛; ND; ND; 0.1mg/kg; 1293; 达标. 苯并[b]荧蒽; ND; ND; 0.2mg/kg; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; 0.1mg/kg; 151; 达标. 苯并[a]芘; ND; ND; 0.1mg/kg; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; ND; 0.1mg/kg; 15; 达标. 硝基苯; ND; ND; 0.09mg/kg; 76; 达标. 萘; ND; ND; 0.09mg/kg; 70; 达标. 2-氯酚; ND; ND; 0.06mg/kg; 2256; 达标. 石油烃（C10-C40）; 37; 38; 6mg/kg; 4500; 达标. 由上表可知，各监测点土壤中各污染物因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 6、生态环境 该区域的生态环境已大部分被人工生态所取代，原始天然植被已转化为次生和人工植被。近年开展的生态公益林改造和绿化造林等生态建设，植被 分布多样性有所改善。该区域无珍惜野生动物活动，无文物古迹。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 - 大气环境 经调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，企业厂界500m范围内环境保护目标见表。 表3-6 主要大气环境保护目标表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对扩建 车间距离/m. X; Y. 新思村; 0; -205; 居民; 200户; 二类; 南侧; 165; 205. 零散居民点; 50; -82; 居民; 5户; 二类; 东南侧; 93; 126. 南叙村; 236; 270; 居民; 12户; 二类; 东北侧; 364; 347. 注：①以厂区中心作为坐标原点（0，0）。 ②项目厂房外347米内原南叙村民房已拆除，南叙村尚有部分零散民房未拆除。 - 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 经调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉 等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目选址位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，且是在现有厂区进行建设，不涉及新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 污染物排放标准 3.3.1 废水排放标准 本项生活污水经市政污水管网接入城南污水处理厂，废水执行城南污水处理厂接管标准，城南污水处理厂出水水质执行《苏州特别排放限值标准》及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）表1中C标准。水污染物排放标准见表3-7。 表3-7 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L） 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 标准限值. 污水接管口; 城南污水处理厂接管标准; ——; COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 城南污水处理厂排口; 《苏州特别排放限值准》; ——; CODcr; 30. 总磷; 0.3. 总氮; 10. 氨氮; 1.5（3）. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB32/4440-2022）; 表1中 C标准; SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.2 废气排放标准 项目排放的废气中颗粒物、非甲烷总烃有组织江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表1标准，无组织参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内挥发性有机废气无组织排放限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表3标准，具体值见表3-8。 表3-8 污染物有组织排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 执行标准. 非甲烷总烃; 50; 2; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表1标准. 颗粒物; 10; 0.4. 表3-9 污染物无组织排放标准 污染物名称; 无组织排放浓度限值(mg/m3); 执行标准. 非甲烷总烃; 4; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 颗粒物; 0.5. 表3-10 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. NMHC; 厂区内; 监控点处1h平均浓度值; 6; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表3. 监控点处任意一次浓度值; 20. 3.3.3 噪声控制标准 项目各侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的相应的2类标准，见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB 标准类别; 昼/夜. 2类; 60/50. 3.3.4 固废排放标准 危险废物鉴别、分类执行《国家危险废物名录》（2021年版），收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关标准要求；一般工业固体废弃物的贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |

| 总量 控制指标 | 总量控制因子及排放指标 （1）总量控制因子 按照国家总量控制规定水质污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N，大气污染物排放总量控制指标为SO2、NOX、VOCS。另外本项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP、TN 纳入水质污染物总量控制指标。其他污染因子作为考核指标。结合项目排污特征，确定水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN，考核因子：废水量、 SS；大气污染物总量控制因子为：VOCs（非甲烷总烃）、颗粒物。 本项目大气污染物： 有组织：VOCS（非甲烷总烃）0.0032t/a，颗粒物0.054t/a； 无组织：VOCS（非甲烷总烃）0.0216t/a，颗粒物0.061t/a。 废气总量在吴中经济开发区总量内平衡。 （2）本项目水污染物：废水量600t/a 、COD：0.24t/a、SS：0.18t/a、氨氮：0.015t/a、总磷：0.042t/a、总氮：0.0024t/a。 废水总量在城南污水处理厂总量内平衡。 （3）固体废物：固废零排放。 项目总量控制指标见表3-15： 表3-15 建设项目污染物排放总量指标（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 消减量; 排放量; 总量控制. 总控量; 考核量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.0324; 0.0292; 0.0032; 0.0032; /. 颗粒物; 0.54; 0.486; 0.054; 0.054; /. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0216; 0; 0.0216; 0.0216; /. 颗粒物; 0.061; 0; 0.061; 0.061; /. 废水; 生活污水; 废水量; 600; 0; 600; /; 600. COD; 0.24; 0; 0.24; 0.24; /. SS; 0.18; 0; 0.18; /; 0.18. NH3-N; 0.015; 0; 0.015; 0.015; /. TN; 0.0024; 0; 0.0024; 0.0024; /. TP; 0.042; 0; 0.042; 0.042; /. 固废; 一般固废; 7.606; 7.606; 0; /; /. 危险固废; 2.59; 2.59; 0; /; /. 生活垃圾; 3.75; 3.75; 0; /; /. |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目在现有已建厂房进行建设，施工期主要为生产及环保设备安装调试，基本不产生污染。施工人员产生的生活污水接管网排入城南污水厂。设备安装产生一定的噪声，噪声强度一般在75-100dB(A)，历时较短，经车间隔声减振、距离衰减等措施后，可有效降低噪声，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期环境影响和保护措施分析 1、大气环境影响和保护措施分析 （1）机加工的非甲烷总烃 CNC加工过程中，随着加工工件摩擦，切削液温度上升，有少量的切削液挥发，切削液挥发性不大，蒸发损耗量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册-机加工核算环节”，有机废气产生系数为5.64kg/t计算，以非甲烷总烃计，切削液使用量为3t/a，则切削液加工年产生油雾废气0.02t/a。采用设备自带油雾净化装置进行处理，收集效率为90%，处理效率为90%，处理后的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）（0.018t/a）废气无组织排放，回收的物料回到设备中继续使用。 （2）焊接烟尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》氩弧焊产污系数为9.19kg/t-原料计，本项目焊丝年总用量为0.5吨，则本项目焊接烟尘产生量约为0.005t/a。由于焊接设备为小型手持式，工位不固定，故焊接废气经移动式烟尘处理器收集处理后在车间无组织排放，收集率、处理率按照80%计，则焊接过程中无组织排放颗粒物0.001t/a。 （3）喷粉线喷粉、固化废气 ①喷粉粉尘 本项目静电喷粉过程在喷房内进行，塑粉用量30t/a，根据企业提供资料，本项目喷粉过程中的喷粉效率约60%，即60%（18t/a）的塑粉可附着于工件表面，剩余40%（约12t/a）的塑粉落于喷粉设备内部，落于设备内部的塑粉约50%（约6t/a）由设备自动回收，剩余部分进入大旋风回收系统，回收效率约为90%（约5.4t/a），最终剩余粉尘（0.6t/a）进入小旋风除尘器，处理后排气筒排放（DA001），处理效率约为90%，则粉尘有组织排放量为0.054t/a、粉尘无组织排放量0.06t/a，喷粉工序年工作时间为2000h/a，则排放速率为0.027kg/h，排放浓度为5.4mg/m3。 ②喷粉固化废气 本项目喷粉后的工件需要进行烘干固化，项目使用的树脂粉末主要成分为环氧树脂，其分解温度为280℃，本项目固化的温度为150-180℃，因而固化过程中有机物分解较少，以非甲烷总烃计。本项目塑粉量为30t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册涂装核算环节喷塑后烘干”，非甲烷总烃废气产生系数为1.2kg/t-原料，则固化工段产生的非甲烷总烃废气约为 0.036t/a。经粉喷线烘道两端集气罩收集后进入水喷淋+活性炭处理后排气筒（DA002）排放，收集率90%，处理效率为90%，风量为2000m3/h，固化工序年工作时间为2000h/a，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0032t/a、粉尘无组织排放量0.0036t/a，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0032t/a、非甲烷总烃无组织排放量0.0036t/a，则排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为0.9mg/m3。 项目粉末涂料中非甲烷总烃平衡见表4-1。 表4-1 项目粉末涂料中非甲烷总烃物料平衡表 单位：t/a 入方; 漆料名称; 用量; VOCs含量. 塑粉; 30; 1.2kg/t原料; 0.036. 出方; 废气; 有组织排放量; 0.0032. 无组织排放量; 0.0036. 废气处理量; 0.0292. 合计; 0.036. 表4-2 本项目废气有组织排放情况 污染物名称; 主要污染物; 风量m3/h; 产生状况; 治理措施; 去除效率（%）; 排放状况; 排放标准; 排气筒编号. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3. 喷粉; 颗粒物; 5000; 0.54; 0.27; 54; 大旋风+小旋风除尘器; 90; 0.054; 0.027; 5.4; 10; DA001. 固化; 非甲烷总烃; 2000; 0.0324; 0.0162; 8.1; 水喷淋+活性炭吸附; 90; 0.0032; 0.0016; 0.8; 50; DA002. 表4-3 本项目无组织废气排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染源; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 治理措施. 车间; 颗粒物; 焊接; 0.005; 0.001; 0.0005; 加强车间通风. 颗粒物; 喷粉; 0.06; 0.06; 0.03. 非甲烷总烃; 机加工; 0.02; 0.018; 0.009. 非甲烷总烃; 固化; 0.0036; 0.0036; 0.0018. 合计; 颗粒物; 0.065; 0.061; 0.0305; 加强车间通风. 非甲烷总烃; 0.0236; 0.0216; 0.0108. 2、非正常工况 由于本项目废气处理设施无备用设备，因此本项目非正常情况设定为：本项目废气装置发生事故，废气未经处理，直接排放。出现以上事故后，建设单位估计在 1h 内可以得知事故发生，并进行临时停产处理，因此按照 1h 进行事故源强计算。 表4-4 非正常情况下污染物排放量 治理设施; 污染物名称; 非正常工况排放浓度 mg/m3; 排放去向; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 事件原因; 应对措施. 名称; 编号. 大旋风+小旋风除尘器; DA001; 颗粒物; 54; DA001; 1; 0-1; 废气治理设备损坏; 立即停产，修复后恢复生产. 水喷淋+活性炭吸附; DA002; 非甲烷总烃; 8.1; DA002. 项目建成运行后，企业应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，需要采取一系列措施，降低环境影响。当工艺废气装置出现故障不能短时间恢复时，应进行检修，必要时停止生产。 3、废气处理设施可行性分析 图4-1 废气处理流程图 （1）油雾净化器有效性分析 图4-1 油雾收集器废气处理原理图 项目 CNC等设备产生的油烟废气均进行密闭收集，采用油雾净化装置处理，油雾净化装置处理原理为滤网机械过滤作用。 ①静电式油雾净化装置：采用机械净化和静电净化双重作用，产生的含油雾的废气从吸风口进入过滤器时，油雾中的大颗粒被装置内的重力惯性净化技术进行分级物理分离并落入集液室，其余的细微颗粒进入荷电区被当中存在的大量正负离子着荷，然后再电场力的作用下，荷电油雾会被极行相反的收集板运动，从而实现油雾与空气的分离。 ②离心式油雾净化装置：采用离心技术，首先由叶轮高速旋转产生真空负压，将含油雾的空气吸入油雾净化器进风口，吸入的油雾气体进入初效过滤器，液相油雾粒子首先被滤网过滤下来，附着在滤网表面聚集成滴，滴入集油槽，形成一次过滤。其余的气溶胶粒子在叶轮的推动下形成气流，凝集成液相，经过中效过滤器拦截，再次聚集滴入集油槽，形成二次气体过滤后，通过撞击拦截下遗漏的细小颗粒。 本项目废气主要为切削液使用产生的微量油雾，产生量较小，根据方案比选，本项目选择静电式油雾净化装置处理油雾，静电式油雾净化装置采用机械净化和静电净化双重作用，对油雾进行分级处理，处理效果较好。静电式油雾净化装置对油雾的去除效率约为 90%。 （2）喷粉废气 本项目粉体喷涂废气经设备自动回收系统回收后采用大旋风回收+小旋风除尘回收系统处理，回收的粉末返回粉末喷涂工序使用。 大旋风回收系统+小旋风除尘回收系统基本工作原理：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。阻力达到某一规定值时进行清灰。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行，从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期本项目喷粉过程中喷涂及沉积到喷房底部的粉被喷房底板清理系统吹扫至回收风口抽走，回收气流中可利用的粉被具有自净功能的旋风分离回收，并通过筛选后，掉回到供粉中心的粉桶内均匀混合后循环使用。回收粉中的超微粉通过旋风分离后被吹至小旋风除尘器处理后排放，未附着的粉尘则收集到除尘器下方的滤芯暂时存放。 本项目喷粉过程产生的废气经设备自动回收系统回收后采用大旋风回收系统+小旋风除尘系统，粉体喷房为封闭设备，喷粉期间，房内维持负压状态，粉末回收系统收集效率可达 90%，措施效果可行、可靠，可做到达标排放。 （2）固化有机废气 本项目固化废气经水喷淋+活性炭装置处理后通过15m排气筒排放。 水喷淋：水喷淋工艺在大气污染处理上有着广泛的应用，本项目水喷淋主要用于对废气进行降温，以保证后续处理设施的处理效率。 活性炭：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机物和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉沫活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。 目前国内治理有机废气的方法有多种，具有代表性的有直接燃烧法、催化燃烧法、低温等离子净化法和吸附法，各有其特点，见下表： 表4-5 各种废气治理方法及其特点 类型; 原理; 适用范围; 优点; 缺点. 吸附处理; 利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相; 适用于处理大气量、低浓度、高净化要求的气体; 净化效率很高，可以处理多组分气体; 吸附剂费用昂贵，再生较困难，要求待处理气体有较低温度和含尘量. 催化燃烧处理; 烧处理在高温下有机物与燃烧气充分混合，实现完全燃烧; 分混合，实现完全燃烧适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体; 浓度、小气量的可燃性气体净化效率高，有机物被彻底氧化分解; 设备易腐蚀、消耗燃料，处理成本高，易形成二次污染. 液体吸收处理; 收处理利用气体中某些物质和药液产生化学反应的特性，去除某些成分; 适用于处理大气量、中高浓度的气体; 能有针对性处理某些成分，工艺较成熟; 净化效率不高，消耗吸收剂，易形成二次污染. 生物处理; 气体经去尘增湿或降温等预处理工艺后，从滤床底部由下向上穿过由滤料组成的滤床，气体由气相转移至水微生物混合相，通过固着于滤料上的微生物代谢作用而被分解掉; 可细分为土壤脱臭法、堆肥脱臭法、泥炭脱臭法等，适用于处理大气量、低浓度的气体; 处理费用低; 占地面积大，填料需定期更换，处理过程不易控制，对疏水性和难生物降解物质的处理还存在较大难度. UV光催化氧化处理; 利用高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，最终使之转变成二氧化硫、水等; 适用于低浓度、中低风量的有机废气的处理; 占地小，投资低，运行成本低，管理方便，即开即用; 需消耗一定量的催化剂，且存在风险隐患. 低温等离子处理; 介质阻挡放电过程中，等离子体内部产生富含极高化学活性的例子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。气体中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化目的; 适用范围广，净化效率高，尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体，如化工、医药等行业; 电子能量高，几乎可以和所有的恶臭气体分气箱脉冲布袋除尘器的常见故障及解决措施; 现阶段还处于实验室小型反应系统向大规模工业化发展的阶段，要投入实际应用还有待继续研究. 本项目有机废气特点为气量大，浓度低，根据方案比选，在催化燃烧、RTO等先进有机废气处置工艺不适用的情况下，最终选择了活性炭吸附法处理有机废气，活性炭具有较大的表面积和较大的吸附容量，对于有机废气具有良好的吸附效果，单级活性炭吸附对有机废气的去除率约为70%，两级活性炭对有机废气的去除效率约为90%。同时，活性炭吸附装置也是最普遍的有机废气处理措施，技术比较成熟先进。 活性炭常用于吸附脂肪烃 CnHm、芳香烃(如苯、甲苯、二甲苯)、酮类、醇类、醚类、醛类、酸类、煤油、汽油、光气、脂类、苯乙烯、恶臭、CC14、CS2、CHCl3、CH2Cl2等，尤其对挥发性有机物、酸类具有很强的吸附能力，处理效率可达 90%以上，需在使用饱和的情况下及时更换。本项目水喷淋+活性炭吸附装置按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ 2026-2013）》相关要求进行设计。 表4-6 废气处理装置主要设计参数 废气设施; 项目; 技术指标; 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ 2026-2013）》要求. 喷淋装置; 设备材质; 316L，聚氯乙烯等耐酸材料（FRPP）; -. 吸收介质; 水; -. 吸收塔工作压力; 常压; -. 吸收介质工作温度; -5-60度; -. 洗涤塔高度; ΦM 800MM 6 *3500MM; -. 喷淋量; ΦM 800MM：12.5m3/h; -. 气液比; 0.65（L/m3（气））; -. 喷淋方式; 顶端喷淋; -. 停留时间; 5-6S; -. 活性炭吸附装置; 参数名称; 技术参数值; -. 活性炭; 蜂窝状活性炭; -. 比表面积; 900~1200m2/g; ≥750. 空塔流速; 0.5m/s; ＜0.6. 设计风量（m3/h）; 10000; -. 活性炭类型; 蜂窝活性炭; -. 活性炭碘值; 800mg/g; -. 活性炭规格（mm）; 100×100×140; -. 炭层厚度（mm）; 420; -. 活性炭截流面积; 6m2; -. 饱和监控、安全联锁防护措施; 设备自带压差计，当压差达到一定限制时，触发警报装置。应立即停止生产，待活性炭更换后方可继续生产。; 当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂. 活性炭装填量; 200kg; -. 进气要求; 温度＜40℃; 宜低于 40℃. 本项目固化废气选择水喷淋+活性炭吸附法（吸附法的工艺条件为常温，可以相当彻底地净化废气，特别是对于低浓度废气的净化，可有效地回收有价值的有机物组分。吸附在吸附剂上的有机组分需要解吸，使吸附剂再生重复使用。利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。）处理有机废气，活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附有机废气的吸附剂。本项目拟采用的活性炭填装量为200kg，活性炭动态吸附量取10%，则根据《涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》，本项目活性炭周期计算过程如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； S—动态吸附量，%；（取10%） C—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表 4-7 废气处理设施活性炭更换周期情况表 序号; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭消减VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期. 固化废气处理设施; 200; 10; 7.3; 2000; 8; 171. 根据上表计算结果可知，本项目活性炭更换周期为171天。项目活性炭每6个月更换1次，每次更换为了防止活性炭吸附的有机废气解析挥发出来。本项目活性炭更换之后将立刻联系有资质单位托运处理。根据企业废气设计方案，废气停留时间为0.6s,过流部分长度约0.7m。满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ 2026-2013）》中采用蜂窝状吸附剂气体流速宜低于1.2m/s的要求。 更换周期：在活性炭吸附器气体进出口的风管上设置压差计作为饱和监控装置，以测定经过吸附器的气流阻力(压降)，确定是否需要更换活性炭。最终更换方案需根据活性炭吸附器的使用情况确定，更换下来的废活性炭委托有资质的单位处理。具体更换周期根据压差计判断是否进行更换。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管 理的通知》，计算得出的数据，符合《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218 号）要求。本项目吸附处理的废气为非甲烷总烃，活性炭对气体处理效率较好，在处理设施正常运行的条件下，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）大气污染物排放限值。综上，本项目废气处理设施技术是可行的。 参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的要求，本项目废气治理措施稳定运营技术可行性分析如下： 表 4-8 本项目废气工程稳定达标排放技术可行性分析 序号; 技术规范要求; 项目情况; 相符性. 1; 当废气中含有颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。; 本项目固化废气不含颗粒物，无需进行预处理; 符合. 2; 过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值是应及时清理或更换过滤材料。; 过滤装置两端安装压差计，检测阻力超过600Pa 时及时更换活性炭。; 符合. 3; 过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合固体废弃物处理与处置相关管理规定。; 废活性炭委托有资质危废单位处理。; 符合. 4; 治理工程应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定; 设置事故自动报警装置，符合安全生产、事故防范的相关规定; 符合. 5; 治理设备应设置永久性采样口，采样口的设置应符合HJ/T397-2007 的要求，采样频次和检测项目应根据工艺控制要求确定。; 活性炭附填塔设置有的窗口和人孔，方便检修、填充材料的取出和装入; 符合. 6; 应定期检测过滤装置两端的压差; 每天检查过滤层前后压差计，压差超过600Pa 时及时更换活性炭，并做好点检记录。; 符合. 7; 治理工程应先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机，并实现联锁控制; 废气治理措施与生产设备设置联动控制系统，保证治理工程先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机. 8; 吸附装置的净化效率不低于 90%; 根据工程方案，在严格执行监管措施下，设施稳定运行的情况下，对有机废气的去除率可达 90%; 符合. （3）异味 根据项目主要原辅材料理化性质可知，项目所使用材料大部分没有明显 气味，仅塑粉有少量味道。为了减小异味对周边环境的影响，项目需加强生产车间排气，增加空气流通，并且通过周边绿化树木的吸收，确保异味对周边环境的影响较小。 5、大气污染物排放量核算 表 4-9 本项目大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量t/a. DA001; 颗粒物; 5.4; 0.027; 0.054. DA002; 非甲烷总烃; 0.8; 0.0016; 0.0032. 表 4-10 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; CNC、固化工序; 非甲烷总烃; 加强车间通风; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表3; 4; 0.0216. 2; 焊接、喷粉工序; 颗粒物; 0.5; 0.061. 无组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.01216. 颗粒物; 0.061. 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0248. 2; 颗粒物; 0.115. 6、卫生防护距离 卫生防护距离计算公式： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm……标准浓度限值，mg/Nm3； L ……工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r …… 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m ABCD……卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； Qc……无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； 表4-12 卫生防护距离计算结果表 污染源位置; 污染物 名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm (mg/m3); Qc (kg/h); 计算结 果（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 0.0108; 50. 颗粒物; 2.6; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 0.0305; 50. 根据计算结果综合考虑，本项目以生产车间为执行边界设置100米卫生防护距离。从项目周围状况图中可以看出，目前卫生防护距离内没有环境敏感目标，以后也不得在卫生防护距离内建设居住区、学校等敏感点，以避免环境纠纷。 7、排放口基本情况 表4-13 有组织排放口基本情况 编号及名称; 高度m; 排气筒直径m; 温度 ℃; 类型; 地理坐标; 排放标准. DA001; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 东经120°52'52.104" 北纬31°18'40.584"; 江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表1标准. DA002; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 东经120°52'51.762" 北纬31°18'40.494". 8、大气环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要大气污染源及主要监测指标，制定监测方案。 项目环境监测计划详见表4-14。 表4-14 环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001排气筒进出口; 颗粒物; 1次/年; 江苏省《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表1标准. DA002排气筒进出口; 非甲烷总烃. 无组织废气; 厂界上、下风向 4个点; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排气口外1m 距离地面1.5m以上设置 2~3个监测点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表3标准. 4.3水环境影响和保护措施分析 1、 污染源及源强分析 （1）切削液 切削液按1：5兑水使用，本项目切削液使用量为3t/a，配置切削液需用水15t/a，在设备内循环利用，定期进行更换，更换下来的废切削液（约1.5t/a），属于危险固废，委托有资质单位处理。 （2）生活污水 本项目员工30人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额100L/人·天计，则生活用水量为750m3/a，生活污水排放系数按用水量的0.8计，则生活污水排放量约为600m3/a。项目生活污水通过排污管网排入城南污水处理厂处置。 表4-15 生活污水主要污染物产排情况 废水名称; 水量（t/a）; 污染物 名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 生活 污水; 600; COD; 400; 0.24; /; 400; 0.24; 城南污水处理厂. SS; 300; 0.18; 300; 0.18. NH3-N; 25; 0.015; 25; 0.015. TP; 4; 0.0024; 4; 0.0024. TN; 70; 0.042; 70; 0.042. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息、废水排放口基本情况表和废水污染物排放信息表详见表4-16、表4-17、表4-18。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮、 SS、TP、TN; 城南污水处理厂; 间断排放，流量稳定; TW001; /; /; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 全厂日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 01; DW001; COD; 400; 0.00096; 0.24. SS; 300; 0.00072; 0.18. NH3-N; 25; 0.00006; 0.015. TP; 4; 0.0000096; 0.0024. TN; 70; 0.000168; 0.042. 全厂排放口合计; COD; 0.00096; 0.24. SS; 0.00072; 0.18. NH3-N; 0.00006; 0.015. TP; 0.0000096; 0.0024. TN; 0.000168; 0.042. 表4-18 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.484367; 31.161975; 0.06; 进入污水处理厂; 连续排放流量不稳定; /; 城南污水处理厂; CODcr; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8.0. TN; 70. 2、生活污水接管可行性分析 城南污水处理厂位于苏州市吴中区田上江路10号，服务范围为吴中区西南部区域，包括中心城区的长桥街道、吴中经济技术开发的部分区域，城南污水厂总设计处理规模15万m3/d，分两期建设，一期工程于2006年开工建设，2008年 10月土建竣工，2009年1月开始调试运行。污水处理厂占地面积10.39公顷，其中远期预留地4.67公顷，采用BOT运行。二期工程于2013年8月批复同意建设，2014年底开工建设，2015年完成工程建设，目前已达到二期工程的建设预期。并于2020年提标改造，尾水可达《苏州特别排放限值》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）表1中C标准。 图4-3 城南污水处理厂废水处理工艺流程图 流程说明：污水自管道进入污水处理厂，经粗格栅去除污水中较大的漂浮物后进入提升泵房，通过进水泵提升后流经细格栅，进入曝气沉砂池，出水进入初沉池，经初沉池沉淀后进入AAO生物池，经生化反应后出水进入二沉池。二沉池出水经二次提升进入高效沉淀池经化学除磷后进入纤维滤池，然后经二次提升泵提升至深床反硝化滤池，过滤后尾水经消毒池消毒处理后排放。滤池反冲洗水自流进入废水池。沉淀池和生物池剩余污泥排入污泥浓缩池，经过短暂的停留，储存的污泥由污泥泵提升至污泥脱水机房，采用污泥脱水机脱水后，委外处置。 污水接管可行性分析： 水量分析：本项目排入污水厂的水量为600t/a，约2.4t/d，污水厂处理能力15万t/d剩余处理能力2万t/d，可接纳本项目废水。 水质分析：本项目产生的生活污水，主要污染因子包括 COD、SS、NH3-N、TP、TN，水质简单，满足污水厂接管要求。 时间同步性分析：目前城南污水处理厂己运行，因此，从时间上而言是可行的。 空间（污水管网）分析：本项目地周围的道路系统建设已经完善，市政污水管网的敷设和污水处理厂的主管网全线己贯通，从污水管网上分析，能保证项目投产后，污水进入污水处理厂处理。 综上所述，本项目废水排入城南污水处理厂处理从接管水量水质、管网建设等方面均是可行的。 结论：根据水污染控制及城南污水处理厂接管可行性分析，本项目地表水环境影响可接受。 3、监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）表 1“涂装工业排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次”中生活污水排放口—非重点排污单位属于间接排放的不要求开展自行监测。本项目为非重点排污单位，生活污水经市政管网排入城南污水处理厂处理，属于间接排放，故无需开展环境监测。 |

|  | 4.3 噪声环境影响和保护措施分析 项目噪声源主要来喷粉房、风机等各类设备噪声，单台设备声源强度为70-85dB。设备噪声级详见表4-19。 表 4-19 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB（A）; 运行时段h; 建筑物插入损失/dB （A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 激光切割机; 75; 选用低噪声设 备、墙体 隔声、距离衰减、 消声减振; 8; 20; 1; 8; 79.8; 8; 25; 54.8; 东北侧20. 2; 折弯机; 75; 11; 3; 1; 11; 82.0; 8; 25; 57.0; 东北侧6. 3; CNC; 70; 0; 2; 1; 0; 77.0; 8; 25; 52.0; 北侧2. 4; 焊接机; 80; 8; 3; 1; 8; 86.0; 8; 25; 61.0; 东北侧8. 6; 喷粉线; 80; -7; 47; 1; -7; 80.0; 8; 25; 55.0; 西北侧48. 表 4-20 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置*; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 14; 58; 1; 85; 选用低噪声设备、距离衰减、消声减振; 8h. 2; 空压机; 12; 40; 1; 85. 3; 喷淋塔; 0; 5; 1; 80. 4; 活性炭装置; 0; 3; 1; 75. 注：本项目以5#厂房左下角为坐标原点。空压机位于厂区内空压机房，作室内声源计算。 通过隔声、合理布局、安装减振底座等措施，可使项目产生的噪声源强削减25dB（A）不等，以减轻噪声对周围环境的影响。上述措施到位后，厂界噪声可达标排放。 - 点声源衰减公式 计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下： 式中： LA(r0)——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； LA(r)——距离声源 r 处的 A 声级，dB(A)； ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收及地面效应引起的衰减量； r0、r——参考位置及预测点距声源的距离（m）。 （2）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 - 预测点的预测等效声级 预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leq——预测点的预测等效声级，dB(A)； Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A) - 预测参数 本项目设备均在车间内，车间单体可看成一个隔声间，其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，隔声量一般在 10～30dB(A)间，本项目取建筑物屏障衰减量和车间衰减量之和为25dB(A)。 表4-21 厂界噪声预测达标情况（dB(A)） 噪声值; 厂界. 东界N1; 南界N2; 西界N3; 北界N4. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 49.19; 45.6; 51.88; 52.54. 标准值; 昼间≤60、夜间≤50. 根据预测数据，本项目各厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）的2类区标准要求。综上，本项目通过厂区合理布局以及隔声、减振等降噪措施，可以维持周围声环境质量《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，不降低其功能级别。 综上所述，建设项目在严格执行噪声防护措施情况下，噪声排放对周围环境影响较小。企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边企业及居民。 4.2.3.2 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），定期监测厂界四周（厂界外1m） 噪声，监测频率为一个季度一次，每次昼间和夜间各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂区环境管理。 表4-22 环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四侧厂界; Leq; 1季/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008中2类功能区标准限值. 4.2.4 固废环境影响及保护措施分析 1、固体废物产生环节 （1）废边角料：切割工序产生的废边角料，产生量约为2t/a，收集后出售。 （2）焊渣：焊接工序产生的废焊渣，产生量约为0.01t/a，收集后外售综合利用。 （3）废滤芯：移动净化除尘器大部分采用滤芯过滤，过滤量大部分吸附在滤芯表面，产生少量废滤芯，产生量为0.01t/a，收集后外售综合利用。 （4）废机油：根据建设单位提供材料，废机油约0.05t/a，收集后委托有资质单位处理。 （5）废包装桶：根据建设单位提供材料，原料机油、切削液产生的废包装桶约0.1t/a，收集后委托有资质单位处理。 （6）废塑粉：喷粉工序产生废塑粉0.486t/a，收集后出售。 （7）不合格品：根据建设单位提供材料，不合格品产生量约为5t/a，收集后出售。 （8）废活性炭：项目有机废气经活性炭装置处理过程中会产生废活性炭，废活性炭产生量约为0.94t/a，属于危险固废，废物代码为 HW49（900-039-49），危险特性为T； （9）废切削液：CNC加工的切削液经循环使用多次后定期更换，产生废切削油，产生量约1.5t/a，属危险废物，类别为HW09，代码为900-007-09，委托有资质单位处理； （10）塑粉包装袋：根据建设单位提供材料，产生废塑粉包装袋0.1t/a，收集后外售。 （11）生活垃圾：项目有职工总人数约30人，按0.5kg/人·d计，每年工作日250天，产生量约3.75t/a，由环卫部门定期清运。 2、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）规定，对项目产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见表4-23。 表4-23 建设项目副产品产生情况汇总表（t/a） 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断. 液态废物; 固体废物; 副产品; 判断依据. 边角料; 激光切割、打磨; 固态; 金属; 2; /; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 废机油; 激光切割; 液态; 机油; 0.05; √; /; /. 废切削液; CNC; 液态; 切削液; 1.5; √; /; /. 废包装桶; 生产过程; 固态; 机油桶; 0.1; /; √; /. 焊渣; 焊接; 固态; 焊渣; 0.01; /; √; /. 废塑粉; 喷粉; 固态; 塑粉; 0.486; /; √; /. 塑粉包装袋; 喷粉; 固态; 塑粉; 0.1; /; √; /. 不合格品; 检验; 固态; 不合格品; 5; /; √; /. 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 0.94; /; √; /. 废滤芯; 固态; 纤维、吸附的颗粒物; 0.01; /; √; /. 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 3.75; /; √; /. 3、固体废物产生情况汇总 根据《一般固体废物分类与代码（GB∕T 39198-2020）》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7—2019）、《危险废物鉴别技术规范》（ HJ 298－2019）、《国家危险废物名录》（2021版），本项目固体废物属性判定见下表。 表4-24 运营期固体废物分析结果汇总表（t/a） 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量. 边角料; 一般固废; 激光切割、打磨; 固态; 金属; 《国家危险废物名录》（2021）; /; 14; 348-001-14; 2. 焊渣; 焊接; 固态; 焊渣; /; 14; 348-002-14; 0.01. 废塑粉; 喷粉; 固态; 塑粉; /; 66; 348-001-66; 0.486. 塑粉包装袋; 喷粉; 固态; 塑粉; /; 66; 348-002-66; 0.1. 不合格品; 检验; 固态; 不合格品; /; 14; 348-003-14; 5. 废滤芯; 废气处理; 固态; 纤维、吸附的颗粒物; /; 66; 348-003-66; 0.01. 废机油; 危险固废; 激光切割; 液态; 机油; T; HW08; 900-218-08; 0.05. 废切削液; CNC; 液态; 切削液; T; HW09; 900-007-09; 1.5. 废包装桶; 生产过程; 固态; 机油、切削液; T; HW08; 900-218-08; 0.1. 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 0.94. 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; /; 3.75. 4、固体废物处置方式 表4-25 项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 产生量 t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 边角料; 一般固废; 348-001-14; 2; 外售; 委托一般工业固废处置单位处置. 2; 焊渣; 348-002-14; 0.01; 外售. 3; 废塑粉; 348-001-66; 0.486; 外售. 塑粉包装袋; 348-002-66; 0.1; 外售. 4; 不合格品; 348-003-14; 5; 外售. 5; 废滤芯; 348-003-66; 0.01; 外售. 6; 废机油; 危险固废; HW08 900-218-08; 0.05; 委托资质单位处置; 委托有资质单位处置. 7; 废切削液; HW09 900-007-09; 1.5. 8; 废包装桶; HW08 900-218-08; 0.1. 9; 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.94. 10; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-999-99; 3.75; 环卫清运; 环卫所. 表4-26 项目危险废物汇总表 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-218-08; 0.05; 激光切割; 液态; 机油; 机油; 1年; T; 委托 有资质单位处置. 2; 废包装桶; HW08; 900-218-08; 0.1; 生产过程; 固态; 机油桶、切削液桶; 机油、切削液; 1年; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.94; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 有机物、活性炭; 6个月; T. 4; 废切削液; HW09; 900-007-09; 1.5; CNC; 液态; 水、切削液等; 切削液; 1年; T. 5、固废治理措施 一般工业固废经收集后外售处置；危险废物收集后委托有资质的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 （1）一般固废 本次一般工业固废仓库10m2，位于3#楼东北侧，一般工业固废仓库须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）的要求进行建设。各类固体废物分类收集，分类盛放，临时存放于固定场所，临时堆放场所按照相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染。一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （2）危险废物 项目运行过程中产生的危险废物均委托有资质单位处置，危险废物贮存、运输及委外处置等环节均按相关文件要求采取了相应的污染防治措施，本次环评重点对危险废物污染防治措施可行性进行评述，具体如下： - 收集过程污染防治措施 危险废物在收集时，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装。所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134 号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 项目各环节产生的危险废物经桶装或袋装安全包装收集后，利用推车送至危险废物暂存间。选择的包装容器材质满足强度要求，避免使用破损或强度不高的包装容器，禁止将不相容（相互反应） 的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。包装容器上应贴上标签，包括危险废物名称、产生环节、产生量、危废编码等信息，方便入库统计。 （2）贮存场所污染防治措施 ①企业占地面积为10m2的危废仓库，其选址满足按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，具体分析如下： 表4-27 危险暂存区选址符合性分析 文件名称; 贮存设施选址要求; 项目情况; 相符性. 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597 -2023）; 5.1 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 本项目选址符合相关法律法规、“三线一单”及生态环境分区管控要求，正在依法进行环境影响评价工作。; 相符. 5.2 集中贮存设施不应选在生态保护烘箱区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 本项目非集中贮存设施，不在需特别保护的区域内，不在严重自然灾害影响的地区。; 相符. 5.3 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 本项目危险废物中转区不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不在法律法规 规定禁止贮存危险废物的地点。; 相符. 5.4 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环 境影响评价文件确定。; 本项目危废仓库设置在车间内，车间设置100米卫生防距离，卫生防护距离内无敏感点，符合卫生防护距离要求。; 相符. 企业危险废物中转区选址满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）相关要求，同时按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》 （HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等的要求建设。 ②项目产生的各项危废在厂区内的暂存周期为1年，贮存能力满足要求， 具体见表。 表4-28 危废仓库设置情况及相符性一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 分区名称; 占地 m2; 贮存危废名称; 贮存方法; 相符性分析. 1; 危废仓库 （10平方米）; HW49 危废区; 4; 废活性炭; 分别袋装贮存，最大贮存量2t; 该区域设置4m2，能满足贮存能力. 2; HW09 危废区; 3; 废切削液; 桶装贮存，最大贮存量2t; 该区域设置3m2，能满足贮存能力. 4; HW08危废区; 2; 废机油、废包装桶; 桶装贮存（废桶贮存前已压扁），最大贮存量2t; 该区域设置2m2，能满足贮存能力. 5; 内部通道; 1; /; /; /. 综上分析，项目年产危废2.59t,项目设置10m2危废仓库能够满足贮存周期内危废最大暂存量，因此危废仓库设置规模可行。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）等相关文件可知，危废仓库建设及其贮存运行要求具体如下： 表4-29 与苏环办[2019]327 号相符性分析表 序号; 规范设置要求; 拟设置情况; 相符性. 1; 严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149 号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范（见附件1）设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照 危险废物贮存设施视频监控布设要求（见附件2）设置视频监控，并与中控室联网; 本项目将严格按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置；拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。; 符合. 2; 企业应根据危险废物的种类和特性进行 分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。; 本项目危废涉及废活性炭、废包装桶、废切削液、废机油等，需分类、分区贮存。危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散装置及防渗漏装置。项目不涉及易爆、易燃、排出有毒气体及属于剧毒化学品的危险废物。; 符合. 3; 企业与资质单位在省内转移时要选择能 利用“电子运单管理系统”进行信息比对的危险货物道路运输企业承运危险废物，企业和资质单位需建立和执行危险废物发货、装载和接收的查验、登记、核准制度。; 项目危废委托有资质单位处置，运输委托有资质道路运输单位进行运输，建立和执行危险废物发货、装载和接收的查验、登记、核准制度。; 符合. 4; 加强危险废物申报管理：危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。; 项目严格执行危废废物申报管理计划，制定危险废物年度管理计划并备案，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省污染源"一企一 档"管理系统”中进行如实规范申报。; 符合. 5; 落实信息公开制度，加大企业危险废物信息公开力度，按照附件1要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。企业有官方网站的，需在官网上同时公开相关信息。; 项目落实信息公开制度，在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况。; 符合. 本项目产生的危废均暂存于厂区内设置的危废仓库内，并且定期转运出厂区，委托有资质单位处置，本项目危废均密封暂存，不会增加大气中的粉尘含量和大气的粉尘污染，不会挥发出有机废气，不会导致大气的污染，对大气环境影响较小；一般固废和危废禁止直接倾倒入水体中，故不会使项目周围水质受到污染；避免雨水的浸渍和废物本身的分解，不会对附近地区的地下水造成污染；一般固体废弃物和危废在厂内暂存，不会占用大量土地，各类固废场所采用水泥地面硬化，设置顶棚防风、防雨、防晒且分类存放，不会使土壤碱化、酸化、毒化，破坏土壤中微生物的生存条件。 本项目危废均密封暂存于厂内危废仓库，对周边环境敏感目标影响较小。 （3）危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： ①本项目产生的危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危险废物仓库的过程中可能产生散落、泄漏，企业严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》 （HJ2025-2012）的要求进行运输，可以大大减小其引起的环境影响。 ②本项目产生的危险废物从厂内至危废处置单位的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位需获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ③负责危险废物运输的车辆需有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不相容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 ④危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞大路，并且运输过程 严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行，可减小其对周围环境敏感点的影响。 （4）危险废物处理可行性分析 项目位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，本项目危险废物的产生量较小，且全部委托资质单位进行收集处理，保证危险废物能够按照规范要求进行处置，不产生二次污染。 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、苏州新区环保服务中心有限公司、常州市和润环保科技有限公司等有危废处置资质且在有效期范围内。 根据企业现有项目危废委托处置情况，并查询“江苏省危险废物动态管理系统”中“行政审批危险废物经营许可信息公开”数据，建议企业新增的危废合理委托相应公司进行处置，各公司经营处置情况见下表。 表4-30 危险废物处置能力分析表 本项目危废种类及数量; 危废处置能力; 意向处理情况; 分布情况. 废活性炭（HW49 900-039-49）0.94t/a、废包装桶（HW49 900-041-49）0.1t/a、废机油（HW08 900-218-08 ）0.05t/a、废切削液（HW09 900-007-09）1.5t/a; 苏州市荣望环保科技有限公司处理废物：回转窑焚烧处置医药废物(HW02)，废药物、药品(HW03)，农药废物(HW04)，木材防腐剂废物(HW05)，废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)，热处理含氰废物(HW07)， 废矿物油与含矿物油废物(HW08)，油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)，精(蒸)馏残渣(HW11)，染料、涂料废物(HW12)，有机树脂类废物(HW13)，新化学物质废物(HW14)，感光材料废物(HW16)，表面处理废物(HW17)，含金属羰基化合物废物(HW19)，无机氟化物废物(HW32)，无机氰化物废物(HW33)，废酸( HW34)，废碱( HW35)，有机磷化合物废物(HW37)，有机氰化物废物 (HW38)，含酚废物(HW39)，含醚废物(HW40)，含有机卤化物废物(HW45)，其他废物(HW49，仅限 309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)，废催化剂( HW50，仅限 261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50)，合计25000吨/年。; 占处置量的0.0061％，处置量充盈; 位于公司西北方向31.4km处. 苏州新区环保服务中心有限公司处理废物：热解炉 /废液炉焚烧处置：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12、HW13、HW16、HW33、HW37、HW38、HW39、HW40、HW49、HW50，处置量 10500t/a；回转窑焚烧处置：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW21、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49，处置量 21000t/a; 占处置量的0.0072％，处置量充盈; 位于公司西北方向16.3km处. 根据上表可知，区域内可选择的危废处置单位数量较多，处置量富余，且距离公司所在地距离较近，可满足本项目的危废处置需求。 （5）危险废物规范化管理 ①一般对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定。 ②危险废物必须装入容器内。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可以用防漏胶袋等盛装。危险废物贮存容器应使用符合标准的容器盛装危险废物。 ③危险废物在厂区内暂存时，企业需加强管理，严格防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，严格履行国家与地方政府关于危险固废转移的规定，由具有危险固废处理资质的单位处理，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。 ④建立规范的管理资料，主要包括分别为：a.环境影响评价、验收报告及批复文件；b.危险废物台账（分年度）；c.危险废物转移联单（分年度）；④危险废物管理计划、危险废物申报登记记录等；d.危险废物委托处置合同、委托单位危险废物经营许可证复印件；e.应急预案及备案表、应急演练记录、危险废物内部管理制度、业务人员培训记录；f.设施运行维护记录等。各项资料应严格按以上分类分册存放，确保一厂一档、规范完整。 ⑤设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，贮存场所内有称重设施以及记录台账，对危险废物出、入库实行称重记录。确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 ⑥制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料。 ⑦严格执行危险废物交换转移审批制度。填报转移联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 ⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 经过企业的各种危险废物防治措施，项目产生的危险废物可以得到妥善的暂存和处理，危险废物密封保存，设有防渗、防漏、防雨、防风、防晒等措施和相应风 险防范措施，可做到符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）、《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ1276-2022）等相关文件的要求，可适用于本项目危险废物的收集、暂存和 运输处置，且暂存措施和处理途径稳定可靠，基本不会对项目所在区域大气、 土壤和地下水环境造成影响。 综上，本项目建设规范化的危废仓库，各类危险废物分类收集，不得相互混合。危险废物集中收集后委托资质单位统一处理，切实按有关规定加强对危险废物的分类管理，全厂危险废物基本不会对周围环境带来明显影响。 （6）结论 综上所述，本项目一般固废暂存处须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危废仓库须符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023），本项目产生的危废全部委托有资质单位处理，本项目固体废弃物处理处置率达到100%，在收集、贮存、运输过程中严密防护，不会产生二次污染，在落实贮存的规范性措施，并委托有资质单位运输、处置后，本项目产生的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标没有不良环境影响。 4.2.5 地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水、土壤污染类型、污染途径 地下水、土壤环境影响的途径主要有3种：1）大气沉降影响、2）地面漫流影响、3）入渗途径影响。 1）大气沉降影响 本项目废气主要为喷粉、固化等过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃。根据《关于印发<农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定>的通知》（环办土壤函[2017]1021号）“附件2 土壤重点污染源影响范围中确定，需考虑大气沉降影响的行业包括08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油加工、炼焦和核燃料加工业、26化学原料和化学制品制造业、27医药制造业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业(电池制造)、77生态保护和环境治理业(危废、医废处置)、78公共设施管理业(生活垃圾处置)”，本项目行业类别为“C3489 其他通用零部件制造”，不属于上述行业，故本项目不考虑土壤的大气沉降影响。 2）入渗途径影响 本项目危废仓库等若物料发生泄露，可通过土壤、地下水渗透进入土壤、地下水，在采取防渗等污染防治措施后，可有效降低物料地面漫流、垂直入渗对地下水、土壤的影响。 （2）防控措施 结合厂区平面布置情况，本项目拟按照下表要求进行防渗分区划分及防渗。 表4-31 项目分区防渗分布情况 防渗等级; 区域; 防渗措施; 防渗效果. 重点防渗区; 危废仓库; 使用环氧树脂等材料进行重点防渗区域地面; 渗透系数≦10-10cm/s. 一般防渗区; 生产车间其他区域; 进行地面防渗; 渗透系数≦10-7cm/s. 非污染区; 会议室、办公区域; 一般硬化地面; /. 在认真落实以上措施防止危废渗漏措施后，可使污染控制区各防渗层渗透系数≤10-10cm/s，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内污染物的下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生较大影响 。 4.4 风险评价 4.4.1 环境风险分析 1、评价依据 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 本项目厂区较小，且生产单元与储存单元距离较近，因此把整个厂区作为一个单 元分析，生产单元和储存单元涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表。 表 4-32 项目危险物质使用量及临界值 名称; 最大储存量（含在线量）t; 临界值（t）; 临界值依据; q/Q; Q值. 废活性炭; 0.47; 50; 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录 B; 0.0094; 0.01029. 切削液; 0.5; 2500; 0.0002. 机油; 0.1; 2500; 0.00004. 废切削液; 1.5; 2500; 0.0006. 废机油; 0.05; 2500; 0.00002. 注：脱脂剂、硅烷剂等参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 因此，Q<1，判定本项目环境风险潜势为I，根据评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析， 2、环境风险识别 （1）物质危险性识别 根据附录B，本项目的危险物质主要为：废活性炭、机油等。 （2）环境风险识别 对项目按其所涉及物质和工艺技术确定潜在的风险源为：喷粉工序存在粉尘爆炸风险，有毒有害原辅材料和危险固废的泄露风险。 ①在生产过程中喷粉系统等设备设施，因操作不当等原因导致设备过热，轻则会影响到产品质量，重则会使引发火灾等造成人员伤亡及财产损失等。 ②毒有害原辅材料和危险固废的储放过程中保管不严密，发生泄漏，或被用于不正当途径。 ③喷粉车间粉尘与空气混合达到一定浓度时，遇有火苗、火星、电弧或适当的温度，瞬间燃烧起来，易形成猛烈的爆炸及火灾。 （3）储存运输系统风险识别 ①仓库的风险因素识别 项目机加工过程中使用机油、切削液等在装卸、搬运过程中若操作不当或容器质量差，可因包装的破损造成物料的泄露引发事故。 a、物料储存配置：项目仓储中无禁忌类物料混存，但不同物料应隔离储存；物料储存量与储存安排。物料平均单位面积储存量、单一储存区最大储量、垛距、墙距、通道宽度若不符合仓储要求，则事故发生的可能性和严重程度可增大。 b、物料的泄漏、变质：在物料的搬运、堆码过程中若操作不当（摔、碰、撞、击、拖拉、滚动等），可能发生物料的泄漏。 c、物料的包装存在缺陷（破损、不严密、超装、渗漏等）会引发泄漏。 ②危废仓库 危废仓库的废料意外泄漏，特别是危险固废，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水，沾染切削液，若仓库内温度过高或者贮存量大，存在爆炸风险； ③运输过程 危险废物外运处置，运输途中发生泄漏，造成人员中毒及环境污染。 （4）公辅工程及电气、设备风险识别 ①项目若电气线路设备安装不当，保养不善接地、接零损坏或失效等，将会引起电气设备绝缘性能降低或保护失效，有可能造成漏电而引起触电事故或电气伤害。 ②静电风险：项目中存在可燃物质，应考虑静电危害。可燃物料的输送、搅拌包括放空过程中易产生和积聚静电，若无可靠的静电屏蔽、跨接、接地等消除静电措施，静电荷积聚引起放电，则静电放电火花可成为火灾爆炸事故的点火源。 （5）环保工程风险识别 项目废气处理装置喷淋塔+活性炭等设备若发生故障，会造成废气的超标排放，会对周围环境产生较大影响。因此，一旦发现设备发生故障，应立即停止生产，所以，事故排放废气一般持续10min即可恢复正常。 若进入活性炭装置的烟气温度过高，可造成活性炭燃烧造成火灾事故。 突发性泄漏和火灾爆炸事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水可能直接进入厂内污水管网和雨水管网，未经处理后排入区域污水和雨水管网，给周边地表水体造成污染。 （6）危险废物收集、贮存、运输过程危险性识别 项目在3#车间东南侧设置面积10m2的危废仓库，用于收集、临时贮存生产过程中产生的危险废物。危险废物贮存场设计中严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定。危废在临时堆场暂存后，定期委托有资质的运输单位运送至有资质的单位进行安全处置。危险废物在收集、贮存、运输过程中存在泄漏导致环境污染的风险。根据国内外生产企业事故原因分析，危废收集、贮存及运输过程中，泄漏事故的发生原因主要是车辆交通事故，雷击和自然灾害等，其中车辆交通事故频率最高。 本项目厂外运输为公路运输，厂内危废采用车辆搬运。厂内外运输主要委托专业运输公司。项目危废运输风险影响相对较小，贮存风险相对较大。 （7）次生/伴生风险事故识别 项目在生产过程中因自然或者人为的原因造成管道泄漏、设备破损等引发的次生/伴生灾害。项目塑粉、机油、切削液等因意外破损导致泄漏，可能对地下水、土壤等造成污染。项目因监管不当等因素固化烘道温度控制异常导致温度过高，塑粉会因高温产生有毒烟气，会对周围工作及附近人群造成影响；因自然或者认为的原因发生意外，引发火灾等，在使用消防车等对火源进行灭火时会产生消防废水，若监管不当，会污染附近水体等。 3、环境风险防范措施 （1）化学品贮运安全防范措施 危险货物在运输过程中，从装卸、运输到保管，工序长，参与人员多；运输方式和工具多；运输范围广、行程长；气温、压力、干湿变化范围大，这些复杂众多的外界因素是运输中造成风险的诱发条件。 针对危险货物本身的危险特性，运输危险货物首先要进行危险货物包装，以减少外界环境如雨雪、阳光、潮湿空气和杂质等的影响；减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态；减少货物泄漏、挥发以及性质相悖的货物直接接触造成事故。 危险货物运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧，安全阀开启，阀门变形断裂等原因，均易造成气体扩散、液体滴漏、固体散落，出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故。对这类事故的应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。 在运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车、装船或沉船等，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。 包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志执行GB190-85《危险货物包装标志》和GB191-85《危险货物运输图示标志》。 运输过程应执行GB12465-90《危险货物运输包装通用技术条件》和各种运输方式的《危险货物运输规则》。 装卸过程要求防震、防撞、防倾斜；断火源、禁火种、通风。 要建立健全的规章制度，非直接操作人员不得擅入危险化学品存放地点，严禁明火，进入与使用化学品要有相应的操作程序，以免发生意外。 （2）固体废物事故风险防范措施 建设项目各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施： ①在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。 ②厂内设置专门的废物贮存室，以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；各种危险废物要有单独的临时贮存区域，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。固体废物的临时堆场必须严格按照国家标准设置。 ③运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 （3）工艺设计及生产运营中安全防范措施 项目喷粉线配备可燃气体报警装置，喷粉线及配套除尘设施具有泄爆功能，可有效防控喷粉线的火灾、爆炸事故。 生产工艺、安全消防、电气仪表控制、防雷防静电等设计应严格按照国家相应的规范、标准和技术要求进行，尽可能的满足工艺合理化、设备先进化、控制自动化、能源利用最大化、污染影响最小化的清洁生产要求。 本项目生产过程及工艺设计中应符合《涂装作业安全规程》要求，主要应做到以下几个方面： ①及时清理烘干固化加热元件表面积粉，以防止粉末裂解气化导致的燃烧； ②在回收、净化装置的卸料过程中，应有防止粉尘飞逸的措施； ③烘道工件上每公斤粉末应送入10m3的新鲜空气，其可燃性气体允许浓度不应超过其爆炸极限的25%； ④烘道的安全通风系统应使用有组织气流通风，以保证烘干室内有机物及粉末的浓度低于爆炸下限； ⑤废气净化装置发生故障时，将会严重影响空气质量，危害周围居民的健康。此时立即停止生产，疏散车间中人群，同时检测厂界和周围居民点空气中的颗粒物以及有机废气等含量，必要时紧急疏散周围居民。及时维修废气净化装置。尽量将事故的危害减小到最低限度。 ⑥生产车间必须加强通风、防火设施，杜绝明火。定期检查喷涂车间，防止粉尘的外逸；采用通风系统将产生的粉末进行净化处理做到达标排放。 ⑦生产装置等发生意外状况时，应紧急切断泄漏源，防止持续泄漏，对化学品储存场所进行定期巡检。当发生严重泄露和灾害时，可直接与消防队联系，并要求予以指导和协助，以免事故影响扩大。 ⑧加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 ⑨发生可能对周围环境造成影响的事故时，应立即向当地政府及环保主管部门报告，以便得到及时正确的指导和采取有效的防治措施，使事故危害降到最低。 （4）电气、电讯安全防范措施 ①有爆炸危险的装置或场所应使用防爆电器(电气设备及线路)，且防爆等级符合规范要求。 ②生产作业场所内照明灯具应采用交叉方式配电，当一路照明回路故障时，保证仍有一路可维持生产作业场所照明； （5）粉尘爆炸的安全防范措施 建议项目投产后，针对粉尘爆炸事故全厂应采取以下风险防范措施： ①工艺布置尽可能合理，在工艺流程和工艺设备布局上应保证主要的操作点位于车间内通风良好和空气较为清洁的区域； ②定期检查喷涂车间，对积粉进行定期清除； ③生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业，禁止吸烟。工作场所应全面通风，使用防爆型通风系统。粉尘产生车间电气设备应按规定选择相应的防爆型设备，整个电气线路应经常维护和检查。 ④采用通风系统将产生的粉尘进行净化处理做到达标排放； ⑤另外，健全作业场所安全生产管理制度，员工经培训上岗，严格按照工艺要求操作，熟练掌握操作技能，提高对消防安全工作重要性的认识，建立健全防火责任制度，加强安全教育；项目配置相应的灭火装置和设施并培训员工正确使用。 此外，根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）文件有关要求：企业要对粉尘治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境质量设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目喷粉粉尘产生量较小，再通过采取上述措施后，本项目粉尘爆炸风险可将至可接受程度。 （6）有机废气非正常工况排放风险 在废气收集管道泄漏或者处理设施非正常工作时，本项目就会出现有机废气未经处理直接排放风险，可能会对周边敏感点造成不良影响。应加强对有机废气的收集、处理和排放管理，定期监测有机废气的排放浓度，巡查和维护废气处理管道和装置，如有泄漏或设备故障要及时处理。 （7）风险应急物资配备 工作人员需配备有防护服、劳保用品等，车间、仓库等场所应配置足量的灭火器，厂区周围和车间需有视频监控装置，厂区配备有足够的应急设施。应急物资应专人负责管理和维护，专物专用，除抢险救灾外，严禁挪作他用，消防器材要经常检查保养，定期更换药剂，定点摆放，便于取用，应急物资必须立标志牌，物资上下不得遮盖、堆放其他物品，保持通道畅通，并设立严禁烟花、污水排放口、一般固体废弃物、安全通道、灭火器及消防栓等主要警示牌。设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 （4）风险应急情况 1）风险应急物资配备 工作人员需配备有防护服、劳保用品等，车间、仓库等场所应配置足量的灭火器，厂区周围和车间需有视频监控装置，厂区配备有足够的应急设施。应急物资应专人负责管理和维护，专物专用，除抢险救灾外，严禁挪作他用，消防器材要经常检查保养，定点摆放，便于取用，应急物资必须立标志牌，物资上下不得遮盖、堆放其他物品，保持通道畅通，并设立严禁烟花、污水排放口、一般固体废弃物、安全通道、灭火器及消防栓等主要警示牌。设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 表4-33 本项目主要风险应急物资表 序号; 类型; 物资名称; 数量; 单位; 存放位置. 1; 人身防护; 防高温手套; 10; 副; 生产车间. 2; 消防救援; 灭火器; 6; 个; 生产车间. 防火黄沙; 0.5; 吨; 生产车间. 消防栓; 4; 个; 生产车间. 可燃气体报警装置; 1; 套; 生产车间. 污水及雨水切断装置; 1; 套; /. 3; 通讯联络; 座机; 1; 个; 办公室. 4; 应急照明; 手电筒; 2; 个; 办公室. 2）污染应急措施 危废仓库等：发生泄漏时，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容。如果污染物已经渗入地下水，应将污染区地下水抽出并收集至桶内， 防止污染物在地下继续扩散。 3）消防及事故废水收集系统 危废贮存仓库内禁火，并设置禁火警示标识，加强职工的消防和安全意识培 训。各类危险废物结合防火分区和物料特性分类存放，仓库内配备足够数量的消防灭火器材和消防喷淋系统，按规范设置室内和室外消火栓，配置一定数量的灭火器，保证消防用水的供应。仓库内建筑隔断材料均选用耐火不燃材料，外露钢构件涂刷防火涂料，并达到相应的耐火极限要求，对任何穿越防火墙处空隙，采用同样等级的防火封堵材料进行封堵。 根据调查，项目租赁厂房所在厂区无应急事故池，所在租赁厂区内设置有足量消防栓。项目租赁厂房配备有室内消防栓，有火灾报警器，物业管理部门为厂区配备有消防黄砂等应急物资，防止厂区有意外事故发生，本项目可依托租赁厂区的应急物资。 4）突发环境事件应急预案 本项目建成后，建设单位须按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则（DB3795-2020）》的要求针对项目厂区编制环境风险事故应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 本项目的应急预案应与区域突发环境事故应急预案相联动，按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事故，企业可立即进行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，应启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速应对能力。 4、风险分析结论 - 综上所述，本项目的环境风险潜势为Ⅰ，在严格采取以上防范应急措施后，一旦发生事故，建设单位应立即启动应急预案，减少对大气、地表水、地下水的影响。因此，本项目的环境风险水平在可接受水平范围。 表4-34 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州华涛精密机械科技有限公司年产金属件50万套新建项目. 建设地点; 苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢. 地理坐标; 经度; 120度53分51.978秒; 纬度; 31度18分46.83秒. 主要危险物质及分布; 危险物质主要包括机油、切削液、废活性炭、废切削液、废机油，暂存于车间和危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 机油、切削液在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险； 旋风除尘器、二级活性炭吸附装置失效颗粒物、非甲烷总烃污染大气环境； 废活性炭、废机油、废切削液包装破损或因员工操作不当误撞造成的泄漏，可能对土壤和水体造成污染；保持不当或泄漏遇到明火、高热时出现火灾事故，对厂区员工造成财产损失和人身伤害，产生废气对大气环境造成污染。. 风险防范措施要求; ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； ②针对危险废物的贮存、运输制定安全条例，严禁靠近明火； ③制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； ④结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏将至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目主要风险物质使用量较小，风险潜势为 I， 仅做简单分析. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 大旋风+小旋风除尘器处理后排气筒排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022） 表1 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 收集后水喷淋+活性炭吸附装置处理后排气筒排放 |  |
|  | 打磨、焊接固化、喷粉 | 非甲烷总烃 | 加强生产车间通风 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准、江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439—2022）表3标准 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、TP、TN | 城南污水处理厂集中处理达标后排入京杭运河 | 城南处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq | 将设备放置于车间内，通过墙体、门窗隔音，减震，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 边角料、焊渣、不合格品、废滤芯 | 集中收集外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 废活性炭、废机油、废切削液、废包装桶等 | 委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 使用环氧树脂等材料进行重点防渗区域（危废仓库）地面防渗。 非污染区（会议室、办公区域）采用一般硬化地面，一般防渗区（生产车间其他区域）进行地面防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区地面全部硬化；配备消防栓、灭火器、消防沙等消防设施；加强生产区管理，防止泄露；生产区不可堆放引火物质；放置空桶；不定期修护破损地面；定期巡检废气治理措施；废气治理措施的活性炭箱安装压力表等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 执行排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十九、通用设备制造业 34”中83 通用零部件制造 348中“其他”，实行排污许可登记管理，建设单位应在排放污染物之前按照相关要求 办理排污许可手续，做到持证排污、按证排污。 - 实施竣工环保验收 环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环境保护设施竣工验收，经验收合格后方可投入生产。 - 危险废物管理计划和管理台账 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，项目危险废物年产生量为10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位，实行危险废物登记管理，危险废物管理计划和管理台账要求如下： - 危险废物管理计划制定要求 ①按年度制定危险废物管理计划； ②于每年3月31 日前通过“江苏省污染源"一企一档"管理系统”填写并提交当年度的危险废物管理计划； ③管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物 贮存情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 - 危险废物管理台账制定要求 ①应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作 职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任； ②应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账； ③分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式，企业可通过“江苏省污染源"一企一档"管理系统”、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 - 一般工业固体废物管理台账制定要求 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 - 其他环境管理要求 组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。建立日常环境管理制度，包括机构的工作任务、档案及人员管理、生产及环保设施的运行管理和日常维护情况、排污监督和考核、事故应急措施等方面内容。建立废气处理设施运行台账、活性炭定期更换台账，落实环境监测等各项要求；加强环保设施的日常管理，确保排放的污染物长期、 连续稳定达标排放。按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）的要求进行环境信息公开。 |  |  |  |

- 六、结论

苏州华涛精密机械科技有限公司年产金属件50万套新建项目符合国家及地方产业政策；选址位于苏州市吴中区横泾街道天鹅荡路2639号3幢、4幢，属于工业用地，符合《苏州吴中经济技术开发区总体规划图（2013-2030）》和《苏州市吴中区越溪横泾片区总体规划（2011-2030）修改》用地规划要求；项目污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水、地下水以及土壤环境的影响较小，项目建成后，区域环境质量不会下降；项目虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施、制定应急预案的情况下，其风险值在可接受的水平。 因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

项目所在地预审意见 （公章） 经办人： 年 月 日

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 有组织 | 颗粒物 |  |  |  | 0.054 | 0 | 0.054 | +0.054 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0032 | 0 | 0.0032 | +0.0032 |
|  | 无组织 | 颗粒物 |  |  |  | 0.061 | 0 | 0.061 | +0.061 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0216 | 0 | 0.0216 | +0.0216 |
| 废水（t/a） |  | 水量 |  |  |  | 600 | 0 | 600 | +600 |
|  |  | CODCr |  |  |  | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  |  | SS |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.18 | +0.18 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  |  | TP |  |  |  | 0.0024 | 0 | 0.0024 | +0.0024 |
|  |  | TN |  |  |  | 0.042 | 0 | 0.042 | +0.042 |
| 一般工业 固体废物（t/a） |  | 边角料 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  |  | 焊渣 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  |  | 废塑粉 |  |  |  | 0.486 | 0 | 0.486 | +0.486 |
|  |  | 塑粉包装袋 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 不合格品 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  |  | 废滤芯 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.75 | 0 | 3.75 | +3.75 |
| 危险废物（t/a） |  | 废机油 |  |  |  | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  |  | 废包装桶 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 废切削液 |  |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  | 0.94 | 0 | 0.94 | +0.94 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①