《合信新能源科技（苏州）有限公司（原合信大医疗科技（苏州）有限公司）年产医疗器械部件1000万件新建项目》竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)规定，合信新能源科技（苏州）有限公司（原合信大医疗科技（苏州）有限公司）年产医疗器械部件1000万件新建项目于2022年11月6日组织环评单位(江苏国升明华生态技术有限公司)、验收监测单位(苏州康恒检测技术有限公司)以及3位专家组成验收工作组(名单附后)，对公司“合信新能源科技（苏州）有限公司年产医疗器械部件1000万件新建项目”进行竣工环保验收。验收工作组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)、《竣工环境保护验收监测报告》、环境影响报告表及原苏州市行政审批局批复(苏行审环评[2020]90132号)等文件，经现场踏勘、审阅相关资料和讨论，提出竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州高新区石林路161号4号楼1楼，租赁苏州市吴中区木渎镇金山村经济合作社建筑面积约1000m2厂房进行生产。

建设规模及主要建设内容：本项目为新建项目，建成后年产医疗器械部件1000万件。项目主要生产设备有注塑机10台、除湿干燥机10台、粉碎机9台（5用4备）、空压机1台、冷却塔1台。项目主要原辅料有PP粒子、PC粒子、液压油、活性炭、去渍油、模具等。

本项目建成后有员工40人，年工作250天，一班制8小时，年运行2000小时。

(二)建设过程及环保审批情况

“合信大医疗科技（苏州）有限公司年产医疗器械部件1000万件新建项目”2021年取得经济部门投资项目备案证(项目代码：2102-320544-89-01-483586)。2021年5月委托江苏国升明华生态技术有限公司编制完成《合信大医疗科技（苏州）有限公司年产医疗器械部件1000万件新建项目》环境影响报告表，并于2021年6月17日取得苏州市行政审批局批文（苏行审环评[2021]90128号）。2021年12月29日合信大医疗科技（苏州）有限公司经吴中区市场监管局同意，将公司名称正式变更为 “合信新能源科技（苏州）有限公司”。本项目2021年12月开工建设，2022年9月竣工并调试。2022年9月28日、29日企业委托苏州康恒检测技术有限公司完成验收采样监测，出具验收监测报告(KH-H2209080）。江苏国升明华生态技术有限公司依据验收监测数据编制完成本项目竣工环境保护验收监测报告。

合信新能源科技（苏州）有限公司（原合信大医疗科技（苏州）有限公司）本次新建项目立项、建设、试生产、验收监测过程中无环境投诉、违法或处罚记录。2022年11月1日企业取得固定污染源排污登记(证书编号：91320505MA242RMW04)，已经编制突发环境应急预案（备案过程中）。

(三)投资情况

本项目实际总投资1000万元，其中环保投资50万元，占总投资比例为5%。

(四)验收范围

本次验收范围为“苏行审环评[2021]90128号”批复对应的合信新能源科技（苏州）有限公司（原合信大医疗科技（苏州）有限公司）年产医疗器械部件1000万件新建项目生产设备及公辅环保设施。

二、工程变动情况

根据建设单位提供《合信新能源科技（苏州）有限公司（原合信大医疗科技（苏州）有限公司）年产医疗器械部件1000万件新建项目竣工环境保护验收监测报告》内容以及对本项目生产现场踏勘结果，项目实际建设过程中，产能及匹配的生产设备种类、原辅料使用与原环评及审批文件内容基本一致。

综上，项目实际建设不增加项目生产规模，不改变主体生产工艺、原辅材料类型与用量、污染防治设施，也不新增污染物的种类和污染物排放量，根据验收监测数据，各污染物均可达标排放。符合《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》(苏环办[2015]256号)、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的相关规定。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

企业厂区已实施雨污分流，雨、污水排口均位于厂区西侧。

本项目员工生活污水接入白荡水质净化厂处理，尾水达标后排入京杭运河苏州新区段。本项目没有生产废水。

(二)废气

本次项目主要的废气来源于注塑加热过程产生的有机废气，以非甲烷总烃计，设备上方安装集气罩，废气收集后经二级活性炭吸附处理，尾气通过1根15米的DA001排气筒排放。破碎过程产生的颗粒物，通过 集气罩收集，经除尘器处理后尾气通过15米的DA002排气筒排放。

(三)噪声

本项目噪声源主要为生产设备以及废气处理设施风机等设备运行时产生的噪声，源强一般在70-85dB（A）范围内。噪声污染源按照工业设备安装的有关规范，选用低噪声设备、合理布局，并利用墙壁及绿化带的隔声作用达到降噪效果。

(四)固体废物

本项目废物包括一般固废：废包装材料；危险废物包括：废抹布、废包装桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭。其中危险废物收集后委托有资质单位处置；一般固废分类收集后外卖；员工生活垃圾委托相应具有处理能力单位处置。

(五)其他环境保护设施

本项目环评及批复要求“以厂界为界设置100米卫生防护距离”，目前在该卫生防护距离内无居民住宅等环境敏感目标。

四、环境保护设施调试效果

苏州康恒检测技术有限公司于2022年9月28日、29日对本项目进行现场验收监测，并根据验收监测结果编制了竣工环境保护验收监测报告，根据“验收监测报告”，验收监测期间：

(一)工况

公司生产设备、环保设施正常运行，各产品生产负荷大于75%，满足竣工环境保护验收监测工况要求。

(二)污染物排放情况

1、废水

根据验收监测报告表内容，企业和其他公司共用一栋厂房进行生产，无单独的污水排口，水质不具有代表性。且企业仅有员工生活污水，没有生产废水，水质简单，因此未对生活污水进采样监测。

2、废气

验收监测期间，DA001排气筒中非甲烷总烃、DA002排气筒中颗粒物排放满足《合成树脂污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。

厂界非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，厂房外非甲烷总烃排放限值及管控措施满足《大气污染物排放标准》(DB32/4041-2021)要求。

本项目以生产车间为界设置100米卫生防护距离，现场该范围内无环境保护敏感点。

3、噪声

验收监测期间，本项目厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

4、固废

本项目一般固废为废包装材料，收集后外售；危险废物包括：废抹布、废包装桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭，危险废物委托苏州全佳环保科技有限公司。生活垃圾由环卫处置。（已提供危废处置协议）

公司厂区设置1个危废仓库10m2，一般固废暂存间10m2。危废存储现场严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设及维护使用。危废仓库采取了防渗、防漏、防雨等措施，收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，建立了责任制度、配备了照明和消防设施，关键位置设置了视频监控，按危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志并按规定填写信息，建立了规范的贮存台账。总体符合《工业危险废物产生单位规范化管理指标体系》、《江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的要求。

5、总量控制指标

根据本次验收监测结果及项目生产能力核算，本项目废气各污染物排放量均小于许可排放量。

五、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了环评及审批意见要求的污染防治措施，环保设施运行正常，主要污染物达标排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收工作组认为：“合信新能源科技（苏州）有限公司（原合信大医疗科技（苏州）有限公司）年产医疗器械部件1000万件新建项目”竣工环保设施验收合格。

本次验收仅对当天现场检查情况负责。

六、后续环境管理要求

(一) 加强企业废气处理设施的日常运行及维护管理，确保各项环保设施的正常运行，按时完成运行维护台帐。

(二)做好企业各类危废产生、收集、暂存、处理处置工作及相应的台账管理工作，确保不造成二次污染。

(三)严格按照本项目环评批复和验收的工艺和产品进行生产，不得擅自变更。七、验收工作组成员名单

合信新能源科技（苏州）有限公司

2022年11月6日