先禾新材料（苏州）有限公司年产20吨导电银浆、780吨半导体封装材料及200吨清洗剂（电子专用材料）等生产项目

环境影响报告书

(征求意见稿)

建设单位：先禾新材料（苏州）有限公司

评价单位：苏州杜班环境安全技术有限公司

二O二二年五月

目  录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	2

1.3 工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	4

1.5 关注的主要环境问题	27

1.6 环境影响报告书的主要结论	28

2 总则	29

2.1 编制依据	29

2.2 环境影响评价因子与评价标准	35

2.3 评价工作等级和评价重点	41

2.4 评价范围及环境敏感区	44

2.5 功能区划	46

3 工程概况与工程分析	48

3.1 项目工程概况	48

3.2 公用辅助工程	49

3.3 总平面布置方案及周边环境概况	52

3.4 项目工程分析	53

3.5 主要原辅材料及设备	65

3.6 物料平衡及水平衡分析	70

3.7 项目污染源强分析	72

3.8 污染物“三本账”核算	84

4 环境现状调查与评价	85

4.1 自然环境现状调查与评价	85

4.2 环境质量现状调查与评价	91

4.3 区域污染源调查	97

5 环境影响预测与评价	98

5.1 施工期环境影响分析	98

5.2 营运期环境影响预测与评价	98

6 环境保护措施及可行性论证	132

6.1 废气污染防治措施评述	132

6.2 废水污染防治措施评述	146

6.3 固体废物污染防治措施评述	149

6.4 噪声污染防治措施评述	155

6.5 地下水、土壤污染防治措施评述	156

6.6 环境风险防范措施及应急预案	159

6.7 “三同时”验收一览表	167

7 环境影响经济损益分析	169

7.1 环境影响分析	169

7.2经济损益分析	169

7.3环境影响损益分析	170

8 环境管理与监测计划	171

8.1 污染物总量控制分析	171

8.2 环境管理要求	172

8.3 污染物排放清单	177

8.4 环境监测计划	178

9 环境影响评价结论	182

9.1 项目概况	182

9.2 环境质量现状	182

9.3 污染物排放情况	183

9.4 主要环境影响	184

9.5 公众意见采纳情况	185

9.6 环境保护措施	185

9.7 环境影响经济损益分析	186

9.8 环境管理与监测计划	186

9.9 总结论	186

9.10 建议与要求	187

- 1 概述

- 1.1 项目由来

先禾（苏州）新材料有限公司（以下简称“先禾”）成立于2022年2月，属于内资企业。公司位于苏州市吴中区郭巷街道六浦路688号四号车间，租赁面积4121.8m2，致力于导电银浆和半导体封装材料等高端电子功能材料的研究开发、生产，产品主要应用于半导体、5G通讯、新能源汽车、智能控制等领域，是当前国家大力支持的新科技行业。研发、管理团队成员基本都是硕士以上学历，在高端电子功能材料领域耕耘多年，具有国内外多家行业龙头企业多年的从业经历。

公司研发、管理团队专注于高端电子功能材料行业，采用先进配方设计技术和严格的质量管理，开发出一系列性能优异的导电银浆和半导体封装材料，打破电子材料行业的关键材料、技术被日美等发达国家厂商垄断的局面，解决我国半导体、电子元器件行业“卡脖子”的问题。同时，公司响应国家新能源汽车产业发展战略，与联合汽车电子、比亚迪等新能源领军企业展开战略合作，为新能源汽车电控系统提供解决方案。

恰逢“中国制造2025”战略实施紧要关头，新材料行业进入飞速发展的的阶段，同时为国家解决“卡脖子”技术产品作贡献，先禾拟在吴中区吴淞江科技产业园内投资建设，主要从事导电银浆（LTCC/MLCC 叠层共烧银浆、片式元器件用导电银浆、触摸屏用导电银浆、厚膜加热银浆、芯片粘接银浆）、半导体封装材料（聚氨酯封装材料、丙烯酸脂封装材料、高端LED封装材料、有机硅封装材料）及其配套清洗剂的研发和生产。目前该项目已取得建设项目备案，项目代码：2202-320560-89-03-218326，具体建设内容为：租赁吴淞江科技产业园内苏州赛联通讯技术有限公司4号厂房（4121.8平方米），拟购置双行星搅拌机及测试设备等。原辅材料主要有银粉、环氧树脂、氧化铝、氢氧化铝等，建成后年产20吨导电银浆、200吨高端LED封装材料、100吨丙烯酸酯封装材料、280吨有机硅封装材料、200吨聚氨酯封装材料及200吨清洗剂（电子专用材料）。

根据《国民经济行业分类名录》(GBT 4754-2017)，本项目属于C3985电子专用材料制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”“81 电子元件及电子专用材料制造398”中“电子化工材料制造”，应编制环境影响评价报告书。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价。为此，先禾委托苏州杜班环境安全技术有限公司对该项目进行环境影响评价工作。

- 1.2 项目特点

（1）本项目租赁已建厂房，新建导电银浆、半导体封装材料及其配套清洗剂项目，主要设备为搅拌机，主要工艺为搅拌混合。

（2）搅拌机为密闭式，搅拌物料呈粘稠状，生产区挥发的有机废气、粉尘经收集后进屋面除尘器+二级活性炭吸附装置处理，由21m排气筒（P1）排放。项目各产品有各专用的搅拌机，不混用，故不需清洗设备。

（3）项目包括产品的研发和生产，研发的产品一半作为试样免费提供给客户，不再回收，另一半作为危废管理。

（4）产品中的清洗剂为水基清洗剂，其挥发性有机物含量满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的限值要求。

（5）项目属于电子专用材料制造，工艺为简单的混合搅拌、分装，不属于高污染、高耗能、高风险产业。

- 1.3 工作过程

苏州杜班环境安全技术有限公司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了开展环评的必要性，进而核实了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了该项目的环境影响报告书，为项目建设提供环保技术支持，为生态环境主管部门提供审批依据。

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次环境影响评价的工作过程及程序见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

- 1.4 分析判定相关情况

- 1.4.1 政策相符性

- 1.4.1.1 与产业政策的相符性

对照《产业结构调整指导目录(2019年本）》（2021年修改），项目产品封装材料属于鼓励类“二十八、信息产业 42、半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等”，另一部分产品导电银浆和清洗剂及项目所有工艺设备不属于目录中鼓励、限制和淘汰类，符合国家产业政策；

对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013年修订）》，项目产品封装材料属于鼓励类“十九、信息产业 42、半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料”，另一部分产品导电银浆和清洗剂及项目所有工艺设备不属于目录中鼓励、限制和淘汰类，符合地方产业政策；

对照《苏州市产业发展导向目录》（2007年本），项目属于鼓励类“三、电子信息产业第（六）条电子专用材料制造。

综上，项目符合国家和地方产业政策的要求。

- 1.4.1.2 与省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）及《关于加快推进实施挥发性有机物清洁原料替代工作的通知》（苏州市大气污染防治专项工作领导小组办公室2021年4月26日印发）的相符性分析

根据文件要求：（1）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。（2）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。

本项目产品清洗剂仅为纯水和聚醚SDR40以7：3最大比例搅拌混合生成，为水基清洗剂，其VOCs含量低于50g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1“清洗剂VOC含量及特定挥发性有机物限值要求”。

- 1.4.1.3 与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》政策相符性

（1）《江苏省太湖流域三级保护区范围》

根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的附件《江苏省太湖流域三级保护区范围》对保护区范围的叙述，本项目位于郭巷街道六浦路688号，距离太湖6.9km，属于太湖三级保护区。

（2）《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）

《太湖流域管理条例》中第二十八条规定：排污单位排放水污染物，不得超过核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造。

本项目属于C3985电子专用材料造制，不属于前述禁止类项目，产生的生活污水、纯水制备浓水、冷却废水通过4号厂房污水排口经出租方厂区唯一排污口进市政污水管网。4号厂房污水排口设置检查井（采样井），并设置标志牌。

第二十九条:新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（一）新建、扩建化工、医药生产项目；

（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

（三）扩大水产养殖规模。

本项目位于吴中区郭巷街道六浦路688号四号车间，不在上述所属范围内。

第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；

（二）设置水上餐饮经营设施；

（三）新建、扩建高尔夫球场；

（四）新建、扩建畜禽养殖场；

（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

（六）本条例第二十九条规定的行为。

已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。

本项目位于郭巷街道六浦路688号四号车间，距离太湖湖体6.9公里，不在上述所属范围内。

综上所述，本项目符合《太湖流域管理条例》要求。

（3）《江苏省太湖水污染防治条例》相符性

根据《江苏省太湖水污染物防治条例》（2018年修订）的规定：

第四十三条 “太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：

（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；

（二）销售使用含磷洗涤用品；

（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废物；

（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；

（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；

（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；

（七）围湖造地；

（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；

（九）法律、法规禁止的其他行为。

本项目地属于太湖流域三级保护区，属于电子专用材料制造，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染及电镀项目。本项目纯水制备浓水、冷却废水与生活污水纳入市政污水管网进入河东污水处理厂处理。不属于其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。

综上所述，本项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。

- 1.4.1.4 与《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号）相符性

《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号）中指出：

加快沿江产业布局调整优化。优化沿江产业空间布局，制定更加严格的产业准入目录。统筹规划沿江岸线资源，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区和危化品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。

项目不属于文件中严禁建设和限制类项目类型，符合《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号）的相关要求。

- 1.4.1.5 与《江苏省2020年挥发性有机物专项治理方案》（苏大气办[2020]2号）相符性分析

建设项目与《江苏省2020年挥发性有机物专项治理方案》（苏大气办[2020]2号）相符性分析见表 1.4-1。

表1.4-1  建设项目与苏大气办[2020]2号文相符性分析

| 序号 | 主要任务 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 突出加强园区综合治理：6月底前，完成挥发性有机物储罐升级改造、生产工艺环节密闭化改造等无组织控制环节整治任务 | 项目搅拌机为密闭式，产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后达标排放 |
| 2 | 大力推进源头替代：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量源头替代进度。 | 本项目生产的清洗剂属于水基清洗剂，属于低VOCs含量清洗剂 |
| 3 | 有效控制无组织排放：进一步明确无组织排放控制要求，在确保安全生产的前提下，开展物料储存、转移输送、工艺过程、设备与管线组件以及敞开液面等无组织排放环节排查整治。 | 本项目无管道运输，原辅料密封保存，主要生产设备为自动化密闭式搅拌机 |
| 4 | 深化改造治污设施：企业合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。 | 本项目VOCs排放量远小于2千克/小时 |

- 1.4.1.6 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析

根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）文要求：

相符性分析见表 1.4-2。

表1.4-2  建设项目与环大气[2020]33号相符性分析

| 序号 | 要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定” | 本项目产品清洗剂为水基清洗剂，其VOCs含量符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1“清洗剂VOC含量及特定挥发性有机物限值要求” |
| 2 | 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制，2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。 | 本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求 |
| 3 | 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率 | 项目为新建项目，产生的VOCs废气经收集系统收集后采用二级活性炭吸附装置处理，开车前启动废气治理措施，停车后再关闭废气治理措施 |

- 1.4.1.7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析

对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》，本项目的执行情况：

1）VOCs物料储存无组织排放控制要求：本项目VOCs物料（丁醇、乙醇、液态环氧树脂等）储存于密闭的包装中，随取随用，非用时及时密闭。

2）VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：本项目不涉及管道运输。

3）工艺过程VOCs无组织排放控制要求：本项目生产区称量、投料、搅拌产生的有机废气经收集后进入二级活性炭吸附装置处理达标，由21m高P1排气筒排放；企业将建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期限不少于3年；企业通风设备、操作工位、实验室厂房等将在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。

4）VOCs无组织排放废气收集处理系统要求：本项目位于重点地区，产生的NMHC初始排放速率远小于2kg/h，但企业从环保角度考虑，对产生的挥发性有机物通过收集系统收集，管道输送至二级活性炭吸附装置处理后21m高排气筒达标排放。

5）企业厂区内及周边污染监控要求：企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 31572排放标准的规定；厂区内VOCs无组织排放监控要求执行DB 32/4041表2。

综上所述，本项目的建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求相符。

- 1.4.2 规划相符性

- 1.4.2.1 与《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）》相符性分析

（1）规划范围

城南街道、太湖街道、越溪街道、郭巷街道、横泾街道等五个街道，面积178.7平方公里。

（2）规划时段

规划时段：2018-2035年。其中，近期2025年，远期2035年。

（3）规划布局及产业定位

吴中经济技术开发区形成“一核、双心、两片、一廊”的空间结构。“一核”指由城南、越溪、太湖片区组成的开发区核心，以城市综合服务功能为主。“双心”指城南地区中心和太湖新城中心，城南地区中心为主中心，以商业、文化、生产性服务业为主导功能；太湖新城中心为副中心，以商业、商务、新兴产业为主导功能。“两片”指郭巷片区和横泾片区，郭巷片区定位为生态宜居滨湖城、创新智造标杆地；横泾片区定位为农旅融合示范区、绿色生态宜居地。“一廊”指创新产业经济廊，包括“八园”：东太湖科技金融城、太湖新城产业园、吴淞江科技产业园、生物医药产业园、综合保税区、东吴工业园、化工新材料科技产业园、横泾工业园。

【吴淞江科技产业园】规划总面积约673.6公顷，重点发展智能制造装备、新一代信息技术、汽车关键零部件等产业。

【综合保税区】规划总面积约94.3公顷，重点发展检验检测、保税研发与全球维修、现代物流、跨境电商等产业。

【生物医药产业园】规划总面积约177公顷，重点发展生物医药、医疗器械等产业，打造创新药物、抗体药物、大分子、小分子、ADC、细胞治疗、核酸药物、基因治疗、CRO、CMO、IVD等领域产业及生物医药服务平台，建设生物医药加速基地。

【化工新材料科技产业园】规划总面积约522公顷，发展生物医药、精细化工两大主导产业及其上下游重要行业，适当引入部分税收贡献较大的智能制造、电子机械、汽车零部件等下游应用产业。其中，城南（河西）片区功能定位为电子信息、生物医药、精密机械等；河东片区功能定位为集聚发展生物医药和以电子化学品为主导的精细化工新材料产业。

【东吴工业园】规划总面积约297.1公顷，重点发展以电子信息、精密机械、新能源新材料等行业为重点的产业加速器。

【东太湖科技金融城】规划总面积约506.2公顷，重点发展机器人与智能制造优势主导产业，生物医药研发与临床前安全评价、检验检测、创新孵化、AI人工智能等产业。

【太湖新城产业园】规划总面积约108.5公顷，重点发展机器人与人工智能技术优势主导产业和智能制造服务、工业互联网、医疗健康服务三大特色新兴产业。

【横泾工业园】规划总面积约240.5公顷，重点发展智能智造服务、工业互联网、医疗健康服务等现代服务业。

（4）规划用地

开发区规划总用地面积为17872.1公顷，其中建设用地为8532.1公顷，约占规划总用地的47.74%。工业用地面积17.66平方公里，占城镇建设用地的21.53%；居住用地面积21.85平方公里，占城镇建设用地的26.64%；绿地与广场用地总面积10.45平方公里，占城镇建设用地的12.75%。

本项目位于吴中经济技术开发区规划中“八园”中的吴淞江科技产业园，本项目属于电子专用材料制造，属于信息技术领域，符合吴淞江科技产业园的产业定位。根据《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）》土地利用规划图、《吴中经济开发区吴淞江科技产业园控制性详细规划调整（2020）》用地规划图，本项目所在地规划性质属于工业用地，详见图1.4-2和图1.4-3。

- 1.4.2.2 与《关于〈苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕24号）相符性分析

2021年11月9日，生态环境部通过网络视频会议召开了《苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》审查会，提出了审查意见。现将审查意见要求与本项目的建设情况逐一对比，分析其相符性。

表1.4-3  与环审〔2022〕24号相符性分析

| 序号 | 审查意见要求 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格空间管控，优化空间布局。落实上方山国家森林公园、太湖国家级风景名胜区等生态空间管控要求。落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求，大湖新城产业园禁止引入生产性建设项目。 | 本项目不再空间管控区域，符合《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求，不在大湖新城产业园 | 符合 |
| 2 | 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域“三 线一单”生态环境分区管控相关要求，制定经开区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域生态环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。 | 本项目废气产生量较少，经处理后排放量较少；废水进入河东污水处理厂处理；租赁厂房，不新增用地。不会突破环境质量底线 |  |
| 3 | 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，强化现有及入区企业污染物排放控制，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。提高经开区污水收集率、再生水回用率。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置。 | 本项目符合《报告书》中的生态环境准入要求，符合吴淞江科技产业园的产业定位，不属于排污负荷大的项目。项目污染物排放标准执行重点地区的特别排放限制。引进的设备主要为自动化设备、污染治理技术采用成熟可行技术，以及单位能耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国际先进水平。 | 符合 |
| 4 | 健全环境监测体系，强化风险防范。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；化工新材料科技产业园尽快落实《江苏省化工园区化工集中区封闭化建设指南（试行）》要求。 | 项目制定废气、废水、噪声的监测计划，定期监测。企业严格遵守项目制定的环境风险防范措施，并于区域建立应急响应联动机制。项目地不属于化工新材料科技产业园 | 符合 |
| 5 | 拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规 划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施 的可行性论证等工作，强化环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调 查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。 | 项目根据规划环评及各环境要素导则等文件进行环境影响评价，项目符合区域生态环境准入条件。 | 符合 |

综上，项目符合苏州吴中经济技术开发区产业定位和用地规划。吴淞江科技产业园目前还未开展规划环评。

- 1.4.2.3 与《吴中经济开发区吴淞江科技产业园控制性详细规划》及《吴中经济开发区吴淞江科技产业园控制性详细规划调整》相符性

《吴中经济开发区吴淞江科技产业园控制性详细规划》（苏府复[2017]30号）发布于2017年6月28日，并于2021年1月26日修编《吴中经济开业园控制性详细规划调整》（苏府复〔2021〕61号）。

规划范围：北起苏州市绕城高速公路，西至苏嘉杭高速公路，东临吴淞江大道、南以吴淞江为界。用地南北长约2.2公里，东西宽约4.4公里，总用地面积8.98平方公里。

功能定位：将吴中经济开发区吴淞江工业园建设成为集研发技术、生产创新、创业服务为一体，具有示范作用的绿色生态、高效安全、高端技术科技产业园。

规划规模：

（1）人口规模

现状人口：1.1万人，规划就业人口：2.52万人。

（2）建设用地规模

规划总用地面积：898.22公顷，现状建设用地面积：258.14公顷，规划建设用地面积457.15公顷。

规划结构：

规划区形成“一园四区，两轴七带”的总体布局结构。

一园：总体打造集研发技术、生产创新、创业服务为一体的吴淞江科技产业园；

四区：由自然界限划分为四片的产业片区，是吴淞江科技产业园的产业空间载体；

两轴：东西向沿吴淞一路、南北向沿郭巷大道的道路发展轴，是吴淞江科技产业园的发展骨架。

七带：规划区内“三横四纵”河网结构所形成的滨水景观带，是吴淞江科技产业园的生态开敞空间。

对照《吴中经济开发区吴淞江科技产业园控制性详细规划》（苏府复[2017]30号）及《吴中经济开发区吴淞江科技产业园控制性详细规划调整》（苏府复[2021]61号）附图，项目租赁用地被规划为一类工业用地，一类工业用地是指对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业用地如电子工业、缝纫工业、工艺品制造工业等用地，本项目属于电子工业，项目周边无居住区，距离本项目最近的居住区为东侧1100米处的南宅村，因此本项目对周边居住和公共设施等环境基本无干扰和污染，故本项目与规划相符。

根据《吴中经济开发区吴淞江科技产业园控制性详细规划》，吴淞江科技产业园发展定位为：将吴中经济开发区吴淞江工业园建设成为集研发技术、生产创新、创业服务为一体，具有示范作用的绿色生态、高效安全、高端技术科技产业园。项目主要生产、研发导电银浆、封装材料及其配套清洗剂等电子专用材料，符合吴淞江科技产业园的产业定位。

- 1.4.2.4 吴中经济技术开发区基础设施现状

1）给水设施

至规划期末共布置净水厂2座，水源地均为寺前水源（太湖）。

表1.4-4  吴中经济技术开发区水厂一览表

| 水厂名称 | 规模（万立方米/日） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现状 | 远期 |
| 吴中水厂（原红庄水厂） | 15 | 15 |
| 吴中新水厂（原浦庄水厂） | 40 | 60 |

给水主干管南北向沿邵昂路、塔韵路及龙翔路布置，从北侧吴中大道主干管接入，管径为DN600～DN800毫米，东西向沿滨溪路、北溪江路、邵辉路、吴山街及文溪路布置，管径DN600～DN800毫米，各路输水干管在区内环通，形成联网供水。规划区其它主干路下布置DN400毫米以上给水管形成环状管网，满足供水可靠性。在次干路下布置DN200毫米以上配水管，以满足区内各地块用水及室外消防用水需求。

2）污水工程规划

依据《吴中区污水专项规划（2019-2035）》，至规划期末吴中经开区内污水依托4座污水厂集中处置。各污水厂规模、服务范围见表1.4-5。

规划对现有污水处理厂进行提标改造，高标准建设规划污水处理厂，尾水处理达苏州市特别排放限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，尾水中水回用率达到30%。

表1.4-5  吴中经济技术开发区污水处理厂一览表

| 污水处理厂 | 处理规模（万吨/天） |  |  | 开发区内服务范围 | 尾水去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 | 近期 | 远期 |  |  |  |
| 吴淞江科技产业园污水处理厂 | 4 | 4 | 12 | 郭巷街道 | 先排入白洋湖，兼作景观用水，经生态净化后，排入吴淞江 | 在建 |
| 河东污水处理厂 | 8 | 8 | 8 | 化工新材料科技产业园（河东片区） | 吴淞江 | 保留 |
| 城南污水处理厂 | 15 | 15 | 15 | 城南街道、越溪街道（苏街-北溪江路-小石湖以东） | 江南运河 | 保留 |
| 太湖新城污水处理厂 | / | 8 | 27 | 越溪街道（苏街-北溪江路-小石湖以西）、太湖街道、横泾街道 | 排入陈家浜，经木横河进入胥江 | 在建 |

注：规划建设吴淞江污水处理厂，污水管网建设与河东污水处理厂实现统一协调管理。产业园内的产生的废水初期统一由河东污水处理厂处理，待吴淞江污水处理厂（4万吨/日）建成投运后，规划区内所有废水接入该污水厂集中处理，达标排放；城南和太湖新城污水厂保留现有传输管，用于应急调度使用。

3）雨水工程规划

①雨水管网规划

充分利用地形、水系进行合理分区，根据分散和直接的原则，保证雨水管道沿最短路线、较小管径把雨水就近排入内河，在汛期通过排涝泵调节内河水位，保证排水通畅。雨水管道沿规划道路敷设，采用自流方式排放，避免设置雨水提升泵站。

当道路红线宽度在40米（含40米）以上及三块板道路时，雨水管道两侧布置，其余都布置在道路东侧或南侧。雨水管网覆盖率达100%。

②雨水回收利用

规划区内道路人行道铺装、广场及其它硬地铺装尽量采用透水材料，停车场尽量采用植草砖种植绿化，以最大限度地降低雨水径流。

鼓励各地块对部分清洁雨水（如屋面雨水），进行收集处理后利用。清洁雨水通过雨水收集系统，排入雨水收集箱。通过沉淀、过滤等方法处理清洁雨水，水质达到一定标准后，可用于绿化浇灌、水景补水及冲厕等，实现水体的生态循环，节约水资源。

4）供热工程规划

规划由苏州吴中综合能源有限公司新建热电联产项目实施集中供热，建设规模为2套80MW级燃气轮机及其配套的蒸汽联合循环机组，设计热负荷为156t/h，最高热负荷为212t/h，最低热负荷为90t/h，建成后将关停江远热电。

5）燃气工程规划

至规划期末共布置高中压调压站3座。

表1.4-6  吴中经济技术开发区燃气调压站一览表

| 站场名称 | 地址 |
| --- | --- |
| 郭巷调压计量站 | 吴中经济开发区郭巷镇六丰村 |
| 苏旺路调压计量站 | 吴中区苏旺路西，绕城高速南 |
| 东山大道调压计量站 | 东山大道西、子胥路南 |

6）危险废物处置设施现状

吴中区内已建成并投运的危险废物处置单位，见下表1.4-7。

表1.4-7  吴中区危险废物处置单位建设现状

| 序号 | 单位名称 | 经营设施地址 | 核准内容 | 核准经营数量 （t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州恒翔再生资源有限公司 | 苏州市吴中区经济开发区郭巷金丝港工业小区 | 预处理 HW22含铜废物（仅 304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22的含铜污泥） | 26000 | R4 |
| 2 | 苏州市吴中区固 体废弃物处理有 限公司 | 苏州市吴中区木渎镇宝带西路 3377 号 | 焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限336-064-17)、含金属羰基化合物废物（HW19）、含铬废物（HW21，仅限 193-001-21）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39)、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限 900-041-49）、废催化剂（HW50,仅限 261-151-50、261-152-50、261-180-50、261-183-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50） | 20000 | D10 |
| 3 | 光大环保（苏州） 固废处置有限公 司 | 苏州市吴中区木渎镇七子村南侧 | 填埋处置 HW07含氰废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、 HW19含金属羰基化合物废物、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22 含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW30含铊废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物﹝900-026-32、使用氢氟酸进行蚀刻产生的污泥（900-000-32）﹞、HW33无机氰化物废物、HW34废酸（仅251-014-34、261-057-34、900-349-34酸渣）、HW35废碱（仅251-015-35、 261-059-35、900-399-35）、HW36石棉废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物（仅321-002-48、321-031-48）、HW49 其他废物﹝仅危险废物物化处理过程中产生的废水处理污泥和残渣（900-000-49）、900-039-49、772-006-49、900-046-49﹞ | 40000 | D1 |
| 4 | 卡尔冈炭素（苏 州）有限公司 | 苏州吴中经济开发区尹中南路2388号 | 处置、利用废活性炭﹝HW04农药废物（仅 263-006-04、263-007-04、263-010-04）、HW05木材防腐剂废物（266-001-05）、HW06有机溶剂废物（900-405-06）、HW13有机树脂类废物（265-103-13）、HW18焚烧处置残渣（772-005-18）、HW39含酚废物（261-071-39）、HW45含有机卤化物废物（261-079-45、261-080-45、261-084-45）、HW49其他废物（900-039-49、900-041-49）﹞ | 17000 | R5 |
| 5 | 苏州市新旗再生资源回收有限公司 | 吴中区木渎镇宝带西路 3417号 | HW49其他废物（仅 900-045-49） | 3000 | R4 |
| 6 | 苏州中吴能源科技股份有限公司 | 吴中经济开发区河东工业园 | 处置、利用 HW08废矿物油(其中进入废燃料油装置1.5万吨、废润滑油装置 3万吨），具体类别为 HW08废矿物油（900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-201-08清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、900-203-08使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油、900-204-08使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油、900-210-08油/水分离设施产生的废油、900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油、900-216-08使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油、900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油、900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油、900-219-08冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油） | 45000 | R9 |
| 7 | 苏州新纶环境科技有限公司 | 苏州吴中经济开发区尹中南路1515号 3幢 | 处置 HW02医药废物（仅271-001-02、271-002-02、271-005-02、272-001-02、272-005-02、275-004-02、275-006-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-005-02的废液）、HW03废药物、药品（仅 900-002-03废液）；HW04农药废物（仅263-001-04、263-004-04、 263-005-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-012-04、900-003-04 废液）、HW05木材防腐剂废物（仅266-001-05、266-003-05、900-004-05废液）、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物（仅 900-401-06、900-402-06、900-404-06废液）、HW11精（蒸）馏残渣（仅252-013-11、261-023-11、261-025-11、261-115-11废液）、HW12染料、涂料废物（仅264-010-12、264-011-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12废液）、HW13有机树脂类废物（仅265-101-13、265-102-13、265-103-13、900-014-13废液）、HW14新化学物质废物（仅 900-017-14废液）、HW16感光材料废物（仅266-009-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16废液）、HW37有机磷化合物废物（仅261-061-37、900-033-37 废液）、HW39含酚废物（仅261-070-39）、HW40含醚废物（仅261-072-40废液）、HW45 含有机卤化物废物（仅261-078-45、261-080-45、261-084-45、261-085-45废液）、HW49其他废物（仅900-042-49、900-047-49、900-999-49废液）、HW50废催化剂（仅900-048-50废液） | 20000 | D9 |
|  |  |  | HW08废矿物油与含矿物油废物（仅251-001-08废液）、HW09油/水、 烃/水混合物或乳化液（900-005-09、900-006-09、900-007-09） | 10400 |  |
|  |  |  | HW17表面处理废物（仅 336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17 废液）、HW19含金属羰基化合物废物（仅900-020-19废液）、HW22含铜废物（仅 304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22废液）、HW23含锌废物（仅 336-103-23、384-001-23、900-021-23废液）、HW34 废酸（仅废液）、HW35废碱（除 193-003-35外的废液）、HW46含镍废物（仅 261-087-46、900-037-46废液） | 20000 |  |
| 8 | 苏州市悦港医疗废物处置有限公司 | 苏州市吴中区宝带西路南侧万禄路 195号 | 高温蒸汽灭菌处置感染性、损伤性医院临床废物（HW01） | 20300 | Y11 |
| 9 | 苏州东瑞医药科技有限公司 | 苏州吴中经济技术开发区南湖路 56、58号 | 综合利用 HW06废有机溶剂 5000吨/年〔其中废丙酮（900-402-06）3500吨/年，废乙醇（900-402-06）1500吨/年，仅接收苏州东瑞制药有限公司产生的危废〕 | 5000 | R3 |
| 10 | 苏州聚隆环保科技有限公司 | 苏州市吴中区甪直镇淞河路1号 | HW09废乳化液（限 900-005-09、900-006-09、900-007-09） | 10000 | D9 |
|  |  |  | HW16废显影液（限 231-001-16、231-002-16、398-001-16、806-001-16、 900-019-16废液） | 2000 | R4 |
|  |  |  | HW17表面处理废物（限 336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-066-17表面处理废液 | 9000 | R4 |
|  |  |  | HW50含贵金属的催化剂（限 251-016-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-156-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-165-50、261-167-50、261-171-50、271-006-50、276-006-50、900-049-50 含金、钯、铂、银废催化剂） | 6800 | R4 |

- 1.4.3 “三线一单”相符性

- 1.4.3.1 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）、《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号）的相符性

根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号），苏州市制定了《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号），根据方案，本项目位于吴中经济技术开发区（吴淞江科技产业园）内，属于苏州市重点保护单元中的省级以上产业园区，项目与方案相符性分析如下。

表1.4-8  与重点保护单元相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 |  |  |  |
| 1 | 禁止引进列入《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能 耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业 | 本项目属于内资项目，不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》淘汰类的产业 | 符合 |
| 2 | 严格执行园区总体规划及规划环评中的提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目 | 本项目符合园区总体规划、空间布局和产业准入要求 | 符合 |
| 3 | 严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目 | 项目位于太湖流域三级保护区，本项目生活污水、纯水制备浓水、冷却废水接管吴淞江污水厂，符合《条例》要求 | 符合 |
| 4 | 严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要 求 | 本项目不在划定的阳澄湖保护区范围内，符合要求 | 符合 |
| 5 | 严格执行《中华人民共和国长江保护法》 | 本项目严格执行《中华人民共和国长江保护法》 | 符合 |
| 6 | 禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目 | 本项目不属于列入上级生态环境负面清单的项目 | 符合 |
| 污染物排放管控 |  |  |  |
| 1 | 园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求 | 本项目废气经有效收集处理后达标排放 | 符合 |
| 2 | 园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控 | 本项目废气总量在吴中区经开区内平衡，废水总量在吴淞江污水厂内平衡 | 符合 |
| 3 | 根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善 | 本项目废气经有效收集处理后排放，建成后区域环境质量不下降 | 符合 |
| 环境风险防控 |  |  |  |
| 1 | 建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 | 项目建成后将及时编制应急预案并申报备案，同时加强应急物资装备储备，完善应急设施，定期开展演练 | 符合 |
| 2 | 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故 | 项目将制定环境风险防范措施，及时编制突发环境事件应急预案 | 符合 |
| 3 | 加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划 | 项目将严格按照排污许可申报要求制定日常环境监测与污染源监控计划，定期开展监测 | 符合 |
| 资源开发效率要求 |  |  |  |
| 1 | 园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求 | 本项目清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗均符合要求 | 符合 |
| 2 | 禁止销售使用燃料为“I类”(严格)，具体包括：1、煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等)；2、石油焦油页岩、原油、重油、查油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料 | 本项目不涉及燃料的销售和使用 | 符合 |

综上，本项目符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）及《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号） 要求。

- 1.4.3.2 与江苏省生态保护红线和生态空间管控区域规划的相符性

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目不在江苏省苏州市生态保护红线和生态空间管控区域范围内，符合江苏省生态保护红线和生态空间管控区域规划的要求。

表1.4-9  项目所在区域生态空间保护区

| 名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 |  | 面积（km2） |  |  | 本项目与生态空间保护区最近距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围 | 国家级生态保护红线面积 | 生态空间管控区域面积 | 总面积 |  |
| 太湖（吴中区）重要保护区 | 湿地生态系统保护 | / | 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴中区内太湖水体（不包括渔洋山、浦庄饮用水源保护区、太湖湖滨湿地公园以及太湖银鱼翘嘴红鲌秀丽白虾国家级水产种质资源保护区、太湖青虾中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区的核心区）。湖岸部分为（除吴中经济开发区和太湖新城）沿湖岸5公里范围，不包括光福、东山风景名胜区，米堆山、渔洋山、清明山生态公益林，石湖风景名胜区。吴中经济开发区及太湖新城（吴中区）沿湖岸大堤1公里陆域范围 | / | 1630.61 | 1630.61 | 西南，5.9 |
| 太湖重要湿地（吴中 区） | 湿地生态系统保护 | 太湖湖体 水域 | / | 1538.31 | / | 1538.31 | 西南，6.9 |
| 独墅湖重要湿地 | 湿地生态系统保护 | / | 独墅湖水体范围 | / | 9.08 | 9.08 | 北侧，4 |

- 1.4.3.3 与环境质量底线相符性

①大气环境：根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，同时对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），苏州市区二氧化硫（SO2）年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值均达到二级标准，二氧化氮（NO2）年均浓度值达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度值达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为非达标区。为进一步改善环境质量，《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》提出8项措施，届时，苏州市大气环境质量状况可以得到持续改善。

本项目委托江苏玖清玖蓝检测技术有限公司于2022年4月6日~4月12日对项目区域环境空气质量进行了检测，根据监测结果：非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的二级取值。

②地表水环境质量：根据《2020年度苏州市环境状况公报》。2020年，16个国考断面达标比例为100%，与2019年相比持平；水质达到或优于Ⅲ类的占比为87.5%，与2019年相比持平，未达Ⅲ类的2个断面均为湖泊。2020年，50个省考断面达标比例为94%，与2019年相比，上升2个百分点，未达标的3个断面均为湖泊。水质达到或优于Ⅲ类的占比为92%，达到2020年约束性目标和工作目标要求，与2019 年相比，上升6个百分点，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。

③声环境质量：本项目厂界声环境质量现状监测委托江苏玖清玖蓝检测技术有限公司于2022年4月6日到2022年4月7日进行实测，根据检测结果，昼间厂界噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

本项目的建设在落实相应的污染防治措施后，各类污染物均能实现达标排放，根据预测，本项目新增污染物对大气环境影响较小，不会降低区域大气环境功能等级；本项目纯水制备浓水、冷却废水、生活污水一起排至河东污水处理厂，均满足污水厂的接管标准。经隔声减振等措施，本项目厂界噪声贡献值达标排放；全部固体废弃物均妥善处置，不外排。在采取以上措施后，本项目对区域的环境质量影响较小，不会改变区域的环境功能，因此，不会对区域环境质量产生显著不利影响。

- 1.4.3.4 与资源利用上线相符性

苏州吴中经济技术开发区规划环评文件中已对区域的资源利用和环境合理性进行了详细评述，评价结果表明，区域的建设与区域资源的承载力相容性较好，在采取必要的环保措施处理园区建设、运行、运行期满全过程污染后，对周边环境不造成明显污染影响。项目位于苏州吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园内，项目用水依托经济开发区，其用水在区域给水设施供给能力范围内；项目用电依托开发区，目前区域尚有较大供电余量，能够满足项目需求；项目租赁已建厂房建设，不新增开发土地。因此，项目与资源利用上线相符。

- 1.4.3.5 与环境准入负面清单相符性

（1）吴中经济开发区生态环境准入清单

为实现改善环境质量的目标，衔接江苏省“三线一单”成果要求，经开区制定了开发区生态环境准入要求

表1.4-10  本项目与开发区生态环境准入清单相符性分析

| 类别 | 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 产业准入 | 禁止引进与国家、地方现行产业政策相冲突的项目； 禁止引进生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目； 禁止引进高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产达不到国际先进水平的项目。 | 本项目不属于国家、地方现行产业政策相冲突的项目，不属于生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目，不属于高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产达不到国际先进水平的项目 |
|  | 禁止生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 禁止生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目； 禁止引进与各片区主导产业不相关且污染物排放量大的项目。 | 项目产品清洗剂为水基清洗剂，项目整体不属于生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；不属于生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目；项目与区域产业定位相符，不属于污染物排放量大的项目 |
|  | 智能装备制造、新一代信息技术、汽车关键零部件产业：禁止引进纯电镀项目。 生物医药产业：全区禁止引进农药中间体、农药原药（化学合成类）生产项目；除化工新材料科技产业园（河东片区）、生物医药产业园外，其余片区禁止引进原料药生产项目及医药中间体项目。引进医药中间体项目仅限国家、省鼓励发展的战略新兴产业、重点支持的高新技术领域、重大科技攻关项目，或配套江苏省战略新兴产业发展所需，或园区产业链补链、延链的项目。 | 本项目无电镀工艺，不属于生物医药产业 |
| 空间布局约束 | 严格落实《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》《省政府办公厅关于印发江苏省生态空间管控区域监督管理办法的通知》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，生态空间管控区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。 严格执行《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》，控制氮磷排放；在太湖岸线周边500米范围内应合理建设生态防护林。 | 本项目地不在生态保护红线内，不在生态空间管控区内；项目距离太湖湖体最近6.9km，符合《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》要求 |
|  | 化工新材料科技产业园：①严格控制发展规模，城南片区禁止新建化工企业，现有化工企业（联东、兴瑞和江南精细化工）技改扩建不得新增污染物排放，近期推进3家化工企业退出或搬迁，进一步缩减化工新材料科技产业园规模；②提高化工企业入区门槛，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。河东片区禁止引进高污染、高环境风险项目（详见《环境保护综合目录》）；③化工新材料科技产业园边界外应设置500米防护距离。该范围内不得新建居民、学校等环境敏感目标；④禁止引进染料和染料中间体、有机颜料、印染助剂生产项目；禁止新增光气生产装置和生产点。 横泾工业园、生物医药产业园：①横泾工业园南侧、生物医药产业园东北侧邻近规划居住用地区域建议执行以下要求：尽可能布置一类工业用地；禁止引进排放恶臭、有毒有害、“三致”物质的建设项目；禁止引进危险物质及工艺系统危险性为高度危害及极高度危害级别的项目。②横泾工业园基本农田区域（0.3平方公里）在土地性质调整前不得开发建设。 东太湖科技金融城：为切实保护石湖景区生态环境，北官渡路以北区域严格控制引进排放工艺废气的生产性建设项目。 太湖新城产业园：太湖新城产业园位于太湖流域一级保护区，应按照本次规划逐渐压缩工业用地规模，加快完成“退二进三”，禁止引入生产性建设项目，严格落实《太湖流域管理条例》有关总量管控要求，除生活污水外禁止新增含氮、磷污染物排放项目。 吴淞江科技产业园：吴淞江科技产业园基本农田区域（1.93平方公里）在土地性质调整前不得开发建设。 | 项目位于吴淞江科技产业园内，项目用地为工业用地 |
| 污染物排放管控 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。 严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。 | 本项目废气严格执行大气污染物特别排放限值要求，建成后项目有机废气、颗粒物总量在经开区范围内实现平衡 |
| 环境风险防控 | 建立健全园区环境风险管控体系，加强环境风险防范；加快开发区环境风险应急预案修编，定期组织演练，提高应急处置能力。 | 本项目建成后将及时编制应急预案并申报备案 |
|  | 在规划实施过程中，对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。 | 本项目利用现有已建厂房建设，不涉及污染地块 |
| 资源开发利用管控 | 禁止新建燃用高污染燃料的项目和设施，区内各企业因工艺需要使用工业炉窑应使用天然气、电等清洁能源。 | 项目不涉及燃料使用 |
|  | 对拟入园项目设置废水排放指标门槛，对于废水产生量大、COD排放强度高于生态工业园标准的项目应限制入区。控制入园企业的技术装备水平，加大对使用清洁能源和能源利用效率高的企业引进力度，通过技术交流与升级改造带动开发区现有企业进一步提高能源利用效率。 | 项目无生产废水排放，生活污水、纯水制备浓水、冷却废水水质简单 |
|  | 禁采地下水。 | 不使用地下水 |

综上，本项目不属于区域环境准入负面清单。

（2）《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》

本项目所在地属于长江经济带，与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）对比见下表。

表1.4-11  本项目与长江经济带发展负面清单（试行）相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目，也不属于过长江通道项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目未在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，没有围湖造田、围海造地或围填海，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全 以及保护生态环境、巳建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不在划定的岸线保护区内和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 | 符合 |
| 6 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目不占用生态保护红线和永久基本农田。 | 符合 |
| 7 | 禁止在长江干支流1km范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目距离长江干支流1km以上，不属于化工园区和化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 符合 |
| 8 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、煤化工产业项目。 | 符合 |
| 9 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于落后产能项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |

（3）《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》

表 1.4-12 与《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在国家规定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目不占用国家规定的生态 保护红线和永久基本农田范围。 | 符合 |
| 2 | 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1km范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江于支流1km范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1km按照长江干支流岸线边界向陆域纵深1km执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。 | 本项目地不在上述区域。 | 符合 |
| 3 | 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏 省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 | 本项目位于太湖流域三级保护区，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》三级保护区禁止建设内容。 | 符合 |
| 4 | 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙 烯、纯碱新增产能项目。 | 本项目不属于以上禁止建设产业 | 符合 |
| 5 | 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和燃料中间体化工项目。 |  | 符合 |
| 6 | 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 |  | 符合 |
| 7 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产 业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 |  | 符合 |
| 8 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过 剩产能行业的项目。 |  | 符合 |
| 9 | 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止 目录（2012年本）》明确的限制类、淘汰类、禁止 类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能 项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项 目。 | 本项目不属于《产业结构调整指 导目录（2019年本）》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止 目录（2012年本）》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。 | 符合 |

（4）《市场准入负面清单》（2022年版）

对照《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于市场准入负面清单中禁止准入的项目。

综上，本项目符合生态保护红线，不违背环境质量底线和资源利用上线，不属于环境准入负面清单，符合三线一单管控要求。

## 1.5 关注的主要环境问题

本项目为电子专用材料生产项目，根据环境影响评价分析，项目主要关注的环境问题如下：

（1）大气环境：关注项目产生的废气对周边环境空气的影响，关注有组织收集处理，无组织排放的控制要求，做到不降低周围大气环境功能；

（2）地表水环境：关注项目废水处理措施的可行性；

（3）地下水环境：关注地下水区域污染及防渗措施；

（4）声环境：关注各类设备噪声对厂界的影响；

（5）固体废物：关注固体废物的分类收集、贮存及危险废物识别及委托处置；

（6）环境风险：关注危险化学品在事故状态下的环境风险影响程度及范围。

## 1.6 环境影响报告书的主要结论

环评单位通过调查、分析和综合价后认为：项目符国家地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目环境风险可防可控。建设单位开展的公众参与结果表明无公众对本项目的建设提出意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级生态环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析项目的建设具有环境可行性。同时，项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家有关环境保护政策法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

(6)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日颁布；

(7)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日颁布；

(9)《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

(10)《建设项目环境保护管理条例》（修订），自2017年10月1日起施行；

(11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），自2021年1月1日起施行；

(12)《环保部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》（环发[2014]197号），自2014年12月30日起施行；

(13)《危险化学品安全管理条例》，2013年第二次修正；

(14)《国家危险废物名录》（2021年版），自2021年1月1日起施行；

(15)《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），自2021年12月30日起施行；

(16)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月3日发布；

(17)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），2012年8月7日发布；

(18)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号），2011年10月17日发布；

(19)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016年5月28日发布；

(20)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015年4月2日发布；

(21)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014年3月25发布；

(22)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016年10月26发布;

(23)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），自2015年1月8日起施行；

(24)《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号），2016年11月10日发布；

(25)《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号），2016年11月21日发布；

(26)《关于启用<建设项目环境影响报告书审批基础信息表>的通知》（环办环评函〔2020〕711号），于2021年4月1日启用；

(27)《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号），自2017年9月13日起施行；

(28)《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），自2017年11月14日起施行；

(29)《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，自2019年12月20日起施行；

(30)《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178号）；

(31)《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；

(32)《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令部令第3号）；

(33)《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日起施行；

(34)；《排污许可管理办法（试行）》，自2018年1月10日起施行；

(35)《企业事业单位环境信息公开办法》，自2015年1月1日起施行；

(36)《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）；

(37)《市场准入负面清单（2022年版）》，2022年3月12日实施。

### 2.1.2 江苏省有关环境保护政策法规

(1)《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日修订；

(2)《江苏省水污染防治条例》，自2021年5月1日起施行；

(3)《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订；

(4)《江苏省固体废物污染环境防治条例》2018年3月28日修订；

(5)《江苏省太湖水污染防治条例》，2021年10月8日修正；

(6)《江苏省长江水污染防治条例》，2018年3月28日修订；

(7)《江苏省环境空气质量功能区划分》，1998年9月颁布；

(8)《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）；

(9)《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），2011年3月23日发布；

(10)《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》，2022年3月16日颁布；

(11)《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）；

(12)《江苏省国家级生态红线区域保护规划》，2018年6月9日实施；

(13)《关于进一步严格产生危险废物工业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（苏环办[2014]294号）；

(14)《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]18号）；

(15)《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号），2013年修改（苏经信产业[2013]183号）；

(16)《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]18号）；

(17)《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

(18)《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

(19)《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》，2018年5月1日施；

(20)《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）；

(21)《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175号）；

(22)《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发[2016]169号）；

(23)《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号），2016.7.22；

(24)《江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号），2016年12月1日；

(25)《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号），2017年2月20日；

(26)《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）；

(27)《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办[2016]185号）；

(28)《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）；

(29)《江苏省2020年挥发性有机物专项治理方案》（苏大气办[2020]2号）；

(30)《江苏省循环经济促进条例》，自2016年1月1日起施行；

(31)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[1997]122号，自1997年9月21日起施行；

(32)《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）；

(33)《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”太湖流域水环境综合治理行动方案的通知》（苏政办发[2017]11号）；

(34)《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）；

(35)《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018年本）》，自2018年5月1日起施行；

(36)《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）；

(37)《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》，苏环办［2019]149号；

(38)《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）；

(39)《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号）；

(40)《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）。

### 2.1.3 苏州市有关环境保护政策法规

(1)《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修正），自2018年1月24日起施行；

(2)《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号））；

(3)《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，自2004年8月1日起施行；

(4)《苏州市生态补偿条例》，自2014年10月1日起施行；

(5)《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）；

(6)《关于印发苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案的通知》，苏环办字［2019]82号。

- 2.1.4 评价技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)；

(3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

(4)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)；

(5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；

(6)《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)；

(8)《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017第43号）；

(9)《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）；

(10)《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

(11)《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

(12)《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

(13)《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）；

(14)《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）。

- 2.1.5 建设项目其他相关文件

(1) 苏州吴中经济技术开发区总体规划（2018-2035）环境影响报告书及其审查意见；

(2) 建设方提供的厂区平面图、生产工艺流程、污染物治理措施方案等工程资料；

(3) 建设单位提供的其它相关资料。

## 2.2 环境影响评价因子与评价标准

### 2.2.1 环境影响因素识别

本次评价采用实地考察与类比相似工程相结合的方法，确定项目可能产生的各种环境影响因素，详见表2.2-1。

表2.2-1 环境影响矩阵识别表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 |  |
| 施工期 | 施工废(污)水 | 0 | -1SD# | -1SI# | -1SD# | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0SD& | 0 |
|  | 渣土垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 基坑开挖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运行期 | 废水排放 | 0 | -1LD# | -1LI# | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -1LD# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0LD& | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -0SD# | -1SD# | -1SI# | -1SD# | 0 | 0 |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“0”至“1”数值分别表示可逆、不可逆影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“D”、“I”分别表示直接、间接影响；“#”至“&”分别表示累积、非累积影响。

### 2.2.2 评价因子筛选

根据项目特征及其原辅材料使用和相应的排污特征，对环境影响因子加以识别，识别结果详见表2.2-2。

表2.2-2  环境影响因子识别表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制因子 | 总量考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃、颗粒物（PM10） | VOCs、颗粒物 | / |
| 地表水环境 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | / | COD、NH3-N、TP、TN | SS |
| 地下水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / | / |
| 土壤环境 | / | / | / | / |
| 固废 | / | / | / | / |

### 2.2.3 评价标准

- 2.2.3.1 大气评价标准

（1）质量标准

项目所在区域大气环境功能区划为二类区，区域空气中的SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3及CO执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。具体见表2.2-3。

表2.2-3  环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 单位 | 浓度限值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 24小时平均 |  | 150 |  |
|  | 1小时平均 |  | 500 |  |
| NO2 | 年平均 |  | 40 |  |
|  | 24小时平均 |  | 80 |  |
|  | 1小时平均 |  | 200 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 |  | 100 |  |
|  | 1小时平均 |  | 160 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 |  | 10 |  |
| PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  | 24小时平均 |  | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 |  | 35 |  |
|  | 24小时平均 |  | 75 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | mg/m3 | 2.0 | 参照执行大气污染物综合排放标准详解 |

（2）排放标准

本项目废气主要为有机废气和粉尘。有机废气（以非甲烷总烃计）主要产生于称量、投料、搅拌过程，涉及挥发的原辅料为环氧树脂、丙烯酯异冰片脂、聚氨酯丙烯酸酯和丁醇、乙醇，且废气通过同一套废气治理设施处理后经一根排气筒排放，故项目废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别限值要求；项目粉尘主要产生于原辅料（银粉、氢氧化铝、氧化铝）投料过程，且通过同一根排气筒排放，故项目粉尘统一执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中对颗粒物的特别限值要求；厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求。具体限值见表2.2-4。

表2.2-4  废气污染物排放浓度限值一览表

| 执行标准 | 污染物指标 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 限值 |
| GB31572-2015 | 非甲烷总烃 | 60 | / | 企业边界 | 任何1小时大气污染物浓度：4.0 |
| DB32/4041-2021 | 颗粒物 | 20 | 1 | 边界外浓度最高点 | 0.5 |

企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的规定。

表2.2-5  项目厂区内VOCS无组织排放限值

| 污染物项目 | 监控点限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

- 2.2.3.2 地表水评价标准

（1）质量标准

根据江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030），区域地表水体吴淞江水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。评价项目标准值见表2.2-6。

表2.2-6  地表水环境质量标准

| 水域名 | 执行标准 | 表号及级别 | 污染物指标 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴淞江 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 表1，IV类标准 | pH | 无量纲 | 6～9 |
|  |  |  | COD | mg/L | ≤30 |
|  |  |  | NH3-N |  | ≤1.5 |
|  |  |  | TN |  | ≤1.5 |
|  |  |  | TP |  | ≤0.3 |

（2）排放标准

项目生活污水、纯水制备浓水、循环冷却水塔冷却废水通过4号厂房污水排口经厂区唯一污水排口接管至河东污水处理厂，4号厂房污水排口和厂区污水排口执行河东污水厂接管标准。污水处理厂尾水排放执行《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见》（苏委办发[2018]77 号）中“苏州特别排放限值”、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。具体见表2.2-7。

表2.2-7  项目废水接管与排放标准

| 排放口 名称 | 执行标准 | 指标 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4号厂房污水排口、厂区污水总排口 | 河东污水处理厂废水接管标准 | pH | 6～9 | 无量纲 |
|  |  | CODcr | 450 | mg/L |
|  |  | SS | 350 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 35 | mg/L |
|  |  | TP | 4 | mg/L |
|  |  | TN | 45 | mg/L |
| 污水处理厂排放口 | “苏州特别排放限值”和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 | pH | 6～9 | 无量纲 |
|  |  | COD | 30 | mg/L |
|  |  | 氨氮 | 1.5（3） | mg/L |
|  |  | TP | 0.3 | mg/L |
|  |  | TN | 10 | mg/L |
|  |  | SS | 10 | mg/L |

注：括号数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

- 2.2.3.3 地下水评价标准

项目所在区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准，评价项目标准值见表2.2-8。

表2.2-8  地下水质量评价标准  单位：mg/L(pH除外)

| 序号 | 项目 | 类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
|  |  | 标准值 | 标准值 | 标准值 | 标准值 | 标准值 |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |  |  | 5.5~6.5 8.5~9.0 | pH＞5.5或 pH＜9.0 |
| 2 | 耗氧量*（CODMn法，以O2计） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 3 | 铁(Fe) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 4 | 锰(Mn) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.15 | ＞1.5 |
| 5 | 镉(Cd) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 6 | 铅(Pb) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | ＞0.10 |
| 7 | 砷(As) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 8 | 铬(六价)(Cr6+) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | ＞0.10 |
| 9 | 汞(Hg) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ＞0.002 |
| 10 | 氨氮(以N计) | ≤0.020 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | ＞1.50 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | ≤2 | ≤5 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 13 | 亚硝酸盐(以N计) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | ＞4.80 |
| 14 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 15 | 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 16 | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.10 | ＞0.10 |
| 17 | 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 18 | 总大肠菌群（MPN/L） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |
| 19 | 细菌总数（CFU/mL） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ＞1000 |

*注：耗氧量即高锰酸盐指数。

- 2.2.3.4 噪声评价标准

（1）质量标准

本项目位于苏州吴中区郭巷街道六浦路688号四号车间，根据《苏州市市区声环境功能区划分规定》（2018年修订版），企业位于3类标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

（2）排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。标准值见表2.2-9。

表2.2-9  噪声排放标准  单位：dB(A)

| 时段 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB 12523-2011 | 70 | 55 | 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A) |
| GB12348-2008 3类 | 65 | 55 | — |

- 2.2.3.5 土壤评价标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值和管控值，评价项目标准值见表2.2-10。

表2.2-10  建设用地土壤污染风险筛选值和管控值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 150 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 二噁英（总毒性当量） | - | 1×10-5 | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 |

- 2.2.3.6 固体废物贮存标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

## 2.3 评价工作等级和评价重点

### 2.3.1 评价等级

- 2.3.1.1 大气评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按“评价工作等级”进行分级。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，计算项目污染源正常排放的主要污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：

Pi－ 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－ 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i－ 第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，没有小时浓度的按日均浓度的三倍计。

大气环境评价工作等级的判定依据见表2.3-1。

表2.3-1  大气环境评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本项目采用估算模式计算有组织废气和无组织废气主要污染因子的最大地面浓度占标率，并按照上式计算其Pi值见表2.3-2。

表2.3-2  项目主要污染物Pmax的计算结果

| 排放源 | 污染物名称 | 最大落地浓度ug/m3 | 最大占标率% | 最大落地距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒P1 | 非甲烷总烃 | 0.1965 | 0.01 | 57 |
|  | 粉尘（PM10） | 0.1963 | 0.04 | 57 |
| 1F生产区 | 非甲烷总烃 | 12.649 | 0.63 | 13 |
|  | 粉尘（PM10） | 30.825 | 6.85 | 13 |
| 导电生产区 | 非甲烷总烃 | 1.458 | 0.07 | 5 |
|  | 粉尘（PM10） | 0.5468 | 0.12 | 5 |
| UV生产区 | 非甲烷总烃 | 11.324 | 0.57 | 5 |
| 灌封材料生产区 | 粉尘（PM10） | 18.874 | 4.19 | 5 |

由表2.3-2可知，废气中有组织和无组织污染因子中1F生产区未捕集到的粉尘最大落地浓度占标率最大Pmax为6.85，大于1%小于10%，结合上述估算模式的计算结果，确定大气环境影响评价等级为二级。

- 2.3.1.2 地表水评价工作等级

项目属于水污染型建设项目。项目产生的废水主要为生活污水、纯水制备浓水、冷却废水，水质简单，通过市政污水管网排入河东污水处理厂，处理达标后排入吴淞江，属于间接排放建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中5.2.2.2的相关规定，确定地表水环境影响评价等级为三级B。因此本项目不做水环境影响预测，只进行水环境现状评价和废水接管可行性分析。

- 2.3.1.3 地下水评价工作等级

项目位于苏州吴中区郭巷街道六浦路688号四号车间，根据《环境影响评价技术导则¬地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于电子专用材料制造，属于“82半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料”，为Ⅳ类建设项目。故本项目不开展地下水环境影响评价。

- 2.3.1.4 噪声评价工作等级

项目位于苏州吴中区郭巷街道六浦路688号四号车间，所在地声环境功能区为3类，周边200m范围内无声环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境评价工作等级为三级。

- 2.3.1.5 土壤评价工作等级

根据《国民经济行业分类名录》(GBT 4754-2017)，本项目属于C3985电子专用材料，生产工艺主要为物理搅拌、分装。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于表A.1中“注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类”，故项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。

- 2.3.1.6 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再确定评价等级，详见表2.3-3。

表2.3-3  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据“5.2.5.3评价依据”章节描述可知，企业危险物质数量与临界量比值Q=1.9328，即1≤Q＜10；生产工艺得分M=10分，即5＜M≤10，以M3表示；根据公司Q值和M值，确定危险物质及工艺系统危险等级为P4。公司环境敏感程度（E）等级为E3。

综上所述，项目环境风险潜势为I级，根据表2.3-5，项目环境风险仅需进行简单分析。

### 2.3.2 评价工作重点

本次评价在做好现状环境质量监测调查和同类型工程类比调研的基础上，将以大气环境和声环境评价及营运期污染防治对策为重点，并进行废水、大气、固废、噪声、环境风险等环境影响分析。

- 2.4 评价范围及环境敏感区

- 2.4.1 评价范围

（1）根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

（2）根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，三级B的地表水评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。结合项目废水排放的特征，确定本次地表水环境评价范围为接纳项目污水的污水处理厂排污口入吴淞江上游500m至下游1000m。

（3）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，因此不设置地下水环境影响评价范围。

（4）本次噪声环境影响评价范围为租用厂房外1~200m。

（5）根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价，因此不设置土壤环境影响评价范围。

（6）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，环境风险等级为简单分析，大气环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定执行，为边长取5km；地表水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定执行，为污水处理厂排污口入吴淞江上游500m至下游1000m；地下水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定执行，不设置地下水环境影响评价范围。

- 2.4.2 环境敏感区

- 2.4.2.1 大气和声环境敏感目标

项目500m范围内无大气和声环境敏感目标，详见周边500m概况图。边长为5km评价范围内的环境敏感目标详见表2.4-1和图2.4-1。

表2.4-1  大气环境敏感目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 规模（户） | 环境功能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 鑫苑湖居世家 | -1735 | 2055 | 居民 | 1609户 | 《环境空气质量 标准》（GB3095-2012） 二级 | NW | 2700 |
| 2 | 锦湖幼儿园 | -1565 | 2330 | 师生 | 500人 |  | NW | 2830 |
| 3 | 尹东九村（B区） | -453 | 1984 | 居民 | 930户 |  | NNW | 2050 |
| 4 | 尹东九村（A区） | -490 | 2273 | 居民 | 350户 |  | NNW | 2320 |
| 5 | 尹东新村二村(南区) | -290 | 2264 | 居民 | 932户 |  | NNW | 2275 |
| 6 | 泾湾花园 | -298 | 2008 | 居民 | 544户 |  | NNW | 2000 |
| 7 | 尹东九村C区 | 0 | 1987 | 居民 | 423户 |  | N | 1955 |
| 8 | 尹东五村 | 74 | 2451 | 居民 | 1008户 |  | N | 2425 |
| 9 | 尹东幼儿园 | 168 | 2318 | 师生 | 500人 |  | N | 2300 |
| 10 | 苏州市吴中区吴淞江实验小学 | 110 | 2088 | 师生 | 1440人 |  | N | 2065 |
| 11 | 尹东六村 | 124 | 1987 | 居民 | 1668户 |  | N | 1960 |
| 12 | 尹东新村-一区 | 129 | 1734 | 居民 | 120户 |  | N | 1710 |
| 13 | 尹东八村 | 907 | 1904 | 居民 | 4721户 |  | NE | 2000 |
| 14 | 伟创力公司公寓 | 530 | 1426 | 员工 | 480人 |  | NE | 1480 |
| 15 | 南宅 | 1167 | 0 | 居民 | 30人 |  | E | 1100 |
| 16 | 戴家浜 | 1875 | 0 | 居民 | 50人 |  | E | 1800 |
| 17 | 娄里 | 2215 | 0 | 居民 | 20人 |  | E | 2150 |
| 18 | 张家浜 | 883 | -1369 | 居民 | 120人 |  | SE | 1425 |
| 19 | 马巷村 | 313 | -963 | 居民 | 180人 |  | SE | 975 |
| 20 | 荡头 | 605 | -1637 | 居民 | 130人 |  | SE | 1670 |
| 21 | 南浜 | -140 | -923 | 居民 | 60人 |  | SW | 915 |
| 22 | 上港 | -1466 | -670 | 居民 | 80人 |  | SW | 1615 |
| 23 | 莲花塘 | 0 | 1800 | 居民 | 15人 |  | S | 1800 |
| 24 | 马家浜 | -165 | -1814 | 居民 | 65人 |  | SSW | 1810 |
| 25 | 竖头港 | -717 | -1835 | 居民 | 30人 |  | SW | 1940 |
| 26 | 和尚浜 | -715 | -2091 | 居民 | 45人 |  | SW | 2200 |
| 27 | 王家浜 | -1163 | -2372 | 居民 | 20人 |  | SW | 2660 |
| 28 | 思古浜 | -1121 | -2119 | 居民 | 15人 |  | SW | 2400 |
| 29 | 杨家村 | -1011 | -1683 | 居民 | 20人 |  | SW | 1975 |
| 30 | 后浜 | -1412 | -1653 | 居民 | 60人 |  | SW | 2170 |
| 31 | 乌浦巷 | -1922 | -1744 | 居民 | 25人 |  | SW | 2610 |
| 32 | 陆家浜 | -1808 | -2360 | 居民 | 50人 |  | SW | 2950 |
| 33 | 张塔村 | -2386 | -2000 | 居民 | 30人 |  | SW | 3110 |
| 34 | 东浜村 | -2345 | -1743 | 居民 | 15人 |  | SW | 2930 |
| 35 | 江家浜 | -2410 | -310 | 居民 | 25人 |  | WSW | 2420 |
| 36 | 苏州建设交通高等职 业技术学校 | 2243 | 1688 | 师生 | 3000人 |  | NW | 2765 |

备注：以厂界西南角为原点（0，0）；项目厂界为租赁4号厂房边界。

- 2.4.2.2 地表水与生态环境敏感目标

表2.4-2  项目周围地表水与生态环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 | 相对厂址坐标m |  | 相对厂址方位 | 距离m | 相对排口坐标 m |  | 相对排口方位 | 距离m | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 水环境 | 东侧小河 | 130 | 0 | E | 130 | 4700 | 1600 | NE | 5000 | 小河 | 《地表 水环境 质量标准》Ⅲ类 |
|  | 南侧小河 | 0 | -430 | S | 430 | 2700 | 1500 | NE | 3100 | 小河 |  |
|  | 西侧小河 | -900 | 0 | W | 900 | 3700 | 1600 | NE | 3900 | 小河 |  |
|  | 北侧小河 | 0 | 315 | N | 315 | 1600 | 2500 | NE | 2900 | 小河 |  |
|  | 京杭运河 | -4900 | 0 | W | 5100 | 0 | -100 | W | 100 | 中河 | 《地表 水环境 质量标准》Ⅳ类 |
|  | 吴淞江 （纳污水 体） | 0 | -1400 | S | 1400 | 0 | 0 | S | 0 | 中河 |  |

注：相对厂址坐标的坐标原点为厂界西北角，相对排口坐标的坐标原点为河东污水处理厂排口。

生态环境敏感目标详见“表1.4-9  项目所在区域生态空间保护区”。

- 2.4.2.3 地下水环境敏感目标

项目周边不涉及集中式饮用水水源准保护区以及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，区域内已实现集中供水，当地居民不饮用地下水。

- 2.5 功能区划

依据江苏省大气、地表水（环境）功能区划、当地的环境功能的分类原则，项目大气评价范围的大气环境功能为二类区；吴淞江水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求；评价区域声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区。

# 3 工程概况与工程分析

## 3.1 项目工程概况

### 3.1.1项目基本情况

工程名称：年产20吨导电银浆、780吨半导体封装材料及200吨清洗剂（电子专用材料）等生产项目

行业类别：C3985电子专用材料制造

建设性质：新建

建设地点：苏州市吴中区郭巷街道六浦路688号四号车间。厂房已建，且为第一次投入使用，无历史遗留环境问题。

项目用地中心点坐标：

投资总额：总投资2000万元，环保投资54万元，占项目总投资的2.7%

占地面积：租赁面积4121.8m2

工作制度：年工作日数为261天，每天一班（8小时），年工作2088小时。无住宿、食堂。

总定员：新增定员30人

建设周期：2个月

### 3.1.2项目建设内容及产品方案

（1）建设内容

项目租赁苏州赛联通讯技术有限公司位于苏州市吴中区郭巷街道六浦路688号的四号车间，拟购置双行星搅拌机及测试等设备，原辅材料涉及银粉、硅油、氧化铝、氢氧化铝等，项目建成后，年产20吨导电银浆、200吨高端LED封装材料、100吨丙烯酸酯封装材料、280吨有机硅封装材料、200吨聚氨酯封装材料及200吨清洗剂（电子专用材料）。

（2）产品方案

表3.1-1  项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 年产量（t/a） | 用途 | 年工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导电银浆 | 1kg/罐 | 20 | LTCC/MLCC 叠层共烧银浆、片式元器件用导电银浆、触摸屏用导电银浆、厚膜加热银浆、芯片粘接银浆 | 2088h |
| 2 | 高端LED封装材料 | 25kg/桶 | 200 | 半导体封装材料 |  |
| 3 | 丙烯酸酯封装材料 | 4kg/桶 | 100 |  |  |
| 4 | 有机硅封装材料 | 25kg/桶 | 280 |  |  |
| 5 | 聚氨酯封装材料 | 25kg/桶 | 200 |  |  |
| 6 | 清洗剂 | 25kg/桶 | 200 | 配套清洗剂 |  |

## 3.2 公用辅助工程

项目租赁苏州赛联通讯科技有限公司已建厂房（4#厂房）实施建设，不新增厂房建设，仅对厂房进行装修以满足生产需求。苏州赛联通讯科技有限公司厂区近期已建4幢厂房（2~5#），均为新建，远期拟建1#厂房。厂区供水、供电、污水、雨水系统已建设完成，可供本项目依托使用。整租的4#厂房共4层，总高18.8m。主要公辅设施见表3.2-1。

表3.2-1  项目建设内容和工程组成一览表

| 类别 | 工程名称 | 建设内容与设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 | 1F，300m2 | 主要为高端LED封装材料、有机硅封装材料、清洗剂生产线 |
|  | 灌封材料生产区 | 1F，50m2 | 聚氨酯分装材料A组分生产线 |
|  | UV生产区 | 1F，50m2 | 丙烯酸酯分装材料生产线 |
|  | 导电生产区 | 2F，68m2 | 导电银浆生产线 |
|  | 导热垫片生产线 | 2F，22m2 | 有机硅封装材料片状生产线 |
| 辅助工程 | 包装区 | 1F，50m2 | 产品贴标签处 |
|  | 工具区 | 1F，20m2 | 存放五金工具 |
|  | 更衣室 | 1F，15m2 | 员工换衣区 |
|  | 老化室 | 2F，52.5m2 + 81.6m2 | 对产品进行老化试验 |
|  | 导电银浆应用区 | 2F，14m2 | 放置烧结炉，用于导电银浆应用试验 |
|  | UV研发室 | 2F，58.8m2；4F，32m2 | 用于丙烯酸酯分装材料研发 |
|  | QC实验室 | 2F，39m2 | QC检测 |
|  | 测试室 | 2F，8m2 | 检测产品 |
|  | 工具间 | 2F，14.5m2 | 存放五金工具等 |
|  | 卫生间 | 2F，24m2；4F，24m2 | / |
|  | 员工休闲区、就餐区 | 2F，60m2 | 员工休息吃饭区域，饭外购 |
|  | QC办公室 | 2F，8m2 | QC办公 |
|  | 生产库房\办公室 | 2F，35m2 | 生产库房员工办公 |
|  | 会议室 | 2F，20m2 + 12.5m2 | / |
|  | 采购办公室 | 2F，12.5m2 | 采购办公 |
|  | 包装车间 | 3F，268m2 | 成品打包 |
|  | 防护应用 | 4F，38.9m2 | 产品应用试验 |
|  | 应用实验室 | 4F，60.5m2 |  |
|  | 导热研发室 | 4F，35.5m2 | 有机硅封装材料研发 |
|  | 灌封研发室 | 4F，31m2 | 聚氨酯分装材料研发 |
|  | 清洗研发室 | 4F，30m2 | 低VOCs含量清洗剂研发 |
|  | 导电研发室 | 4F，32m2 | 导电银浆研发 |
|  | 展示区 | 4F，40m2 | 产品及荣誉展示 |
|  | 办公区 | 4F | 包括领导层办公室、会议室 |
| 贮运工程 | 原料仓库 | 1F，235m2 | 原辅料存放场所，内置一防爆柜（暂存危化品） |
|  | 恒湿室 | 3F，67m2 | 夏季待使用原辅料存放区 |
|  | 暖室 | 3F，47m2 | 冬季待使用原辅料存放区 |
|  | 成品仓库 | 3F，335m2 | 储存成品 |
| 公用 工程 | 给水 | 1239.95m3/a | 来自于市政自来水管网 |
|  | 排水 | 731.18t/a | 经市政污水管网排入河东污水处理厂处理 |
|  | 循环冷却水 | 1台循环冷却水塔，设计能力10m3/h（循环量） | 用于烧结炉降温 |
|  | 供电 | 100万KWh/a | 来自于市政供电网。 |
|  | 供气 | 2台空压机，单台250L/min | 用于动力设备 |
|  | 纯水制备 | 自制纯水量：142.17t/a | 纯水系统设计能力0.5t/h |
| 环保 工程 | 废气 | 在屋顶设置1套除尘器+二级活性炭吸附装置+21m排气筒（P1）。1F生产区、灌封材料生产区、UV生产区和导电生产区设备处均设置集气罩，废气收集后管道运输至屋顶的废气处理措施处理，达标后排放。 | 新增一套除尘器+二级活性炭吸附装置 |
|  | 废水 | 项目废水为生活污水、冷却废水、制备浓水，接管至市政污水管网，进入河东污水处理厂处理，尾水排至吴淞江。 | / |
|  | 噪声治理 | 减振、隔声、合理布局等措施。 | / |
|  | 固废暂存 | 危废库9m2 | 分类暂存危废 |
|  |  | 一般固废区8m2 | 暂存一般固废 |
|  | 环境风险 | 修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资。 | / |
| 依托工程 | 消防系统 | 企业依托出租方厂房消防系统，配备消防栓、灭火器 |  |
|  | 排放口 | 依托出租方厂区唯一雨水排放口、唯一污水排放口，租赁的4号厂房污水排放口设置了检查井（方便取样）和切断阀。 |  |

### 3.2.1给排水

①给水

项目厂区新鲜水给水利用厂区已建供水设施，由区域自来水厂提供。

②排水

项目利用厂区已建排水系统，厂区已建排水系统雨污分流。

项目产生的废水通过4号厂房污水排口经厂区污水排口排至市政污水管网接管至河东污水处理厂，处理达标的尾水最终排至吴淞江。

### 3.2.2供配电

项目供配电依托厂区内已建供电系统，由吴淞江科技产业园配套的变电站输送。

### 3.2.3纯水制备

本项目新增1台纯水制备设备，设计能力0.5t/h，能够满足需求。本次新增的纯水设备依次经过多层过滤、活性炭过滤、软化、一级RO系统和二级RO系统等流程后，生成制备纯水。首先前置处理系统由多层过滤器将原水中之大颗粒杂质过滤以保护其后之系统；活性碳过滤器将水中之余氯还原，以保护其后的逆渗透RO系统；逆渗透RO系统由逆渗透膜将原水中之离子去除，其对水中之离子去除99%以上；处理流程设计采用软化器，以避免硬度之阻塞，本套系统纯水获取率为60%。

纯水设备的使用维护过程中，需要定期更换滤芯、活性炭、树脂、RO膜。其中预处理的PP材质的预过滤滤芯每2个月换一次，每次更换量约15kg/次，90kg/年；活性炭每半年更换一次，每次更换量约15kg/次，30kg/年；软化系统中的树脂每半年更换一次，约30kg/次，60kg/年；RO膜每半年换一次，约30kg/次，平均每年约60kg。

图3.2-1  纯水制备流程示意图

## 3.3 总平面布置方案及周边环境概况

- 3.3.1 厂区总平面布置

项目租用苏州赛联通讯科技有限公司已建厂房（4#厂房）进行项目建设，该栋厂房整体4层。苏州赛联通讯科技有限公司已建4栋厂房，分别为2#、3#、4#、5#厂房，目前除了2#空置，其他均已出租。

4#厂房1楼为主要生产区，包括生产区、灌封材料生产区、UV生产区、包装区、工具区、原料仓库、危废库；2楼为生产、研发、应用、检测混合区，包括导电生产区、导热垫片生产线、老化室、导电银浆应用区、UV研发室、QC实验室、测试室、工具间、卫生间、员工休闲区、就餐区、QC办公室、生产库房\办公室、会议室、采购办公室；3楼主要为包装和成品储存，包括包装车间、恒湿室、暖室、成品仓库；4楼为应用、研发、办公混合区，主要为办公区域，包括防护应用、应用实验室、导热研发室、灌封研发室、清洗研发室、导电研发室、展示区、办公区；一般固废暂存区位于1楼南侧走廊处；废气治理措施（除尘器+二级活性炭吸附装置）位于屋面南侧。

项目厂区平面图见图3.3-1，厂房各楼层平面布置图如图3.3-2~3.3-5所示。

- 3.3.2 项目周边环境概况

项目租用苏州赛联通讯科技有限公司的4#厂房位于郭巷街道六浦路688号，北侧2#厂房空置，东侧5#厂房为久维科技（苏州）有限公司，南侧苏州昇江精密制造有限公司，西侧为空地（规划为工业用地）。项目周边均为工业用地，500m范围内无居民等敏感点。厂区周边概况见图3.2-6。

苏州赛联通讯科技有限公司建筑物情况详见表3.3-1。

表3.3-1  苏州赛联通讯科技有限公司建筑物租赁情况

| 序号 | 厂房名称 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 待建 |
| 2 | 2# | 已建，空置 |
| 3 | 3#、5# | 已建，已租赁给久维科技（苏州）有限公司，属于电气机械和器材制造业 |
| 4 | 4# | 已建，本项目租赁使用 |

## 3.4 项目工程分析

本项目产品为导电银浆、高端LED封装材料、丙烯酸酯封装材料、有机硅封装材料、聚氨酯封装材料及配套的清洗剂，主要生产工艺为搅拌混合，均为物理混合，不涉及化学反应。

- 3.4.1导电银浆

项目产品导电银浆生产区位于4号厂房2F导电生产区，其生产工艺流程及产污环节见图3.4-1，生产过程简述如下：

导电胶体RS08

丁醇或乙醇

一次投料、称量

预搅拌

二次投料

搅拌

三辊机混炼

检测

银粉

不合格品

粘度粒径调整

出料分装

G1-1、S1-2

G1-4

G1-3

S1-1

G1-2、S1-3

S1-4、S1-5

图3.4-1  导电银浆工艺流程及产污环节示意图

（1）一次投料、称量：人工将载体导电胶体RS08倒入行星式搅拌机分离的罐中，整体称量，去除罐体重量，直至导电胶体RS08单次最大量50kg。此过程会产生废包装材料S1-1。

（2）预搅拌：再称量所需的原料丁醇或乙醇（合计单次最大量6kg）人工倒入含有导电胶体RS08的搅拌机中，搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下预搅拌混合约2h，过程不发生化学反应。投料与搅拌过程中会产生挥发性有机物废气G1-1（以非甲烷总烃计）和废包装材料S1-2。

（3）二次投料：停止搅拌，搅拌架与罐体垂直分开一段距离，人工将填料银粉（单次最大量44kg）加入搅拌机中。银粉投料过程中会产生粉尘G1-2和废包装材料S1-3。

（4）搅拌：搅拌架与罐体自动合体密闭，继续常温、常压下搅拌约4h，该过程不发生化学反应。此过程会产生挥发性有机物废气G1-3（以非甲烷总烃计）。

（5）三辊机混炼：搅拌结束后的半产品人工转移至三辊研磨机混炼，直至均匀混合。此过程产生挥发性有机物废气G1-4（以非甲烷总烃计）。

（6）检测：检测时停止搅拌，取出少量样品检测，检测分人工检测和设备检测，其中人工检测形态、设备检测功能、特性，检测发现混合不充分时继续搅拌，直至检测合格进入分装工序，重复搅拌也无法合格的产品作为不合格产品S1-4。检验后会产生检验废品S1-5。

（7）出料分装：检测合格后，搅拌架与罐体分离，使用配套的压盘将产品从罐体内由上而下压入包装桶，最后在包装区贴标签后入库。

产品应用：应客户需求，在烧结炉内将导电银浆产品应用于客户带来的样品，在300~400℃工作条件下，检验产品效果。检验后的样品由客户带走，不留在厂区内。检验属于间歇性操作，使用次数较少，涉及的产品用量很少，此过程产生的有机废气不再分析，可忽略不计。

- 3.4.2高端LED封装材料

项目产品高端LED封装材料生产区位于4号厂房1F生产区，其工艺流程及产污环节见图3.4-2，生产过程简述如下：

图3.4-2  高端LED封装材料工艺流程及产污环节示意图

一次投料、称量

预搅拌

二次投料

充分搅拌

检测

出料分装

环氧树脂、

1/2氢氧化铝

1/2氢氧化铝

不合格品

S2-1、G2-1.1、G2-1.2

G2-3

S2-2、S2-3

G2-2

G2-4

（1）一次投料、称量：人工将环氧树脂倒入行星式搅拌机分离的罐中，整体称量，去除罐体重量，直至环氧树脂单次最大量20kg；单独称量氢氧化铝（单次最大量300kg），氢氧化铝需放入烘箱进行烘干，然后将1/2的氢氧化铝人工倒入行星式搅拌罐中。环氧树脂液体投料、称量过程会挥发少量的有机废气G2-1.1（以非甲烷总烃计），氢氧化铝投料过程中会产生粉尘G2-1.2，投料后会产生废包装材料S2-1。

（2）预搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下预搅拌约2h，此过程会产生挥发性有机物废气G2-2（以非甲烷总烃计）。

（3）二次投料：搅拌架与罐体垂直分开一段距离，人工将剩余的1/2的氢氧化铝原料倒入罐体。氢氧化铝投料过程中会产生粉尘G2-3。

（4）充分搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下搅拌约4h，此过程挥发性有机物废气G2-4（以非甲烷总烃计）。

（5）检测：检测时停止搅拌，取出少量样品检测，检测分人工检测和设备检测，其中人工检测形态，设备检测功能、特性，检测发现混合不充分时继续搅拌，直至检测合格进入分装工序，重复搅拌也无法合格的产品作为不合格产品S2-2。检验后会产生检验废品S2-3。

（6）出料分装：检测合格后，搅拌架与罐体分离，使用配套的压盘将产品从罐体内由上而下压入包装桶，最后在包装区贴标签后入库。

- 3.4.3丙烯酸酯封装材料

项目产品丙烯酸酯封装材料生产区位于4号厂房1F生产区，其工艺流程及产污环节见图3.4-3，生产过程简述如下：

一次投料、称量

预搅拌

二次投料

充分搅拌

检测

出料分装

丙烯酸酯异冰片脂

聚氨酯丙烯酸酯

G3-2

G3-4

不合格品

G3-1、S3-1

G3-3、S3-2

S3-3、S3-4

图3.4-3  丙烯酸酯封装材料工艺流程及产污环节示意图

（1）一次投料、称量：人工将丙烯酸酯异冰片脂加入行星式搅拌罐中，整体称量，去除罐体重量，直至丙烯酸酯异冰片脂单次最大量150kg。投料过程会产生挥发性有机物废气G3-1（以非甲烷总烃计），投料后会产生废包装材料S3-1。

（2）预搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下预搅拌约2h，此过程会产生挥发性有机物废气G3-2（以非甲烷总烃计）。

（3）二次投料：搅拌架与罐体垂直分开一段距离，称量聚氨酯丙烯酸酯（单次最大量350kg），人工加入行星式搅拌机中。此过程会产生挥发性有机物废气G3-3（以非甲烷总烃计）和废包装材料S3-2。

（4）充分搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下搅拌约10h，此过程会产生挥发性有机物废气G3-4（以非甲烷总烃计）。

（5）检测：检测时停止搅拌，取出少量样品检测，检测分人工检测和设备检测，其中人工检测形态、颜色，设备检测功能、特性，检测发现混合不充分时继续搅拌，直至检测合格进入分装工序，重复搅拌也无法合格的产品作为不合格产品S3-3。检验后会产生检验废品S3-4。

（6）出料分装：检测合格后，搅拌架与罐体分离，使用配套的压盘将产品从罐体内由上而下压入包装桶，最后在包装区贴标签后入库。

- 3.4.4有机硅封装材料

项目产品丙烯酸酯封装材料有两种形态，一种为粘稠固态，另一种为片状。粘稠固态产品生产区位于4号厂房1F生产区，片状产品生产区位于4号厂房1F生产区和2F导热垫片生产线（主要为压片工序）。工艺流程及产污环节见图3.4-4，生产过程简述如下：

一次投料、称量

预搅拌

二次投料

充分搅拌

检测

出料分装

硅油

1/2氧化铝

1/2氧化铝

不合格品

G4-1、S4-1

G4-2

S4-2、S4-3

压片

包装

图3.4-4  有机硅封装材料工艺流程及产污环节示意图

（1）一次投料、称量：人工将硅油倒入行星式搅拌机分离的罐中，整体称量，去除罐体重量，直至硅油单次最大量100kg；单独称量氧化铝（单次最大量400kg），然后将1/2的氧化铝投入行星式搅拌罐中。氧化铝投料过程中会产生粉尘G4-1，投料后会产生废包装材料S4-1。

（2）预搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下预搅拌约2h，此过程无废料产生。

（3）二次投料：搅拌架与罐体垂直分开一段距离，将剩余的1/2的氧化铝原料投入行星式搅拌机中，投料过程中会产生粉尘G4-2。

（4）充分搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下搅拌约4h，此过程无废物产生。

（5）检测：检测时停止搅拌，取出少量样品检测，检测分人工检测和设备检测，其中人工检测形态、颜色，设备检测功能、特性，检测发现混合不充分时继续搅拌，直至检测合格，重复搅拌也无法合格的产品作为不合格产品S4-2。检验后会产生检验废品S4-3。检验合格后的产品3/4进入出料分装工序，1/4进入压片工序。

（6）出料分装：检测合格后，搅拌架与罐体分离，使用配套的压盘将产品从罐体内由上而下压入包装桶。

（7）压片：检验合格后的产品1/4投入导热垫片生产线，将产品压为片状，此过程物废物产生。

（8）包装：将片状产品进行人工包装。

说明：硅油粘度、沸点高，常温常压下不易挥发，且其在产品中含量仅为20%，故不分析其产生有机废气情况。

- 3.4.5聚氨酯封装材料

项目产品聚氨酯封装材料生产区位于4号厂房1F生产区，本产品涉及A组分和B组分，A组分是由聚醚多元醇与氢氧化铝组成的混合物，B组分为聚合MDI 2647，A组分的混合过程（不发生化学反应）在厂区内进行，B组分直接购买不做任何处理，与A组分一起打包为聚氨酯封装材料。其工艺流程及产污环节见图3.4-5，生产过程简述如下：

一次投料、称量

预搅拌

二次投料

充分搅拌

检测

出料分装

聚醚多元醇

1/2氢氧化铝

1/2氢氧化铝

不合格品

产品

聚合MDI 2647

（单独包装）

G5-1、S5-1

G5-2

S5-2、S5-3

图3.4-5  聚氨酯封装材料工艺流程及产污环节示意图

（1）一次投料、称量：人工将聚醚多元醇倒入行星式搅拌机分离的罐中，整体称量，去除罐体重量，直至聚醚多元醇单次最大量100kg；单独称量氢氧化铝（单次最大量300kg），氢氧化铝需放入烘箱进行烘干，然后将1/2的氢氧化铝人工倒入行星式搅拌罐中。氢氧化铝投料过程中会产生粉尘G5-1，投料后会产生废包装材料S5-1。

（2）预搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下预搅拌约2h，此过无废料产生。

（3）二次投料：搅拌架与罐体垂直分开一段距离，将剩余的1/2的氢氧化铝投入行星式搅拌机中。此过程会产生粉尘G5-2。

（4）充分搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下搅拌约4h，此过程无废物产生。

（5）检测：检测时停止搅拌，取出少量样品检测，检测分人工检测和设备检测，其中人工检测形态、颜色，设备检测功能、特性，检测发现混合不充分时继续搅拌，直至检测合格进入分装工序。重复搅拌也无法合格的产品作为不合格产品S5-2，检验后会产生检验废品S5-3。

（6）出料分装：检测合格后，搅拌架与罐体分离，使用配套的压盘将产品从罐体内由上而下压入包装桶，并搭配直接购买单独包装的聚合MDI 2647一起出售于客户。

说明：聚醚多元醇沸点高，常温常压下不易挥发，且其在产品中含量仅为25%，故不分析其产生有机废气情况。

- 3.4.6清洗剂

项目产品清洗剂生产区位于4号厂房1F生产区，其工艺流程及产污环节见图3.4-6，生产过程简述如下：

一次投料、称量

预搅拌

二次投料

充分搅拌

检测

出料分装

纯水、

1/2聚醚SDR40

1/2聚醚SDR40

不合格品

S6-1

S6-2、S6-3

图3.4-6  清洗剂工艺流程及产污环节示意图

（1）一次投料、称量：称量所需的原料纯水（自制，单次最大量700kg）、聚醚SDR40（单次最大量300kg），将全部的纯水和1/2的聚醚SDR40原料投入立式搅拌机中。此过程会产生废包装材料S6-1。。

（2）预搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下预搅拌约2h，此过程无废物产生。

（3）二次投料：搅拌架与罐体垂直分开一段距离，人工将剩余的1/2的聚醚SDR40原料加入立式搅拌机中，此过程无废物产生。

（4）充分搅拌：搅拌架与罐体自动合体密封，常温、常压下搅拌约2h，此过程无废物产生。

（5）检测：检测时停止搅拌，取出少量样品检测，检测分人工检测和设备检测，其中人工检测形态，设备检测功能、特性，检测发现混合不充分时继续搅拌，直至检测合格进入分装工序。重复搅拌也无法合格的产品作为不合格产品S6-2，检验后会产生检验废品S6-3。

（6）出料分装：检测合格后，搅拌架与罐体分离，使用配套的压盘将产品从罐体内由上而下压入包装桶。

说明：聚醚SDR40沸点高，常温常压下不易挥发，且其在产品中含量仅为30%，故不分析其产生有机废气情况。

其他说明：

（1）项目分为研发和生产，研发工艺基本与生产工艺一致，不存在化学反应。研发量不超过产品量的千分之五，且项目研发生产的基本为低VOCs含量产品，故研发过程产生的废气不再分析。

（2）厂房内设置产品应用室，应客户要求，会在此功能区域将产品应用与客户带的载体，检验产品效果，检验后的样品由客户带走。检验属于间歇性操作，使用次数较少，涉及的产品用量很少，此过程产生的有机废气可忽略不计。

（3）对产品进行老化实验，此过程产品中的挥发分挥发，产生挥发性有机废气，但进行老化试验的产品量仅万分之一，故不再分析该部分废气。

（4）项目生产用搅拌设备专机专用，搅拌设备内物料均呈现粘稠状，搅拌设备自带刮落设施，不需清洗，角落残留物料使用抹布擦拭，会产生废抹布。研发实验所用搅拌设备也室专机专用，不需清洗，定期擦拭即可，产生废抹布。

（5）部分产品压入包装桶后可能存在气泡，会将此部分产品连其包装桶放入真空箱进行脱泡。

产污环节：

G1-1、G1-3、G1-4：导电银奖生产过程中称量、投料、搅拌产生的挥发性有机物废气（以非甲烷总烃计）；

G1-2：导电银奖生产过程中银粉称量、投料产生的粉尘；

G2-1.1、G2-2、G2-4：高端LED封装材料生产过程中称量、投料、搅拌产生的挥发性有机物废气（以非甲烷总烃计）；

G2-1.2、G2-3: 高端LED封装材料生产过程中氢氧化铝称量、投料产生的粉尘；

G3-1~4：丙烯酸酯封装材料生产过程中称量、投料、搅拌产生的挥发性有机物废气（以非甲烷总烃计）；

G4-1~2：有机硅封装材料生产过程中氧化铝称量、投料产生的粉尘；

G4-1~2：聚氨酯封装材料生产过程中氢氧化铝称量、投料产生的粉尘；

S1-1~3：导电银奖的原辅料用后产生的废包装材料；

S1-4：导电银浆生产过程中产生的不合格产品；

S1-5：取少量导电银浆产品检验后的检验废品；

S2-1：高端LED封装材料的原辅料用后产生的废包装材料；

S2-2：高端LED封装材料生产过程中产生的不合格产品；

S2-3：取少量高端LED封装材料产品检验后的检验废品；

S3-1~2：丙烯酸酯封装材料的原辅料用后产生的废包装材料；

S3-3：丙烯酸酯封装材料生产过程中产生的不合格产品；

S3-4：取少量丙烯酸酯封装材料产品检验后的检验废品；

S4-1：有机硅封装材料的原辅料用后产生的废包装材料；

S4-2：有机硅封装材料生产过程中产生的不合格产品；

S4-3：取少量有机硅封装材料产品检验后的检验废品；

S5-1：聚氨酯封装材料的原辅料用后产生的废包装材料；

S5-2：聚氨酯封装材料生产过程中产生的不合格产品；

S5-3：取少量聚氨酯封装材料产品检验后的检验废品；

S6-1：清洗剂的原辅料用后产生的废包装材料；

S6-2：清洗剂生产过程中产生的不合格产品；

S6-3：取少量清洗剂产品检验后的检验废品。

## 3.5 主要原辅材料及设备

- 3.5.1主要原辅材料消耗

项目主要原辅料消耗情况汇总见表3.5-1。

表3.5-1  主要原辅料及资源能源消耗

| 工程生产线 | 序号 | 名称 | 规格成分 | 形态 | 年耗量（t/a） | 包装方式及规格 | 储存位置 | 最大存储量（t） | 是否为危化品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导电银浆 | 1 | 银粉 | 纯度≥99.95% | 粉状 | 8.98 | 5kg/桶 | 原料仓库 | 0.1 | 否 |
|  | 2 | 乙醇 | 乙醇 | 液体 | 1.24 | 10kg/桶 | 原料仓库（防爆柜） | 0.4 | 是 |
|  | 3 | 丁醇 | 丁醇 | 液体 |  | 10kg/桶 | 原料仓库（防爆柜） |  | 是 |
|  | 4 | 导电胶体RS08 | 92%纳米银，0.1%硅微粉，5-7%稀释剂，1-3%丙烯酸树脂 | 膏体 | 10.2 | 25kg/桶 | 原料仓库 | 0.4 | 否 |
| 高端LED封装材料 | 5 | 环氧树脂 | 纯品 | 液体 | 81.4 | 25kg/桶 | 原料仓库 | 1 | 否 |
|  | 6 | 氢氧化铝 | ≥99.5% | 粉状 | 121.95 | 25kg/袋 | 原料仓库 | 5 | 否 |
| 丙烯酸酯封装材料 | 7 | 丙烯酯异冰片脂 | ≥98% | 液体 | 30.5 | 200kg/桶 | 原料仓库 | 1 | 否 |
|  | 8 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 液体 | 71.16 | 200kg/桶 | 原料仓库 | 2 | 否 |
| 有机硅封装材料 | 9 | 硅油 | 硅酮 | 液体 | 56.9 | 200kg/桶 | 原料仓库 | 1 | 否 |
|  | 10 | 氧化铝 | 三氧化二铝 | 粉状 | 227.62 | 25kg/袋 | 原料仓库 | 10 | 否 |
| 聚氨酯封装材料 | 11 | 聚合MDI 2647 | 多亚甲基多苯基多异氰酸酯 | 液体 | 40.25 | 200kg/桶 | 原料仓库 | 1 | 否 |
|  | 12 | 氢氧化铝 | ≥99.5% | 粉状 | 121.98 | 25kg/袋 | 原料仓库 | 5 | 否 |
|  | 13 | 聚醚多元醇 | 聚醚多元醇 | 液体 | 40.7 | 200kg/桶 | 原料仓库 | 1 | 否 |
| 清洗剂 | 14 | 纯水（自制） | 纯水 | 液体 | 142.17 | 1000kg/桶 | 即产即用 | 1 | 否 |
|  | 15 | 聚醚SDR40 | ≤100%聚醚，其他 | 液体 | 60.94 | 200kg/桶 | 原料仓库 | 1 | 否 |

备注：清洗剂由自制纯水和聚醚SDR40以7：3的比例混合而成，聚醚SDR40中的挥发份占比10%，则清洗剂中的挥发分占比为30%*10%=3%。根据清洗剂的质量标准，清洗剂浓度0.99-1.01g/mL，则清洗剂挥发分29.7-30.3g/L。

- 3.5.2项目主要原辅材料理化性质、毒理毒性

项目主要原辅材料和产品的理化性质、燃爆性及其毒理毒性等见表3.5-2。

表3.5-2  主要原辅材料及产品理化性质和毒性

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银粉 | 无金属光泽的深色金属粉末。熔点(℃)：961；沸点(℃)：2164；相对密度(水=1)：10.49；相对蒸气密度(空气=1)：同金属银；饱和蒸气压(kPa)：同金属银；溶解性：溶于硝酸。 主要用途：用于生产制造厚膜电子浆料。 | 不可燃，粉尘无刺激性 | 无资料 |
| 乙醇 | 无色透明，易燃易挥发的液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。熔点：-114℃，沸点：78℃，闪点：12℃，密度：0.789g/cm3。溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。具有吸湿性。能与水形成共沸混合物。 | 极易燃，储备运输远离火源、热源等。蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限4.3-19.0（体积）。 嗅阈值0.52×10-6（v/v）。 | LD50 7060mg/kg(大鼠经口)；LC50 37620 mg/m³，10小时(大鼠吸入) |
| 丁醇 | 无色透明液体，有类似杂醇油的气味。沸点117-118℃；密度0.81 g/cm³；相对蒸气密度（空气=1）：2.55；熔点-89.8 ℃；饱和蒸气压（kPa）：0.739；闪点（℃）：29；引燃温度（℃）：355~365；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。爆炸上限（%）：11.3，爆炸下限（%）：1.4 | LD50：4360mg/kg(大鼠经口)；3400mg/kg(兔经皮) LC50：24240mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
| 导电胶体RS08 | 银色胶体状，丙烯酸树脂气 | 无数据 | 无数据 |
| 环氧树脂 | 液体、无臭、无色透明 | 本产品为液体树脂，高温蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇火星发生爆炸。 | 无数据 |
| 氢氧化铝 | 纯白色粉末，比重：2.42；pH: 7~9；熔点：300 ℃ | 无数据 | 无毒 |
| 丙烯酯异冰片脂 | 无色透明液体，pH: 6.8~7.2；熔点(℃): -35；相对密度(水=1)：0.97~0.99； 沸点(℃)：275；相对蒸汽密度(空气=1)：1.00；闪点(℃)： >110 | 在高温下可能造成燃烧爆炸 | LD50：4890 mg/kg (大鼠口服) LD50：>5000 mg/kg (大鼠经皮测试 |
| 聚氨酯丙烯酸酯 | 液体，独特性气味。熔点/凝固点：-12℃；闪点186℃ | 无数据 | 无数据 |
| 硅油 | 无色不易挥发的液体，有特别的气味。沸点(℃)：>35；闪点(℃)： >120；比重：0.97g/cm3 | 无数据 | LD50：15400 mg/kg (大鼠口服) LD50：>2000 mg/kg (大鼠经皮测试 |
| 氧化铝 | 粉末状固体，初沸点和沸程：2,980 °C | 不可燃。周围火源可能引发释放危害性蒸气 | LD50：经口-大鼠-雄性和雌性- > 10,000 mg/kg LC50：吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - > 2.3 mg/L |
| 聚合MDI 2647 | 棕色液体，沸点(℃)：>300；闪点(℃)： >110；密度 : 1.21 g/cm3 (25 °C) | 无数据 | LD50 (大鼠经口, 雄性): > 10,000 mg/kg |
| 聚醚多元醇 | 澄清，几乎无色无味液体，pH 值: 6.5~8.5；闪点(开口杯): > 200℃；分解温度: >230℃ | 非可燃物种类 | 无数据 |
| 聚醚SDR40 | 无色透明液体，pH（2.5%水）： 5~7； | 无数据 | 无数据 |

- 3.5.3项目主要设备

项目主要生产设备汇总见表3.5-3。

表3.5-3  项目主要设备一览表

| 类型 | 设备名称 | 技术规格及型号 | 数量（单位：台） | 使用工序及用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 双行星搅拌机 | 600L/HY-DLH600L | 1 | 搅拌/有机硅封装材料产品生产 |
|  | 双行星搅拌机 | 300L/HY-DLH300L | 4 | 搅拌/有机硅封装材料产品生产 |
|  |  | 300L/HY-DLH300L |  | 搅拌/高端LED封装材料产品生产 |
|  |  | 300L/HY-DLH300L |  | 搅拌/高端LED封装材料产品生产 |
|  |  | 300L/HY-DLH300L |  | 搅拌/聚氨酯封装材料产品生产 |
|  | 双行星搅拌机 | 140L | 1 | 搅拌/高端LED封装材料产品生产 |
|  | 立式搅拌罐 | 1000L/ JBF-1.0 | 8 | 搅拌/丙烯酸酯封装材料产品生产 |
|  |  | 1000L/ JBF-1.0 |  | 搅拌/丙烯酸酯封装材料产品生产 |
|  |  | 1000L/ JBF-1.0 |  | 搅拌/丙烯酸酯封装材料产品生产 |
|  |  | 1000L/ JBF-1.0 |  | 搅拌/聚氨酯封装材料产品生产 |
|  |  | 1000L/ JBF-1.0 |  | 搅拌/清洗剂产品生产 |
|  |  | 1000L/ JBF-1.0 |  | 搅拌/清洗剂产品生产 |
|  |  | 1000L/ JBF-1.0 |  | 搅拌/清洗剂产品生产 |
|  |  | 1000L/ JBF-1.0 |  | 搅拌/清洗剂产品生产 |
|  | 双行星搅拌机 | 60L/HY-DLH60L | 2 | 搅拌/聚氨酯封装材料研发 |
|  |  | 60L/HY-DLH60L |  | 搅拌/导电银浆产品生产 |
|  | 双行星搅拌机 | 40L | 2 | 搅拌/有机硅封装材料研发 |
|  |  | 40L |  | 搅拌/导电银浆产品生产 |
|  | 双行星搅拌机 | 10L/HY-DLH10L | 1 | 搅拌/清洗剂研发 |
|  | 双行星搅拌机 | 8L/XFZH05L | 1 | 搅拌/有机硅封装材料研发 |
|  | 实验室搅拌器 | 5L/YK160 | 3 | 搅拌/聚氨酯封装材料研发 |
|  | 双行星搅拌机 | 2L | 3 | 搅拌/丙烯酸酯封装材料研发 |
|  |  | 2L |  | 搅拌/高端LED封装材料研发 |
|  |  | 2L |  | 搅拌/导电银浆研发 |
|  | 三辊研磨机 | TR-80E | 1 | 研磨/导电银浆产品生产 |
|  | 导热垫片生产线 | / | 1条 | 有机硅封装材料压片 |
|  | 烘箱 | 2000L | 1 | 烘粉末原料 |
|  | 真空箱 | 1000L | 2 | 包装后的产品脱泡 |
|  | 地磅 | 2吨 | 3 | 称量 |
|  | 电子秤 | 30kg | 4 | 称量 |
| 检验设备 | 老化实验箱 | 70L | 5 | 检验 |
|  | 粘度计 | DV-2 | 1 | 检验 |
| 应用试验设备 | 烘道 | 电加热 | 2 | 产品应用烘干 |
|  | 烧结炉 | 电加热 | 1 | 产品应用试验 |
|  | 点胶机 | PVA650 | 1 | 产品应用试验 |
| 公用设备 | 纯水设备 | 0.5t/h | 1 | 清洗剂原料 |
|  | 冷却水塔 | 10m3/h | 1 | 老化设备散热 |
|  | 空压机 | 250L/min | 3 | 动力供应 |

- 3.6 物料平衡及水平衡分析

- 3.6.1 物料平衡

依据建设单位提供的技术资料，结合前期工程分析通过衡算得出项目的物料平衡，详见表3.6-1。

表3.6-1  项目物料平衡表

| 导电银浆产品 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 |  |  | 产出 |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 投入量（t/a） | 序号 | 物料名称 |  | 产出量（t/a） |
| 1 | 银粉 | 8.98 | 1 | 产品 |  | 20 |
| 2 | 丁醇、乙醇 | 1.24 | 2 | 废气 | 粉尘 | 0.00135 |
| 3 | 导电胶体RS08 | 10.2 | 3 |  | 有机废物 | 0.0158 |
|  |  |  | 4 | 研发品 |  | 0.1 |
|  |  |  | 5 | 检测废品 |  | 0.1 |
|  |  |  | 6 | 不合格品 |  | 0.2 |
|  |  |  | 7 | 过期品 |  | 0.00285 |
| 合计 |  | 20.42 | 合计 |  |  | 20.42 |
| 高端LED封装材料产品 |  |  |  |  |  |  |
| 投入 |  |  | 产出 |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 投入量（t/a） | 序号 | 物料名称 |  | 产出量（t/a） |
| 1 | 环氧树脂 | 81.4 | 1 | 产品 |  | 200 |
| 2 | 氢氧化铝 | 121.95 | 2 | 废气 | 粉尘 | 0.01829 |
|  |  |  | 3 |  | 有机废物 | 0.0858 |
|  |  |  | 4 | 研发品 |  | 1 |
|  |  |  | 5 | 检测废品 |  | 0.2 |
|  |  |  | 6 | 不合格品 |  | 2 |
|  |  |  | 7 | 过期品 |  | 0.04591 |
| 合计 |  | 203.35 | 合计 |  |  | 203.35 |
| 丙烯酸酯封装材料产品 |  |  |  |  |  |  |
| 投入 |  |  | 产出 |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 投入量（t/a） | 序号 | 物料名称 |  | 产出量（t/a） |
| 1 | 丙烯酯异冰片脂 | 30.5 | 1 | 产品 |  | 100 |
| 2 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 71.16 | 2 | 废气 | 有机废物 | 0.0429 |
|  |  |  | 3 | 研发品 |  | 0.5 |
|  |  |  | 4 | 检测废品 |  | 0.1 |
|  |  |  | 5 | 不合格品 |  | 1 |
|  |  |  | 6 | 过期品 |  | 0.0171 |
| 合计 |  | 101.66 | 合计 |  |  | 101.66 |
| 有机硅封装材料产品 |  |  |  |  |  |  |
| 投入 |  |  | 产出 |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 投入量（t/a） | 序号 | 物料名称 |  | 产出量（t/a） |
| 1 | 硅油 | 56.9 | 1 | 产品 |  | 280 |
| 2 | 氧化铝 | 227.62 | 2 | 废气 | 粉尘 | 0.03414 |
|  |  |  | 3 | 研发品 |  | 1.4 |
|  |  |  | 4 | 检测废品 |  | 0.28 |
|  |  |  | 5 | 不合格品 |  | 2.8 |
|  |  |  | 6 | 过期品 |  | 0.00586 |
| 合计 |  | 284.52 | 合计 |  |  | 284.52 |
| 聚氨酯封装材料产品 |  |  |  |  |  |  |
| 投入 |  |  | 产出 |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 投入量（t/a） | 序号 | 物料名称 |  | 产出量（t/a） |
| 1 | 聚合MDI 2647 | 40.25 | 1 | 产品 |  | 200 |
| 2 | 氢氧化铝 | 121.98 | 2 | 废气 | 粉尘 | 0.0183 |
|  | 聚醚多元醇 | 40.7 | 3 | 研发品 |  | 1 |
|  |  |  | 4 | 检测废品 |  | 0.25 |
|  |  |  | 5 | 不合格品 |  | 1.6 |
|  |  |  | 6 | 过期品 |  | 0.0617 |
| 合计 |  | 202.93 | 合计 |  |  | 202.93 |
| 清洗剂产品 |  |  |  |  |  |  |
| 投入 |  |  | 产出 |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 投入量（t/a） | 序号 | 物料名称 |  | 产出量（t/a） |
| 1 | 纯水 | 142.17 | 1 | 产品 |  | 200 |
| 2 | 聚醚SDR40 | 60.94 | 2 | 研发品 |  | 1 |
|  |  |  | 3 | 检测废品 |  | 0.1 |
|  |  |  | 4 | 不合格品 |  | 2 |
|  |  |  | 5 | 过期品 |  | 0.01 |
| 合计 |  | 203.11 | 合计 |  |  | 203.11 |

- 3.6.2 水平衡

项目用水主要为人员办公、纯水制备和冷却水塔用水。生产、研发的搅拌设备不混用，不进行清洗；厂房地面仅不定期清扫，不清洗地面。项目水平衡见图3.6-1。

图3.6-1  项目水平衡图  单位：t/a

- 3.7 项目污染源强分析

依据建设单位提供的有关技术资料以及前述工艺过程分析和物料平衡、水平衡计算，项目污染源强数据汇总如下。

- 3.7.1 废水产生与处理情况

项目产生的废水主要为纯水制备浓水、循环冷却塔更换的冷却废水和生活污水。各股废水产生源强简述如下：

（1）生活污水

项目新增职工约30人，生活用水以100L/人天计，年工作261天，则生活用水约783t/a，经使用消耗，按照0.8的排污系数计算，生活污水产生量约为626.4t/a。

（2）纯水制备浓水

1）纯水制备浓水

配套的清洗剂产品生产需使用纯水原料142.17t/a，纯水自制设备纯水得率为60%，则纯水制备浓水产生量约为94.78t/a，主要污染因子为COD、SS。

（3）冷却废水

项目新建冷却水塔1座，用于老化实验箱降温，不与试验产品接触，循环水量10m3/h，年工作时间最多2088h，则年循环水量20880t/a。定期补充消耗水量，每年强制更换循环水，产生冷却废水。因蒸发等原因产生循环水损耗，每年会损耗约210t/a水；水塔下水池有效容积约10m3，每年强制更换一次，共产生冷却废水10t/a，主要污染因子为COD、SS。

项目纯水制备浓水、冷却废水和生活污水经市政污水管网接管至河东污水处理厂集中处理，达标尾水最终排入吴淞江。

项目水污染物产生与排放情况见表3.7-1。

表3.7-1  项目水污染物产生与排放情况

| 废水类型 | 废水量 m3/a | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物排放量 |  |  | 接管浓度限值(mg/L) | 排放方式 与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) |  | 污染物 | 浓度 (mg/L) | 接管量 (t/a) |  |  |
| 纯水制备浓水 | 94.78 | COD | 100 | 0.0095 | / | 废水量 COD SS 氨氮 TP TN | / 357.09 314.15 25.71 2.60 34.33 | 731.18 0.2611 0.2297 0.0188 0.0019 0.0251 | / 450 400 35 4 45 | 河东污水处理厂 |
|  |  | SS | 100 | 0.0095 |  |  |  |  |  |  |
| 冷却废水 | 10 | COD | 100 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | 626.4 | COD | 400 | 0.2506 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 350 | 0.2192 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.0188 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TP | 3 | 0.0019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TN | 40 | 0.0251 |  |  |  |  |  |  |

- 3.7.2 废气产生与处理情况

项目废气总体概括为：①称量、投料、搅拌产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；②粉状原辅料称量、投料产生的粉尘。

（1）有机废气

本项目导电银奖、高端LED封装材料、丙烯酸酯封装材料产品生产过程中的称量、投料、搅拌会产生有机废气，涉及的原辅料有丁醇、乙醇、环氧树脂、丙烯酯异冰片脂和聚氨酯丙烯酸酯，均为液体。导电银奖、高端LED封装材料、丙烯酸酯封装材料产品呈粘稠状，生产过程中也是粘稠状，且环氧树脂、丙烯酯异冰片脂和聚氨酯丙烯酸酯原辅料沸点高不易挥发，生产过程为常温常压，环氧树脂、丙烯酯异冰片脂和聚氨酯丙烯酸酯不会分解，故项目有机废气产污系数低，并以非甲烷总烃表示。

参照《工业源系数手册》（试用版）中规定取值：高分子封装材料挥发性有机物产物系数取为0.429千克/吨-产品、导电银浆挥发性有机物产物系数取为0.790千克/吨-产品。产品数量及产污情况如下表所示。

表3.7-2  本项目产品数量及产污情况

| 位置 | 产品名称 | 产品量（t/a） | 产污系数（千克/吨-产品） | 挥发性有机物产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2F导电生产区 | 导电银浆 | 20 | 0.790 | 15.8 |
| 1F生产区 | 高端LED封装材料 | 200 | 0.429 | 85.8 |
| UV生产区 | 丙烯酸酯封装材料 | 100 | 0.429 | 42.9 |
| 合计 |  |  |  | 144.5 |

导电银浆、高端LED封装材料废气通过设备旁的集气罩收集至屋顶的除尘器+二级活性炭吸附装置处理，处理后由P1排气筒排放。收集效率90%，处理效率90%。

（2）粉尘

本项目导电银奖、高端LED封装材料、有机硅封装材料、聚氨酯封装材料产品生产过程中粉状原辅料称量、投料会产生粉尘，涉及的原辅料有银粉、氢氧化铝、氧化铝。

参照《工业源系数手册》（试用版）及企业高职人员的工作经验：粉状物质配料产污系数取为0.15千克/吨-原料。原料用量及产污情况如下表所示。

表3.7-3  本项目原料用量及产污情况

| 位置 | 产品名称 | 原辅料名称 | 原辅料量（t/a） | 产污系数（千克/吨-原料） | 粉尘产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2F导电生产区 | 导电银浆 | 银粉 | 8.98 | 0.15 | 1.35 |
| 1F生产区 | 高端LED封装材料 | 氢氧化铝 | 121.95 | 0.15 | 18.29 |
| 1F生产区 | 有机硅封装材料 | 氧化铝 | 227.62 | 0.15 | 34.14 |
| 灌封材料生产区 | 聚氨酯封装材料 | 氢氧化铝 | 121.98 | 0.15 | 18.30 |
| 合计 |  |  |  |  | 72.08 |

粉尘通过设备旁的集气罩收集至屋顶的除尘器+二级活性炭吸附装置处理，从P1排气筒排放。收集效率90%，处理效率95%。

项目有组织废气收集与处理情况如图3.7-1所示。

图3.7-1  项目有组织废气收集处理示意图

项目有组织、无组织废气产生与排放情况分别见表3.7-4、3.7-5。

表3.7-4  项目有组织废气产生与排放情况

| 污染源名称 | 排气量Nm3/h | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 污染物名称 | 去除率% | 排放状况 |  |  | 执行标准 | 内径 （m） | 排放 温度 （℃） | 排放高度 （m） | 持续排放时间 （h） | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量kg/a |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量kg/a | 浓度mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 1F生产区、UV生产区、导电生产区 | 16000 | 非甲烷总烃 | 3.8928 | 0.0623 | 130.05 | 除尘器+二级活性炭吸附 | 非甲烷总烃 | 90 | 0.3893 | 0.0062 | 13.005 | 60 | 0.8 | 常温 | 21 | 连续 2088 | 大气 |
| 1F生产区、灌封材料生产区、导电生产区 |  | 粉尘 | 7.7632 | 0.1243 | 64.872 |  | 粉尘 | 95 | 0.3884 | 0.0062 | 3.2436 | 20 |  |  |  | *间歇 522 |  |
| 备注：*粉尘由粉状原料称量、投料产生，每天称量、投料时间平均约2h。 表3.7-5 项目无组织废气排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量kg/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m; 排放时间/h; 排放去向. 1F生产区; 非甲烷总烃; 8.58; 0.0041; 300; 5; 2088; 大气. 粉尘; 5.24; 0.0100; 522. 2F导电生产区; 非甲烷总烃; 1.58; 0.0008; 68; 9.5; 2088. 粉尘; 0.135; 0.0003; 522. UV生产区; 非甲烷总烃; 4.29; 0.0021; 50; 5; 2088. 灌封材料生产区; 粉尘; 1.83; 0.0035; 50; 5; 522. |

- 3.7.3 噪声产生与治理情况

项目主要噪声源为三辊研磨机、空压机、冷却水塔和废气治理措施的风机，通过选用低噪声设备，同时采取隔声、合理布局等措施，以起到隔声降噪作用。项目主要噪声源情况见表3.7-6。

表3.7-6  项目主要噪声源强及治理情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 单台噪声级dB（A） | 治理措施 | 降噪效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三辊研磨机 | 1 | 80 | 厂房隔声 | 25 |
| 2 | 空压机 | 1 | 85 | 隔声、减振 | 25 |
| 3 | 冷却水塔 | 1 | 85 | 隔声、减振 | 25 |
| 4 | 风机 | 1 | 85 | 隔声、减振 | 25 |

- 3.7.4 固体废物产生及处置情况

（1）固体废物属性判定

项目固废包括一般固废、危险废物和生活垃圾，具体为：废包装材料（原辅料包装桶/袋）、检验废品、不合格品、研发品、过期品、纯水制备系统产生的固废（废活性炭、废滤芯、废树脂、废RO膜）、废气治理设施产生的废布袋和废活性炭、布袋收集下的粉尘、生活垃圾。

对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，项目建成后产生的副产物情况汇总具体见表3.7-7。

表3.7-7  项目建成后副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 一般废包装 | 原辅料包装 | 固态 | 银粉、氢氧化铝、氧化铝原辅料的包装袋 | 1.9 | √ | / | 《固体废物鉴别 标准通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 危险废包装 | 原辅料包装 | 固态 | 其他原辅料包装桶 | 11 | √ | / |  |
| 3 | 检测品 | 检测 | 液态 | 原辅料 | 1.03 | √ | / |  |
| 4 | 研发品 | 研发 | 液态 | 原辅料 | 2.5 | √ | / |  |
| 5 | 不合格品 | 生产 | 液态 | 原辅料 | 9.6 | √ | / |  |
| 6 | 过期品 | / | 液态 | 原辅料 | 0.14 | √ | / |  |
| 7 | 纯水制备系统产生的固废 | 纯水制备 | 固态 | 废活性炭、废滤芯、废树脂、废RO膜 | 0.24 | √ | / |  |
| 8 | 粉尘 | 废气处理收集 | 固态 | 银、氧化铝、氢氧化铝 | 0.062 | √ | / |  |
| 9 | 废布袋 | 废气处理 | 固态 | 布袋、粉尘 | 0.2 | √ | / |  |
| 10 | 废活性炭 | 废气处理 | 固态 | 废活性炭、有机物 | 1.3 | √ | / |  |
| 11 | 生活垃圾 | 员工办公 | 固态 | 生活垃圾 | 3.92 | √ | / |  |

研发品：

项目研发品合计5t/a，研发品一半量作为样品送至客户处试用（不再收回），另一半作为固废管理。

废气治理措施产生的废活性炭：

产生于废气治理措施活性炭吸附装置。项目共需2个活性炭箱，每个箱体尺寸均为L1200×W1000×H2100，每个箱体装填碳量0.4t。更换周期T依据如下公式计算：

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：

T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg，项目取800kg；

s—动态吸附量，%；本项目取10%

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，项目为3.5035mg/m3；

Q—风量，单位m3/h，本项目处理风量16000m3/h；

t—运行时间，单位h/d，本项目取值8h/d。

计算得活性炭更换周期为178天，实际运营中可根据箱体压力表和检测报告减少或增加更换次数。本项目年工作时间261天，经折算年需活性炭量为1171kg，加上吸附的VOCs，废活性炭产生量约1.3t/a。

生活垃圾：项目新增职工数30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约为3.92t/a，由环卫部门清运。

（2）固体废物产生情况汇总

根据表3.7-7将固废按照类型进行分类汇总，参照《国家危险废物名录》（2021年）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》以及危险废物鉴别标准，项目营运期固废产生与利用处置情况汇总分别见表3.7-8。

表3.7-8  项目分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 |  | 产生装置 | 属性 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 预测产生量 t/a | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般废包装 |  | 原辅料包装 | 一般废物 | 固态 | 银粉、氢氧化铝、氧化铝原辅料的包装袋 | / | 1.9 | 废复合包装 | 07 （398-005-07） |
| 2 | 危险废包装 |  | 原辅料包装 | 危险废物 | 固态 | 其他原辅料包装桶 | 有机树脂、醚类物质、醇类物质 | 11 | 其他废物 | HW49 （900-041-49） |
| 3 | 清洗剂废弃品 | 检测品 | 检测 | 危险废物 | 液态 | 水、醚类物质 | 醚类物质 | 2.61 | 乳化液 | HW09 （900-007-09） |
|  |  | 研发品 | 研发 |  | 液态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不合格品 | 生产 |  | 液态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 过期品 | / |  | 液态 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他产品废弃品 | 检测品 | 检测 | 危险废物 | 液态 | 环氧树脂、丙烯酯异冰片脂、聚氨酯丙烯酸酯、氢氧化铝、氧化铝 | 有机树脂 | 10.66 | 有机树脂类废物 | HW13 （900-014-13） |
|  |  | 研发品 | 研发 |  | 液态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不合格品 | 生产 |  | 液态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 过期品 | / |  | 液态 |  |  |  |  |  |
| 5 | 纯水制备系统产生的固废 |  | 纯水制备 | 一般废物 | 固态 | 废活性炭、废滤芯、废树脂、废RO膜 | / | 0.24 | / | 99 （398-999-99） |
| 6 | 粉尘 |  | 废气处理收集 | 一般废物 | 固态 | 银 | / | 0.0012 | 废有色金属 | 10 （398-005-10） |
| 7 |  |  |  |  |  | 氧化铝、氢氧化铝 | / | 0.0608 | 工业粉尘 | 66 （398-005-66） |
| 8 | 废布袋 |  | 废气处理 | 一般废物 | 固态 | 布袋、粉尘 | / | 0.2 | 其他废物 | 99 （398-999-99） |
| 9 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 危险废物 | 固态 | 废活性炭、有机物 | 有机物 | 1.3 | 其他废物 | HW49 （900-039-49） |
| 10 | 生活垃圾 |  | 员工办公 | 生活垃圾 | 固态 | 生活垃圾 | / | 3.92 | 其他废物 | 99 （900-999-99） |

（3）危险废物情况汇总

表3.7-9  项目营运期危险废物分析结果汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废包装 | 其他废物 | HW49 （900-041-49） | 11 | 原辅料包装 | 固态 | 其他原辅料包装桶 | 有机树脂、醚类物质、醇类物质 | 不定期 | T/In | 危废库、焚烧 |
| 2 | 清洗剂废弃品 | 乳化液 | HW09 （900-007-09） | 2.61 | 检测、研发、生产 | 液态 | 水、醚类物质 | 醚类物质 | 一批次 | T | 危废库、焚烧 |
| 3 | 其他产品废弃品 | 有机树脂类废物 | HW13 （900-014-13） | 10.66 | 检测、研发、生产 | 液态 | 环氧树脂、丙烯酯异冰片脂、聚氨酯丙烯酸酯、氢氧化铝、氧化铝 | 有机树脂 | 一批次 | T | 危废库、焚烧 |
| 4 | 废活性炭 | 其他废物 | HW49 （900-039-49） | 1.3 | 废气处理 | 固态 | 废活性炭、有机物 | 有机物 | 一年 | T | 危废库、焚烧 |

（4）固体废物排放情况分析

项目运营期固体废弃物产生总量约为31.892t/a，包括危险废物25.57t/a、一般工业废物2.402t/a、生活垃圾3.92t/a，其处置情况如下：

①一般工业固废

生产过程产生的一般废包装，收集外售于回收单位。

②危险废物

项目产生的危险废包装、清洗剂废弃品、其他产品废弃品、废活性炭暂存于危废库，委托有资质的危废处置单位进行安全处置。

③生活垃圾

生活垃圾委托当地环卫部门卫生统一清运。

通过以上措施，项目固体废物均得到了妥善处置和利用，可以实现零排放。

- 3.7.5 非正常工况排放情况

非正常排放主要指营运过程中开停车、停电、检修、故障停车、洁净系统故障、管道系统破损泄漏、废气处理设施和废水处理设施发生故障时的污染物排放以及物料的无组织泄露等。在无严格控制措施或污染控制措施失效的情况下，污染物的非正常排放往往成为环境污染的重要因素。

本项目可能发生的对环境影响较大的废气非正常排放情况为：废气处理设施失效或处理效率下降（主要表现为除尘器堵塞、活性炭吸附装置吸附饱和、未及时更换）时各污染物排放情况，具体排放源强见表3.7-11。

表3.7-10  项目有组织废气非正常工况产生及排放情况

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 产生情况 |  |  |  | 治理措施 | 非正常工况去除率% | 非正常工况排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气量 | 收集量 | 浓度 | 速率 |  |  | 废气量m3/h | 浓度 | 速率 |
|  |  | m3/h | kg/a | mg/m3 | kg/h |  |  |  | mg/m3 | kg/h |
| P1 | 非甲烷总烃 | 16000 | 130.05 | 3.8928 | 0.0623 | 除尘器+二级活性炭吸附 | 0 | 16000 | 3.8928 | 0.0623 |
|  | 氯化氢 |  | 64.872 | 7.7632 | 0.1243 |  | 0 |  | 7.7632 | 0.1243 |

## 3.8 污染物“三本账”核算

项目污染物“三本帐”核算情况见表3.8-1。

表3.8-1  项目污染物“三本帐”核算一览表   单位：t/a

| 种类 |  | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.13005 | 0.11704 | 0.01301 |
|  |  | 颗粒物（粉尘） | 0.06487 | 0.06163 | 0.00324 |
|  | 无组织 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.01445 | 0 | 0.01445 |
|  |  | 颗粒物（粉尘） | 0.00721 | 0 | 0.00721 |
| 废水 | 制备浓水 | 废水量 | 94.78 | 0 | 94.78 |
|  |  | COD | 0.0095 | 0 | 0.0095 |
|  |  | SS | 0.0095 | 0 | 0.0095 |
|  | 冷却废水 | 废水量 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | COD | 0.001 | 0 | 0.001 |
|  |  | SS | 0.001 | 0 | 0.001 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 626.4 | 0 | 626.4 |
|  |  | COD | 0.2506 | 0 | 0.2506 |
|  |  | SS | 0.2192 | 0 | 0.2192 |
|  |  | NH3-N | 0.0188 | 0 | 0.0188 |
|  |  | TP | 0.0019 | 0 | 0.0019 |
|  |  | TN | 0.0251 | 0 | 0.0251 |
|  | 综合废水 | 废水量 | 731.18 | 0 | 731.18 |
|  |  | COD | 0.2611 | 0 | 0.2611 |
|  |  | SS | 0.2297 | 0 | 0.2297 |
|  |  | NH3-N | 0.0188 | 0 | 0.0188 |
|  |  | TP | 0.0019 | 0 | 0.0019 |
|  |  | TN | 0.0251 | 0 | 0.0251 |
| 固废 |  | 危险废物 | 25.57 | 25.57 | 0 |
|  |  | 一般工业固废 | 2.402 | 2.402 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 3.92 | 3.92 | 0 |

# 4 环境现状调查与评价

- 4.1 自然环境现状调查与评价

- 4.1.1 地理位置

苏州市位于江苏省东南部太湖之滨，是中国最富饶的地区之一。地理位置为北纬31°19′，东经120°37′，距上海70km，距南京230km，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江与南通相望。

苏州市吴中区地处江苏省南部、长江三角洲中部、太湖之滨。地理位置处于东经119°55'～120°54'，北纬 30°56'～31°21'之间。四周分别与苏州城区、苏州工业园区、苏州高新技术产业区（苏州市虎丘区）、苏州市相城区、昆山市、吴江市接壤，西衔太湖，与无锡市、宜兴市、浙江省湖州市遥遥相望。全区面积742平方公里（不包含太湖水面）。太湖水面2425平方公里，属吴中区水面约1459平方公里。全境东西宽92.95公里，南北长48.1公里。苏州市吴中区共设3个区，7个镇，8个街道，1个场圃、77个居民委员会、116个村民委员会、2285个村民小组。

3个区：苏州太湖国家旅游度假区（国家级）、西山国家现代农业示范园区（国家级）、吴中经济技术开发区（国家级）。

7个镇：甪直、木渎、胥口、临湖、东山、光福、金庭。

8个街道：苏苑街道办事处、龙西街道办事处、长桥街道办事处、郭巷街道办事处、横泾街道办事处、城南街道办事处、越溪街道办事处、香山街道办事处。

本项目属于郭巷街道。

1个场圃：苏州市吴中区林场。

本项目所在区域江苏省吴中经济技术开发区位于吴中区境内，横贯东西。开发区地理位置得天独厚，北依苏州古城区，东邻中国—新加坡合作苏州工业园区，西连苏州国家高新技术产业开发区，南望杭州，距上海浦东新区100公里，是长江三角洲地区接受其辐射最近的开发区之一。

本项目位于苏州市吴中经济开发区吴淞江科技产业园，地块规划为工业用地，项目地理位置见图4.1-1。

- 4.1.2 地形地貌

苏州市位于新华夏系第二巨型隆起与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，构造错综复杂。地质构造属华南地台，由石灰岩、砂岩和石英岩组成。地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。地质特点为小山地多，地质硬、地耐力强，地耐力为150kPa，土质以黏土为主。本地区基本地震度为6，历史上属无灾害性地震区域。

地形：吴中区整个地势自西向东微微倾斜，平原海拔高度由6.5米降到2米左右，略呈西高东低态势。全境东部以平原为主，由水网平原以及山前冲积平原构成；西部有低山丘陵，系浙西天目山向东北延伸的余脉，呈岛屿分布。

地质上海断凹交接断面，出露较广的为古生界地层，其次为中生界及火成岩，大部分地层位于第四纪冲积层之下。根据地质分析，可划分为四个工程地质分区：

（1）基岩山丘工程地质区，其中还可分为坡度舒缓基岩山丘工程地质亚区和高营孤立基岩山丘工程地质亚区；

（2）冲积湖平原工程地质区；

（3）人工堆积地貌工程地质区；

（4）湖、沼地工程地质区。开发区位于苏州东南角，周围地势平坦，属舒缓基岩山丘工程地质亚区及冲积湖平原工程地质区，地质硬，地耐力高。

地貌：苏州市位于长江三角洲上，基本上是一个广阔的平原。地势平坦，微向东南倾斜，一般平田高程2-4m、高田4-6m、山丘100-300m，最高为穹隆山342m，圩荡田在2m以下。

- 4.1.3 水系、水文特征

（1）地表水

吴中区境内水网密布，江、河、湖泊众多，20多条骨干河道纵横交错，沟通太湖、澄湖、独墅湖、镬底潭、九里湖、黄泥兜、石湖、黄家荡等湖荡。太湖自西向东串连太湖、京杭大运河，流经上海市区（苏州河），与黄浦江交汇后入海；浒光运河由北至南连结京杭大运河和太湖；木光河、胥江运河、苏东运河在境内西南部分别将苏州城区与木渎、光福、胥口、横泾、临湖、东山、太湖沟通。

吴中经济技术开发区内的主要地表水为澹台湖、石湖、西塘河、京杭运河和吴淞江。澹台湖水位标高1.06m，最高通航水位标高2.41m，河床底最低处标高为-3.34m。石湖南北长4.5km，东西宽2km，周围10km，面积3.6km2，越来溪穿湖而过，南接太湖，北汇胥江，流入苏州市区。西塘河北起望虞河琳桥港，途径裴家圩、三角咀湖荡区，入十字洋河，穿沪宁高速公路、312国道、沪宁铁路，于钱万里桥东侧进入苏州环城河，西塘河全长约17.87km。京杭运河出无锡后，流经望亭、浒关，在312国道长浒大桥附近进入苏州境内，在大庆桥附近分流，一路经大庆桥折向东北至泰壤桥附近，汇入苏州外城河，这是京杭运河故道。另一路在大庆桥附近“裁弯取直”流经亭子桥、晋源桥，与胥江汇合后，向南流至新郭附近折东而去，这是改道后的运河。京杭运河流向由北向南，主要功能为航运、灌溉、排涝以及工业用水。1962～1993年的观测资料，年平均水位2.28m(吴淞基面)，最高水位出现在1954年7月28日，为4.37m，最低水位出现在1964年8月27日，为1.89m，平均流量16.6m3/s。

吴淞江自瓜泾口至江苏省与上海交界处全长66km。根据瓜泾港瓜泾口站26 年、吴淞江周巷站19年的逐年月平均水位资料统计，两站多年月平均水位的年变化幅度较小，瓜泾口站最高为3.06m、最低为2.52m，变幅为0.54m；周巷站最高为2.99m、最低为2.53m，变幅也为0.54m；两站最低值都出现在二月份，最高值都出现在9月份。两站之间河长约27km，逐月平均水位差变幅为-0.02～0.08m，多年月平均水位差为0.03m。

项目所在地潜水主要赋存于浅部填土层中，富水性差；其主要补给来源为大气降水，以地面蒸发为主要排泄方式；受季节影响明显，年变幅约1-2m。初见水位标高在1.10-1.24m之间；稳定水位标高在1.31-1.42m之间。地下水主要补给来源为浅部地下水的垂直入渗及地下水的侧向径流，以地下水的侧向径流为主要排泄方式；其初见水位标高在-4.20m左右，稳定水位标高在1.00m左右。

（2）地下水

1）潜水

潜水主要赋存于浅部的①填土层的孔隙中，富水性差。其补给主要为大气降水及周围湖（河）网体系，以大气蒸发及向周围湖（河）道的迳流为其主要的排泄方式。勘察期间测得潜水稳定水位标高为2.0～2.5m。根据近年来收集的资料，苏州市历史最高潜水位2.63m，近3～5年来最高水位2.50m，潜水位年变幅1～2m。

2）微承压水

微承压水主要赋存于沿线④1粉土层、④3粉砂夹粉土层、④4粉土层及④6粉土夹粉砂层中，赋水性中等。其补给来源主要为上部潜水垂直入渗及周围河道的侧向补给，以民间水井取水及向周围湖（河）网的侧向迳流为其主要的排泄方式。受地形、地貌影响，微承压水位的初见水位及稳定水位略有变化。勘察期间测得微承压水水头标高为1.0～1.5m。据近年来收集的资料，苏州市历史最高微承压水水位为1.74m，近3～5年最高微承压水水位为1.60m左右。地下水年变幅比潜水位小，约0.8m。

3）承压水

区内承压水主要赋存于中部的⑥2、⑥4粉砂夹粉土层、⑦2a粉土层及⑧1粉砂夹粉质粘土层和深部的⑧3粉土层、⑧5粉砂层、⑨2粉土夹粉粘及⑨4、⑨6粉砂层中，富水性中等。具有相对较好的封闭条件，表现为越流补给。

据区域水文地质资料，承压水水位变化一般在8～12m之间，水头标高⑥2、⑧4层在-2.5～-4.0m左右。根据地区建筑实践，地表水、潜水及微承压水对深基坑工程建设有影响，而对深基坑开挖深度超过15m时，可能还会受承压水的影响。

- 4.1.4 气候特征

吴中经济技术开发区所在地处于北亚热带，属典型的亚热带季风气候，受到太湖水体调节，气候温和湿润，四季分明，雨量充沛，季风特征明显，无霜期长。12月到2月份，是冬季低温季节，多偏北风3月气温逐渐回升，但是不稳定，时寒时暖，时有冷空气侵袭，天气多变，多春雨；5月气温上升幅度更大，雨水增多；6月中旬进入梅雨期，天气闷热潮湿，雨日集中，多雷雨、大雨、暴雨；7月为全年最热月份，除发生台风和局部雷雨外，天气晴热少雨；8月仍在盛夏季节；9月气温由高落低，冷空气不断南下，是台风活跃期；10月秋高气爽，光照充足、雨水少；11月寒潮开始侵袭，有初霜。

气温：最冷月为1月，月平均气温为3.3℃；最热月为7月，月平均气温为28.6℃；年平均气温15.7℃左右，年平均最高气温为17℃（1953年），年平均最低气温为15℃（1996年）；历史最高温度41℃（2013年8月7日），历史最低温度-5℃（1969年2月6日），年无霜期251天。

气压：年平均气压1016hpa，月平均最高气压1018.8hpa，月平均最低气压1014.3hpa；

日照：历年平均日照数为1940.3小时，历年平均日照率为45％，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53％，年最高日照数为1176小时，日照率为40％。相对无霜期为251天。

雨量：吴中经济技术开发区历年平均降水量为1088.5毫米，最高年份降水量为1782.9毫米（1960年），最低年份降水量为600毫米（1978年），一日最大降水量为291.8毫米（1960年6月4日），年最多雨日有149天（1957年）。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45％（6～9月）。全年有五个相对多雨期：清明~立夏为桃花雨，芒种~小暑为黄梅雨，处暑雨，台风雨，秋风间秋雨。冬季最少，占全年降雨量的15％左右。

湿度：年平均相对湿度80％；

风速：年平均风速3.0m/s，最大年平均风速4.7m/s（1970年、1971年、1972年），最小年平均风速2.0m/s（1952年）；

风向：由吴县市近三十年气象资料统计分析的风频、风速和污染系数特征情况如下图所示：

近三十年的气象统计资料表明常年出现频率平均值最大的风向为SE和E，平均值分别为10.3%和9.3%；而出现频率平均值最小的风向为WSW，仅为1.6%；年出现静风频率平均为7.5％。三十年平均风速为3.0m/s，其中WNW和SE风向的平均风速最大，分别达到4.0米/秒和3.8米/秒。E和SE风向的污染系数最大，分别为61.6和54.2，WSW风向的污染系数最小，为19.5。

- .1.5 生态环境

（1）陆生生态

该区土地肥沃，气候温和，雨量丰富，日照充足，物产丰富，为鱼米之乡。主要种植水稻、小麦、棉花等农作物和各种蔬菜。植被是影响土壤发农业育的一个重要因素，苏州市为一个古老的农业区，大面积的长江冲积，湖积土壤生长着栽培植被和自然植被。

本地树名有麻栋、槲栎、白栎、古栎、黄檀、山槐、木荷、苦槠、青冈、柃林、监肤木、枫香、化香、冬青、马尾松、璎珞柏、侧柏、园柏、紫楠、糠椴、桂花、桃、梅、李、杏、枇杷、杨梅等多种果树和茶，还有引进的火炬松、湿地松、檫木、杉木等，灌木有乌饭、羊躅、映山红、山胡椒、胡枝子、淡竹、算盘子等。丘陵林木隙地被露着多种植物群社，其中还有中草药，如：土大黄、太子参、麦冬、仙茅、威灵仙、土茯苓、山药、虎耳草、车前草、益母草、蓬艾、青蒿、黄柏、桔梗、何首乌、夏枯草、地榆、牛滕、忍冬、天冬草、野菊等。

丘陵地什草有铁芒萁、夏枯草、狗牙草、白茅、狗尾草、青箱等。平地植被除栽培的农作物外还有水杉、柳树、刺槐、香樟、榉、榆、泡桐、冬青、女贞、桃、杏、桑、竹之属。什草有燕麦、车前、蒲公英、狗尾草、羊毛草、狗牙根、 鸭舌头、野茨菇、三棱根等。江边、湖滩植被有芦苇、茭草、莎草等沼生植物。

（2）水生生态

该区原有优越的自然渔业环境，现已经逐渐向城市生态转化。从鱼种的生态特点分析，水产资源有淡水鱼、半咸水种、过河口种和近海种四大种类。鱼类以鲤科鱼为主，另外软体动物、甲壳类动物在渔业生产中也占有重要的位置。

- 4.2 环境质量现状调查与评价

- 4.2.1 大气环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/T2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为二级，需调查项目所在区域环境质量达标情况，调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。

- 4.2.1.1 基本污染物环境质量现状

本项目所在区域大气环境划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目调查项目所在区域环境空气质量达标情况，根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，2020年苏州市区环境空气SO2年均浓度为6ug/m3、NO2年均浓度34ug/m3、PM10年均浓度47ug/m3、PM2.5年均浓度33ug/m3、CO日平均第95百分位数浓度为1.1mg/m3、臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度为162ug/m3，达标情况见下表。

表4.2-1  项目所在区域空气质量现状评价结果一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 6ug/m3 | 60ug/m3 | 10.0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 34ug/m3 | 40ug/m3 | 85.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 47ug/m3 | 70ug/m3 | 67.1 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33ug/m3 | 35ug/m3 | 94.3 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数浓度 | 1.1mg/m3 | 4mg/m3 | 27.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均第90百分位数 | 162ug/m3 | 160ug/m3 | 101.3 | 不达标 |

对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），苏州市区二氧化硫（SO2）年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值均达到二级标准，二氧化氮（NO2）年均浓度值达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度值达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为不达标区。

根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化 生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。近期主要大气污染防治任务如下：（一）调整能源结构，控制煤炭消费总量：1、控制煤炭消费总量和强度；2、深入推进燃煤锅炉整治；3、提升清洁能源占比；4、强化高污染燃料使用监管。（二）调整产业结构，减少污染物排放：1、严格准入条件；2、加大产业布局调整力度；3、加大淘汰力度。（三）推进工业领域全行业、全要素达标排放：1、进一步控制二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放，全面提标，加大超标惩戒 力度，实施重点行业无组织排放深度治理；2、强化VOCs污染专项治理，推进清洁原 料替代，全面加强无组织排放控制，强化末端治理设施升级改造与运行维护，深入推进 “一企一策”，强化臭氧污染时段VOCs控制，试点基于光化学活性的VOCs管控；（四）加强交通行业大气污染防治：1、深化机动车污染防治；2、开展船舶和港口大气污染防 治；3、优化调整货物运输结构；4、加强油品供应和质量保障；5、加强非道路移动机 械污染防治。（五）严格控制扬尘污染：1、强化施工扬尘管控；2、加强道路扬尘控制；3、推进堆场、码头扬尘污染控制；4、强化裸地治理；5、实施降尘考核。（六）加强服务业和生活污染防治：1、全面开展汽修行业 VOCs治理；2、开展干洗行业VOCs治理；3、推进建筑装饰、道路施工VOCs综合治理；4、加强餐饮油烟排放控制。（七）推进农业污染防治：1、加强秸秆综合利用；2、控制农业源氨排放。（八）加强重污染天气应对。

随着《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》逐步实施，届时，苏州市的环境空气质量将得到极大的改善。

- 4.2.1.2 其他污染物环境质量现状

（1）监测布点

本项目共布设2个环境空气监测点：分别为项目地G1，厂区西北侧鑫苑湖居世家G2，监测点位及所属功能区见表4.2-2，监测点位布置见附图4.2-1。

表4.2-2  大气现状监测点位表

| 序号 | 点位名称 | 相对方位 | 与项目距离（m） | 所属功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目地 | - | - | 二类区 |
| G2 | 鑫苑湖居世家 | 项目西北侧 | 2700 | 二类区 |

注：监测点位距离可根据实际情况适当调整。

（2）监测项目

实测因子：非甲烷总烃，并同步记录监测点的风向、风速、气温、气压。

表4.2-3  大气现状监测项目

| 序号 | 点位名称 | 实测因子 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 项目地 | 非甲烷总烃 |
| G2 | 鑫苑湖居世家 |  |

（3）监测时段、采样频率

监测时间：江苏玖清玖蓝检测技术有限公司于2022年4月6日~4月12日对区域大气环境因子进行了监测。

监测频次：

非甲烷总烃，监测7天，每天4次（具体为02、08、14、20时，每小时至少45分钟采样时间）。

（4）监测方法

监测方法执行国家环保局《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

（5）气象条件

监测期间的气象条件见表4.2-4。

表4.2-4  气象参数

| 采样日期 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.4.6 | 13.1~21.6 | 102.3~102.4 | 南 | 2.1~2.2 |
| 2022.4.7 | 10.4~20.2 | 102.5~102.6 | 东南 | 2.1~2.3 |
| 2022.4.8 | 12.1~17.5 | 102.5~102.6 | 东南 | 2.2~2.3 |
| 2022.4.9 | 15.3~27.8 | 102.1~102.2 | 南 | 2.1~2.2 |
| 2022.4.10 | 16.5~27.3 | 102.1~102.2 | 东南 | 2.3~2.4 |
| 2022.4.11 | 20.3~28.9 | 102.0~102.1 | 东南 | 2.2~2.4 |
| 2022.4.12 | 10.8~27.9 | 102.3~102.4 | 东南 | 2.2~2.3 |

（6）评价标准

详见2.2.3章节表2.2-3。

（7）评价方法

评价采用单因子污染指数法，计算公式如下：

式中：Ii—i污染物的单因子污染指数；

Ci—i污染物的实测浓度，mg/Nm3；

C0i—i污染物的评价标准，mg/Nm3。

当Ii ≥1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。

（8）监测结果

监测结果见表4.2-5。

表4.2-5  大气环境现状监测结果及评价结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 时均浓度值或一次值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) |  | 标准值(mg/m3) | 最大占标率 | 超标率(%) |
|  |  | 最小值 | 最大值 |  |  |  |
| G1 | 非甲烷总烃 | 0.11 | 0.67 | 2 | 33.5% | 0 |
| G2 | 非甲烷总烃 | 0.27 | 0.83 | 2 | 41.5% | 0 |

由表4.2-5可知，监测期间，各监测点位的非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。

- 4.2.2 地表水环境质量现状监测与评价

根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》2030年水质目标，本项目纳污水体吴淞江执行水质功能要求为Ⅳ类水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，因此优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

根据《2020年度苏州市环境状况公报》，苏州市饮用水均为集中式供水。2020年，苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质类别均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。取水总量约为14.88亿吨，其中长江和太湖取水量分别约占取水总量的30.9%和69.1%。

2020年，16个国考断面达标比例为100%，与2019年相比持平；水质达到或优于Ⅲ类的占比为87.5%，与2019年相比持平，未达Ⅲ类的2个断面均为湖泊。2020年，50个省考断面达标比例为94%，与2019年相比，上升2个百分点，未达标的3个断面均为湖泊。水质达到或优于Ⅲ类的占比为92%，达到2020年约束性目标和工作目标要求，与2019年相比，上升6个百分点，未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊。

2020年，苏州市长江干流及主要通江河流水质优Ⅲ比例为100%，与2019年相比，优Ⅲ比例持平。

2020年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于Ⅳ类；湖体总磷平均浓度为0.065毫克/升，总氮平均浓度为1.18毫克/升，与2019年相比，总磷、总氮浓度分别上升1.6%和7.3%；综合营养状态指数为54.1，处于轻度富营养状态，与2019年相比，综合营养状态指数下降1.7。主要入湖河流望虞河312 国道桥断面水质达到II类。

2020年预警监测期间，通过卫星遥感监测发现太湖（苏州辖区）共计出现水华现象87次，与2019年相比，发生次数减少15次。

2020年，阳澄湖湖体总体水质处于Ⅳ类；湖体总磷平均浓度为0.073毫克/升，总氮平均浓度为1.24毫克/升，与2019年相比，总磷浓度上升5.8%，总氮浓度下降6.8%；综合营养状态指数为54.0，处于轻度富营养状态，与2019年相比，综合营养状态指数上升2.7。

- 4.2.3 声环境质量现状监测与评价

- 4.2.3.1 声环境质量现状监测

（1）监测点位的布设

本次声环境质量现状调查和监测共布设4个监测点。监测点位布设如表4.2-6所示，监测布点见图4.2-2。

表4-2-6  环境噪声现状监测点一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 监测因子 | 所属功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东厂界 | 连续等效声级Ld(A)和Ln(A) | 3类 |
| N2 | 南厂界 |  | 3类 |
| N3 | 西厂界 |  | 3类 |
| N4 | 北厂界 |  | 3类 |

（2）监测时间、频次

监测时间：江苏迈斯特环境检测有限公司分别于2022年4月6日～7日对监测点位进行了噪声现状监测。

监测频次：连续监测两天，每天昼间一次。

（3）监测方法

监测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行监测。

- 4.2.3.2 声环境质量现状评价

（1）评价方法

用监测结果与评价标准比对评价区声环境质量。

（2）评价标准

项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的3类标准，即昼间65dB(A)。

（3）监测结果与评价

噪声监测及评价结果见表4.2-7。

表4.2-7  声环境质量监测结果及评价结果

| 监测点位 |  | 监测时间 | 监测结果 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |  |
| 项目区周界 | 东厂界 | 2022.4.6 | 55.1 | 达标 |
|  |  | 2022.4.7 | 54.3 |  |
|  | 南厂界 | 2022.4.6 | 56.1 |  |
|  |  | 2022.4.7 | 55.3 |  |
|  | 西厂界 | 2022.4.6 | 54.2 |  |
|  |  | 2022.4.7 | 52.5 |  |
|  | 北厂界 | 2022.4.6 | 54.5 |  |
|  |  | 2022.4.7 | 55.7 |  |

根据表4.2-7可知，监测期间，东、南、西、北厂界噪声监测结果均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。

- 4.3 区域污染源调查

- 4.3.1 区域废气污染源调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）三级评级只要调查本项目新增污染源和拟被替代的污染源。本项目不涉及拟被替代的污染源，所以只需调查本项目新增污染源。本项目新增污染源为非甲烷总烃、粉尘，通过源强分析，均能够达到相应的排放限值要求。

- 4.3.2 区域水污染源调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）三级B评级，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。详见“5.2.2 地表水环境影响评价”章节。

- 5 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

本项目租赁已建厂房进行建设，项目施工期不需进行厂房建设，仅进行装修以及设备安装、调试。

（1）废气

项目施工期产生的废气主要来源于：

①运输车辆往来将 造成地面扬尘；②施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。

（2）废水

项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水。

（3）噪声

施工期污染物主要为装修噪声、设备安装噪声。

（4）固废

施工期的固体废弃物有生活垃圾、建筑垃圾等。施工场地生活垃圾桶装，由市政环卫部门统一清运，进行集中处理处置，不会对周围环境产生二次污染。

综上，本项目建设期工程规模小，对周围环境的破坏和影响较小。

## 5.2 营运期环境影响预测与评价

- 5.2.1大气环境影响评价

- 5.2.1.1 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T 2.2-2018）推荐的估算模式的估算结果，项目的大气环境影响评价等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

- 5.2.1.2 估算模型参数

本工程采用估算模式的参数见表5.2-1。根据中国干湿地区划分图，本项目所在地苏州属于潮湿地区。根据大气导则编制环境影响报告书的项目在采用估算模式计算评价等级时应输入地形参数。本项目距离湖和海大于3km，因此估算模型中不考虑岸线熏烟。

表5.2-1 估算参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 100万人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 41 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | £是 R否 |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |

- 5.2.1.3 主要源强排放参数

预测分析的主要内容及涉及的参数如下：

（1）预测分析因子

项目建成后，废气污染因子为非甲烷总烃、粉尘（PM10）。选择有质量标准的因子非甲烷总烃、PM10做为预测因子，具体预测内容如下：

- 本项目建成后，正常工况下和非正常工况下，P1排气筒排放的非甲烷总烃、PM10；

- 无组织排放的非甲烷总烃、PM10。

（2）污染源参数

项目有组织污染源参数详见表5.2-2，无组织污染源参数详见表5.2-3。

表5.2-2  点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 粉尘 |
| P1 | 排气筒 | E：120°42′41.36″ | N：31°12′56.03″ | 3 | 21 | 0.8 | 11.06 | 25 | 2088（522） | 正常 | 0.0062 | 0.0062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | 0.0623 | 0.1243 |

注：非正常排放的源强是处理设施发生故障，废气没有经过处理直接排入的大气的源强，即废气产生源强；粉尘年排放小时数522h，非甲烷总烃年排放小时数2088h。

表5.2-3  矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 粉尘 |
| M1 | 1F生产区 | E：120°42′41.32″ | N：31°12′56.23″ | 3 | 24 | 12.5 | 0 | 5 | 2088（522） | 正常 | 0.0041 | 0.01 |
| M2 | 2F导电生产区 | E：120°42′41.54″ | N：31°12′56.17″ | 3 | 8 | 8.5 | 0 | 9.5 | 2088（522） | 正常 | 0.0008 | 0.0003 |
| M3 | UV生产区 | E：120°42′41.84″ | N：31°12′55.93″ | 3 | 8 | 6.25 | 0 | 5 | 2088（522） | 正常 | 0.0021 | — |
| M4 | 灌封材料生产区 | E：120°42′41.52″ | N：31°12′55.91″ | 3 | 8 | 6.25 | 0 | 5 | 2088（522） | 正常 | — | 0.0035 |

- 5.2.1.4 正常工况下的预测结果

按估算模式AERSCREEN模式计算各污染物下风向浓度分布及最大落地浓度如表5.2-4和表5.2-5所示：

表5.2-4 废气污染物估算模型计算结果表（有组织）

| 下风向距离/m | 非甲烷总烃 |  | 粉尘（PM10） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率% | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率% |
| 25 | 0.1712 | 0.01 | 0.1710 | 0.04 |
| 50 | 0.1577 | 0.01 | 0.1575 | 0.04 |
| 57 | 0.1965 | 0.01 | 0.1963 | 0.04 |
| 75 | 0.1747 | 0.01 | 0.1745 | 0.04 |
| 100 | 0.1363 | 0.01 | 0.1362 | 0.03 |
| 125 | 0.1071 | 0.01 | 0.1069 | 0.02 |
| 150 | 0.0932 | 0.00 | 0.0931 | 0.02 |
| 175 | 0.0861 | 0.00 | 0.0860 | 0.02 |
| 200 | 0.0783 | 0.00 | 0.0782 | 0.02 |
| 225 | 0.0707 | 0.00 | 0.0706 | 0.02 |
| 250 | 0.0641 | 0.00 | 0.0640 | 0.01 |
| 275 | 0.0581 | 0.00 | 0.0580 | 0.01 |
| 300 | 0.0526 | 0.00 | 0.0525 | 0.01 |
| 325 | 0.0475 | 0.00 | 0.0474 | 0.01 |
| 350 | 0.0428 | 0.00 | 0.0428 | 0.01 |
| 375 | 0.0386 | 0.00 | 0.0385 | 0.01 |
| 400 | 0.0352 | 0.00 | 0.0351 | 0.01 |
| 425 | 0.0322 | 0.00 | 0.0322 | 0.01 |
| 450 | 0.0295 | 0.00 | 0.0294 | 0.01 |
| 475 | 0.0269 | 0.00 | 0.0269 | 0.01 |
| 500 | 0.0248 | 0.00 | 0.0248 | 0.01 |
| Pmax / % | 0.01 |  | 0.04 |  |
| Cmax/ ug/m3 | 0.1965 |  | 0.1963 |  |
| 下风向最 大浓度出 现距离/m | 57 |  | 57 |  |
| D10%最 远距离/m | / |  | / |  |

表5.2-5 废气污染物估算模型计算结果表（无组织）

| 下风向距离/m | 1F生产区 |  |  |  | 导电生产区 |  |  |  | UV生产区 |  | 灌封材料生产区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 粉尘（PM10） |  | 非甲烷总烃 |  | 粉尘（PM10） |  | 非甲烷总烃 |  | 粉尘（PM10） |  |
|  | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率 % | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率 % | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率 % | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率 % | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率 % | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率 % |
| 1 | 8.3288 | 0.42 | 20.2960 | 4.51 | 0.8087 | 0.04 | 0.3033 | 0.07 | 5.9947 | 0.30 | 9.9912 | 2.22 |
| 5 | / | / | / | / | 1.4580 | 0.07 | 0.5468 | 0.12 | 11.3240 | 0.57 | 18.8740 | 4.19 |
| 13 | 12.6490 | 0.63 | 30.8250 | 6.85 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 25 | 6.3134 | 0.32 | 15.3850 | 3.42 | 0.7677 | 0.04 | 0.2879 | 0.06 | 2.8584 | 0.14 | 4.7639 | 1.06 |
| 50 | 1.6851 | 0.08 | 4.1063 | 0.91 | 0.3211 | 0.02 | 0.1204 | 0.03 | 0.8341 | 0.04 | 1.3901 | 0.31 |
| 75 | 0.8513 | 0.04 | 2.0745 | 0.46 | 0.1669 | 0.01 | 0.0626 | 0.01 | 0.4293 | 0.02 | 0.7155 | 0.16 |
| 100 | 0.5312 | 0.03 | 1.2945 | 0.29 | 0.1019 | 0.01 | 0.0382 | 0.01 | 0.2698 | 0.01 | 0.4496 | 0.10 |
| 125 | 0.3855 | 0.02 | 0.9394 | 0.21 | 0.0688 | 0.00 | 0.0258 | 0.01 | 0.1967 | 0.01 | 0.3278 | 0.07 |
| 150 | 0.2973 | 0.01 | 0.7245 | 0.16 | 0.0496 | 0.00 | 0.0186 | 0.00 | 0.1519 | 0.01 | 0.2532 | 0.06 |
| 175 | 0.2390 | 0.01 | 0.5824 | 0.13 | 0.0382 | 0.00 | 0.0143 | 0.00 | 0.1223 | 0.01 | 0.2037 | 0.05 |
| 200 | 0.1980 | 0.01 | 0.4825 | 0.11 | 0.0317 | 0.00 | 0.0119 | 0.00 | 0.1013 | 0.01 | 0.1689 | 0.04 |
| 225 | 0.1679 | 0.01 | 0.4092 | 0.09 | 0.0269 | 0.00 | 0.0101 | 0.00 | 0.0859 | 0.00 | 0.1432 | 0.03 |
| 250 | 0.1449 | 0.01 | 0.3531 | 0.08 | 0.0233 | 0.00 | 0.0087 | 0.00 | 0.0741 | 0.00 | 0.1236 | 0.03 |
| 275 | 0.1269 | 0.01 | 0.3092 | 0.07 | 0.0204 | 0.00 | 0.0076 | 0.00 | 0.0649 | 0.00 | 0.1082 | 0.02 |
| 300 | 0.1124 | 0.01 | 0.2739 | 0.06 | 0.0181 | 0.00 | 0.0068 | 0.00 | 0.0575 | 0.00 | 0.0958 | 0.02 |
| 325 | 0.1005 | 0.01 | 0.2450 | 0.05 | 0.0162 | 0.00 | 0.0061 | 0.00 | 0.0514 | 0.00 | 0.0857 | 0.02 |
| 350 | 0.0907 | 0.00 | 0.2210 | 0.05 | 0.0146 | 0.00 | 0.0055 | 0.00 | 0.0464 | 0.00 | 0.0773 | 0.02 |
| 375 | 0.0824 | 0.00 | 0.2008 | 0.04 | 0.0133 | 0.00 | 0.0050 | 0.00 | 0.0422 | 0.00 | 0.0703 | 0.02 |
| 400 | 0.0754 | 0.00 | 0.1836 | 0.04 | 0.0121 | 0.00 | 0.0046 | 0.00 | 0.0386 | 0.00 | 0.0643 | 0.01 |
| 425 | 0.0693 | 0.00 | 0.1688 | 0.04 | 0.0112 | 0.00 | 0.0042 | 0.00 | 0.0354 | 0.00 | 0.0591 | 0.01 |
| 450 | 0.0640 | 0.00 | 0.1560 | 0.03 | 0.0103 | 0.00 | 0.0039 | 0.00 | 0.0327 | 0.00 | 0.0546 | 0.01 |
| 475 | 0.0594 | 0.00 | 0.1447 | 0.03 | 0.0096 | 0.00 | 0.0036 | 0.00 | 0.0304 | 0.00 | 0.0506 | 0.01 |
| 500 | 0.0553 | 0.00 | 0.1348 | 0.03 | 0.0089 | 0.00 | 0.0033 | 0.00 | 0.0283 | 0.00 | 0.0472 | 0.01 |
| Pmax / % | 0.63 |  | 6.85 |  | 0.07 |  | 0.12 |  | 0.57 |  | 4.19 |  |
| Cmax/ ug/m3 | 12.6490 |  | 30.8250 |  | 1.4580 |  | 0.5468 |  | 11.3240 |  | 18.8740 |  |
| 下风向最 大浓度出 现距离/m | 13 |  | 13 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| D10%最 远距离/m | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

由表5.2-4和表5.2-5可知，项目正常排放情况下有组织废气（非甲烷总烃、粉尘）下风向最大落地浓度小于其相应标准值的1%，无组织废气中1F生产区和灌封材料生产区的粉尘下风向最大落地浓度Pmax＞1%，其他区污染因子的下风向最大落地浓度小于其相应标准值的1%。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中8.1节一般性要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

- 5.2.1.5 非正常工况下的预测结果

非正常排放时，项目废气污染物预测结果见表5.2-6。

表5.2-6  项目非正常工况下P1排气筒估算模式计算结果表

| 下风向距离/m | 非甲烷总烃 |  | 粉尘（PM10） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率% | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率% |
| 24 | 2.6116 | 0.13 | 5.3046 | 1.18 |
| 25 | 2.6054 | 0.13 | 5.2921 | 1.18 |
| 50 | 2.1626 | 0.11 | 4.3926 | 0.98 |
| 75 | 1.9070 | 0.10 | 3.8735 | 0.86 |
| 100 | 1.4481 | 0.07 | 2.9413 | 0.65 |
| 125 | 1.3512 | 0.07 | 2.7446 | 0.61 |
| 150 | 1.2432 | 0.06 | 2.5252 | 0.56 |
| 175 | 1.1083 | 0.06 | 2.2511 | 0.50 |
| 200 | 0.9856 | 0.05 | 2.0020 | 0.44 |
| 225 | 0.8764 | 0.04 | 1.7801 | 0.40 |
| 250 | 0.7760 | 0.04 | 1.5762 | 0.35 |
| 275 | 0.6864 | 0.03 | 1.3942 | 0.31 |
| 300 | 0.6050 | 0.03 | 1.2288 | 0.27 |
| 325 | 0.5349 | 0.03 | 1.0865 | 0.24 |
| 350 | 0.4747 | 0.02 | 0.9642 | 0.21 |
| 375 | 0.4225 | 0.02 | 0.8581 | 0.19 |
| 400 | 0.3773 | 0.02 | 0.7663 | 0.17 |
| 425 | 0.3426 | 0.02 | 0.6958 | 0.15 |
| 450 | 0.3119 | 0.02 | 0.6335 | 0.14 |
| 475 | 0.2847 | 0.01 | 0.5783 | 0.13 |
| 500 | 0.2607 | 0.01 | 0.5295 | 0.12 |
| Pmax / % | 0.13 |  | 1.18 |  |
| Cmax/ ug/m3 | 2.6116 |  | 5.3046 |  |
| 下风向最 大浓度出 现距离/m | 24 |  | 24 |  |
| D10%最 远距离/m | / |  | / |  |

由表5.2-6可知，在非正常排放情况下，项目排放的污染物比正常排放时污染贡献明显增大，但非甲烷总烃Pmax仍小于1%，粉尘Pmax略大于1%。

本报告非正常排放估算源强参数采用的是处理装置完全失效时污染物的产生源强，实际运行中，此种可能性较小。当处理设施处理效率达不到设计效率时（排放源强＜产生源强），其对环境的影响会小于表5.2-6中的估算值，对环境的影响相应减小。

- 5.2.1.6 不达标区环境影响评价

本项目大气污染物主要为非甲烷总烃和粉尘，而区域环境质量存在O3超标情况，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对于不达标区域环境影响需要满足以下4个条件方可接受。

①需另有替代源的削减方案：本项目投运后，增加少量污染物排放量，排污总量可在吴中区内平衡，符合本条规定要求；

②新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的C本项目最大占标率≤100%：根据“表5.2-4 废气污染物估算模型计算结果表（有组织）”，本项目预测的污染物最大落地浓度（小时均值）占标率分别为0.01%、0.04%，远小于100%的占比标准，符合本条规定要求；

③新增污染物正常排放下污染物年均浓度贡献值的C本项目最大占标率≤30%（其中一类区≤10%）：

本项目为大气环境二级评价，简化预测过程，以非甲烷总烃和粉尘最大落地浓度（小时均值）作为判别指标，该指标年均浓度贡献值远小于30%的占比标准，符合本条要求；

④项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标：

本项目增加污染物非甲烷总烃和粉尘，其有组织和无组织叠加最大落地浓度分别不超过25.431ug/m3、50.2458ug/m3，远低于环境质量标准，项目符合环境功能区划，本项目的大气环境影响可以接受。

- 5.2.1.7 环境防护距离划定

根据环保部环函[2009]224 号文“关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函”中对防护距离确定的原则为：

①根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求，建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素，根据建设项目排放污染物的规律和特点，结合当地的自然、气象等条件，通过环境影响评价确定。

②在建设项目环境影响评价过程中，应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定，严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致，应从严掌握。

（1）HJ2.2-2018 大气环境防护距离设置要求

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），“8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”“8.8.5.2以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离”。

根据预测结果，本项目厂界外大气污染物短期浓度贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此，无需设大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）确定本项目卫生防护距离。

为卫生防护距离计算公式如下:

式中：

Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

L—大气有害物质卫生防护距离处置，单位为米（m）；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查表获取。

本项目无组织排放废气为非甲烷总烃、粉尘，粉尘以PM10计。

计算参数和计算结果见下表：

表5.2-7  项目卫生防护距离计算结果表

| 污染源 位置 | 污染物 名称 | 平均风速（m/s） | A | B | C | D | Cm （mg/Nm3） | Qc （kg/h） | L （m） | 取值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F生产区 | 非甲烷总烃 | 3.0 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.0 | 0.0041 | 0.145 | 50 |
|  | 粉尘 |  | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.45 | 0.01 | 2.464 | 50 |
| 导电生产区 | 非甲烷总烃 |  | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.0 | 0.0008 | 0.050 | 50 |
|  | 粉尘 |  | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.45 | 0.0003 | 0.092 | 50 |
| UV生产区 | 非甲烷总烃 |  | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 2.0 | 0.0021 | 0.190 | 50 |
| 灌封材料生产区 | 粉尘 |  | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.45 | 0.0035 | 2.033 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）6.1.1规定：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m；6.2规定当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。且污染源涉及4号厂房一楼和二楼，故本项目以租赁的4号厂房边界设置100m卫生防护距离。本项目卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等敏感目标，并且本项目建成后对周边环境影响较小。

- 5.2.1.8 污染物排放量核算

根据《排污许可申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目唯一排气筒P1为一般排放口。

（1）正常工况下污染物排放量核算

表5.2-8  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.7786 | 0.0062 | 0.01301 |
|  |  | 粉尘 | 0.7767 | 0.0062 | 0.00324 |
| 一般排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.01301 |
|  |  | 粉尘 |  |  | 0.00324 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.01301 |
|  |  | 粉尘 |  |  | 0.00324 |

表5.2-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | / | 称量、投料、搅拌 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 4.0 | 0.01445 |
|  |  | 称量、投料 | 粉尘 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 0.5 | 0.00721 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.01445 |  |
|  |  |  |  | 粉尘 |  | 0.00721 |  |

表5.2-10  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.02746 |
| 2 | 粉尘 | 0.01045 |

（2）非正常工况下污染物排放量核算

表5.2-11  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次次 | 排放量（kg/a） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1排气筒 | 除尘器堵塞、活性炭装置活性炭饱和或则设备异常，导致废气未经处理就排放 | 非甲烷总烃 | 7.7856 | 0.0623 | 0.5 | 2 | 0.0623 | 停止生产 |
|  |  |  | 粉尘 | 15.5345 | 0.1243 |  |  | 0.1243 |  |

- 5.2.1.9 大气环境影响预测结论

（1）根据估算模式计算结果，项目正常排放的有组织废气污染物和无组织废气中非甲烷总烃的最大落地浓度占标率均小于1%，无组织废气中粉尘的最大落地浓度占标率在1%~10%之间，项目排放的废气对区域环境的影响较小。在非正常排放情况下，项目排放的污染物比正常排放时污染贡献明显增大，非正常工况发生概率较小，持续时间较短，发现后即刻停止生产。

（2）项目建成后卫生防护距离为以4号厂房边界为起点外扩100m。

综上，项目产生的废气对敏感点影响较小；根据大气环境防护距离的分析结果，项目边界无超标点，厂界浓度能够达标，因此评价项目选址及总图布置基本合理且可行。

表5.2-12  项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级R |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5kmR |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ | <500t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ √ ） 其他污染物（ √ ） |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  | 地方标准□ | 附录D□ |  | 其他标准R |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  | 二类区R |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ |  |  | 主管部门发布的数据标准R |  | 现状补充标准R |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  | 不达标区R |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源£ |  | 拟替代的污染源R | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他R |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5kmR |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（非甲烷总烃、粉尘（PM10）） |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%R |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%R | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  | C非正常占标率≤100%R |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%R |  |  | k>-20%£ |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（非甲烷总烃、粉尘） |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（ ） |  |  | 监测点位数（ ） |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( )t/a |  | NOx:( )t/a | 颗粒物:(有组织0.00324；无组织0.00721)t/a |  | VOCs:( 有组织0.01301；无组织0.01445)t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.2 地表水环境影响评价

- 5.2.2.1 项目排水方案

本项目纯水制备浓水、强制排放的冷却废水及职工生活污水通过4号厂房污水排口经厂区污水排放口进入市政污水管网，接入河东污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放标准执行“苏州特别排放限值”、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入吴淞江。

- 5.2.2.2 废水排放情况

项目废水排放及排放口情况如下：

表5.2-13  废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序 号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去 向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符 合要求 | 排放口类 型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 设施编号 | 污染治理设施 名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 制备浓水、冷却废水、生活污水 | pH、COD、SS、氨 氮、总磷、总氮 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | / | / | / | DW001 | R是 □否 | R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理 设施排放 口 |

表5.2-14  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万 t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物 排放标准 浓度/ （mg/L） |
| 1 | DW001 | 120°42′40.54″ | 31°12′56.16″ | 0.0731 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型 排放 | 工作时间 | 河东污水处理厂 | pH | 6-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.5（3） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 10 |

备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

表5.2-15  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 河东污水处理厂接管标准 | 6~9 |
|  |  | COD |  | 450 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 35 |
|  |  | 总磷（以 P 计） |  | 4 |
|  |  | 总氮 |  | 45 |

表5.2-16  环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是 否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | pH（无量纲） | 自动 R手工 | / | / | / | / | 混合采样（4个混合） | 1 年 1 次 | 玻璃电极法 |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  | 1 年 1 次 | 重铬酸盐法 |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  | 1 年 1 次 | 重量法 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 1 年 1 次 | 纳氏试剂分 光光度法 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  | 1 年 1 次 | 钼酸铵分光 光度法 |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  | 1 年 1 次 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光度法 |

- 5.2.2.3 环境影响

本项目地表水评价等级为三级B，地表水环境影响结论引用收纳本项目废水的河东污水处理厂的环评结论：

根据《苏州吴中河东污水处理有限公司河东污水厂提标升级项目环境影响评价报告表》，河东污水处理厂接管的污水主要为工业废水和生活污水，采取的污水处理工艺技术是可行的，接管污水经处理后可实现达标排放。提标升级后能削减污染物排放量，有利于改善周边水环境，加强了污水治理力度，处理后的尾水水质能符合《苏州特别排放限值标准》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，对地表水的环境影响可接受。

5.2-17  项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 R；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 R |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A□；三级B R |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门R；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 R；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 R；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 R 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ COD、SS、NH3-N、TP、TN ） |  |  | （ 0.2611、0.2297、0.0188、0.0019、0.0251 ） |  |  |  |  | （ 357.09、314.15、25.71、2.60、34.33 ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 R；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （ 废水排放口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （ COD、NH3-N、SS、TP、TN ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.3 声环境影响评价

通过对建设项目营运期间各个噪声源对环境影响的预测，评价建设项目声源对周围声环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出预防措施提供依据。

- 5.2.3.1 噪声源强

项目主要噪声源为三辊研磨机、空压机、冷却水塔和废气治理措施的风机，通过选用低噪声设备，同时采取隔声、减振、合理布局等措施，以起到隔声降噪作用。项目建成后噪声源情况见表5.2-18。

表5.2-18  项目主要噪声源强及治理情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 台 | 单台等效声级 dB（A） | 等效声级 dB（A） | 所在位置 | 治理措施 | 隔声、降噪效果 dB（A） | 室外噪声值dB(A) | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三辊研磨机 | 1 | 80 | 80 | 2楼 | 低噪音设备、隔声、减振 | 25 | 55 | 8h/d |
| 2 | 冷却水塔 | 1 | 85 | 85 | 厂房外北侧 |  | 25 | 60 | 8h/d |
| 3 | 空压机 | 1 | 85 | 85 | 厂房外南侧 |  | 25 | 60 | 8h/d |
| 4 | 风机 | 1 | 85 | 85 | 屋面东北侧 |  | 25 | 60 | 8h/d |

- 5.2.3.2 声环境影响预测

本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。

（1）预测模式

根据项目各个噪声源的特征，项目的噪声源均可视为点源，对于室内声源则进行等效为室外声源。

1)室外声源预测模式

户外传播声级衰减计算模式按下面公式进行计算。

式中：

LA(r0) ——参考点A声压级；

r —— 预测点距离，m；

r0 —— 参考点距离，m；

2)室内声源预测模式

噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减 3dB左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10lg(r/r0))；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性(Adiv≈20lg(r/r0))。其中面声源的 b>a。图中虚线为实际衰减量。

图5.2-2  长方形面声源中心轴线上的衰减特性

①当r<a/π时

声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算：

LA(r) = LA(r0)

②当a/π<r<b/π时

声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：

LA(r) = LA(r0) - 10lg ((r-a/π)/r0)

③当r>b/π时

声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：

LA(r) = LA(r0) - 20lg ((r-b/π)/r0)

3)预测点的等效声级贡献值

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

式中：

Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

——i声源在T时间段内的运行时间，S；

tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

M ——等效室外声源个数。

4)预测噪声源的声学特性参数及其他预测参数的确定

由于本项目与小试研发项目同期建设，故预测考虑两个项目的声源。

本项目主要噪声源为通风橱、蠕动泵、生物安全柜和空压机等，噪声级约为75dB(A)，采用基础减震、厂房隔声等措施降低噪声影响。

噪声污染防治对策措施主要依据各设备噪声特性，分别采取减震、隔声等措施。一般性建筑隔声量为15-20dB(A)，仅通过门窗的隔声量为10-15dB(A)。

（2）预测结果

本项目为新建项目，对厂界进行噪声预测。预测的厂界噪声结果列于表5.2-19。

表5.2-19  厂界噪声预测结果  单位dB(A)

| 预测点 | 噪声源 | 距厂界距离m | A声级dB(A) | 贡献值dB(A) | 叠加贡献值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 三辊研磨机 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 49 |
|  | 冷却水塔 | 38.2 | 28.4 | 28.4 |  |
|  | 空压机 | 24.2 | 32.3 | 32.3 |  |
|  | 风机 | 3.6 | 48.9 | 48.9 |  |
| 南厂界 | 三辊研磨机 | 17.7 | 30.0 | 30.0 | 54.1 |
|  | 冷却水塔 | 24.6 | 32.2 | 32.2 |  |
|  | 空压机 | 2 | 54.0 | 54.0 |  |
|  | 风机 | 23.2 | 32.7 | 32.7 |  |
| 西厂界 | 三辊研磨机 | 24 | 27.4 | 27.4 | 54.1 |
|  | 冷却水塔 | 2 | 54.0 | 54.0 |  |
|  | 空压机 | 16 | 35.9 | 35.9 |  |
|  | 风机 | 36.6 | 28.7 | 28.7 |  |
| 北厂界 | 三辊研磨机 | 8.5 | 36.4 | 36.4 | 57.1 |
|  | 冷却水塔 | 1.6 | 55.9 | 55.9 |  |
|  | 空压机 | 24.2 | 32.3 | 32.3 |  |
|  | 风机 | 3 | 50.5 | 50.5 |  |

- 5.2.3.3评价标准

区域声环境质量执行《声环境质量标准》中3类标准，运行期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

项目噪声评价量为等效连续A声级，本次评价具体范围及标准汇总见表5.2-20。

表5.2-20  项目噪声评价范围及评价标准

| 功能区名称 | 评价范围 | 执行的标准和级别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间等效声级 |
| 厂界噪声 | 厂界外1m | 65 dB(A) |

- 5.2.3.4评价结论

预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声，对厂界噪声的影响值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。

因此，本评价认为，项目生产过程中的噪声不会对区域声环境造成明显不利影响。

- 5.2.4 固体废物环境影响评价

- 5.2.4.1 固体废弃物产生情况及其分类

本项目产生的固废主要为：一般废包装、纯水制备系统产生的固废、粉尘、废布袋、危险废包装、清洗剂废弃品、其他产品废弃品、废活性炭和生活垃圾，产生量及处置情况见表5.2-21。

表5.2-21  固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 及废物代码 | 估算产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活 垃圾 | 员工办公 | 固态 | 生活垃圾 | / | 99 （900-999-99） | 3.92 | 环卫部门统一收集 |
| 2 | 一般废包装 | 一般 废物 | 包装 | 固态 | 包装袋 | / | 7 （398-005-07） | 1.9 | 收集后外售 |
| 3 | 纯水制备系统产生的固废 |  | 纯水制备 | 固态 | 废活性炭、废滤芯、废树脂、废RO膜 | / | 99 （398-999-99） | 0.24 |  |
| 4 | 废布袋 |  | 废气处理 | 固态 | 布袋、粉尘 | / | 99 （398-999-99） | 0.2 |  |
| 5 | 粉尘 |  | 称量、投料 | 固态 | 银 | / | 10 （398-005-10） | 0.0012 |  |
| 6 |  |  |  |  | 氧化铝、氢氧化铝 | / | 66 （398-005-66） | 0.0608 |  |
| 7 | 危险废包装 | 危险废物 | 包装 | 固态 | 包装桶 | T/In | HW49（900-041-49） | 11 | 委托有资质单位处置 |
| 8 | 清洗剂废弃品 |  | 检测、研发、生产 | 液态 | 水、醚类物质 | T | HW09 （900-007-09） | 2.61 |  |
| 9 | 其他产品废弃品 |  | 检测、研发、生产 | 液态 | 环氧树脂、丙烯酯异冰片脂、聚氨酯丙烯酸酯、氢氧化铝、氧化铝 | T | HW13 （900-014-13） | 10.66 |  |
| 10 | 废活性炭 |  | 废气处理 | 固态 | 废活性炭、有机物 | T | HW49（900-039-49） | 1.3 |  |

- 5.2.4.2 固废处置情况

（1）危险固废

按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，项目生产装置产生危险废物25.57t/a，具体种类为危险废包装、清洗剂废弃品、其他产品废弃品、废活性炭。项目产生的危废委托有资质单位进行处置。

（2）一般工业固废

项目产生的一般工业固废包括一般废包装、纯水制备系统产生的固废、废布袋、粉尘，收集后外售至回收单位。

（3）生活垃圾

生活垃圾由环卫统一收集处理。

- 5.2.4.3 固体废物环境影响分析

2017年9月，原环境保护部印发了《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对产生危险废物的建设项目环境影响评价工作规定了相应的原则、内容和技术要求。

（1）危险废物贮存场所环境影响分析

项目设置一危废库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）需设置防腐防渗等措施。

（2）运输过程的环境影响分析

各类危废在厂内分类暂存后，将委托有资质单位统一收集处理处置。

厂内运输：即危险废物产生工艺环节运输到贮存场所。危险废物产生后袋装或桶装，用移动推车（放有托盘，可防止危废散落、泄漏所引起的环境影响）运送。危废厂内运输造成的环境影响可控。

厂外运输由获得危险货物运输资质的单位承担，具体按采用公路运输，按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2013年第2号）、JT617以及JT618相关要求执行。

危险废物运输时的中转、装卸过程遵守如下技术要求：

①卸载区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物配备特殊的防护装备。

②卸载区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

③危险废物装卸区设置隔离设施，液态废物卸载区设置收集槽和缓冲罐。运输危险废物的车辆应密闭，并应按设计拟定路线行驶，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。并须制定应急处理程序，一旦发生翻车或撞车等导致危险废物泄露的事故须立即进入应急处理程序。

综上所述，本评价认为，在严格落实《道路危险货物运输管理规定》中的各项要求后，项目各类危废可以得到安全有效的运输，不会对区域环境造成不利影响。

（3）利用或者处置的环境影响分析

本项目产生的危险废物主要为HW09、HW13和HW49类，将全部送有资质单位委托处置，HW09、HW13类处置方式为D9（物理化学处理），HW49类处置方式为R5（再循环/再利用其他无机物），处置处理率100%，不排放。可确保本项目危险废物得到合理处置，并且能达到无害化处置的要求。

（4）委托利用或者处置的环境影响分析

因项目为新建项目，处于环评阶段，实际还未产生危废，故未签订危废处置合同。故根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，给出建设项目产生危险废物的委托利用或处置途径建议。本项目产生的危险废物主要为HW09、HW13和HW49类，项目地周边区域具备HW09、HW13和HW49类资质处理的处置单位见“表1.4-7吴中区危险废物处置单位建设现状”。如表1.4-7所示，项目HW09、HW13类可委托苏州新纶环境科技有限公司处置，处置方式为D9（物理化学处理），HW49类可委托卡尔冈炭素（苏州）有限公司处置，处置方式为R5（再循环/再利用其他无机物）。企业也可根据市场等情况选择其他可处理本项目危废种类有资质的单位。

- 5.2.4.4 固废管理相关要求

根据《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年修订）等文件要求，对于本项目运行后的固体废弃物的环境管理，应做到以下几点：

（1）建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

（2）必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

（3）规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。

- 5.2.4.5 小结

本项目产生的危险废物袋装或桶装分类暂存于危废库，委托有资质单位处置；一般工业固废暂存于一般废物暂存区；生活垃圾由专用垃圾袋包装。可见本项目固体废物产生后，可做到立即由相应包装包裹，避免外逸。

项目危险废物、一般工业固废和生活垃圾分开收集、储存，储存过程中废物不发生扩散或直接排入外环境。项目委托有资质的单位对危险废物进行运输和处置，可保证在运输过程不发生散落、泄漏事件，不会对环境造成影响。同时危险废物暂存间设有防风、防雨、防晒、防渗措施。因此，本项目固体废弃物暂存期间不会对周边环境造成影响。

- 5.2.5 环境风险评价

- 5.2.5.1 环境风险评价目的及重点

根据国家环保部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求开展环境风险评价工作，为工程设计和环境管理提供资料和依据。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。环境风险评价与安全评价的主要区别是：环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目涉及的危化品主要为乙醇和丁醇，使用前均暂存于防爆柜，对外界影响可控，可能发生的环境风险事故影响范围较小且程度较轻。

- 5.2.5.2 评价工作程序

环境风险评价工作程序如图5.2-3所示。

图5.2-3  环境风险评价工作程序

- 5.2.5.3 评价依据

（一）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按项目分类分别说明各项目生产、使用、存储涉及的原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等情况，筛选出厂内主要环境风险物质。

判断是否涉及环境风险物质，需计算每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当企业存在多种危险物质时，物质总量与其临界量比值按下式计算：

（5.2-1）

式中：

q1、q2、…qn----每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q 2、…Qn----每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

企业危险物质临界量及计算结果表5.2-22。

表5.2-22  危险物质临界量计算结果表

| 序号 | 物质 |  | 临界量(t) | 最大存在总量(t) | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银粉 |  | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
| 2 | 乙醇 |  | 500 | 0.4 | 0.0008 |
| 3 | 丁醇 |  | 10 | 0.4 | 0.04 |
| 4 | 导电胶体RS08 | 92%纳米银 | 0.25 | 0.368 | 1.472 |
| 5 | 其他类产品废弃品（液态） |  | 100 | 2 | 0.02 |
| 合计 |  |  |  |  | 1.9328 |

由表5.2-22可知，企业存在多种危险物质，由按式(5.2-1)计算物质数量与其临界量比值Q=1.9328，即1≤Q＜10。

（2）行业及生产工艺（M）

表5.2-23  行业及生产工艺（M）

| 评估依据 | 分值 | 企业得分 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 | 企业不涉及此项 |
| 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |  |
| 其他高温或高压、且涉及危险物质物质的工艺过程a、危险废物储存罐区 | 5/套（罐区） | 10 | 涉及丁醇、乙醇的搅拌工序、应用处使用烧结炉 |
| 总计 |  | 10 |  |

注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力(p)≥10.0MPa。

由表5.2-19可知，公司生产工艺得分M=10分，即5＜M≤10，以M3表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据公司Q值和M值，确定危险物质及工艺系统危险等级（P）。

表5.2-24  危险物质及工艺系统危险等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| 100 ≤ Q | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤ Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤ Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

如表5.2-24所示，公司危险物质数量与临界量比值1≤Q＜10，行业及生产工艺值5＜M≤10，故危险物质及工艺系统危险等级以P4表示。

（二）环境敏感程度（E）分级

公司事故类型主要为风险物质泄露，项目产生的废气较少对周边影响较小，故公司环境敏感程度（E）分级以分析地下水的环境敏感程度（E）分级表示。

（1）地下水功能敏感性分区

表5.2-25  地下水功能敏感性分区（G）

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上诉敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上诉地区之外的其他地区 |

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区。

项目选址于吴淞江科技产业园，属于工业用地，企业周边用地主要为工业用地，无表G1、G2所包含的敏感区，属于G3。

（2）包气带防污性能分级（D）

表5.2-26  包气带防污性能分级（D）

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
|  | Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上诉“D2”和“D3”条件 |

注：Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。

项目场地Mb≥1.0m，渗透系数1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定，满足“D2”的条件。

（3）地下水的环境敏感程度（E）分级

表5.2-27  地下水的环境敏感程度（E）分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

如表5.2-27所示，地下水的环境敏感程度等级为E3，即企业环境敏感程度等级为E3。

（三）环境风险潜势划分

表5.2-28 项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

综上所述，企业环境敏感程度为环境低度敏感（E3），危险物质及工艺系统危险性为轻度危害（P4），故项目环境风险潜势为I级。

（四）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价等级依据如表5.2-25所示。

表5.2-29  评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

综上，本项目的环境风险评价工作等级为简单分析。

- 5.2.5.4 环境风险识别

- 5.2.5.4.1 物质危险性分析

企业主要危险物质为银粉、乙醇、丁醇、导电胶体RS0、聚合MDI 2647和其他类产品废弃品（液态）。主要危险物质分布情况详见表5.2-30。

表5.2-30  企业主要危险物质信息一览表

| 序号 | 储存位置 | 物料名称 | 贮存状态 | 贮存容器 | 贮存设施及规格 | 贮存条件 |  | 用途 | 最大贮存量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 温度(℃) | 压力(MPa) |  |  |
| 1 | 原料仓库 | 银粉 | 粉状 | 袋装 | 5kg | 常温 | 常压 | 原辅料 | 0.1 |
| 2 | 原料仓库（防爆柜） | 乙醇 | 液 | 桶装 | 200kg | 常温 | 常压 |  | 0.4 |
| 3 |  | 丁醇 | 液 | 桶装 | 200kg | 常温 | 常压 |  | 0.4 |
| 4 | 原料仓库 | 导电胶体RS08 | 膏状 | 桶装 | 200kg | 常温 | 常压 |  | 0.4 |
| 5 | 危废库 | 其他类产品废弃品（液态） | 液 | 桶装 | 200kg | 常温 | 常压 | 危废 | 2 |

企业风险物质储存至原料仓库，其中易燃的危险化学品放置于防爆柜，引起火灾或爆炸事故可能性较小。使用过程中按照操作规程操作，发生事故的可能性较小。危废暂存于危废库，危废库设置防渗措施，防止渗漏，避免对土壤及地下水造成污染。

- 5.2.5.4.2 事故环节分析

本项目可能发生事故的主要单元有以下几方面：

（1）原料仓库

本项目运作过程中所用的风险物质储存、搬运过程中，塑料袋、桶可能会因种种原因，发生破裂、破损现象，造成物质泄漏，情况严重时还会发生火灾，对操作人员和环境造成危害。

（2）生产区

风险物质投料过程中，种种原因发生泄漏，情况严重时还会发生火灾，对操作人员和环境造成危害。

（3）危废库

液体危险废弃物包装桶破损，造成废液泄露，污染环境。企业产生的固体危险废物的位置均设置专用收集桶，再集中存放于危废暂存处，待危险废物处置单位集中收运并安全处置。

（4）火灾、爆炸次生风险

一旦发生火灾、爆炸事故，事故废水中将会含有泄漏风险物质，如处置不当会对周边地表水造成污染。

- 5.2.5.4.3 事故后果分析

（1）主要危险物质的危害特征

本项目主要危险物质的危害特征如表5.2-31所示。

表5.2-31  本项目主要危险物质危害特征

| 编号 | 名称 | 危害特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 银粉 | 大量吸入银雾可能会引起金属烟热。患者有寒战、体温升高，伴有呼吸道刺激症状。长期接触银粉尘的工人可能发生接触性皮炎和鼻、眼的刺激症状，引起咽痛、咳嗽、鼻塞、鼻炎等，甚至引起鼻中隔穿孔。长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。 |
| 2 | 乙醇 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |
| 3 | 丁醇 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险 |

（2）事故后果分析

①仓储区化学品泄漏事故

项目危化品为乙醇和丁醇，全部为桶装（200kg规格），合计不超过两桶，且全部储存于防爆柜。在储存、搬运过程中，金属桶发生破损或桶倾倒，会造成危险化学泄漏，但项目储存区设置防渗措施，防爆柜设置一定容积预防泄露，泄露后会及时处理，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内。少量易挥发性有机物通过表面挥发扩散到大气环境，泄漏事故处理的时间很短，产生较严重环境污染事故的可能性很小，只是对化学品储存周围近距离范围内环境空气有一定影响。

②操作区危化品发生泄漏事故

在操作过程中，由于操作失误造成危化品泄漏，同时也可能引起火灾甚至爆炸。但由于泄漏量可控，可及时转移至收集桶内，不会引起污染大气环境；当发生爆炸或火灾时，由于可燃物量小，只是小面积的影响，可及时快速处理，不会影响外部环境。

③危险废物发生泄露事故

企业危废库设置了防腐防渗措施，如果发生泄露，企业可在30min内做出应急措施，不会影响外部环境。

将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃，将对人体健康产生较大危害，故应加强危险废物管理工作，杜绝产生危险废物随意丢弃事故。

④火灾、爆炸次生风险

一旦发生火灾、爆炸事故，事故废水中将会含有泄漏化学品物质，发生事故时，立即关闭雨水管阀门，防止事故废水进入周边地表水。产生的事故水应委托第三方检测公司进行监测，若符合污水接管标准可排至市政管网，否则委托有资质有能力的单位处置。

表5-2-32  项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 银粉 | 乙醇 | 丁醇 | 导电胶体RS08中有害成分 |  |  |  | 其他类产品废弃品（液态） |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.368 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3 □ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3R |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1□ |  | D2R |  |  |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  | 1≤Q＜10R |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  | M2□ |  | M3R |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4R |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  | E2□ |  | E3□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  | E2□ |  | E3£ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2□ |  | E3R |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ□ |  | Ⅲ□ |  |  | Ⅱ□ |  |  |  | ⅠR |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析R |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害✔ |  |  |  |  |  | 易燃易爆✔ |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险类型 | 泄漏✔ |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放✔ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气□ |  |  | 地表水□ |  |  |  |  |  | 地下水✔ |  |  |  |
| 事故影响分析 |  | 源强设定方法□ |  |  | 计算法□ |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预 测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 编制突发环境事件应急预案；配备足够的应急物资等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目环境风险可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6 环境保护措施及可行性论证

- 6.1 废气污染防治措施评述

项目废气主要为称量、投料、搅拌产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和粉状原辅料称量、投料产生的粉尘（可吸入颗粒物）。

项目搅拌机为全自动设备，搅拌架和罐体可自动分离，罐体下放至地秤处，称量、投料在此处完成，搅拌架和罐体合体后呈密封状态。称量、投料、搅拌处设置集气罩，产生的废气通过集气罩收集后管道输送至屋顶废气治理措施（除尘器+二级活性炭吸附装置）处理，最后经P1排气筒排放。

项目废气污染治理措施的工艺参数情况如表6.1-1所示。

表6.1-1  废气污染治理措施的工艺参数一览表

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 除尘器 |  |
| 类型 | 布袋除尘器 |
| 主体尺寸 | L3520×W1600×H5900 |
| 脉冲阀 | 22套 |
| 针刺尼布袋 | φ130*2500mm，220条，总过滤面积为222m2 |
| 过滤风速 | 1.5m/min |
| 活性炭净化装置 |  |
| 装碳量 | 1吨（每个箱体） |
| 箱体尺寸 | 2个：L1200×W1000×H2100（每个箱体安装一个压力表） |
| 碘吸附值 | ≥800mg/g |
| 活性炭规格 | 蜂窝：100*100*100 |
| 通风系统 |  |
| 设计风量 | 20000m3/h |
| 处理风量 | 16000m3/h |
| 排气筒管径 | Φ800mm |
| 排气筒高度 | 21m |

- 6.1.1 有组织废气污染防治措施

- 6.1.1.1 废气处理工艺比选

（1）粉尘

目前，国内外主要的除尘技术为机械除尘、电除尘、袋式除尘和湿式除尘等。

1）机械式除尘

机械式除尘器是依靠机械力(重力、惯性力、离心力等)将尘粒从气流中去除的装置。特点是结构简单，设备费和运行费均较低，但除尘效率不高。按出尘粒的不同可设计为重力尘降室、惯性除尘器和旋风除尘器。适用于含尘浓度高和颗粒力度较大的气流。广泛用于除尘要求不高的场合或用作高效除尘装置的前置预除尘器。

重力沉降室：重力沉降室工作利用的是粉尘的重力，所谓重力就是地球对物体的吸引力。在重力作用下含尘气体中的粉尘在沉降室被分离出来。

惯性除尘器： 惯性除尘器利用的是惯性力。所谓惯性力是反映物质自身运动状态的力，受到外力时物质改变运动状态。在相同的作用下惯性小的物体比惯性大的物体容易改变运动状态，即得到的加速度比较大，这对惯性小的粉尘分离是有利的。

旋风除尘器： 旋风除尘器利用的是离心力。所谓离心力是指做圆周运动的物体对施于它的向心分离力的反作用力，利用离心力分离非均相系统的分离过程通称离心分离，旋风除尘器又称为旋风分离器 ，它是依据在旋转过程中质量大的、旋转速度快的物质获得的离心力也大的原理进行工作的。

机械式除尘器效率低、阻力小、节省能源，在风量不大、除尘要求不髙的场合可单独使用；在要求严格的场合，常作为高级除尘器的预除尘之用。

2）电除尘的原理

电除尘的工作原理静电除尘空气净化器利用高压直流电场使空气中的气体分子电离，产生大量电子和离子，在电场力的作用下向两极移动，在移动过程中碰到气流中的粉尘颗粒和细菌使其荷电，荷电颗粒在电场力作用下向自身电荷相反的极板做运动，在电场作用下，空气中的自由离子要向两极移动，电压愈高、电场强度愈高，离子的运动速度愈快。

电除尘器是烟气通过电除尘器主体结构前的烟道时，使其烟尘带正电荷，然后烟气进入设置多层阴极板的电除尘器通道。

静电电除尘器由两大部分组成：一部分是电除尘器本体系统；另一部分是提供高压直流电的供电装置和低压自动控制系统。高压供电系统为升压变压器供电，除尘器集尘极接地。低压电控制系统用来控制电磁振打锤、卸灰电极、输灰电极以及几个部件的温度。

3）袋式除尘的原理

尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。

除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。

4）湿式除尘的原理

湿式除尘是利用利用喷雾或其他方式，在设备内部形成一层薄水膜，从而能有效防止粉尘在器壁上反弹，冲刷等作用引起的次扬尘。湿式除尘器可以分为两种，第一是立式旋风水膜除尘器，其工作原理是，采用切线进气，也可以从中心进气，导流片带动进行旋转运动，喷水方式比较多，比如四周四周喷雾、中心喷雾、上部周边喷水等。在离心力的作用下，粉尘被水膜层吸收，将污染水排放出去，从而让净化之后的气体能从上面排放出来。卧式旋风水膜除尘器的旋转导流片绕在内同上，并固定在外壳内部上，使外壳和内筒之间的间隙被分隔成一个螺旋状的通道，沟通进风口和排风口。

湿式除尘器的优点是，在工作的过程中，除尘效果明显，而且还具有烟气降温和吸收有害气体的作用。在运行的时候，净化效率是比较高的，能用来吸收雾尘集聚之粉尘、气体。从体积上来看，比较小，结构简单，占用空间小，投资比较少，后期运行安全，操作简单，维修更是简单方便。

湿式除湿机当前在很多行业当中都在使用，除尘效果明显，前期投入少，运行稳定等，是一款比较理想的设备。不过也有一些缺点，用户具体在挑选的时候，还需要根据自身的需求，还需要根据适用场所的情况，具体决定要不要使用。

（2）有机废气

目前，国内外挥发性有机物主要的处理技术活性炭吸附法、吸收法、氧化法、生物处理法等。

1）活性炭吸附

活性炭是一种黑色粉状、粒状或蜂窝状的无定形具有多孔的炭，具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。活性炭吸附塔能对苯、醇、酮、觯、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附回收，更适用于小风量高浓度的废气治理，因此喷涂、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子、制皮业、乳胶制品业、造纸等行业均可选用活性炭吸附设备主要是利用多孔性固体吸附剂活性炭具有吸附作用，能有效的去除工业废气中的有机类污染物质和色味等，广泛应用于工业有机废气净化的末端处理，净化效果良好。

活性炭吸附箱内装活性炭及各种气流分布器，吸附原理：在用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某以组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集保持其上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气-固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。

废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后，进入塔体，经过活性炭层吸附后，除去气体中的有机废气分子，达到符合排放标准的净化气体，经风机排到室外。

活性炭吸附设备示意图

2）吸收法

吸收法包括物理吸收和化学吸收两大类，是采用溶剂吸收净化废气中污染物的处理方法，当吸收剂化学危害性较小、产生的吸收液较易进行进一步的处理，特别是吸收剂可再生循环利用时，该法具有一定的优越性。

3）氧化法的原理

燃烧净化发生的化学作用是燃烧氧化作用和高温下的分解作用。因此，燃烧法只适用于净化可燃的或高温下分解的物质，有机废气一般都具有可燃性，适合燃烧处理。燃烧法具有工艺简单，操作方便，净化效率高，可回收热能等优点，但在可燃组分含量较低时，需预热耗能。有机废气的燃烧工艺主要有直接燃烧、热力燃烧、催化燃烧以及蓄热燃烧。

①直接燃烧法

直接燃烧亦称直接火焰燃烧，它是把废气中可燃有害组分当作燃料直接燃烧。因此，该方法只适用于净化含可燃有害组分浓度较高的废气，或者用于净化有害组分燃烧时热值较高的废气，因为只有燃烧时放出的热量能够补偿向环境中散失的热量时，才能保持燃烧区的温度，维持燃烧的持续。直接燃烧的设备包括一般的燃烧炉、窑，或通过某种装置将废气导入锅炉作为燃料气进行燃烧。直接燃烧的温度一般在1100℃左右，燃烧的最终产物为CO2、H20和NOx。直接燃烧法不适于处理低浓度废气。

②热力燃烧法

热力燃烧法是在废气中VOCs浓度较低时添加燃料以帮助其燃烧的方法。在热力燃烧中，被净化的废气不是作为燃料，而是作为提供氧气的辅燃气体；当废气中氧的含量较低时，需要加入空气来辅燃。热力燃烧所需的温度较直接燃烧低，大约为540～820℃。本法工艺简单、投资小，适用于高浓度、小风量的废气，但对安全技术、操作要求较高。

热力燃烧的过程可分为三个步骤：

辅助燃料燃烧，提供热量；

废气与高温燃气混合，达到反应温度；

在反应温度下，保持废气有足够的停留时间，使废气中可燃的有害组分氧化分解，达到净化排气的目的。

热力燃烧可以在专用的燃烧装置中进行，也可以在普通的燃烧炉中进行。进行热力燃烧的专用装置称为热力燃烧炉，其结构应满足热力燃烧时的条件要求，即应保证获得760℃以上的温度和0.55s左右的接触时间。热力燃烧炉的主体结构包括两部分：燃烧器，其作用是使辅助燃料燃烧生成高温燃气；燃烧室，其作用是使高温燃气与旁通废气湍流混合达到反应温度，并使废气在其中的停留时间达到要求。

③催化燃烧法

催化燃烧法是在系统中使用合适的催化剂，使废气中的有机物在较低温度(200～400℃)下完全氧化分解的方法。该法的优点是催化燃烧为无火焰燃烧，安全性好，要求的燃烧温度低(大部分烃类和CO在300～450℃之间即可完成反应)，辅助燃料费用低，对可燃组分浓度和热值限制较少，二次污染物NOx生成量少，燃烧设备的体积较小，VOCs去除率高。缺点是催化剂的价格较贵，且要求废气中不含有使催化剂中毒的成分。

有机废气中的有毒物或恶臭物质，几乎都能用催化燃烧法处理。催化燃烧法与直接燃烧法相比，优点是催化燃烧需要的适宜温度较直接燃烧法低，一般控制预热温度在250~300℃之间，借助于热交换器回收热量，可使过程的热量自给或只需较少的补充。当废气中有机物含量较高时，例如，油漆、涂料干燥中挥发出大量有机溶剂，经催化燃烧后排出的热气体，可被用来进行干燥作业。这样，不仅消除了污染，回收了热能，还由于热风的循环强化了干燥过程的对流传热与传质作用，因而大大改善了油漆或涂料的干燥过程。

催化燃烧有机废气的催化剂有三类：贵金属催化剂（钯、铂）；过渡金属氧化物催化剂（铜、铬、锰、钴、镍等的氧化物）；稀土金属氧化物催化剂。在催化燃烧的操作中，为保护催化剂，在废气温度未达起燃温度前，不应加入催化剂。在操作结束时，催化剂降温前，最好用新鲜空气吹扫，以便清除吸附在活性中心的残留物，延长催化剂的使用寿命。当发现催化剂表面积炭、活性下降时，可吹进新鲜空气，适当提高燃烧温度，烧去积炭。

④蓄热燃烧法和蓄热式催化氧化法

蓄热式燃烧法和蓄热式催化氧化法采用热量回收系统，回收燃烧后高温气体的热量用于预热进入系统的废气。蓄热式燃烧的装置为蓄热式氧化器(Regenerative ThermalOxidizer，RTO)，是在热氧化装置中加入蓄热式热交换器，预热VOCs废气，再进行氧化反应。RTO装置可分为阀门切换式和旋转式。阀门切换式RTO是最常见的，其由两个或多个陶瓷填充床，通过阀门的切换，改变气流的方向，从而达到预热VOCs废气的目的。

蓄热式氧化器有两个陶瓷填充床热回收室，每个热回收室有两个自动控制阀门，分别与进气总管和排气总管相连。VOCs废气交替进入蓄热式氧化器的左右两部分，当废气从右侧进入时，左侧热回收室用燃烧尾气加热填料，蓄存热量；切换进气方向后再用蓄存的热量来预热废气。两个热回收室按预先设定的时间间隔切换蓄热和供热。相对于其他燃烧工艺，蓄热式燃烧法和蓄热式催化氧化法有较高的热回收效率，一般可达85%以上。

近年来，国外又研制开发出旋转式RTO。该装置由一个燃烧室、一个分成几瓣的圆柱形独立区域陶瓷蓄热床和一个旋转式转向器组成。通过旋转式转向器的旋转，就可改变陶瓷蓄热床不同区域的气流方向，从而连续地预热VOCs废气，在燃烧室氧化燃烧后就可去除VOCs。间壁式热交换器是热氧化器的第一代热回收系统，其热回收率最高可达85%，在1980年之前间壁式热交换器是最先进的热回收系统。随着蓄热材料的发展，蓄热式热交换器的热回收率已能达到95%以上，而且占用空间越来越小。这样辅助燃料的消耗很少，甚至不用辅助燃料，且当VOCs的浓度达到一定值以上时，还可从RTO输出热量。同时，由于蓄热材料都选用陶瓷填料，所以可处理腐蚀性或含有颗粒物的VOCs废气。

4）生物法

生物净化技术是近年来发展起来的一种高新废气净化技术。生物净化法是利用驯化后的微生物的新陈代谢过程对多种有机物和某些无机物进行生物降解，将其分解成H2O和CO2，从而有效地去除工业废气中的污染物质。生物法处理气态污染物的基本原理是将过滤器中的多孔填料表明覆盖生物膜，废气流经填料床时，通过扩散过程，将污染成分传递到生物膜，并与膜内的微生物相接触而发生生物化学反应，使废气中的污染物得到降解。其过程一般可分为：污染物由气相到液相的传质过程；通过扩散和对流，污染物从液膜表明扩散到生物膜中；微生物将污染物转化为生物量、新陈代谢副产物或者二氧化碳和水。

对气态污染物进行讲解的微生物分为自养型和异养型类。自养型可在无有机碳和氮的条件下靠硫化氢、硫化铁离子及氨的氧化物获得能量。其生存所必需的碳由二氧化碳通过卡尔文循环提供。自养菌适用于进行无机物转化，但由于新陈代谢活动缓慢，其生物负荷不能太大，应用上有一定困难，但在浓度不太高的脱臭场合仍有一定的利用价值。异养菌是通过有机物的氧化来获得营养物和能量，适于进行有机物的转化，在适当温度、酸碱度和有氧条件下，此类微生物能较快地完成污染物降解。

生物法特别适合于处理气量大于17000m3/h、浓度小于0.1%的气体。其特点是操作条件已于满足，常温、常压，操作简单，低投资，高效率，有较强的抗冲击能力。控制适当的负荷和气液接触条件就可使净化率一般达到90%以上，尤其在处理低浓度（几千mg/m3以下）、生物降解性好的气态污染物时更显其经济性，不产生二次污染，可氧化分解含硫、氮的恶臭物和苯酚、氰等有害物。但是生物法仍存在某些缺点：氧化分解速度较低，生物过滤占用空间大，难控制过滤的pH值，对难氧化的恶臭气体净化效果不明显。

- 生物过滤

在生物过滤过程中，VOCs废气流经过加压预湿后，进入过滤塔与滤料层表面的生物膜接触，VOCs从气相转移到生物膜中被膜内的微生物迅速降解和利用，转化为自身生物质、水、CO2和其他小分子物质。生物过滤法适用于种类广泛的VOCs废气处理，如短链烃类、单环芳烃、氯代烃、醇、醛、酮、羧酸以及含硫、氮的有机物，其典型的应用领域包括印刷、喷涂行业、污水处理和畜禽养殖业等。该方法特点是操作简单，运行费用低、适用范围广，不产生二次污染，但反应条件不易控制，易堵塞、气体短流、沟流，占地多，且对进气负荷变化适应慢。

②生物滴滤

生物滴滤是生物过滤工艺的改进，其床层填料多为惰性物质，与生物过滤相比，降低了气体通过床层的阻力，由于连续流动的液体通过填充层，使得反应条件(如pH、营养物浓度)易于控制，单位体积填料的生物量高，更适合净化负荷较高的废气，同时克服了生物过滤不利于处理产酸废气的特点，可有效去除经生物降解产生酸性代谢产物的VOCs废气。据报道，生物滴滤反应器处理的VOCs主要有烷烃、烯烃、醇、酮、酯、单环芳烃、卤代烃等。但生物滴滤反应器由于连续流动液相的存在，使得亨利系数较大的污染物不容易被去除。

③生物洗涤

生物洗涤器又叫生物洗涤池，由传质洗涤器和生物降解反应器组成。废气首先进入洗涤器，与惰性填料上的微生物及由生化反应器过来的泥水混合物进行传质吸附、吸收，部分有机物在此被降解，液相中的大部分有机物进入生化反应器，通过悬浮污泥的代谢作用被降解掉，生化反应器出水进入二沉池进行泥水分离，上清液排出，污泥回流。生物洗涤法也叫生物吸收法，在运行过程中废气不需要增湿，由于系统由2个独立的反应单元组成，易于控制反应条件，压力损失低，但其传质表面积低，废气必须溶于液相，需大量供氧才能维持高降解率，而且存在剩余污泥，运行费用也较高。

④膜生物反应器

膜生物反应器是一种新型废气生物处理工艺，在中空纤维膜生物反应器中，纤维膜外表面生长一层薄薄的生物膜，悬浮液在纤维膜外表面循环，直接与生物膜接触。废气从生物反应器进气口分散进入各根纤维膜膜腔，依靠浓度梯度气体分子通过膜壁传质最外层的活性生物膜后得以降解。其气流和液流分别在纤维膜的两侧，在液相面的纤维膜上形成生物膜，其比表面积大、生物量高，可清除过量的生物量以防堵塞，可向流动的液相添加pH缓冲剂、营养物质、共代谢物及其他促进剂，也可排除有毒或抑制性的产物，保持较高的微生物活性。国外已有一些采用膜生物反应器处理甲苯和BTEX(苯、乙苯、二甲苯和甲苯)的报道，虽然这些研究都取得了较好的效果，但生物膜反应器的构建和运行成本高，使其在处理VOCs废气的实际应用中受到了限制。

表6.1-2  常见除尘工艺对比表

| 治理方法 | 主要优点 | 主要缺点 |
| --- | --- | --- |
| 机械除尘器 | 结构简单、造价和运行费用低，运行维护方便 | 除尘效率不高，通常作为多级串联除尘系统的前级除尘器，起预除尘作用 |
| 电除尘器 | 气流阻力小，能耗低，除尘效率高，处理能力大，可应用于高温和强腐蚀性含尘气体等 | 结构较复杂，安装和维持管理要求较高，设备一次性投资较高，运行过程中会产生电火花。 |
| 袋式除尘器 | 结构简单、投资省、运行稳定、可处理高电阻粉尘，动力消耗低，可回收干颗粒物，除尘效率高 | 袋式除尘器的应用主要受滤料耐温、耐腐蚀性能的影响。目前常用的过滤材料可耐250℃左右。如果采用特殊过滤材料处理高温含尘烟气，会增加投资成本；不适合净化附着力强、吸湿性强的含尘气体。布袋除尘器净化烟尘时的温度不得低于露点温度，否则会堵塞布袋滤料的孔隙 |
| 湿式除尘器 | 设备简单、制造容易，占地小，特别适用于处理高湿、易燃易爆气体；兼具除尘、降温、增湿的效果，可以同步处理气态污染物；除尘效率高；只要保证供应一定的水量，就可连续运转，而且工作稳定可靠。 | 耗水量较大，需配套给水、排水和污水处理设备；泥浆处理不当会造成收集和输送管道或设备黏结、堵塞，或造成二次污染；处理有腐蚀性含尘气体时，设备和管道防腐要求高，在寒冷地区使用存在冻结隐患；不适用于憎水性粉尘和水硬性粉尘的分离；排气温度低，不利于烟气的抬升和扩散 |

表6.1-3  常见有机废气处理工艺对比表

| 治理方法 |  |  | 主要优点 | 主要缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热 力 燃 烧 法 | 间歇式热氧化法TO |  | 净化效率高；可净化各种有机废气，不需要预处理；不稳定因素少，可靠性高 在废气浓度高、设计合理的条件下，可回用热能 | 处理温度高，能耗大；处理大流量、低浓度废气能耗过大，运行费用高，存在二次污染；燃烧装置、燃烧室、热回收装置造价高，维修较难 |
|  | 蓄热式热氧化RTO |  | 具有TO的各项优点，但对复杂的有机废气需要预处理；能耗远低于TO，可处理大流量低浓度废气 | 处理温度比TO低，但仍较高，因而仍有少量二次污染；造价较高；占地面积大 |
|  | 鼓泡床 |  | 焚烧温度低；中间产物少；工况较稳定 | 处理浓度较高时，应提高温度炉膛温度以保证充分燃烧；浓度较高时，须保证较长的停留时间；废气浓度较高时，应提高炉膛温度以保证充分燃烧；生成的NOx主要是热力型，随温度升高而增加 |
|  | 循环流化床 |  | Nox的生成量低 | 低温阶段焚烧效果差 |
| 催 化 燃 烧 法 | 催化氧化法CO |  | 净化效率高，无二次污染；能耗较低，在相同条件下约比TO低50%，因而运行费用低 | 用电能预热时，不能处理低浓度废气； 催化剂成本高，且有使用寿命限制；复杂废气需预处理 |
|  | 蓄热催化燃烧RCO |  | 净化效率高，无二次污染；在各种燃烧法中能耗最低，废气浓度在1-1.5g/m3时即能无耗运行；能处理各种有机废气 | 整体式占地面积小，但维修困难；分体式占地面积大；整体式不宜用于高浓度（4g/m3），否则催化床会超温；复杂废气需预处理 |
| 吸附法 |  |  | 可净化大流量低浓度废气；对单一品种废气可回收溶剂；运行费用较低 | 吸附剂需补充或再生；对温度较高废气需先行冷却；复杂废气需预处理；设备大，流程复杂，存在二次污染 |
| 吸收法 |  |  | 对亲水性溶剂蒸汽用水作吸附剂时，设备费用低，运行费低，安全；可用油、酯等吸收苯类废气，净化率高；适用于浓度较高、温度较低、压力较高的VOCs处理；吸收剂价格便宜 | 用水作吸附剂时，需要对产生的废水进行处理；吸收、脱吸控制管理复杂；设备要求高，需定期更换吸附剂 |
| 冷凝法 |  |  | 对高沸点的有机物效果较好，对中等和高挥发的有机物回收效果不好，该法适合VOC浓度＞5％的情况，回收率不高。而大部分废气中均存在水分，温度低于0℃时会结冰，降低系统的可靠性，回收技术简单，主要用于高沸点、高浓度 | 技术操作费用较高；吸附需要加压，脱附需要减压，环保中应用较少 |
| 生物法 |  | 普通 生物法 | 利用微生物的新陈代谢过程对多种有机物和某些无机物进行生物降解，生成CO2和H2O，进而有效去除工业废气中的污染物质。具有设备简单，运行维护费用低，无二次污染等优点 | 对成分复杂的废气或难以降解的VOC，去除效果较差,体积大和停留时间长。选用不同的填料其降解有机废气的效果有所不同 |
|  |  | 生物 酶法 | 设备及操作条件简单；回收的物质纯净；投资及运转费用低。适用于各种含油类有机废气 | 是一种活性水溶液吸收法和生物酶结合的处理方法，比较适合要求投资小、效果尚可的处理工艺 |
| UV光解技术 |  |  | 利用高能臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子而产生游离氧，即活性氧，进而产生臭氧。臭氧再对有机分子进行分解，从而达到去除的目的。应用比较广泛，技术成熟，简单、方便 | 有机分子并未被彻底降解，而是被裂解为小分子、非功能性有机物，还需进一步净化处理方可达标 |
| 等离子废气处理装置 |  |  | 低温等离子废气处理技术应用于VOC废气体治理，具有处理效果好，运行费用低廉、无二次污染、、操作管理简便、、等优点。反应速度快，气体通过反应区的速度达到3-15米/秒，即达到很好的处理效果。 | 处理技术尚未达到实际应用的程度，处理效果不能达到环保要求，耗电量比较大，安全性值得商榷， |

目前大部分同类型企业在处理粉尘采用袋式除尘技术，技术成熟，除尘效率高；类似低浓度有机废气时采用活性炭吸附法，由于此类废气中有机物含量很低，活性炭吸附法一般未采取再生措施，设施运行一定时间后更换活性炭作为危险废物委托有资质单位进行处置。综合考虑，项目废气采取袋式除尘器+二级活性炭吸附装置处理。

图6.1-1  项目废气治理措施流程简图

- 6.1.1.2 废气处理可行性分析

项目称量、投料、搅拌产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和粉尘（可吸入颗粒物）由集气罩收集后管道输送至屋面的除尘器+二级活性炭吸附装置处理后，由21m高的P1排气筒排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），项目采取的袋式除尘器和二级活性炭吸附装置均为可行技术。

活性炭吸附装置处理措施与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》的相符性分析如表6.1-4所示。

表6.1-4  项目废气治理措施与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》相符性

| 序号 | 要求 |  | 符合性分析 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染物与污染负荷 | 进入吸附装置的颗粒物含量易低于1mg/m3 | 项目废气会经过袋式除尘器预处理后再进入活性炭吸附装置，进入活性炭吸附装置的废气颗粒物浓度低于1mg/m3 | 符合 |
| 2 |  | 进入吸附装置的废气温度易低于40℃ | 项目废气常温常压 | 符合 |
| 3 | 工艺设计一般规定 | 在进行工艺路线选择之前，根据废气中有机物的回收价值和处理费用进行经济核算，优先选择回收工艺 | 项目废气产生量和排放量较低，回收难度较大，故不选择回收工艺 | 符合 |
| 4 |  | 治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量应按照最大废气排放量的120%进行设计 | 设计风量20000m3/h，处理风量16000m3/h，符合此项要求 | 符合 |
| 5 |  | 吸附装置的净化效率不得低于90% | 吸附装置采用蜂窝状活性炭，碘值大于800mg/g，品质高，在风量、流速和填充量合理的情况下，净化效率可达90% | 符合 |
| 6 |  | 排气筒的设计应满足GB 50051的规定 | 排气筒高度21m，内径0.8m，烟气流速11.06m/s | 符合 |
| 7 | 工艺设计废气收集 | 应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理 | 项目称量、投料处和搅拌处设置集气罩，因操作问题，集气罩吸气方向与废气流动方向存在一定角度，但设计总风量为20000m3/h，足以使各集气罩呈负压状态 | 符合 |
| 8 |  | 确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀 |  | 符合 |
| 9 |  | 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，放置吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流对吸气气流的影响 |  | 符合 |
| 10 |  | 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统 |  | 符合 |
| 11 | 吸附剂 | 采用蜂窝状吸附剂时，气体流速易低于1.20m/s | 项目采用蜂窝状活性炭作为吸附剂，气体流速：1m/s | 符合 |
| 12 | 二次污染物控制 | 更换后的过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定 | 更换后的废活性炭作为危废管理 | 符合 |

本项目产生的废气为常温排放，活性炭为易燃物质，正常情况发生火灾的可能性较小，在活性炭吸附装置设计过程中应按照《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》（HJ/T386-2007）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）等规范考虑安全因素，设置温度指示以及应急处理系统，主要有以下几点：

①活性炭吸附装置主体的表面温度不高于60℃；

- 吸附单元应设置压力指示和泄压装置，其性能应符合安全技术要求。

废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质在吸附层内被吸附。随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭饱和度达到85%，此时需对活性炭进行更替。废活性炭更换时间需安排在停产期间，从而不影响正常生产。本项目采用的活性炭净化装置安装压力装置，一旦不能满足吸附要求即进行活性炭更换，预计废活性炭178个工作日更换一次，更换下的废活性炭须委托给有资质的危废单位进行安全处置。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，对于重点地区，车间或生产设施排放中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目有机废气初始排放速率约0.0623kg/h，远小于2kg/h，且配置了VOCs处理设施，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。

综上所诉，项目产生的有机废气和粉尘经过收集处理后，非甲烷总烃可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别限值要求，粉尘可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）特别限值要求；厂区内非甲烷总烃可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）限值要求。

- 6.1.2 无组织排放废气的防治措施

本项目无组织废气来源主要为未捕集到的少量有机废气（以非甲烷总烃计）、粉尘（可吸入颗粒物）。建设单位拟通过以下措施加强控制：

A．尽量保持废气产生构筑物的密闭，合理设计排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理；

B．加强管理，规范操作，使废气处理设施处于正常工作状态，减少因故障等问题导致的废气排放。

- 6.1.3 排气筒设置的合理性分析

项目建设完成后，有组织废气收集处理流向及排气筒设置情况见图3.7-1，项目废气尽可能采取了集中式处理和集中排放，尽量减少了排气筒的设置，新增1根21m高排气筒。

排气筒高度满足排放源的排气筒最低高度不得低于15m的要求，并且根据5.2.1小节大气环境影响预测结果，项目通过以上排气筒排放的废气污染物对环境影响在可接受的范围内。综合以上分析，项目设置排气筒满足标准要求，设置合理。

- 6.2 废水污染防治措施评述

- 6.2.1 项目废水产生及处理概况

项目厂区排水系统采用雨污分流制，项目废水包括生活污水、纯水制备浓水、冷却废水，废水水质简单，经4号厂房污水排口排至厂区废水总排口再接管至污水管网，进入河东污水处理厂处理达标后，排入吴淞江。

- 6.2.2 河东污水处理厂接纳本项目废水可行性分析

- 6.2.2.1 河东污水处理厂情况介绍

苏州吴中河东污水处理有限公司位于吴中区郭巷街道尹中南路688号，其前身为苏州市吴中经济开发区（河东）郭巷工业园污水处理厂，共有三期工程，总处理规模为8.0万m3/d。

一期、二期项目于2004年3月4日经苏州市环境保护局批复同意建设（批文号：苏环建[2004]167号），批复建设规模为日处理污水5万吨。一、二期实际建设规模为日处理污水4万吨，其中一期15000吨/日，二期25000吨/日。一期工程于2005年10月投入试运行，于2007年6月19日通过建设项目竣工环境保护验收（苏环验[2007]217号）。

企业于2008年对一、二期的4万t/d污水处理厂项目进行提标改造申报，并于2008年8月取得环评批复（吴环综[2008]第396号），该项目与二期扩建工程同步实施，且建成后由苏州市环保局统一验收。

二期工程于2009年9月投入试运行，于2009年12月1日委托苏州市环境监测中心站进行了环保设施验收监测，于2010年5月13日通过建设项目竣工环境保护验收（苏环验[2010]71号）。

三期工程于2010年9月21日经苏州市吴中区环境保护局批复同意建设（批文号：吴环综[2010]316 号），于2014年6月投入试运行，于2014年12月委托苏州市吴中区环境监测站编制了环境保护验收监测报告，并于2015年12月2日通过建设项目竣工环境保护验收（吴环验[2015]253号）。

企业于2020年6月再次进行了提标改造，最终出水主要污染物指标达到《苏州特别排放限值标准》和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

服务范围：河东污水厂现状收水范围为郭巷街道共54平方公里，根据《苏州市吴中区污水专项规划（2017~2035）》，至2020年，位于吴中区郭巷大道西侧及吴淞二路南侧的吴淞江科技产业园污水厂将建成，作为郭巷街道的第二座污水厂，与河东污水处理厂共同承担郭巷街道片区污水。目前吴淞江科技产业园污水厂以建成，但未对本项目所在地开放，故本项目废水目前仍需排至河东污水处理厂处理。远期河东污水处理厂和吴淞江科技产业园污水厂可管道转输。

服务对象：服务范围内的工业废水和生活污水。河东污水厂尾水排放口设置在吴淞江（京杭运河与吴淞江交汇处下游100m）。河东污水厂一、二期主要接纳工业废水，工业废水占比80%，生活污水占比20%；三期主要接纳生活污水，生活污水占比80%，工业废水占比20%，全厂工业废水和生活污水占比量均为50%。

- 6.2.2.2 河东污水处理厂处理工艺

图6.2-1  河东污水处理厂污水处理流程图

流程说明：一期、二期进水自管道自流进入污水处理厂，经粗格栅去除污水中较大的漂浮物后进入进水泵房，通过进水泵提升后流经细格栅和沉砂池用以去除较小的漂浮物和砂粒，后进入调节池和初沉池，在初沉池中与回流污泥充分接触后进入水解酸化池，在厌氧/兼氧细菌作用下充分将废水中有机物分解，后经CASS池进行脱氮除磷，经中间水池进入絮凝池、斜管沉淀池、砂滤池进行澄清，主要用于去除颗粒物等，经过滤后尾水进入催化臭氧接触池进一步去除COD，同时进行脱色、消毒（辅以次氯酸钠消毒工序），最后尾水经出水泵房达标排放。

三期进水自管道自流进入污水处理厂，经粗格栅去除污水中较大的漂浮物后进入进水泵房，通过进水泵提升后流经细格栅和沉砂池或三期预处理设施（旋流沉砂池与高效沉淀池）用以去除较小的漂浮物和砂粒，进行固液分离，沉淀池出水进入A/A/O+MBBR反应池，主要完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能，经生化反应后出水进入二沉池，二沉池出水经提升池提升至加砂加炭澄清池进一步对污水进行澄清，去除颗粒物等，再自流进入催化臭氧接触池进一步去除COD，同时进行脱色、消毒（辅以紫外线消毒工序），最后尾水经出水泵房达标排放。

一、二期剩余污泥和三期剩余污泥分别进入相应的储泥池，然后进入均质池，经过短暂的停留并均质，储存的污泥由污泥泵提升至污泥脱水机房，采用污泥脱水机脱水后，污泥含固率约20%左右，委外处置。污泥处理为“机械浓缩+离心脱水机工艺”，污泥浓缩脱水前含水率约为99%，经浓缩脱水后污泥含水率为80%，经浓缩脱水后的剩余污泥储存于储泥池内。

- 6.2.2.3 污水处理效果分析

经过改造，目前污水处理厂关键出水指标COD、NH3-N、TP、TN均能达到《苏州特别排放限值标准》要求，其他污染因子可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

- 6.2.2.4 接纳项目废水处理可行性分析

时间上：吴中河东污水处理厂已建成使用，从时间上是可行的。

空间上（污水管网）：本项目所在地块位于吴中河东污水处理厂污水管网收水范围之内，项目产生的污水可经市政污水管网排入河东污水处理厂进行处理。为此，从污水管网上分析，能保证项目投产后，污水进入污水处理厂处理。

水量：本项目污水量731.18t/a，日排放量约2.8t。吴中河东污水厂实际建设规模为日处理污水8万吨，本项目占河东污水厂日处理量的0.0035%，污水厂有能力容纳本项目的污水。

水质：本项目废水未污水制备浓水、冷却废水、生活污水，仅涉及污染因子COD、SS、NH3-N、TP、TN，水质简单，完全满足污水厂的接纳要求。

综上，从时间、空间、水量、水质、处理工艺、管网建设等各方面考虑，本项目废水排入吴中河东污水处理厂进行处理是可行的，项目废水经污水处理厂处理达标后排入吴淞江，预计对纳污水体吴淞江水质影响较小。

- 6.3 固体废物污染防治措施评述

- 6.3.1 建设项目固废产生情况

本项目固体废物主要为生活垃圾、一般废包装、纯水制备系统产生的固废、粉尘、废布袋、危险废包装、清洗剂废弃品、其他产品废弃品、废活性炭。

- 6.3.2 固废污染防治措施

项目危险废物（危险废包装、清洗剂废弃品、其他产品废弃品、废活性炭）分类收集暂存于危废库，委托具有相应危险废物处理资质的单位安全处置；危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。

项目一般固废（一般废包装、纯水制备系统产生的固废、粉尘、废布袋）分类收集暂存于一般固废区，外售于可回收单位。项目生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。具体情况详见表6.3-1。

表6.3-1  项目固体废物利用处置方式

| 序号 | 固体废物名称 | 属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 99（900-999-99） | 3.92 | 填埋或焚烧 | 环卫部门 |
| 2 | 一般废包装 | 一般工业固废 | 7（398-005-07） | 1.9 | 综合利用 | 物资回收单位 |
| 3 | 纯水制备系统产生的固废 |  | 99（398-999-99） | 0.24 | 综合利用 |  |
| 4 | 粉尘 |  | 10（398-005-10） | 0.0012 | 综合利用 |  |
| 5 |  |  | 66（398-005-66） | 0.0608 | 综合利用 |  |
| 6 | 废布袋 |  | 99（398-999-99） | 0.2 | 综合利用 |  |
| 7 | 危险废包装 | 危险废物 | HW49（900-041-49） | 11 | 再循环/再利用其他无机物 | 有资质单位处置 |
| 8 | 清洗剂废弃品 |  | HW09（900-007-09） | 2.61 | 物理化学处理 |  |
| 9 | 其他产品废弃品 |  | HW13（900-014-13） | 10.66 | 物理化学处理 |  |
| 10 | 废活性炭 |  | HW49（900-039-49） | 1.3 | 再循环/再利用其他无机物 |  |

- 6.3.3 贮存场所（设施）污染防治措施

厂房1楼内设置危险库，建筑面积共计约9m2，具体情况详见表6.3-2。

表6.3-2  危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险特性 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废库 | 危险废包装 | T/In | HW49（900-041-49） | 11 | 9m2 | 袋/桶装 | 5t | 2月 |
| 2 |  | 清洗剂废弃品 | T | HW09（900-007-09） | 2.61 |  | 桶装 |  | 2月 |
| 3 |  | 其他产品废弃品 | T | HW13（900-014-13） | 10.66 |  | 桶装 |  | 2月 |
| 4 |  | 废活性炭 | T | HW49（900-039-49） | 1.3 |  | 袋装 |  | 半年 |

危险废物贮存场所（设施）与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相符性分析如表6.3-3所示。

表6.3-3  危险废物贮存场所（设施）与《危险废物贮存污染控制标准》的相符性

| 序号 | 要求 |  | 符合性分析 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用现有构筑物改建成危险废物贮存设施。 | 在厂房1楼内设置危险库，约9m2 | 符合 |
| 2 |  | 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 | 导电银浆产品的废弃品中含有乙醇或丁醇，但废弃品呈粘稠状，其不易挥发，不易燃；废活性炭吸附了少量有机废气，但密封包装后，常温常压下可控 | 符合 |
| 3 |  | 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 | 项目危废均密封包装 | 符合 |
| 4 |  | 除常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物，必须将危险废物装入容器内。 |  | 符合 |
| 5 |  | 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 | 不同种类的危废均单独密封包装 | 符合 |
| 6 |  | 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 | 无法装入桶内的危废会使用防漏胶袋装 | 符合 |
| 7 |  | 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 | 液态危废包装桶留有满足要求的空间 | 符合 |
| 8 |  | 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 | 严格执行要求 | 符合 |
| 9 |  | 危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。 | 目前处于环评阶段，已分析 | 符合 |
| 10 | 贮存容器 | 当使用符合标准的容器盛装危险废物。 | 满足要求 | 符合 |
| 11 |  | 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 | 满足要求 | 符合 |
| 12 |  | 装载危险废物的容器必须完好无损。 | 企业定期检查，发现有问题的包装桶或包装袋会立即更换 | 符合 |
| 13 |  | 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 | 满足此项要求 | 符合 |
| 14 |  | 液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 | 满足要求 | 符合 |
| 15 | 选址 | 设施底部必须高于地下水最高水位。 | 位于租赁厂房一楼 | 符合 |
| 16 |  | 场界应位于居民区800m以外，地表水域150m以外。 | 根据环境敏感目标分析可知，4号厂房800m内无居民区，150m内无地表水域 | 符合 |
| 17 |  | 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 | 满足要求 | 符合 |
| 18 | 设计原则 | 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 | 满足要求 | 符合 |
| 19 |  | 设施内要有安全照明设施和观察窗口。 | 危废库内设有防爆灯和视频监控 | 符合 |
| 20 |  | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 | 满足要求 | 符合 |
| 21 |  | 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 | 危废库裙脚高15cm，地面与裙脚所围建的容积1.35m3 | 符合 |
| 22 |  | 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 | 项目危废互不影响，并分类存放 | 符合 |
| 23 | 堆放 | 基础必须防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | 危废库采用2mm厚高密度聚乙烯 | 符合 |
| 24 |  | 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 | 桶装危废最多加一个桶的高度，袋装固态危废不存在叠放现象。 | 符合 |
| 25 |  | 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降水量。 | 危废库设置于1楼房内，雨水不流经 | 符合 |
| 26 |  | 危险废物堆要防风、防雨、防晒。 | 危废库设置于1楼房内，并设置带锁的门，可防风、防雨、防晒 | 符合 |
| 27 | 运行与管理 | 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 | 仅桶装同危废代码废物可能会叠放 | 符合 |
| 28 |  | 不得将不相容的废物混合或合并存放。 | 满足要求 | 符合 |
| 29 |  | 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。 | 企业制定台账制度，并保留3年 | 符合 |
| 30 |  | 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理 更换。 | 企业制定相应的管理维护制度，并严格执行 | 符合 |
| 31 | 安全防护与监测 | 危险废物贮存设施都必须按GB 15562.2的规定设置警示标志。 | 严格执行要求 | 符合 |
| 32 |  | 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 | 设有危废库 | 符合 |
| 33 |  | 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 | 危废库负责人配备防爆通讯设备，危废库内设置防爆灯、视频监控。危废库门口放置灭火器、消防沙。 | 符合 |
| 34 |  | 危险废物贮存设施内清理出来的地漏物，一律按危险废物处理。 | 严格执行要求 | 符合 |
| 35 |  | 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 | 危废库设置视频监控 | 符合 |
| 36 | 关闭 | 危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。 | 严格执行要求 | 符合 |
| 37 |  | 危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 |  | 符合 |
| 38 |  | 无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。 |  | 符合 |
| 39 |  | 监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 |  | 符合 |

- 6.3.4 收集、运输过程的污染防治措施

项目危险废物收集和运输过程的污染防治措施与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相符性分析如表6.3-4所示。

表6.3-4  收集和运输过程的污染防治措施与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的相符性

| 序号 | 要求 |  | 符合性分析 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集 | 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防毒面具或口罩 | 危废收集和运送的工作人员会穿戴相应的防护服、手套和口罩 | 符合 |
| 2 |  | 在危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施。 | 收集和转运的工作人员会穿戴相应的防护装备，运输小车放置托盘，防治泄露 | 符合 |
| 3 |  | 危险废物在收集时，应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等确定包装形式，具体包装应符合如下要求：（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。（2）性质类似的废物可收集到同一容器内，性质不相容的危险物质不应混合包装。（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求。（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后按危险废物进行管理和处置。（6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 | （1）根据产生危废的特性，包装选择塑料桶、不锈钢桶和塑料袋。（2）企业性质类似的废物可能会收集到同一容器内。（3）包装选择的塑料桶、不锈钢桶和塑料袋均能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求。（4）危废标签严格按照GB18597附录A规定执行。（5）破损的包装袋或包装容器按危险废物进行管理和处置。（6）严格执行相关要求。 | 符合 |
| 4 |  | 危险废物的收集作业应满足如下要求：（1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。（3）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保管。（4）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 | （1）收集会在指定的区域操作，厂内运输根据划定的通道，转运车辆停在指定区域，并设置警示牌.（2）满足要求。（3）严格执行要求。（4）收集结束后，会对作业区域进行打扫。 | 符合 |
| 5 |  | 危险废物内部转运作业应满足以下要求：（1）应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。（2）应采用专用的工具，应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 | （1）企业无生活区，收集运输点在1楼，无办公区。（2）厂内转运使用专用的移动推车，并放置托盘。严格按照要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 | 符合 |
| 6 | 运输 | 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质 | 项目危险废物委托有资质单位处置，承担危险废物运输的单位必须具备交通运输部门颁发的危险货物运输资质 | — |
| 7 |  | 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617以及JT618执行 | 要求运输单位必须严格执行相关要求 | — |
| 8 |  | 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志 | 要求运输单位必须严格执行要求 | — |
| 9 |  | 危险废物公路运输时，运输车辆应按照GB13392设置车辆标志 | 要求运输单位必须严格执行要求 | — |

如表6.3-4所示，项目危险废物的收集和转运过程中采取的污染防治措施满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。

- 6.3.5 固废处置措施可行性分析

本项目产生的危险废物均委托有资质的单位处理处置，针对本项目产生危废，本次环评要求企业落实以下几点要求：

1）危废暂存场所周围应与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；

2）对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗防腐措施；

3）加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理。

4）严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

企业委托的危废处置单位，其核准的经验范围类别应包括本项目所产生的所有危废类别，在满足上述要求的前提下，从环保管理层面分析，项目各类危险废物进行外送处理可行。

为了其能够及时做到安全、无害化处置，公司产生的危废拟与有资质单位签订处置协议。由此可见，本项目危废全部处置，不外排。

对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点：

①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

本项目产生的一般工业废物外售综合利用。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

综上，本项目产生的固体废物均可得到回收利用、安全处置或委托环卫部门处理，处理率可达100%，能满足环保规定的固体废物控制要求。固体废弃物经过处理和处置后不会对环境产生不利影响。

- 6.4 噪声污染防治措施评述

本项目主要噪声源为三辊研磨机、空压机、冷却水塔和废气治理措施的风机，噪声源强在 80-85dB(A)。为确保厂界噪声达标，经预测计算，必须对空压机、冷却塔、风机等噪声进行重点降噪处理，其降噪量应在25dB(A)以上。

为使厂界噪声达标排放，噪声污染防治措施主要包括：

①建设项目拟对各高噪声设备进行合理布局，使其远离厂界；声源尽可能设置在室内、起到隔声减噪作用。

②为降低噪声的危害，设备购置时尽可能选用小功率、低噪声的设备；尽量采用低噪声风机；对主要的噪声源的机械设备采取隔声和消声措施，根据噪声频谱特性，在风管安装消音器，在不影响操作的情况下，对重点噪声源可用隔声间或隔声罩的方法进行消音处理，对机泵或电机类可设置减振措施。

③设备运转不正常时噪声往往增高，故需加强对各类机械设备的维护保养，维持设备良好的运转状态，定时对设备进行检查。

项目车间平面布局较合理，经以上措施治理后，从预测结果可以看出，预测得到的厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

- 6.5 地下水、土壤污染防治措施评述

- 6.5.1 污染源及污染途径分析

本项目建成后，生产装置及公辅设备等均为地面以上设备，不与天然土壤接触，项目地下水、突然污染源主要是危废库、原料仓库、1F生产区、UV生产区、灌封材料生产区和排污管线等。

污染物污染地下水、土壤的途径主要包括：危险源防渗措施不到位，在危废以及液态原辅料贮存、转运过程中操作不当引起泄漏污染土壤和地下水；生产区因员工操作不当导致液态原辅料泄露，可能引起地下水、土壤污染；排污管线发生渗漏，引起泄漏污染土壤和地下水。

- 6.5.2 源头控制措施

建设项目应采取措施从源头上控制对土壤及地下水的污染，对危废库、原料仓库、1F生产区、UV生产区、灌封材料生产区均采取防渗措施，从设计、管理中防止和减少污染物料的跑，冒，滴，漏，主要措施包括工艺、管道、设备、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施及应急处理设施。

- 6.5.3 分区防控措施

- 6.5.3.1 防渗要求及设计原则

本报告根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）提出装置区的地下水防渗应达到的要求，应在项目设计、施工阶段按以下要求落实本项目的防渗方案。

- 6.5.3.2 分区防治措施

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物类型，提出相应的防渗技术要求。

表6.5-1  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s，或参考 GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s，或参考 GB16889 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 地面硬化 |

本项目不涉及持久性有机污染物，涉及重金属银。项目涉及的银呈三种状态：原料银呈粉状，含有银的原料导电胶体RS08呈膏状，产品导电银浆呈粘稠状，三种状态都不易渗漏至地下水和土壤，但为了预防，仍对厂房一楼相关区域设置防渗措施。

表6.5-2  项目防渗分区一览表

| 编号 | 单元名称 | 污染物 类型 | 污染防治 类别 | 污染防治区域及部位 | 污染途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废库 | 重金属、其他类型 | 一般防渗区 | 地面与裙角 | 垂直入渗、地面漫流 |
| 2 | 原料仓库 | 重金属、其他类型 | 一般防渗区 | 地面 | 垂直入渗、地面漫流 |
| 3 | 1F生产区 | 其他类型 | 简单防渗区 | 地面 | 垂直入渗、地面漫流 |
| 4 | UV生产区 | 其他类型 | 简单防渗区 | 地面 | 垂直入渗、地面漫流 |
| 5 | 灌封材料生产区 | 其他类型 | 简单防渗区 | 地面 | 垂直入渗、地面漫流 |

项目重点管控区域主要为危废库、原料仓库。

项目车间地面统一进行防腐、防渗处理，使用高标号水泥，防止车间地坪出现裂缝，提高水泥地坪的防腐、防渗能力。

项目在废水产生点、管线做好防腐防渗。危险废物采用防漏容器盛装并及时交有资质单位处置。项目危废库、原料仓库做好地面防腐、防渗处理，并应加强管理，及时发现并处理可能产生的废水；固废产生后应及时委托有资质单位处置，减少在暂存区堆放的时间和数量。加强废气污染防治措施管理和维护，确保其正常运行，减少气态污染物沉降造成土壤及地下水污染。

加强车间生产管理和自动化控制，减少跑冒滴漏及非正常工况事件的发生。

污水收集管网及其他可能有物料或废水泄漏的区域应做好管线的防渗漏、防腐蚀处理。

- 6.5.4 污染监控及应急响应

- 6.5.4.1 地下水环境监测

建立和完善项目区的地下水环境监控体系，包括建立和完善地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划，以便及时发现问题，及时采取措施。

- 6.5.4.2 应急响应

（1）污染应急预案

项目应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括下列要点：

如发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；

立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并集中收集，防止污染物在地下继续扩散；

对厂区及周边区域的地下水敏感点和环境保护目标进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质被影响，应及时通知相关方并立即停用受影响的地下水。

（2）污染应急措施

污水收集储存装置等：发生事故应立即将废污水收集至桶内，待污水收集装置正常后才能继续使用。

危险库等：发生泄漏时，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容。如果污染物已经渗入地下水，应将污染区地下水抽出并收集至桶内，防止污染物在地下继续扩散。

- 6.6 环境风险防范措施及应急预案

- 6.6.1 项目环境风险防范措施

- 6.6.1.1 总图布置环境风险防范措施

（1）选址合理性分析

本项目位于苏州市吴中区郭巷街道六浦路688号四号车间，属于吴淞江科技产业园规划范围，项目行业属于电子专用材料制造，符合园区产业规划；从用地现状来看，公司位于园区规划建设的工业用地内，项目用地符合规划。

本项目厂区北侧2#厂房空置，东侧5#厂房为久维科技（苏州）有限公司，南侧苏州昇江精密制造有限公司，西侧为空地（规划为工业用地）。项目周边均为工业用地，500m范围内无居民等敏感点。

从环境保护和人员健康的角度来看，本项目选址符合环境保护和人员健康的要求。

（2）总图布置

本项目厂区平面布局依据相关规范要求进行设置，将生产、研发、检测、辅助和行政各区分开，厂区分别设有人流和物流出入口。

- 6.6.1.2 风险物质泄漏防范措施

泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防物料泄漏的主要措施为：

（1）严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。

（2）尽量减少风险物质的储存量，加强流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强。

（3）涉及到风险物质储存的房间或防爆柜必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔储存，有不同的消防措施。

（4）在危化品储存场所内，除安装防爆的电气照明设备外，不准安装电气设备。如亮度不够或安装防爆灯有困难时，可以在场所外面安装与窗户相对的投光照明灯，或采用在墙身内设壁龛。

（5）各类液体风险物质应包装完好无损，不同物质之间应隔开存放。

（6）涉及到风险物质储存的场所地面采用防滑防渗硬化处理。防止液体泄漏后造成对土壤和地下水的污染影响。

（7）配备大容量的桶槽或置换桶，液体风险物质发生泄漏时可以安全转移；

（8）化学危险品的养护：①化学危险品储存到防爆柜时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；②化学危险品储存到防爆柜后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理；③储存化学品房间的温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。

（9）加强作业时巡视检查。建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援。

- 6.6.1.3 工艺技术设计安全防范措施

工艺技术设计安全防范措施包括报警、紧急切断及紧急停车系统。

（1）项目应采用先进、成熟、安全、可靠的工艺技术。在设计中严格遵循相关规范的要求。严防“跑、冒、滴、漏”。

（2）设备选择时，应选择在设备设计过程中严格执行相关规范要求的设备。对压力容器，要做好防腐、防泄漏工作，选择合理的材料。

- 6.6.1.4 电气、电讯安全防范措施

本项目电气和电讯安全防范措施严格执行相关规定。所有电器设置都按相关规定实施安全防范措施，车间内所有设备全部按照国家相关标准和规范进行布置。变电站按三类防雷建筑物考虑，防雷、防静电及电气设备均符合生物安全规范要求。

通信系统除了设置内部电讯通信网络外，还和当地消防、环保等部门建立直接报警电话，以便在发生风险事故时能及时报警，获得相关支援。

- 6.6.1.5 消防及火灾报警系统措施

项目各建筑物布置和占地均按照相关防火规范要求设计布置。公司厂区内道路相互贯通，按照消防要求，实行环形布置。在可能发生火灾事故的场所，按规定设置消防灭火器和火灾报警系统。一旦发生火灾，现场员工可以使用灭火器进行灭火；若火灾较大，则可以启动火灾报警系统，联系地方消防队进行公司火灾消防救助工作。

- 6.6.1.6 危险品运输安全防范措施

危险品运输安全防范措施将根据“运输装卸紧急处理预案”进行，主要是要重视运输资质、运输路线、运输专用标志和辅助设备的配备，以及防火安全措施。需要注意的是：

（1）禁止用叉车、翻斗车、铲车搬运易燃易爆物品；

（2）禁止超装、超载，禁止混装不相容类别的危险化学品；

（3）运输车发生泄漏或翻车，必须立即报警，并建议有关部门在一定距离范围内设置警戒，作为影响范围，通知采取必要的防范措施；

（4）根据不同物料，提出吸附、覆盖、消除材料，用于应急处理。

- 6.6.1.7 加强危险废物收集、运输、贮存系统管理

（1）危废库必须有防腐防渗措施，避免液体危废泄露造成水污染的事件。项目周边生活用水已由自来水管网供给，污染物扩散不会对居民饮用水产生影响。

（2）加强员工的环保安全意识，确保危险废物安全集中收集，严禁出现将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃现象发生。

（3）确保危险废物密封存放，再集中存放于危废库，并交由资质的废物处置单位集中收运并安全处置。

（4）危险废物收集、运输、贮存的负责人必须配备个人防护用品。

- 6.6.1.8 建立健全的安全环境管理制度

严格按照《常用化学危险品贮存通则》、《工作场所安全使用化学品的规定》和消防法规要求对危险化学品的储存（数量、方式）进行管理。建立化学品台帐，专人负责登记采购量和消耗量。操作区提供化学品安全数据清单，对化学品进行标识和安全警示，供员工了解其理化特性和防护要点。组织危险化学品安全操作培训。

- 6.6.2 突发环境事件应急预案的制定

根据《突发环境事件应急管理办法》和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，建设单位应根据相关要求编制突发环境事件应急预案。

- 6.6.2.1 应急计划区

本项目应根据使用、贮存风险物质的品种、数量、危险性质以及可能引起事故的特点，确定应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。

项目应急计划区主要为：

危险单元：1F生产区、UV生产区、灌封材料生产区、原料仓库、危废库等。

环境保护目标：工厂内员工及危险源周围3km内主要的居住区、学校、医院等敏感目标。

- 6.6.2.2 应急组织机构

组织构建风险事故应急组织结构，建立风险事故三级防控应急组织机构，建立应急指挥系统。建立以企业主管领导为主体，技术、设备、消防、安环、医务和生产调度等部门负责人参加的应急救援指挥中心，明确各自的分工和责任。

（1）公司应急组织

设立公司急救指挥部，由公司负责人及各有关试验、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成，负责现场全面指挥，并明确各自的责任和分工；

（2）地区应急组织

一旦发生事故，应及时和当地有关事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会（地区应急联动中心）救援中心或人防办组织救援；

（3）应急保护目标

根据发生事故大小，确立应急保护目标，厂区周围一定距离内的人员都应为应急保护目标。

- 6.6.2.3 预案分级响应条件

根据事故的影响程度情况，制定相应级别的应急预案和相应情况的处理措施。依据事故的类别、危害程度的级别和评估结果，在发现以下情况时，必须启动应急方案：

（1）风险物质发生大量泄漏；

（2）水灾、台风、雷雨、地震等自然灾害；

（3）关键设备失效，如：动力设备、控制设备、生产设备、废气治理措施等；

（4）人为灾难如：恐怖威胁、相邻区域事故可能引发的连锁反应。

在生产过程中，风险源发生风险物质细小泄漏事故后，岗位操作人员应立即向主管、值班长、厂部值班人员汇报并采取相应措施，予以处理。

当处理无效，泄漏有扩大趋势时，应及时向公司主管报告；公司主管在接到报告后，下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到达现场，并迅速成立应急指挥部，各专业组按各自职责开展应急救援工作。

当发生重大泄漏事故时，指挥部成员通知各自所在部门，按专业对口迅速向吴中生态环境局、安监局、公安局、卫生局等上级领导机关报告事故情况。

- 6.6.2.4 报警、通讯联络方式

企业公布风险事故应急组织各相关部门的主要负责组织部门和负责人的报警通讯方式、地点、电话以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，做好协调工作。保证风险事故发生时，能快速及时的进行通讯联络和报警。运输危险化学品和危险固废的驾驶员的的联络方式需要详细登记，必须在出车前应将本人的手机号码留给领导小组（或安全员）。

- 6.6.2.5 应急救援保障

建立应急救援网络体系，储存和准备应急救援物资和设施。在发生风险事故时，能够及时确定毒物发生源和处理方案。企业要特别做好生物安全方面的相关应急救援保障体系。

（1）救援专业队伍组成及分工

①应急抢险组：其主要职责是在事故应急领导小组和事故应急办公室的统一领导下，对现场发生的各类生产安全事故迅速开展应急抢险救援、火灾扑救等工作。当工厂救援力量不足以控制事态时，及时向地方和社会救援机构求助。应急抢险救援组是常设机构，常年保持24小时值班，确保应急响应及时，信息上报、沟通及时准确。

②消防疏散组：主要职责是将事故危险区域内或可能危及的区域内所有人员疏散到指定的安全紧急集合点，并进行人员清点。

③医疗救护组：包括公司内医疗救护组织和公司外医疗机构。负责事故现场、邻近区受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。积极抢救受伤和被困人员，限制和控制事故影响范围。有害微生物发生泄漏事故后，应对泄漏物质及感染区域实施灭菌灭活处理，必要时对可能受影响的人群进行隔离、观察，并及时与周边医疗机构取得联系，可有效控制事故影响范围。医疗救护组是常设机构，常年保持24小时值班，确保应急响应及时，信息上报、沟通及时准确。

④设备保障组：主要职责是负责现场应急救援设备的保障，在应急领导小组的统一指挥下，及时调动现场电器设备、照明设备等应急救援设备，做好应急抢险救援工作。

⑤秩序维持组：主要职责是负责事发现场或危险区域的警戒、秩序维持、交通疏理和管制、现场保护等工作。

⑥后勤保障组：主要职责是负责应急物资、设备、器材等的调拨、供应、运输等工作，确保现场应急处置工作顺利进行。

（2）保障制度

应急救援责任制：包括应急救援领导小组职责、应急救援指挥部人员分工、救援专业队伍分工。

应急救援培训制度：应急救援装备、物质、药品等检查、维护制度。重特大事故应急演练至少每年一次，应急演练应根据自身特点制定周密细致的演练计划，演练过程中要认真检查预案，发现问题及时进行修订、完善，演练结果要及时总结评估。

（3）应急物资

本项目配备烟感器、水喷头、灭火器、消防栓以确保对火灾事故的及时响应，平面布局上考虑了应急疏散通道及救援通道。为控制化学品泄漏风险，公司配备了化学品泄漏防护处理用的吸附剂（吸收棉等）。

另外，公司提供防护手套、防护眼镜和防护服等个人防护用品，供应急救援时使用。

- 6.6.2.6应急环境监测、抢险、救援控制措施

建设单位应根据本项目存在的事故风险，以及在事故发生时可能排放的有毒物质，在事故发生时公司委托相关监测单位进行应急监测，对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测，并立即上报监测结果，直至污染事故结束，监测结果符合相应评价标准为止。

（1）废水

雨水排口、污水排口设置采样点，并及时通知区域水网的相关闸口，监测因子为：pH、COD、SS、氨氮、TP等，视排放污染因子确定。

监测频率：每4h一次。

（2）废气

废气处理设施非正常排放状况：一旦发生事故排放时，应立即启动应急监测措施，并联系当地主管环保部门的环境监测站展开跟踪监测，根据事故发生时的风向和保护目标的位置设立监测点。

监测因子为：非甲烷总烃、可吸入颗粒物等。监测频次应进行连续监测，待其浓度降低至控制浓度范围内后适当减少监测频次。

若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

协调与风险事故相关的其他部门的救援保障措施，如当地医疗系统接收感染人群能力。建立各类事故抢险救援组织，如工程组、消防组、医疗组等，配备相应器材。

- 6.6.2.7 人员紧急撤离、疏散计划

设定常年风向标，在发生事故时，明确事故信号。依据事情情况，判断事故等级。依照已定的撤离、疏散计划进行相关人群的撤离和疏散。对事故影响受影响人制定救护计划，进行人员医疗救护与公众健康检查。

- 6.6.2.8 事故应急救援关闭程序与恢复措施

依据事故处理后果情况，依据监测结果，制定相关风险事故应急状态终止程序。制定有关的恢复措施（包括生态环境、地表水体和周围人群健康），现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予重视。善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。

善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。

- 6.6.2.9 应急培训计划

依据企业生产特点，制定与企业风险事故相关的应急预案培训计划，定期安排有关人员进行培训与演练。消防演习参与人员包括全公司成员。应急救援组织负责安排演练时间、设计场景并进行记录和指导。

- 6.6.2.10 公众教育和信息

依据企业自身特点，结合周围公众实际情况，对公司邻近区域内人群开展公众教育、培训和发布相关信息，提供公众自身防护能力。

- 6.6.4.11 应急预案联动

本项目建立各生产装置、各仓储区突发环境事件的应急预案，应急预案必须与全公司、苏州工业园区突发环境事故应急预案相衔接。按照“企业自救，属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业可立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，将启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力。使环境风险应急预案适应本项目各种环境事件的应急需要。

- 6.7 “三同时”验收一览表

本项目环保措施投资估算及“三同时”验收一览表见表6.7-1。

表6.7-1  项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资总额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 1F生产区 2F导电生产区 UV生产区 灌封材料生产区 | 非甲烷总烃、粉尘 | 废气经集气罩收集后管道输送至屋顶的除尘器+二级活性炭吸附装置处理，达标后由21mP1排气筒排放。废气治理措施处理风量8000，收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%，粉尘处理效率95% | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值要求；粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值要求 | 25 | 与主体工程同设计、同时施工、同时投入运行 |
| 无组织 废气 | 厂界 | 非甲烷总烃、粉尘 | 加强通风 | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值要求；粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值要求 |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 通过4号厂房污水排口经厂区唯一污水排口接管污水管网进入河东污水处理厂 | 达河东污水处理厂接管标准 | 5 |  |
|  | 制备浓水 | COD、SS |  |  |  |  |
|  | 冷却废水 | COD、SS |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产/公辅设备 | LAeq | 采用低噪声设备；车间隔声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 2 |  |
| 固废 | 一般工业固废 | 一般废包装等 | 一般固废区（8m2）暂存，收集后出售至回收单位 | 无渗漏，零排放，不造成二次污染 | — |  |
|  | 危险固废 | 危险废包装、清洗剂废弃品、其他产品废弃品、废活性炭 | 危废库（9m2）暂存，委托有资质单位处置 |  | 2 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门卫生处理 |  | — |  |
| 地下水、土壤保护措施 |  | 落实分区防渗措施 |  |  | 10 |  |
| 事故应急措施 |  | 储备一定数量应急物资，突发环境事件应急预案 |  |  | 10 |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） |  | 本项目建成后，应设立专门的环境管理机构和专职或兼职环保人员1~2名，负责环境保护监督管理工作。本工程施工期和运营期的环境保护和防治污染设施由建设单位实施，环保监督部门为当地环保主管部门。 |  |  | — |  |
| 排污口规划化设置 |  | 污水排放口（4号厂房）和雨水排放口（厂区）按规范设置，同时在排放口设置明显排口标志，对废气排气筒、废水排放口设置采样点定期监测 |  |  | 1 |  |
| “以新带老”措施 |  | / |  |  | — |  |
| 总量平衡具体方案 |  | 项目废水污染物排放总量在河东污水处理厂内平衡，VOCS总量指标在吴中区范围内平衡 |  |  | — |  |
| 卫生防护距离设置 |  | 以所在厂房边界为起点，设置100米的卫生防护距离 |  |  | — |  |
| 合计 |  |  |  |  | 54 |  |

- 7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是项目环境影响评价的一个重要组成部分。其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果。因此，在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效，甚至还包括项目的社会经济效益，以求对项目环保投资取得的环境保护效果有全面和明确的评价。

- 7.1 环境影响分析

项目实施后环境影响预测与环境质量现状对比情况见表7.1-1。

表7.1-1环境影响分析情况一览表

| 序号 | 影响 要素 | 环境质量现状 | 环境影响预测结果 | 环境功能是否降低 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 项目所在地大气环境监测点位中PM10、PM2.5、SO2、NO2和CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3未达标；全部点位非甲烷总烃因子监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中计算非甲烷总烃排放量标准时使用的环境质量标准值。 | 项目正常排放的有组织废气的最大落地浓度占标率均小于1%，仅部分区域无组织废气中粉尘（可吸入颗粒物）的最大落地浓度占标率在1%和10%之间，项目排放的废气对区域环境的影响较小。 | 否 |
| 2 | 地表水 | 根据《2020年度苏州市环境状况公报》，2020年，河流水质均达标 | 项目污水接管至河东污水处理厂处理，废水排放对当地地表水水环境影响较小。 | 否 |
| 3 | 噪声 | 厂区各监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 | 项目厂界各测点昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 否 |

由上表可知，本项目的建设对环境影响较小，不会降低当地环境质量。

- 7.2经济损益分析

项目环境经济损益因子见表7.2-1。

表7.2-1环境经济损益因子

| 序号 | 内部损益因子 | 外部损益因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保工程建设投资 | 污染物排放造成损害的费用 |
| 2 | 环保工程运营费用 | / |
| 3 | 内部年均净收益 | / |

项目环保工程建设投资费用约为54万元人民币，内部年均净收益可达2亿元。

项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃、粉尘（可吸入颗粒物）。根据相关资料数据，大气污染造成的环境与健康损失占GDP的7%，本项目按内部年均净收益计，则造成的环境与健康损失约1400万元。

项目废水排放对环境污染的经济损失采用排污费的计算方式确定，污水处理费用约7元/m3，经核算项目污水处理费为0.6万元/年。

项目固体废物均得到妥善处置，不外排，不会造成环境损害；固废处置费用按照6000元/t计，合计约16万元。

综上可知，项目正常运营第一年共造成的经济损失为：54+1400+0.6+16=1470.6万元；带来的经济效益价值为：20000万元。费用效益比大于1，说明项目的建设可带来良好的经济效益。

- 7.3环境影响损益分析

项目废水经接管河东污水处理厂，尾水最终排入吴淞江；项目采取了较为完善可靠的废气治理措施；对固体废弃物的处理也采取了相应的处理处置方法，其中产生的危废均委托有资质单位委外处置；采取降噪减噪措施，确保厂界噪声达标排放。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低，具有明显的环境效益。

由此可见，项目具有较好的环境经济效益。

- 8 环境管理与监测计划

根据工程分析和环境预测评价等，项目建成后将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期开展环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。

- 8.1 污染物总量控制分析

- 8.1.1 总量控制因子

根据《江苏省排放水污染物总量控制技术指南》及《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：

(1)大气污染总量控制因子：VOCs、颗粒物作为总量控制指标。

(2)水污染总量控制因子：COD、氨氮、总氮、总磷作为总量控制指标；SS作为一般考核指标。

(3)固体废物总量控制因子：工业固体废物总量。

- 8.1.2 污染物排放总量

项目污染物排放情况见表8.1-1。

表8.1-1  项目污染物排放情况一览表               单位：t/a

| 种类 |  | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.13005 | 0.11704 | 0.01301 | / |
|  |  | 颗粒物（粉尘） | 0.06487 | 0.06163 | 0.00324 | / |
|  | 无组织 | VOCs（非甲烷总烃） | 0.01445 | 0 | 0.01445 | / |
|  |  | 颗粒物（粉尘） | 0.00721 | 0 | 0.00721 | / |
| 综合废水 |  | 废水量 | 731.18 | 0 | 731.18 | 731.18 |
|  |  | COD | 0.2611 | 0 | 0.2611 | 0.0219 |
|  |  | SS | 0.2297 | 0 | 0.2297 | 0.0073 |
|  |  | NH3-N | 0.0188 | 0 | 0.0188 | 0.0011 |
|  |  | TP | 0.0019 | 0 | 0.0019 | 0.0002 |
|  |  | TN | 0.0251 | 0 | 0.0251 | 0.0073 |
| 固废 |  | 危险废物 | 25.57 | 25.57 | 0 | / |
|  |  | 一般工业固废 | 2.402 | 2.402 | 0 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 3.92 | 3.92 | 0 | / |

备注：外排量为经污水处理厂处理后排入外环境的量

- 8.1.3 总量控制途径分析

（1）废气污染物总量控制途径

项目建成后全厂废气污染物排放量为有组织：非甲烷总烃0.01301t/a、颗粒物（粉尘）0.00324t/a；无组织：非甲烷总烃0.01445t/a、颗粒物（粉尘）0.00721t/a。

项目新增VOCs、颗粒物总量在吴中区范围内平衡。

（2）废水污染物总量控制途径

项目建成后全厂废水污染物接管量为731.18t/a、COD 0.2611t/a、SS 0.2297t/a、氨氮0.0188t/a、TP 0.0019t/a、TN 0.0251t/a；项目建成后全厂废水污染物外排量为731.18t/a、COD 0.0219t/a、SS 0.0073t/a、氨氮0.0011t/a、TP 0.0002t/a、TN 0.0073t/a。

项目废水收集进入河东污水处理厂集中处理，总量在河东污水处理厂内平衡。

（3）固体废物总量控制途径

本项目的各类固废均得到有效的处置和利用，固体废物排放量为零。

- 8.2 环境管理要求

- 8.2.1 施工期环境管理要求

施工期间，项目的环境管理工作由建设单位和施工单位共同承担。

（1）建设单位环境管理职责

施工期间，建设单位应设置专职环境管理人员，负责工程施工期（从工程施工开始至工程竣工验收期间）的环境保护工作。具体职责包括：统筹管理施工期间的环境保护工作；制定施工期环境管理方案与计划；监督、协调施工单位依照承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容开展和落实工作；组织实施施工期环境监理；处理施工期内环境污染事故和纠纷，并及时向上级部门汇报等。

建设单位在与施工单位签署施工承包合同时，应将环境保护的条款包含在内，如施工机械设备、施工方法、施工进度安排、施工设备废气、噪声排放控制措施、施工废水处理方式等，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环评报告及批复中提出的环境保护对策措施。

（2）施工单位环境管理职责

施工单位是承包合同中各项环境保护措施的执行者，并要接受建设单位及有关环保管理部门的监督和管理。施工单位应设立环境保护管理机构，工程竣工并验收合格后撤消。其主要职责包括：

在施工前，应按照建设单位制定的环境管理方案，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报建设单位环境管理部门，批准后方可以开工。

施工期间的各项活动需依据承包合同条款、环评报告及其批复意见的内容严格执行，尽量减轻施工期对环境的污染；

定期向建设单位汇报承包合同中各项环保条款的执行情况，并负责环保措施的建设进度、建设质量、运行和检测情况。

- 8.2.2 营运期环境管理要求

- 8.2.2.1 环境管理机构

（1）环境管理机构的设置

运营期内建设单位需设置专门的环境管理机构，配备专职的环保管理人员，根据国家法律法规的有关规定和运行维护及安全技术规程等，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业日常管理。环保管理人员管理具体职责包括：

- 编制企业环境保护规划并组织实施；

- 建立各种环境管理制度，并定期检查监督；

- 建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度；

- 领导并组织实施环境监测工作，建立监控档案；

- 抓好环境保护教育和技术培训工作，提高员工素质；

- 负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作；

- 制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作。

- 8.2.2.2 环境管理制度

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

（2）排污许可证制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前办理排污许可。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

（3）环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

（4）污染治理设施管理制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（5）报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。厂内环境保护相关的所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等应妥善保存并定期上报，发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。

建设单位应定期向属地生态环境部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于政府部门及时了解污染动态，以利于采取相应的对策措施。本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生变动的，必须向生态环境部门报告，并履行相关手续，如发生重大变动并且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环评。

（6）环保奖惩制度

企业应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄、不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。

（7）信息公开制度

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号），建设单位应公开以下内容：

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）突发环境事件应急预案；

（六）其他应当公开的环境信息。

根据《生物制药行业水和大气污染物排放限值》(DB32/ 3560-2019)，企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

- 8.2.2.3 排污口规范化设置

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。

（1）雨污排口

出租方厂区有一个雨水排放口和一个污水排放口。项目所在厂房（4#）设置1个污水接口和多个雨水接口，项目废水通过4号厂房污水接口流至厂区唯一污水排口，最终排入市政污水管网后接管河东污水处理厂集中处理；雨水通过4号厂房各雨水接口流至厂区唯一雨水排口，进入雨水管网。

厂区污水排口由出租方负责管理，厂区雨水排口由出租方和建设单位共同负责管理，需设置建设单位的雨水排放口标识牌，建设单位负责4号厂房污水接口，按要求设置标识牌，并设置监测井。

（2）废气排放口

项目仅有一排气筒P1，该排气筒需按要求设置标识牌，以及便于采样监测的采样口和采样平台。

（3）固定噪声排放源

项目需按规定对固定噪声源进行治理，并在对外影响最大处设置标志牌。

（4）固废贮存场所

项目固废暂存场所，须设置防扬散、防流失、防渗漏等措施，并在贮存（堆放）处进出路口设置标志牌。

（5）设置标志牌要求

环境保护图形标志由国家生态环境局统一定点制作，并由市环境管理部门根据企业排污情况统一向生态环境局订购。企业排污口分布图由市环境监察支队统一订制。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

- 8.2.2.4 环保资金落实

建设单位应制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划，保证本报告提出的各项环保投资以及项目运营期的环保设施运行管理费用等落实到位，确保各项环保设施达到设计规定的效率和效果。

- 8.3 污染物排放清单

- 8.3.1 产排污节点、污染物及污染治理设施

项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息，废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息下表8.3-1及表8.3-2。

表8.3-1  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染治理设施 |  |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |
| 1 | 搅拌机/罐 | 称量、投料、搅拌 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 除尘器+二级活性炭吸附装置 | 是 | 通过P1排气筒排放；排气筒高21m，内径0.8m | 一般排放口 |
| 2 |  |  | 粉尘 |  |  |  |  |  |

表8.3-2  废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口类型 | 其他信息 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |
| 生活污水 | pH | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 无 | — | — | 总排放口 | — | 河东污水处理厂 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TN |  |  |  |  |  |  |  |
| 制备浓水 | COD |  | 无 | — | — |  | — |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |

- 8.3.2 污染物排放清单

- 8.3.2.1 大气污染物

项目大气排放口基本信息见下表：

表8.3-3  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口名称及编号 | 污染物种类 | 排气筒高度(m) | 排气筒出口内径(m) | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 排放浓度(mg/m3) |
| 1 | 废气排放口P1 | 非甲烷总烃 | 20 | 0.5 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 | 60 |
|  |  | 粉尘 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 | 20 |

- 8.3.2.2 水污染物

项目废水排放口基本信息见表8.3-4。

表8.3-4  废水排放口基本情况表

| 污染物排放口名称及编号 | 排放去向 | 排放规律 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值(mg/L) | 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L) |
| 废水排放口DW001 | 城镇污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 河东污水处理厂 | pH | 6~9 | 6~9 |
|  |  |  |  | COD | 450 | 30 |
|  |  |  |  | SS | 400 | 10 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 35 | 1.5（3） |
|  |  |  |  | TP | 4 | 0.3 |
|  |  |  |  | TN | 45 | 10 |

- 8.4 环境监测计划

项目在营运期会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。

建设单位设立专职环境监测人员负责运行期环境质量的例行监测工作或委托有资质环境监测机构进行监测，监测结果上报当地生态环境主管部门。

- 8.4.1 营运期环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），污染源监测以排污单位自行监测为主。企业应定期完成自行监测任务，若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

企业应在项目开工建设前完成废气处理设施进口和出口采样口的设置，定期监测各污染治理设施的处理效率及污染物达标排放情况。

项目建成后具体监测方案见表8.4-1。

表8.4-1  污染源监测一览表

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂房废水排口 | 1 | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN | 每年监测1次 |
| 废气 | P1排气筒 | 1 | 非甲烷总烃、可吸入颗粒物 | 每年监测1次 |
|  | 厂界无组织 | 4 | 非甲烷总烃、可吸入颗粒物 | 每年监测1次 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 4 | 厂界噪声 | 每季度监测1次 |

污染物监测要求：

水污染物的监测采样按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）和《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）。

排气筒中大气污染物的监测采样按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）修改单、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）和《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2014）的规定执行。无组织排放监测按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJT55-2000）执行。

若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地生态环境主管部门。

- 8.4.2 环境应急监测计划

当发生较大污染事故时，为及时有效的了解本企业事故对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，公司需委托环境监测机构进行环境监测，直至污染消除。

根据事故类型和事故大小，确定监测点布置，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。

（1）废水

雨水排口、污水排口设置采样点，并及时通知区域水网的相关闸口，监测因子为：pH、COD、SS、氨氮、TP、TN等，视排放污染因子确定。

监测频率：每4h一次。

（2）废气

废气处理设施非正常排放状况：一旦发生事故排放时，应立即启动应急监测措施，并联系当地主管生态环境部门的环境监测站展开跟踪监测，根据事故发生时的风向和保护目标的位置设立监测点。

监测因子为：非甲烷总烃、颗粒物等。监测频次应进行连续监测，待其浓度降低至控制浓度范围内后适当减少监测频次。

若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地生态环境主管部门。

- 8.4.3 监测数据管理

（1）监测质量保证与质量控制要求

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)要求，根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证和质量控制体系。质量控制体系应包括对以下内容的具体描述：监测机构，人员，出具监测数据所需仪器设备，监测辅助设施，和实验室环境，监测方法技术能力验证，监测活动质量控制与质量保证。委托其它有资质的检（监）测机构代为开展自行监测时，应对检（监）测机构的资质进行确认。

（2）监测数据记录、整理、存档要求

应同步记录监测期间的生产工况。手工监测信息记录包括：开展手工监测日期、时间、污染物排放口、和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等。监测数据要求保存电子台账和纸质台账，保存时限为三年以上。

- 9 环境影响评价结论

环评单位严格贯彻执行建设项目环境保护管理各项文件精神，坚持“达标排放”、“污染物排放总量控制”等评价原则，对建设项目及其周围环境进行了调查、分析，并依据其监测资料进行了预测和综合分析评价，得出以下结论：

- 9.1 项目概况

工程名称：年产20吨导电银浆、780吨半导体封装材料及200吨清洗剂（电子专用材料）等生产项目

行业类别：C3985电子专用材料制造

建设性质：新建

建设地点：苏州市吴中区郭巷街道六浦路688号四号车间。厂房已建，且为第一次投入使用，无历史遗留环境问题。

项目用地中心点坐标：E120°42'41.32"，N31°12'56.23"

投资总额：总投资2000万元，环保投资54万元，占项目总投资的2.7%

占地面积：租赁面积4121.8m2

工作制度：年工作日数为261天，每天一班（8小时），年工作2088小时。无住宿、食堂。

总定员：新增定员30人

建设周期：2个月

- 9.2 环境质量现状

- 9.2.1 大气环境

本项目位于吴淞江科技产业园内，项目所在地为不达标区，根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，2020年苏州市区二氧化硫（SO2）年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值均达到二级标准，二氧化氮（NO2）年均浓度值达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）年均浓度值达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准。

针对区域环境空气质量不达标的情况，《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》采取八大项措施，届时区域环境会得到改善。

此外补充监测期间，各监测点位的非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。

- 9.2.2 地表水环境

根据《2020年度苏州市生态环境状况公报》，2020年苏州河流水质均达标。

- 9.2.3 声环境

根据江苏迈斯特环境检测有限公司于2022年4月6日～7日对声环境现状监测结果，项目所在地声环境现状良好，各厂界处昼间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。

- 9.3 污染物排放情况

- 9.3.1 废水

项目产生的废水主要为纯水制备浓水、冷却水塔强制更换的冷却废水和生活污水，通过4号厂房污水接口流至厂区唯一污水排口接管至河东污水处理厂处理，尾水排至吴淞江。

- 9.3.2 废气

项目产生的有组织废气排放源主要有1F生产区、UV生产区、导电生产区、灌封材料生产区，具体为称量、投料、搅拌过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和粉尘（可吸入颗粒物）。

- 9.3.3 噪声

项目主要噪声源为三辊研磨机、空压机、冷却水塔和废气治理措施的风机等。

- 9.3.4 固体废物

项目产生的固废主要有生活垃圾、一般废包装、纯水制备系统产生的固废、粉尘、废布袋、危险废包装、清洗剂废弃品、其他产品废弃品、废活性炭。其中危废包括危险废包装（HW49）、清洗剂废弃品（HW09）、其他产品废弃品（HW13）、废活性炭（HW49），均委托有资质单位进行处置；一般固废为一般废包装、纯水制备系统产生的固废、粉尘、废布袋，外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

- 9.4 主要环境影响

- 9.4.1 大气环境影响

（1）根据估算模式计算结果，项目正常排放的有组织废气污染物和无组织废气中非甲烷总烃的最大落地浓度占标率均小于1%，无组织废气中粉尘的最大落地浓度占标率在1%~10%之间，项目排放的废气对区域环境的影响较小。在非正常排放情况下，项目排放的污染物比正常排放时污染贡献明显增大，非正常工况发生概率较小，持续时间较短，发现后即刻停止生产。

（2）项目建成后卫生防护距离以4号厂房边界为起点外扩100m。

- 9.4.2 地表水环境影响

项目建成后送往河东污水处理厂的废水量在其剩余能力范围内，从水量上分析，河东污水处理厂完全有能力接纳项目废水。且项目各污染因子接管浓度均满足河东污水处理厂接管要求，经河东污水处理厂处理后最终排放浓度达标，因此项目实施后全厂废水处理达标排放对最终受纳水体吴淞江水质的影响较小。

- 9.4.3 声环境影响

预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，厂内各种设备运转产生的噪声，对厂界噪声的影响值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求，项目生产过程中的噪声不会对区域声环境造成明显不利影响。

- 9.4.4 固体废弃物环境影响

项目产生的各种固体废弃物均得到有效处理或处置，不会造成二次污染。

- 9.4.5地下水环境影响

根据《苏州吴中河东污水处理有限公司河东污水厂提标升级项目环境影响评价报告表》结论，对周边地下水环境影响可接受。

- 9.4.6 环境风险影响

经识别，本项目环境风险评价仅需进行简单分析。本项目使用和储存的风险物质，发生事故造成的影响较小，可在短时间内进行事故处理，不会对周边环境造成影响。在落实6.6章节风险防范措施以及应急措施的基础上，本项目风险水平可防可控。

- 9.5 公众意见采纳情况

建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》等法律法规要求，目前进行了网上三次信息发布（首次环境影响评价信息公示、征求意见稿公示和报批前全文本公示），两次报纸公示和公告公示。本项目公众参与中所涉及的公示的时间节点、顺序和方式符合《环境影响评价公众参与办法》等要求，详见本项目环境影响评价公众参与说明。

在公告信息发布期间，建设单位未收到公众的相关反馈意见。建议建设单位进一步加强项目的建设情况的宣传力度及范围，使得公众对本项目的污染防治措施及环境影响有清楚、正确的认识，从而使本工程建设与周边区域环境保护和群众利益和谐统一。

- 9.6 环境保护措施

- 9.6.1 废气

生产区域称量、投料、搅拌过程产生的有机废气、粉尘经屋顶除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过21m高的排气筒（P1）排放。

- 9.6.2 废水

项目产生的废水主要为纯水制备浓水、冷却水塔强制更换的冷却废水和生活污水，通过4号厂房污水接口流至厂区唯一污水排口接管至河东污水处理厂处理，尾水排至吴淞江。

- 9.6.3 噪声

本项目选用低噪声设备，并采取相应的隔声降噪措施，能够确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 9.6.4 固体废物

本项目产生的危废暂存危废库，委托有资质的单位处置；一般工业固废暂存一般固废区，外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。所有固废均得到无害化处理处置，最终排放量为零。

- 9.7 环境影响经济损益分析

项目废水接管河东污水处理厂，尾水最终排入吴淞江；项目采取了较为完善可靠的废气治理措施；对固体废弃物的处理也采取了相应的处理处置方法，其中产生的危废均委托有资质单位委外处置；采取降噪减噪措施，确保厂界噪声达标排放。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低，具有明显的环境效益。

- 9.8 环境管理与监测计划

（1）环境管理

营运期环境管理要求：公司将设置专门的安全生产、环境保护与事故应急管理机构（安环部），设置专职环保人员负责环境管理和事故应急处理；执行月报制度，月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等；项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施，同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐；项目须按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求设立排污口。

（2）环境监测

项目需分别制定营运期环境监测计划和环境应急监测计划。其中，营运期环境监测计划中污染源调查需对废水、废气和噪声分别进行监测，具体监测计划见8.4.1节；环境应急监测计划需对废水、废气和噪声进行监测，具体监测计划见8.4.2节。若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

- 9.9 总结论

环评单位通过调查、分析和综合价后认为：项目符合国家地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目环境风险可防可控。建设单位开展的公众参与结果表明无公众对本项目的建设提出意见。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级生态环境主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析项目的建设具有环境可行性。同时，项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

- 9.10 建议与要求

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，确保治理资金的落实和到位。

（2）加强管理，严格岗位责任制，确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行。各排放口的设置应按苏环控[1997]122号文《江苏省排污口位置及规范化管理办法》的要求办理。

（3）本项目以4号厂房边界设置100m的卫生防护距离，在此防护距离内不得新建环境敏感目标。

（4）完善各项工作制度及安全环保措施，加强风险物质的仓储管理，加强各种固废管理，做到各类固废及时处置，严防产生二次污染。

（5）加强废气处理措施的运行管理，确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置等，不得故意不正常使用污染治理设施。

（6）应加强噪声设备的降噪减噪措施，减少废气和噪声对周围环境影响。

（7）本评价报告是根据业主提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化造成重大变更的，应由业主按环保部门的要求另行申报。