- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：苏州诺立威模具科技股份有限公司年产小家电配件850万件项目

建设单位（盖章）：苏州诺立威模具科技股份有限公司

编制日期：2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 苏州诺立威模具科技股份有限公司年产小家电配件850万件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-320506-89-03-119392 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谈建卫 | 联系方式 | 13862008770 |
| 建设地点 | 苏州市胥口镇曹丰路155号2幢 |  |  |
| 地理坐标 | 120°27'52.74″，31°14'36.182" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造； | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业2953塑料制品业292 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 苏州市吴中区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吴中行审备〔2023〕127号 |
| 总投资 （万元） | 530 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 9.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1399（租赁） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《苏州市吴中区胥口镇总体规划（2014-2030）》 审批机关：苏州市人民政府 审批文件文号：苏府复[2016]1 号； 《胥口镇控制性详细规划调整（2019）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《苏州市吴中区胥口镇总体规划（2014-2030）》相符性分析 规划范围： 镇域统筹范围：指胥口镇行政辖区范围，面积 36.18 平方公里。 镇区范围：规划所确定的胥口镇城镇建设用地范围，面积约 16.9 平方公里。 发展规划：以先进装备制造和新能源新材料为代表的支柱产业。 产业定位：胥口镇产业声级战略为提升工业引进门槛—禁止污染高且经济效益低的产业进入胥口镇；淘汰低端产业—将高耗能、高污染的企业淘汰；引进高科技—提升原有产业的科技含量。 功能定位：中国书画之乡，外向型和民营经济并重发展之地和文化旅游服务性城镇。 规划结构：胥口镇域空间形成“一廊、一楔、一带、两区”的空间布局结构。“一廊”：胥江文化廊道；“一楔”：沿清明山和穹窿山之间形成的生态绿楔；“一带”：沿太湖休闲旅游带。 “两区”：镇区和现代农业科技示范园。 本项目位于苏州市胥口镇曹丰路155号，进行塑料制品制造，产品主要用于智能家电领域，不属于高耗能、高污染企业，不属于限制工业项目，地块规划为工业用地，与胥口镇总体规划相符。 2、与《胥口镇控制性详细规划调整（2019）》相符性分析 规划范围：《苏州市吴中区胥口镇总体规划（2014-2030）》确定的远期胥口镇区范围以及子胥路以南吴中大道以北的镇区外围散点建设用地。 镇区范围：包括主镇区以及胥江工业园南区，总用地面积为 17.80km2。其中主镇区北至新苏福路，南至子胥路，东至木渎镇交界，西至藏胥路及与太湖旅游度假区交界处，用地面积为 15.47km2；胥江工业园南区北至吴中大道北侧，南至东太湖路，东至东山大道，西至浦庄大道， 用地面积为2.33km2。 功能定位：中国书画之乡，外向型和民营经济并重发展之地和文化旅游服务性城镇。 规划结构：延续总体规划提出的镇区空间结构，规划区总体形成“一心、三轴、九片”的空间布局结构。 “一心”：镇区中心。位于镇区的核心地区，是镇级商业、文化、行政办公的综合服务中心。 延续现有沿孙武路的行政服务设施，保证全镇行政管理的需要；延续沿孙武路已形成的公共设施，结合部分地块的改造更新，适当完善生活性服务配套，形成以综合体、商务商贸、超市、 餐饮等功能为一体的公共服务中心。 “三轴”：孙武路现代商业服务轴、胥江文化生态产业轴、一箭河运动休闲轴。 孙武路现代商业服务轴：规划充分利用苏州市轨道交通5号线和中环西延契机，沿孙武路加快“退二进三”，引导金融、商贸、餐饮、休闲等服务业进驻，形成集聚规模，提升胥口三产发 展水平，打造孙武路现代商业服务轴。 胥江文化生态产业轴：规划结合胥王园、香山工坊、名画街、CIS、文化中心等现状载体，引导文化产业及其配套载体沿胥江两侧布局，同时探索世界非物质文化遗产传承、创新、发展新 模式，构建胥江文化生态产业轴。 一箭河运动休闲轴：规划沿一箭河两侧布局具有别致建筑风格的酒吧和商铺、温泉度假宾馆、运动小道、主题公园等业态，打造一箭河运动休闲轴。 “九片”：以社区划分为基础形成的多个片区，包括5个居住片区、3个工业片区、1个区域配套区。 5个居住片区：太湖社区、一箭河社区、胥江社区、清明山社区、香山社区； 3个工业片区：胥江工业园北区、胥江工业园东区、胥江工业园南区； 1个区域配套区：位于镇区东北角，采用一站式商业综合体形式，服务于胥口及周边城镇居民。 本项目位于苏州市胥口镇曹丰路155号，进行塑料制品制造，产品主要用于智能家电领域，不属于高耗能、高污染企业，不属于限制工业项目，地块规划为工业用地，与胥口镇控制性详细规划调整相符。 3、与《胥江工业园规划》相符性分析 （1）规划范围 胥江工业园规划范围为4.37平方公里，包括2.06平方公里的原胥江工业园片区（胥江以南 东欣路以东）、1.15平方公里的北部工业园片区、0.22平方公里的三洋能源片区、0.94平方公里 的南部工业物流园片区。 （2）产业定位 原胥江工业园片区（胥江以南东欣路以东）：外向型产业园区，重点发展电子、精密机械、新材料、新能源、电器、包装材料等外资企业为主的产业。 北部工业园片区：民营型产业园区，重点发展精密机械、电器、五金、塑胶等内资企业为主的产业。 三洋能源片区：高新型产业园区，重点发展新能源电池以及延伸发展其它电子、新能源等高 技术含量的新型产业。 南部工业物流园片区：物流型产业园区，重点发展现代仓储、物流等为特色的产业。 （3）规划目标 做大原胥江工业园片区、做强北部工业园片区、建设三洋能源片区、发展南部工业物流园片 区，走新型工业化道路。 （4）规划期限 规划期限为 2012~2030 年。 （5）限制入园工业类型项目要求 根据胥江工业园规划目标，做大原胥江工业园片区、做强北部工业园片区、建设三洋能源片区、发展南部工业物流园片区，走新型工业化道路。其中优先重点发展的工业类型项目为电子信息、新型材料、新能源、精密机械、包装材料、塑胶制品、家用电器、现代仓储、物流等产业。与此同时对入园的工业项目要加以限制，限制高耗能高污染类型的企业入园，促进园区产业结构的优化升级，其中限制入园的工业类型项目主要有：化工（含石化）、印染、电镀、制革、酿造、 医药、冶金、电力、钢铁等，其中禁止新建、扩建不符合环境保护治理要求的化学制浆造纸、化工、医药、制革、酿造、印染、电镀以及排放含氮、磷生产废水和排放恶臭、异味气体的企业和项目，不得引入产生涉重污染的企业。 本项目选址位于苏州市胥口镇曹丰路155号，位于北部工业园片区，该片区为民营型产业园区，重点发展精密机械、电器、五金、塑胶等内资企业为主的产业。本项目行业类别为塑料零件及其他塑料制品制造（C2929），本项目产品为塑料制品，符合北部工业园片区产业定位要求。 4、用地规划相符性分析 本项目租赁苏州泰和塑业有限公司位于苏州市胥口镇曹丰路155号2幢已建厂房进行生产。根据《苏州市吴中区胥口镇总体规划》（2014-2030），项目使用地块为工业用地；又根据企业不动产权证（苏房权证吴中字第00097256号），所在地为工业用地，项目所在地不属于国土资源部和国家发改委《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，也未列入省国土资源厅、省发改委、省经信委《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制用地和禁止用地项目。因此本项目用地符合胥口镇的用地要求，符合相关土地利用规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012）》（2013年修正）（苏经信产业[2013]183 号），本项目不属于其中限制类项目，也不属于淘汰类项目，为允许类项目。对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年本），本项目不属于其中限制类，也不属于淘汰类项目。对照《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》，本项目不属于其中限制类项目，也不属于淘汰类项目，为允许类项目。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”相符性 - （一）与《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）相容性 （1）与《江苏省国家级生态保护红线规划》相容性 本项目位于苏州市胥口镇曹丰路155号，经查《江苏省国家级生态保护红线规划》， 本项目距离较近的生态红线为太湖重要湿地（吴中区）、太湖浦庄饮用水水源保护区，其主导生态功能和保护范围见表 1-1。 表 1-1 江苏省国家级生态保护 生态保护红线名称; 类型; 红线区域范围; 区域面积 （平方公里）; 与本项目距 离（km）. 太湖重要湿地（吴中区）; 重要湖泊湿地; 太湖湖体水域; 1538.31; 南，2.7. 太湖浦庄饮用水水 源保护区; 饮用水水源保护区; 别以2个水厂取水口为中 心，半径500米的区域范 围。取水口坐标：120°27'2 9.886"E，31°11'27.158"N； 120°27'29.694"E，31°11'24. 34"N; 17.66; 南，3.8. 由表1-1可知，本项目距离太湖重要湿地（吴中区）约 2.7km，距离太湖浦庄饮用水水源保护区约 3.8km，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》规定的国家级生态红线保护范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》相关要求。 （2）与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）相容性 经查，生态空间管控区域主要为太湖（吴中区）重要保护区，其主导生态功能和保护范围见表 1-2。 表 1-2 生态空间管制区域规划内容 生态保护红线名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积 （平方公里）; 与本项目距 离（km）. 生态空间管制区域范围; 生态空间管控区域. 太湖（吴中区）重要保护区; 湿地生态系统保护; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴中区内太 湖水体（不包括渔洋山、浦庄饮用水源保护区、太湖湖滨湿地公园以及太湖银鱼翘嘴红鲌秀丽白虾国家级水产种质资源保护区、太湖青虾中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区的核心 区）。湖岸部分为（除吴中经济开发区和太湖 新城）沿湖岸5公里范围，不包括光福、东山风景名胜区，米堆山、渔洋山、清明山生态公益林，石湖风景名胜区。吴中经济开发区及太湖新城（吴中区）沿湖岸大堤1公里陆域范围; 1630.61; 南，1.7. 根据《江苏省自然资源厅关于苏州市吴中区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1318号）对吴中区生态空间管控区域的调整，调整后，本项目所在地不在生态空间管控区域。 由表1-2可知，本项目距离太湖（吴中区）重要保护区约1.7km，符合《江苏省生态空间管控区域规划》相关要求。 （3）与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49 号）和《苏州市 “三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313 号）相符性分析 ①根据《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方 案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目位于太湖流域，为重点管控单元，管控要求见表1-3。 表 1-3 与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 生态环境准入清单; 本项目情况. 空间布局约束; - 在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 - 在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 - 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口; 本项目位于太湖一级保护区，从事C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目不排放生产废水，生活污水经市政污水管网排放至胥口镇污水处理厂处理，不属于太湖流域一级保护区禁止建设项目；项目不属于化工、医药项目。因此，本项目的建设不违背《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。. 污染物排放管 控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 项目不排放生产废水，生活污水接管至胥口镇污水处理厂，经胥口镇污水处理厂处理达标后排入胥江，污水厂尾水执行 《苏州市关于高质量推进城乡生活废水治理三年行动计划的实施意见(苏委办发[2018]77号)》中“苏州特别排放限值标准”。. 环境风险防控; - 运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 - 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 - 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力; 本项目产生的危险废物收集后委托有资质单位收集处理，不向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。本项目拟在取得环评批复后按照国家标准和规范修编突发环境事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和 必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。. 资源开发效率 要求; - 太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 - 2．2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目运营过程中将消耗一定量的水资源，水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会影响居民生活用水。. 由表1-3可知，本项目符合《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》(苏政发[2020]49 号)中的各项管控要求。 ②根据《关于印发<苏州市"三线一单"生态环境分区管控实施方案>的通知》苏环办字[2020]313 号，本项目位于苏州市胥口镇曹丰路155号，位于胥江工业园（北区），属于重点管控单元（其他产业园区），重点管控单元（其他产业园区）的生态环境准入清单见表1-4,。 表 1-4 苏州市环境管控单元生态环境准入清单及符合性 重点管控单元生态环境准入清单; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业 结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，属于《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》中的允许类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》中限制淘汰类。; 符合. （2）禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。; 本项目不属于规划中禁止引进项目，符合产业功能定位。; 符合. （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。; 本项目生活污水经市政污水管网排入苏州市吴中区胥口污水处理有限公司处理，处理达标后尾水排至胥江。本项目废水不涉及《条例》禁止项目。; 符合. （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。; 本项目不在阳澄湖保护区范围内。; 符合. （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。; 已按要求执行。; 符合. （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不在环境准入负面清单中。; 符合. 污染物 排放管 控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 本项目产生的污染物均可满足相关国家、地方污染物排放标准要求。; 符合. （2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境治疗量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目生活污水经市政污水管网排入苏州市吴中区胥口污水处理有限公司集中处理后达标排放；废气达标排放；固体废弃物严格按照环保要求处理处置，实行零排放。; 符合. 环境风 险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 本项目目前为环评编制阶段，后续按要求进行应急预案的编制，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 符合. 资源开 发效率 要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、 煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其他高污染燃料。; 本项目不涉及禁止销售使用的“Ⅲ类” （严格）燃料。; 符合. （3）环境质量底线相符性 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为81.9%，同比下降1.9个百分点。各地优良天数比率介于78.7%~83.0%；市区环境空气质量优良天数比率为81.4%，同比下降4.1个百分点。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）24小时平均第98百分位数浓度值及年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为非达标区。 为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，苏州市以到2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气 应对等措施，提升大气污染防控能力。届时，苏州市的环境空气质量将得到极大的改善。 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年平均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为86.7%，同比持平；未达Ⅲ类的4个断面均为湖泊；无劣于Ⅴ类水质断面；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为50%，同比上升10个百分点，Ⅱ类水体比例全省第四。本项目仅有生活污水排放，不会对区域地表水水体产生影响，不会改变区域水环境功能区划。本项目生活污水经市政污水管网排入苏州市吴中区胥口污水处理有限公司集中处理后达标排放，不会对区域地表水水体产生影响，不会改变区域水环境功能区划。 （4）资源利用上线相符性 本项目主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为市政自来水，取水水源为太湖；项目用电均来自吴中区。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。 本项目厂内使用电等均为清洁能源。 （5）环境准入负面清单 ### 表 1-5 环境准入负面清单相符性 序号; 内容; 相符性. 1; 《产业结构调整指导目录 （2019年本）（2021年修订）》; 本项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）（2 021年修订）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）（苏经信产业[2013]183号）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）（苏经信产业[2013]183号），项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012）》（2013年修正）（苏经信产业[2013]183号）中的限制及淘汰类，符合该文件的要求. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录 （2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》目录中. 4; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018 年本）; 经查《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》 （2018年本），本项目不属于该产业结构调整限制、淘汰目录，符合该文件的要求. 5; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 6; 《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例（2021修正）》（江苏省人大常委会 公告第48号; 本项目生活污水经市政污水管网排入苏州市 吴中区胥口污水处理有限公司集中处理后达标排放，不属于《太湖流域管理条例》中第二十八条、第三十 条及《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十三条规 定中的禁止行为行列，不违背《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》的相关要求. 7; 《苏州市主体功能区实施意见》; 经查《苏州市主体功能区实施意见》，本项目不在其限制和禁止范围内. 8; 《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》; 本项目不在《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》 中的限制及淘汰类，为鼓励类，符合该文件的要求. 9; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》; 经查，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南 （试行，2022年版）》规定的禁止建设项目. 由上表分析可知，本项目不在环境准入负面清单中。 综上分析，本项目建设符合“三线一单”的相关要求。 3、与《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》相容性 本项目位于苏州市胥口镇曹丰路155号，距离太湖沿湖岸大堤约 2.7km。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221 号），本项目所在辖区为合丰社区，故位于太湖流域一级保护区内。《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定具体如下： ### 表1-6 《太湖流域管理条例》及《江苏省太湖水污染防治条例》有关条例及相符性一览表 条例名称; 管理要求; 相符性. 《太湖流域管理条例》; 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生 产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 本项目不属于不符合国家产业政策和水环境综合治理要求禁止生产项目。. 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000 米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边 2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设 施和废物回收场、垃圾场； - （二）设置水上餐饮经营设施； - （三）新建、扩建高尔夫球场； - （四）新建、扩建畜禽养殖场； - （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； - （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。; 本项目不属于禁止的企业和项目。. 《江苏省太湖水污染防治条例（2021 修正）》（江苏省人大常 委会公告 第48号）; 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： - 新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； - 销售、使用含磷洗涤用品； - 向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧 毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； - 在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物 的车辆、船舶和容器等； - 使用农药等有毒物毒杀水生生物； - 向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； - 围湖造地； - 违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、 水生生物的活动； - （九）法律、法规禁止的其他行为。; 生活污水接入苏州市吴中区胥口污水处理有限公 司，不向太湖排放污染物，不属于禁止的行为。. 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），属于太湖一级保护区。本项目产生的生活污水接入苏州市吴中区胥口污水处理有限公司集中处理后达标排放，不属于《太湖流域管理条例》中第二十八条、第三十条及《江 苏省太湖水污染防治条例》中第四十三条规定中的禁止行为行列，不违背《太湖流域管理条例》 及《江苏省太湖水污染防治条例》的相关要求。 综上分析，本项目的建设不违背《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 4、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2 号）相符性 根据《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》中：（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 本项目属于塑料制品业，不涉及建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等，故本项目符合《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办[2021]2号）中相关的规定。 ### 5、与《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）相符性 根据《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）的相关内容： 总体要求：以改善环境质量为核心，以有效防范环境风险为目标，着力提升环境监管能力和规范化管理水平，落实企业主体责任，压实部门环境监管责任，强化危险废物全过程管理，健全危险废物环境监管体系。 总体目标：为加快推进危险废物源头减量化、管理规范化、处置无害化，切实维护生态环境 安全，以危险废物规范化管理为抓手，以危险废物环境管理工作存在的突出问题为导向，全面提升危险废物环境监管能力和水平。到 2020年底，形成较为完善的“源头严防、过程严管、违法严惩”的危险废物环境监管体系。 主要工作内容：规范涉危项目环评管理；加强危险废物申报管理；规范危险废物收集贮存； 强化危险废物转移管理；提升危险废物利用处置水平；完善危险废物环境管理体系；落实组织保障措施。 本项目设置规范化的危废贮存库，危险废物收集和贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求规定，危废须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关规定执行。危废暂存场所地面涂刷防腐、防渗涂料，防止污染土壤及地下水。故本项目符合实施方案总体要求和目标。 6、与《苏州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 - 表 1-7与《苏州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 相关要求; 项目情况; 相符性. 第三 章重 点任 务; 第一节加强源头治理，全面推进绿色低碳循环发展; 二、推进产业结构绿色转型升级推动传统产业绿色转型。严格落实国家落后产能退出指导意见，依法淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能。深入开展化工产业安全环保整治提升工作，推进低端落后化工产能淘汰。推进印染企业集聚发展，继续加强“散乱污”企业关停取缔、整改提升，保持打击“地条钢”违法生产高压态势，严防“地条钢”死灰复燃。认真执行《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，推动沿江钢铁、石化等重工业有序升级转移。全面促进清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。在钢铁、石化、印染等重点行业培育一批绿色龙头企业，精准实施政府补贴、税收优惠、绿色金融、信用保护等激励政策，推动企业主动开展生产工艺、清洁用能、污染治理设施改造，引领带动各行业绿色发展水平提升。; 本项目属于塑料制品制造，不属于两高项目。本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》的相关规定。; 相符. 第三节强化PM2.5和O3协同治 理，提升综合“气 质”; 二、加大 VOCs 治理力度分类实施原材料绿色化替代。按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低 VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、 清洗剂和其他低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料，提高木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性 有机物含量涂料产品使用比例，在技术尚未全部成熟领域开展替代试点，从源头减少VOCs产生。强化无组织排放管理。对企业含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减VOCs无组织排放。按照 “应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控制，规范化工装置开停工及维检修流程。指导企业制定VOCs 无组织排放控制规程，按期开展泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。深入实施精细化管控。深化石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理和重点集群整治，实施VOCs达标区和重点化工企业VOCs 达标示范工程，逐步取消石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要废气排放系统旁路。针对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人，适时推进整治成效后评估，到 2025年，实现市级及以上工业园区整治提升全覆盖。推进工业园区建立健全监测预警监控体系，开展工业园区常态化走航监测、异常因子排查溯源等。推进工业园区和企业集群建设 VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处 理中心、溶剂回收中心等，实现 VOCs 集中高效处理。; 本项目不涉及涂料、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用。 注塑成型废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸 附处理，有效减少有机废气无组织排放。; 相符. 第四节坚; 全面实施阳澄湖综合治理。在严控入湖污染基础上，推进调水引流、水系整治、生态保护和生态修复等综合整治工程。加大围网养殖整治力度，严格限制阳澄湖水体围网养殖在1.6 万亩以内，禁止在围网养殖内投喂冰鲜鱼（海鱼）及畜禽动物内脏。加强湖体岸线资源管控， 持续提高阳澄湖生态湖滨岸线比例，新建、改建驳岸兼顾防洪和生态化要求。梳理阳澄湖内部河网水系，强化区域连片水系整治，加快建设阳澄湖入湖河口预处理工程、生态护岸带构建工程、湖滨湿地带修复工程，开展阳澄湖万亩水生植被修复试点，恢复湖泊水生态系统 功能、促进水质改善。; 生活污水接入市政污水管网，经苏州市吴中区胥口污水处理有限公司处理，尾水排入胥江。; 相符. 7、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）相符性 根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）附件挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求，“五、废气收集设施治理要求：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行......废气收集系统的输送管道应密闭、无破损......使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。”“七、有机废气治理设施治理要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。” 苏州诺立威模具科技股份有限公司年产小家电配件850万件项目注塑过程产生的有机废气采用二级活性炭吸附处理工艺，采用碘值大于800mg/g的颗粒活性炭，定期更换，做到治理设施较生产设备“先启后停”，有机废气经二级活性炭吸附处理后，尾气由15m高排气筒排放，符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）的要求。 8、挥发性有机物污染控制相关文件相符性 |

|  | ### 表1-8 挥发性有机物污染控制相关文件相符性 ### 文件名称; ### 相关要求; ### 本项目情况; ### 相符性. ### 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》; ### 第二十一条产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。; ### 项目生产过程中使用的原辅料均处于室内密闭包装袋中；注塑过程产生的有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理，对大气环境影响较小; ### 相符. 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号; （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。（二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%”。; 注塑过程产生的有机废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理，收集处理废气收集率为90%，处理率≥90%，风机风量为15000m3/h，最后经15米高排气筒排放。未被收集的在车间无组织排放，处理废气产生的废活性炭委托有资质单位进行处置，故本项目符合要求。; ### 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代：通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; ### 项目不使用含VOCs的原料，从源头上减少VOCs的产生。; ### 相符. 全面加强无组织排放控制：重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; ### 项目不使用含VOCs的原料，生产过程中涉及VOCs产生的工艺环境均采用废气收集治理措施，削减VOCs的无组织排放。; ### 相符. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水(废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm,其中,重点区域超过100ppm,以碳计)的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; ### 项目不使用含VOCs的原料，生产过程中涉及VOCs产生的工艺环境均采用废气收集治理措施，削减VOCs的无组织排放。; ### 相符. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气(溶剂)回收宜采用冷凝吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享,提高VOCs治理效率。; ### 项目VOCs产生浓度和速率较小，注塑废气经二级活性炭吸附装置处理，处理效率达90%，废活性炭定期更换，废活性炭委托有资质单位处置。; ### 相符. 《关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知》（环大气〔2020〕33号）; ### 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置。; ### 项目不使用含VOCs的原料；本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后排气筒排放；本项目危险废物按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）等相关规定进行贮存，危险废物委托有资质单位无害化处置。. ### 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。; ### 本项目产生的有机废气经集气罩有效收集通过二级活性炭吸附处理达标后排放，对有机废气进行有效收集处理，同时加强生产车间密闭管理，并按照与生产设备“同启同停”的原则提升治设施运行率。. ### 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; ### 本项目二级活性炭吸附处理装置采用蜂窝活性炭，碘值不低于800毫克/克，更换的废活性炭委托有资质单位处理. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料储存无组织排放控制要求; ### （1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装。; ### 项目不使用含VOCs的原料。; ### 相符. ### （2）盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋非取用状态时，应加盖、封口，保持密闭。. ### VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; ### （1）液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; ### 项目不使用含VOCs的原料。; ### 相符. ### （2）粉状、粒VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目不涉及粉状、粒状VOCs物料运输，符合标准要求。. ### 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; ### 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或密闭空间内操作，废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; ### 项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目注塑废气经二级活性炭吸附装置处理后排气筒排放。; ### 相符. ### VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; ### VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; ### 项目注塑废气经二级活性炭吸附装置处理，项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备能够停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; ### 相符. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。; 本项目废气收集系统集气罩按GB/T16758设计; ### 相符. 废气收集系统的输送管道应密闭。; 收集管道密闭; ### 相符. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定; 项目废气经收集处理系统处理后能够相关排放标准. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处置设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目位于重点地区，收集的NMHC初始排放速率均≥2kg/h，已配置VOCs处理设施，处理效率为90%。; ### 相符. ### 其他要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液PH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业正式运营后，建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; ### 相符. ### 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）; ### （一）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; ### 项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，产生的有机废气经“二级活性炭吸附”处理，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求，因此本项目符合《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》（苏大气办[2021]2号）相关要求。; ### 相符. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设内容 - 1.1、项目由来 苏州诺立威模具科技股份有限公司成立于2020年06月11日，位于苏州市吴中区胥口镇曹丰路155号2幢，主要从事塑料零部件销售，因公司业务发展需要，苏州诺立威模具科技股份有限公司拟投资530万元，拟采购注塑机、粉碎机等设备，主要原辅材料为 PP、PE、ABS 等，建成后年产小家电配件850万件。产品主要用于智能家电领域，获得多项实用新型专利证书。项目于2023年06月15日取得项目备案（备案证号：吴开行审备〔2023〕127号，项目代码：2306-320506-89-03-119392）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律法规的规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“二十六、橡胶和塑料制品业2953塑料制品业292其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，依据管理名录判断，需要编制环境影响报告表。因此，苏州诺立威模具科技股份有限公司委托我公司对本项目进行环境影响评价工作，编制本项目环境影响报告表，供环境管理部门审查。 2、项目概况 - 2.1产品方案 本项目产品方案详见表2-1。 表2-1产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格参数; 建设规模; 年工作时数. 1; 小家电配件; 10mm-30mm; 500万件/年; 2400h. - 2.2主要生产设备和原材料消耗 项目主要生产设备见表2-2。 表2-2项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 注塑机; 368T; 1; 注塑工序. 2; 注塑机; 320T; 1. 3; 注塑机; 260T; 1. 4; 注塑机; 200T; 3. 5; 注塑机; 160T; 5. 6; 注塑机; 120T; 6. 7; 注塑机; 100T; 8. 8; 粉碎机; 500T; 1; 粉碎工序. 9; 粉碎机; 400T; 1. 10; 粉碎机; 300T; 1. 11; 粉碎机; 230T; 1. 12; 磨床; HF618; 1; 机加工. 13; 铣床; GIONT-3; 2. 14; 钻床; /; 1. 15; 空压机; EV-30水磁变频; 1; 辅助设备. 16; 冷却塔; /; 1. 表2-3项目主要原辅材料消耗 序号; 原辅料名称; 形态; 规格成分; 消耗量t/a; 最大储存量t; 来源; 是否属危化品. 1; ABS; 固态; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，25kg/袋; 180; 15; 国内，汽运; 否. 2; PP; 固态; 聚丙烯，25kg/袋; 250; 20; 否. 3; PE; 固态; 聚乙烯，25kg/袋; 40; 3; 否. 4; 钢材; 固态; 钢材; 5; 2; 否. 5; 润滑油; 液态; 基础油 85%；添加剂 15%(摩擦缓和剂5%、极压剂5%、倾点下降剂 5%; 0.4; 0.4; 否. 6; 液压油; 液态; /; 0.2; 0.2; 否. 表2-4原辅料理化性质表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性 毒理. ABS; 性状:外观呈浅象牙色、无毒、无味、兼有韧、硬、刚的特性；密度：1.04-1.06g/cm3；比重：1.05g/cm3；成型收缩率：0.4-0.7%；成型温度：200-240℃。; 易燃; 无毒. PP; 学名聚丙烯，由丙烯聚合而成的高分子化合物，比重：0.9-0.91g/cm3，成型收缩率1.0～2.5%，成型温度：160～220℃，加工温度在200-300℃左右较好，有良好的热稳定性（分解温度为310℃）。无嗅、无味。是常用树脂中最轻的一种。机械性能优良。耐热性良好，连续使用温度可达110-120℃。化学稳定性好，除强氧化剂外，与大多数化学药品不发生作用。耐水性特别好。电绝缘性优良。但易老化，低温下冲击强度较差。; 易燃; 无毒. PE; 聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，不溶 于水，密度：0.962g/cm3，熔点：85℃-110℃，闪点： 270℃。; 易燃; 无毒. 润滑油; 外观：淡黄色粘稠物；溶解性：不溶于水与其他化学物品；比重： 0.82-0.85；熔点（沸点）：225℉；作用或用途：用于各种涡轮轴 承，封闭齿轮及机床循环系统稳定性：化学性质稳定，助燃，燃烧排出二氧化碳气体。; 可燃; 无毒. 液压油; 琥珀色液体，具有特有的气味。相对密度（15.6℃）：0.881，闪点：＞204℃，爆炸下限（LEL）：0.9，爆炸上限（UEL）：7.0，沸点：＞ 316℃，粘度：68℃St。; 可燃; 无毒. 2.3生产组织与劳动定员 项目共有员工20人，年工作日为300天，一班制，8h/班，年工作时间2400h，厂区内无食堂、无宿舍。 2.4工程组成 项目具体工程组成见表2-5。 表2-5项目主要建设内容 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产区域; 600m2; 用于日常生产. 贮运 工程; 原料仓库; 100m2; 用于储存原材料. 成品仓库; 100m2; 用于储存成品. 运输; 原辅料由社会车辆运输到厂内. 公用 工程; 给水; 780t/a; 自来水管网提供. 排水; 480t/a; 接入市政污水管网. 供电; 50万度/a; 当地电网提供. 环保 工程; 废水处理; 冷却水循环使用，定期补充、 不排放，生活污水接入市政污水管网，经苏州市吴中区 胥口污水处理有限公司处理 达标后排放; 达标排放. 废气处理; 注塑废气; 经集气罩收集后二级活性炭吸附+15m高DA001排气筒; 达标排放. 粉碎废气; 加强车间通风，无组织排放. 噪声防治; 减振、隔声、消声; 达标排放. 固废处理; 一般固废仓库; 5m2; 零排放. 危废仓库; 10m2; 零排放. 表2-6本项目依托及可行性分析一览表 类别; 内容; 苏州泰和塑业有限公司; 本项目拟设置情况; 依托可行性. 主体工程; 厂房; 厂内已建9幢厂房; 本次租赁2幢厂房，建筑面积约1399m2; 依托可行. 贮运工程; 原料、成品储存; /; 原辅料贮存于原辅料仓库，成品贮存于成品仓库; 本项目设置. 运输; /; 本项目所有原辅材料运输工具满足防雨、防渗漏、防遗散要求。生产过程产生的危险固废委托具备危险废物道路运输经营许可证的专用车辆运输。. 公用工程; 给水; 厂区内给水管网已铺设完成; 新增新鲜用水量780t/a，依托厂区现有供水管网; 依托可行. 排水系统; 已规范化设置; 废水480t/a依托厂区公共污水管网接入市政污水管网；废水总排口监管由出租方负责。; 依托可行. 供电系统; 厂区内供电线路已完善; 新增用电50万度/年，依托厂区现有供电线路; 依托可行. 绿化; 厂区已进行绿化; 不新增绿化面积、依托租赁方; 依托可行. 环保工程; 废气处理; /; 本项目设置，具体见表2-5; 本项目设置. 废水处理; /; 本项目设置，具体见表2-5; 本项目设置. 噪声处理; /; 采用低噪设备，并用室内减振、隔声等措施降噪; 本项目设置. 固废; 一般固废仓库; /; 5m2暂存一般固体废物; 本项目设置. 危废仓库; /; 10m2暂存危险废物; 本项目设置. 2.5项目选址及平面布置 （1）项目周边情况 本项目位于苏州市吴中区胥口镇曹丰路155号2幢，项目北侧为曹丰路，南侧、东侧为科利达工业园企业生产厂房，西侧为苏州通顺船用机械有限公司，项目具体地理位置及周边环境状况详见附图1和附图2。 （2）厂区布置 项目厂房呈矩形，本项目位于苏州市吴中区胥口镇曹丰路155号2幢，共1层，厂房面积约1399m2，布置为生产车间：主要包括注塑区、模具区、粉碎房、检测区、原料仓库、成品仓库、一般固废仓库、危废仓库、办公区，空压机、冷却塔、废气设备布置在厂房北侧，具体车间平面布置图见附图3。 2.6水平衡 图2-1项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.7工艺流程和产排污环节 一、施工期 本项目租赁苏州泰和塑业有限公司空置厂房进行建设，不新建厂房。厂房内部设施完整，不进行土建施工，只涉及设备安装，主要在厂房内进行硬质材料围挡，故施工期影响主要为设备安装所引发的噪声污染。通过隔音、减震措施，并经过厂界距离衰减，对周围环境影响不大。该项目工程较小，施工期较短，随着施工的结束，对周围声环境影响也会随之消失，故本环评不对施工期工艺流程及污染进行详细说明。 二、营运期 本项目模具自用，机加工工序主要为注塑模具制造及维修，具体生产工艺如下： 图2-2 注塑模具制造及维修 铣磨加工：外购模具钢通过计算机控制的铣床、磨床等进行机械加工，通过铣床对钢料进行铣面，有端面的钢料用磨床进行打磨，本项目磨床均为干磨，因打磨产生的粉尘粒径较大，大部分受自身重力影响快速沉降至车间地面，细微颗粒的粉尘作为废气 G1-1，产生边角料S1、废包装桶S2、废润滑油S3、废抹布S4。 小家电注塑的生产，，具体生产工艺如下： 图2-2小家电配件生产工艺流程图 流程简述： 注塑：塑料颗粒（ABS/PP/PE）直接注入塑料机加热熔融，此过程采用电加热方式，加热温度约200~300℃，成型时间约30s，使塑料颗粒均匀的塑化成熔融状态，熔融后，通过高压条件下的内部螺纹挤压，注入相应模具腔内，注塑机定期需要添加液压油（为了增加各个零部件间的润滑性，延长设备的使用寿命），添加过程无需用到抹布、手套等，故在注塑过程会产生少量塑料边角料、注塑废气G2、一般废包装材料S5。注塑废气经集气罩收集、二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，会产生废活性炭。 冷却成型：经冷却水冷却使注塑后的产品固化成型，该过程使用冷却循环水间接冷却，与产品无接触，冷却水循环使用定期添加不外排。 检验：人工对产品进行检验，合格品包装入库，不合格品粉碎后回用。 粉碎：注塑产生的少量边角料及检验产生的不合格品经粉碎机粉碎后回用，粉碎过程会产生少量颗粒物G1-2，产生量较少，加强车间通风，无组织排放。 粉碎后仍为粒径1-2cm的颗粒，重新投入注塑机注塑时基本无颗粒物产生。 - 主要污染工序： 表2-7各污染物产生情况及拟采取的治理措施 类别; 序号; 污染工序; 污染物; 治理措施. 废气; G1-1; 机加工; 颗粒物; 加强生产车间通风后无组织排放. G2; 注塑; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯、臭气浓度; 经集气罩收集后，通过1套二级活性炭吸附装置处理，处理达标后经1根15m排气筒排放。. G1-2; 粉碎; 颗粒物; 加强车间通风，车间内无组织排放. 废水; W; 生活办公; 生活污水; 接入市政污水管网. 固废; S1; 机加工; 边角料; 外卖处置. S2; 机加工; 废包装桶; 委托有资质单位处理. S3; 机加工; 废润滑油. S4; 机加工; 废抹布. S5; 注塑; 废包装材料; 外卖处置. /; 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处理. /; 废气处理; 除尘器收尘; 外卖处置. /; 生活办公; 生活垃圾; 环卫处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目情况 苏州诺立威模具科技股份有限公司成立于2020年06月，成立后仅进行塑料制品、模具等销售，未进行生产加工，无原有污染情况。 2、出租方情况 项目租赁苏州泰和塑业有限公司已建厂房，苏州泰和塑业有限公司厂区占地18666.70平方米，建有1栋门卫配电房及8栋厂房。苏州泰和塑业有限公司新建厂房、门卫配电房项目于2005年3月10日取得环境影响登记表（项目审批意见单[2005]279号），并于2008年5月4日通过竣工环保验收。 本项目入驻前，2栋闲置厂房由房东作为成品仓库使用，厂区内各厂房均已建设完毕，本项目进场后只需对设备进行安装调试，无土建等施工活动。该地块历史上未从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，也未从事过 危险废物贮存、利用、处置活动，因此不存在遗留污染问题。 本项目公辅设施依托租赁厂区，排污总量单独核算，突发环境事件根据调查结果再行确定责任。厂区内设置雨水排口1个，污水排口1个（通过污水提升泵进入市政污水管网）。本项目供水、供电、雨水、污水等公辅工程均依托出租方，厂区内已雨污分流，本项目租赁厂房不设置单独雨污排口，依托出租方雨水、污水总排口。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年苏州市区环境空气中细颗粒物（PM2.5）年均浓度为28微克/立方米，同比持平；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为44微克/立方米，同比下降8.3%；二氧化硫（SO2）年均浓度为6微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）年均浓度为25微克/立方米，同比下降24.2%；一氧化碳（CO）浓度为1毫克/立方米，比持平；臭氧（O3）浓度为172微克/立方米，同比上升6.2%。 表3-120212年度苏州市环境状况 污染物; 平均时段; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 24小时平均第98百分数; 10; 150; 6.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. 24小时平均第98百分位数; 59; 80; 73.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.9; 达标. 24小时平均第95百分位数; 92; 150; 61.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.0; 达标. 24小时平均第95百分位数; 63; 75; 84.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 172; 160; 107.5; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. 注：SO2和NO224小时平均第98百分数、PM10和PM2.524小时平均第95百分位数现状数据根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）附录A中公式计算得。 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》，2022年苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为81.9%，同比下降1.9个百分点。各地优良天数比率介于78.7%~83.0%；市区环境空气质量优良天数比率为81.4%，同比下降4.1个百分点。 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），二氧化硫（SO2）及二氧化氮（NO2）24小时平均第98百分位数浓度值及年平均质量浓度值均优于一级标准，可吸入颗粒物（PM10）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，细颗粒物（PM2.5）24小时平均第95百分位数浓度及年均浓度值均达到二级标准，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度值优于一级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值超过二级标准，因此判定为非达标区。 大气常规因子依据《2022年度苏州市生态环境状况公报》数据，监测因子具有较好的代表性，能够反应出本项目所在区域内的空气环境污染状。 根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，苏州市环境空气质量在2024年实现全面达标。 总体战略：以不断降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭质量管理，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平。完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘VOCs减排潜力，全面加强VOCs无组织排放治理，试点基于光化学活性的VOCs关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2024年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM2.5和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。 3.2地表水水环境 根据《2022年度苏州市生态环境状况公报》：2022年，全市地表水环境质量稳中向好，国、省考断面水质均达到年度考核目标要求，太湖连续15年实现“两个确保”。 ①饮用水水源地：根据《江苏省2022年水生态环境保护工作计划》（苏水治办[2022]5号），苏州市13个县级及以上城市集中式饮用水水源地，均为集中式供水。2022年取水总量约为15.25亿吨，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的32.4%和53.9%。根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。 ②国考断面：2022年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年均水质达到或好于Ⅲ类标准的断面比例为86.7%，未达III类的4个断面均为湖泊，无劣于V类水质断面；年均水质达到II类标准的断面比例为50.0%。 ③省考断面：2022年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于III类标准的断面比例为92.5%，未达III类的6个断面均为湖泊，无劣于V类水质断面；年均水质达到II类标准的断面比例为66.3%。 ④长江干流及主要通江河流：2022年，长江（苏州段）总体水质稳定在优级水平。长江干流（苏州段）各断面水质均达II类，主要通江河流水质均达到或优于Ⅲ类，II类水体断面个数明显提升。 ⑤太湖（苏州辖区）：2022年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于Ⅳ类；湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为3.5毫克/升和0.09毫克/升，保持在II类和I类；总磷和总氮平均浓度分别为0.061毫克/升和1.21毫克/升，保持在IV类；综合营养状态指数为54.4，同比升高1.1，处于轻度富营养状态。主要入湖河流望虞河312国道桥断面水质达到II类。2022年3-10月安全度夏期间，通过卫星遥感监测发现太湖（苏州辖区）共计出现蓝藻水华81次，最大聚集面积375平方千米，平均面积60平方千米/次。与2021年相比，最大发生面积下降41.1%，平均发生面积下降11.8%。 ⑥阳澄湖：2022年，阳澄湖湖体总体水质处于III类；湖体高锰酸盐指数平均浓度为3.5毫克/升，由III类变为II类，氨氮平均浓度为0.16毫克/升，保持在II类，总磷和总氮平均浓度分别为0.048毫克/升和1.41毫克/升，保持在III类和IV类；综合营养状态指数为52.8，处于轻度富营养状态。 ⑦京杭大运河（苏州段）：2022年，京杭大运河（苏州段）水质稳定在优级水平。沿线5个省考及以上监测断面水质均达到III类。 3.3声环境 根据《2022 年度苏州市生态环境状况公报》中苏州市区的相关资料，2022 年苏州市声环境质量保持稳定，全市功能区声环境质量及昼间区域声环境质量较2021年有所改善，但道路交通声环境质量有所下降。2022年，苏州市昼间区域噪声平均等效声级为54.3dB(A)，同比下降 0.5dB(A)，处于区域环境噪声二级（较好）水平，声强水平与 2021 年保持一致。各地昼间噪声平均等效声级介于 52.6-55.0dB(A)。根据《声环境质量标准》 （GB3096-2008）评价，2022年苏州市功能区声环境昼间、夜间平均达标率分别为 99.5% 和 91.0%。与 2021年相比，功能区声环境昼间和夜间平均达标率分别上升 3.9 和 5.2 个百分点。全市1~4a 类功能区声环境昼间达标率分别为100%、98.5%、100%和 100%，夜间达标率分别为 81.8%、95.5%、100%、84.6%。 本项目位于苏州市胥口镇曹丰路155号2幢，根据《市政府关于印发苏州市市区 声环境功能区划分规定（2018 年修订版）的通知》（苏府〔2019〕19 号）文的要求，项 目所在地声环境功能类别为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，即昼间 65dB（A），夜间 55dB（A）。 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，故根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021年4月1日起实施）文件要求，不需要进行声环境现状现场监测。 3.4地下水、土壤环境现状 本项目原辅料及危险废物均储存于室内，室内已做好水泥硬化和防渗防漏，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，不需要进行地下水和土壤现状调查。 3.5生态环境质量现状评价 本项目不涉及。 3.6电磁辐射现状评价 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米内环境空气保护目标见表3-3。 表3-3主要大气环境敏感目标表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对注塑车间距离/m. X; Y. 零散居民点; -14; -89; 居民; 约100人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准; 西南侧; 89; 108. 东曹家泾; 0; 207; 居民; 约250人; 北侧; 207; 207. 曹家泾; -251; 286; 居民; 约500人; 西北侧; 387; 377. 航木浜; 377; 85; 居民; 约100人; 东北侧; 400; 400. 东晋村; 0; -359; 居民; 约500人; 南侧; 359; 367. 注：以租赁厂房东南角作为坐标原点（0，0）。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目不新增用地。 |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 3.7污染物排放标准 3.7.1废水排放标准 项目废水主要为生活污水达接管要求后排入苏州市吴中区胥口污水处理有限公司集中处理，废水接管标准见表3-4。 根据苏州市市委、市政府2018年9月下达的《关于高质量推荐城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见的通知》（苏委办发[2018]77号），胥口污水处理厂尾水起执行“苏州特别排放限值”。“苏州特别排放限值”严于《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，因此胥口污水厂排放尾水水质COD、氨氮、总氮、总磷达“苏州特别排放限值”，其余指标执行江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的表1中标准。 表3-4污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L） 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 标准限值. 污水接管口; 胥口污水处理厂接管标准; ——; COD; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 胥口污水处理厂排口; 《苏州特别排放限值准》; ——; CODcr; 30. 总磷; 0.3. 总氮; 10. 氨氮; 1.5（3）. 总磷; 0.3. 江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）; 表1中 标准; PH; 6~9. SS; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.7.2废气排放标准 项目注塑过程中产生的非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；非甲烷总烃、甲苯、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，丙烯腈无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；苯乙烯、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）：排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15米。本项目设置排气筒15米，符合要求。详见下表。 表3-5有组织废气排放标准限值表 污染物; 污染物监控位置; 浓度 mg/m3; 标准来源. 非甲烷总烃; 车间或生产设施排气筒; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5. 丙烯腈; 0.5. 苯乙烯; 20. 甲苯; 8.0. 乙苯; 50. 1，3-丁二烯; 1.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3. 臭气浓度; 车间或生产设施排气筒; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 表3-6无组织废气排放标准限值表 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 企业边界大气污染物浓度限值; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9. 颗粒物; 1.0. 甲苯; 0.8. 乙苯; /; /. 1，3-丁二烯; /; /. 丙烯腈; 0.15; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 苯乙烯; 5.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 臭气浓度; 20（无量纲）. 厂区内非甲烷总烃无组织执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，详见下表。 表3-7厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. NMHC; 厂区内; 监控点处1h平均浓度值; 6; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 监控点处任意一次浓度值; 20. 3.7.3噪声控制标准 项目各侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应的3类标准，见表3-8。 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A） 标准类别; 昼/夜. 3类; 65/55. 3.7.4固废排放标准 危险废物鉴别、分类执行《国家危险废物名录》（2021年版），收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关标准要求；一般工业固体废弃物的贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制因子及排放指标 1、总量控制因子 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方法审核管理办法》（苏环办[2011]71号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号），结合项目排污特征，确定水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TN、TP，考核因子为SS；大气污染物总量控制因子为：VOCs、颗粒物。 项目总量控制指标见下标： 表3-9项目污染物排放总量指标单位：t/a 类 别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 建议申请量. 废气; 有组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 1.143; 1.029; 0.114; 0.114. 苯乙烯; 0.0042; 0.0038; 0.0004; 0.0004. 丙烯腈; 0.0083; 0.0075; 0.0008; 0.0008. 甲苯; 0.0054; 0.0049; 0.0005; 0.0005. 乙苯; 0.0129; 0.0117; 0.0012; 0.0012. 无组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.126; 0; 0.126; 0.126. 苯乙烯; 0.0004; 0; 0.0004; 0.0004. 丙烯腈; 0.0009; 0; 0.0009; 0.0009. 甲苯; 0.0006; 0; 0.0006; 0.0006. 乙苯; 0.0014; 0; 0.0014; 0.0014. 颗粒物; 0.0542; 0.0445; 0.0097; 0.0097. 废水; 生活污水; 废水量; 480; 0; 480; 480. COD; 0.192; 0; 0.192; 0.192. SS; 0.096; 0; 0.096; 0.096. 氨氮; 0.0192; 0; 0.0192; 0.0192. 总氮; 0.024; 0; 0.024; 0.024. 总磷; 0.0024; 0; 0.0024; 0.0024. 固废; 一般固废; 1.1445; 1.1445; 0; 0. 危险固废; 13.1; 13.1; 0; 0. 生活垃圾; 3.0; 3.0; 0; 0. 注：本项目以非甲烷总烃进行评价，以VOCs申请总量。 - 本项目污水通过污水管网接入苏州市吴中区胥口污水处理厂，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，大气污染物向在胥口镇进行总量申请，在胥口镇内平衡。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用新建空置厂房进行生产、办公，仅在厂房内增加设备安装，无土建等施工活动，工程量及工期较短，其环境影响有限，不再进行施工期环境影响分析。主要是安装设备时噪声以及安装材料的外包装等固体废物，对周围环境的破坏和影响很小。以下就噪声及固废对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 （1）施工期噪声影响分析及防治 由于安装设备一般于白天作业，应加强对设备安装的管理和操作人员的环境意识教育，严格控制设备运输及安装过程中噪声，降低对周围环境的噪声影响。 （2）施工期固废影响分析及防治对策 设备安装期间产生的固废主要是设备包装材料以及废安装材料。 安装设备过程中产生的废包装及废材料应及时集中收集处理，并及时清运，一般外卖至固废回收站，从而维护厂区的环境卫生，保证产品质量。装修期间及时清理现场的废弃物；同时加强对装修人员的教育，不随意乱丢废弃物，倡导文明和绿色施工。 |
| --- | --- |

| - 运营期环境影响和保护措施 | 4.2营运期环境保护措施 4.2.1大气环境影响和保护措施分析 1、污染物产生及排放情况 表 4-1 本项目废气产生源强分析 污染源; 污染源编号; 污染源种类; 污染源强核算量 t/a; 源强核算依据; 收集方式; 收集率; 治理措施; 风量m3 /h; 排放形式. 治理工艺; 去除效率%; 是否为可行技术. 机加工; G1-1; 颗粒物; 钢材; 1; 打磨粉尘产生量约为打磨原料用量的5%; 集气罩; 90; 移动式除尘器; 99; 是; 500; 无组织. 注塑成型; G2; 非甲烷总烃; 塑料粒子; 470; 《排放源统计调查排污核算 方法和系数手册》中“292 塑料制品业系数手册，2929 塑料零件及其他塑料制品行业系数表”中非甲烷总烃产污系数按2.7kg/t·产品计; 集气罩; 90; 二级活性炭; 90; 是; 15000; 有组织. 苯乙烯; ABS塑料; 180; 参考文献《丙烯腈-丁二烯~ 苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽，炼油与化工 [J].2016(6)：62-63）中实验结果：ABS 塑料中残留苯乙烯 单体含量25.55mg/k. 丙烯腈; 《丙烯腈—丁二烯—苯乙烯 （ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀—气相色谱法测定》 (袁丽风，邬蓓蕾等，分析测 试学报[J].2008(27)： 1095-1098)中实验结果，ABS 树脂中丙烯腈单体含量 51.3mg/kg、甲苯单体含量 33.2mg/kg、乙苯单体含量 79.6mg/kg. 甲苯. 乙苯. 粉碎; G1-2; 颗粒物; 不合格品; 10; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42 废弃资源综合利用行业系 数手册，废 PS/ABS 干法破碎颗粒物产生量为 425 克/吨-原料，废 PE/PP 干法破碎颗粒物 产生量为 375 克/吨-原料; /; /; /; /; /; /; 无组织. |
| --- | --- |

|  | 2、源强核算过程 （1）注塑废气 根据企业提供资料，项目注塑成型温度为 180-260℃左右，小于塑料粒子的分解温度。因此，项目采用的塑料粒子在加热过程中不会发生分解反应，但仍有少量有机废气在热熔过程中散发。根据《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》中“292塑料制品业系 数手册，2929塑料零件及其他塑料制品行业系数表”，非甲烷总烃产污系数按2.7kg/t·产品计，本项目生产过程中原料损失量较少，以原料使用量代替产品量进行产污量计算。 根据《丙烯腈—丁二烯—苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀—气相色谱法测定》（袁丽风，邬蓓蕾等，分析测试学报[J].2008(27)：1095-1098）中实验结果，ABS树脂中丙烯腈单体含量51.3mg/kg、甲苯单体含量33.2mg/kg、乙苯单体含量79.6mg/kg；参考文献《丙烯腈-丁二烯~苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽，炼油与化工[J].2016(6)：62-63）中实验结果：ABS塑料中残留苯乙烯单体含量25.55mg/kg。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5内容，PP/PE塑料在注塑成型过程中会产生非甲烷总烃，不涉及其他因子。 本项目注塑废气产生源强见下表。 表 4-2 本项目注塑废气产生源强分析一览 原料; 原料用量 t/a; 污染因子; 产污系数; 废气产生量t/a. PP/PE; 290; 非甲烷总烃; 2.7kg/t-产品; 0.783. ABS; 180; 非甲烷总烃; 2.7kg/t-产品; 0.486. 苯乙烯; 25.55mg/kg-原料; 0.0046. 丙烯腈; 51.3mg/kg-原料; 0.0092. 甲苯; 33.2mg/kg-原料; 0.006. 乙苯; 79.6mg/kg-原料; 0.0143. 合计; 470; 非甲烷总烃; -; 1.269. 苯乙烯; -; 0.0046. 丙烯腈; -; 0.0092. 甲苯; -; 0.006. 乙苯; -; 0.0143. 企业在设备上方设置集气罩，注塑废气经集气罩收集后（收集效率按 90%计），通过1套二级活性炭吸附装置处理（处理效率可达到90%），经1根15m 高排气筒DA001排放。则有组织废气非甲烷总烃排放量为0.114t/a、苯乙烯 0.0004t/a、丙烯腈0.0008t/a、甲苯0.0005t/a、乙苯0.0012t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.126t/a、苯乙烯 0.0004t/a、丙烯腈0.0009t/a、甲苯0.0006t/a、乙苯0.001t/a。 （2）粉碎废气 本项目生产过程中的粉碎工序会产生颗粒物废气，粉碎机中加盖粉碎，仅少量粉碎飘出。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册，废PS/ABS干法破碎颗粒物产生量为425克/吨-原料，废 PE/PP 干法破碎颗粒物产生量为375克/吨-原料，本项目使用原料为 PP、ABS、PE，颗粒物产生量以 420 克/吨-原料计。 本项目设置4台粉碎机，根据企业提供资料，本项目粉碎的塑料量约为10t/a，故颗粒物产生量约为0.0042t/a，粉碎过程产生比较少，在车间内无组织排放。 （3）机加工工序产生的废气 项目机加工打磨时会产生粉尘，因打磨产生的粉尘粒径较大，大部分受自身重力影响快速沉降至车间地面，作为废金属边角料；少量细微颗粒作为粉尘废气。本项目模具钢用量为5t/a，其中约20%需要进行打磨，打磨粉尘产生量约为打磨原料用量的5%，则产生金属粉尘 0.05t/a。经设备上方集气罩收集（收集效率按 90%计），通过移动式除尘器处理（处理效率按99%计），处理后在厂区内无组织排放，则颗粒物无组织排放量约为0.0055t/a 项目废气排放情况见下表 |
| --- | --- |

表 4-3 本项目有组织废气产生及排放情况 产生工段; 编号; 排放源名称; 设备运行时间h; 排气量（m3 /h）; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 去除率%; 污染物排放情况; 执行标准; 排放源参数; 排放方式. 编号; 地理坐标地理坐标; 类型; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 浓度 （mg/m3）; 高度（m）; 直径（m）; 温度℃. 注塑成型; G1-2; DA001; E12027′52.74″， N31°14′36.182″; 一般排放口; 2400; 15000; 非甲烷总烃; 1.143; 0.476; 31.75; 二级活性炭; 90; 0.114; 0.0475; 3.167; 60; 15; 0.4; 25; 高空排放. 苯乙烯; 0.0042; 0.00175; 0.1167; 0.0004; 0.000167; 0.011; 20. 丙烯腈; 0.0083; 0.00346; 0.231; 0.0008; 0.00033; 0.022; 0.5. 甲苯; 0.0054; 0.00225; 0.15; 0.0005; 0.00021; 0.0139; 8. 乙苯; 0.0129; 0.00538; 0.358; 0.0012; 0.0005; 0.033; 50. 表 4-4 本项目无组织废气产生及排放情况 产生工段; 污染物名称; 污染物产生量; 废气处理措施; 污染物排放量; 面源高度（m）; 面源面积（m2）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 注塑成型; 非甲烷总烃; 0.126; 0.0525; 加强通风; 0.126; 0.0525; 6; 700; 4.0. 苯乙烯; 0.0004; 0.00017; 0.0004; 0.00017; 5.0. 丙烯腈; 0.0009; 0.00038; 0.0009; 0.00038; 0.15. 甲苯; 0.0006; 0.00025; 0.0006; 0.00025; 0.8. 乙苯; 0.0014; 0.00058; 0.0014; 0.00058; -. 机加工、粉碎; 颗粒物; 0.0542; 0.0868; 0.0097; 0.0127; 1.0. - 注：注塑成型工作时间按2400h，粉碎工作时间按 1200h 、机加工工作时间按600h计

|  | 3、非正常工况 由于本项目废气处理设施无备用设备，因此本项目非正常情况设定为：本项目废气装置发生事故，废气未经处理，直接排放。出现以上事故后，建设单位估计在1h内可以得知事故发生，并进行临时停产处理，因此按照1h进行事故源强计算。 表4-5 非正常情况下污染物排放量 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001排气筒; 废气处理装置开停车、检 修、运转异常等; 非甲烷总烃; 31.75; 0.476; 1; 1; 定期进行设备维护和保养，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. 苯乙烯; 0.1167; 0.00175. 丙烯腈; 0.231; 0.00346. 甲苯; 0.15; 0.00225. 乙苯; 0.358; 0.00538. 非正常排放下的各污染物对环境空气影响较正常排放时明显增加，对周边环境有一定影响，要求企业加强生产管理，定期进行设备维护和保养，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产。 4、废气处理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业（HJ1122—2020）》附录A表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，过程控制可行技术为：溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集；颗粒物污染防治可行技术为：袋式除尘、滤筒/滤芯除尘；非甲烷总烃污染防治可行技术为：喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。 本项目废气采用集气罩局部收集，非甲烷总烃采用活性炭吸附处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业（HJ1122—2020）》中的可行技术，具有可行性。 图4-1建设项目废气处理流程图 （1）排放标准达标可行性分析 根据表 4-3，排气筒DA001中排放的非甲烷总烃排放量为0.114t/a，排放速率为0.0475kg/h，排放浓度3.167mg/m3；苯乙烯排放量为0.0004t/a，排放速率为0.000167kg/h， 排放浓度0.011mg/m3；丙烯腈排放量为0.0008t/a，排放速率为0.00033kg/h，排放浓度0.022mg/m3；甲苯排放量为0.0005t/a，排放速率为 0.00021kg/h，排放浓度0.0139mg/m3；乙苯排放量为0.0012t/a，排放速率为 0.0005kg/h，排放浓度0.033mg/m3，排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。 本项目产品重量约为470t/a，非甲烷总烃有组织排放量约为0.114t/a，经计算，单位产品非甲烷总烃排放量为0.24kg/t，低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t，因此单位产品非甲烷总烃的排放量低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准的要求。 （2）技术可行性分析 ①废气的收集及收集效率可行性分析 本项目注塑过程产生的有机废气，经设备上方集气装置收集后，进入1套“二级活性炭吸附”设备吸附处理。参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）中的有关公式： Q=3600×F×VX 式中： Q—排风罩的排风量（m3 /h）； F—集气罩罩口面积（m2）； Vx—控制风速（m/s）。 本项目设25台注塑机，在每台设备上方设置集气罩，集气罩为矩形上部伞形罩，单个尺寸为500*400mm，镀锌材质，罩口控制风速0.5m/s。经计算单个集气罩风量为360m3/h，考虑20%的风量损耗，总风量选取10800m3/h，本环评建议处理风量取15000m3/h，满足废气收集风量要求。 为保证项目集气罩对废气进行有效收集，采用上吸式集气罩，设置在注塑机上方，集气罩周边安装固定式活动挡板，尺寸大于注塑机排气口规格，集气罩与废气源距离较近，配合离心风机负压抽取。注塑时挡板关闭，注塑完成后下件时开启挡板，以保证注塑过程中瞬时产生的有机废气全部收集。 根据《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》中表 1-1VOCs 认定收集效率表，如下： 表 4-6 VOCs 认定收集效 收集方式; 收集效率%; 达到上线效率必须满足的条件，否则按下限计. 设备废气排口直连; 80~95; 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发. 车间或密闭间进行密闭收集; 80~95; 屋面现浇，四周墙壁或门窗等密闭性好。收集总风量能确保开口处保持微负压（敞开截面处的吸入风速不小于0.5m/s），不让废气外泄。. 半密闭罩或通风橱方式收集（罩内或厨内操作）; 65~85; 污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于某一数值（喷漆不小于 0.75m/s，其余不小于 0.5m/s）. 本项目注塑废气集气罩周边安装固定式活动挡板，产生点处风速大于 0.5m/s，符合半密闭罩收集效率上限85%。同时，注塑车间四周墙壁、门窗密闭性好，但根据废气工程设计风量，车间内无法达微负压，故车间内收集效率按80%计，则本项目废气总收集效率=1-（1-85%）×（1-80%）=97%，考虑企业生产过程中人员进出，因此，保守考虑 本项目废气收集效率可以达到 90%以上。 ②移动式除尘器、活性炭吸附装置可行性、先进性分析 移动式除尘装置：移动式除尘装置其工作原理为：粉尘通过风机引力作用，废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，粉尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，经出风口达标排出。其捕集效率90%，净化效率可达90%以上，净化后的气体在车间内无组织排放。打磨产生的粉尘经处理后排放量较小，因此移动式除尘装置净化后的气体在车间内无组织排放具备可行性。 二级活性炭吸附装置：活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、具有非极性表面、疏水性和亲有机物的吸附剂。有机废气通过活性炭层时，被碳表面存在的未平衡分子吸引力或化学键吸附在活性炭上，从而达到废气净化。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须对吸附剂进行更换。 二级活性炭吸附装置由引风风机、吸附器等组成，本项目设置1套二级活性炭吸附装置，采用串联的2个活性炭箱对废气进行处理，废气处理方式为连续吸附工作，整个系统的运行由 PLC 程序控制。 本项目活性炭吸附装置吸附的有机废气约为1.1738t/a，活性炭更换周期根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中公式计算： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； S—动态吸附量，%；（取10%） C—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 由上式计算可得，本项目活性炭更换周期为3900×0.1÷(29.359×10 -6×15000×8)=110天。 综上所述，本项目二级活性炭吸附装置设置2个1.95t 的活性炭槽，为保证吸附效率，每4个月更换一次活性炭，一年更换3次，符合要求。在满负荷运行情况下，本项目年产生废活性炭（含非甲烷总烃）12.92t/a，该部分属于危废，委托有资质单位处置。 本项目二级活性炭吸附装置技术参数见下表： 表4-7 活性炭吸附装置主要设计参数 参数名称; 技术参数值. 二级活性炭吸附装置. 单个装置规格（mm）; 1200×2500×1000; 1200×2500×1000. 装置截面积（m2）; 5; 5. 设计风量（m3/h）; 15000; 15000. 活性炭类型; 颗粒状活性炭; 颗粒状活性炭. 活性炭碘值（mg/g）; 800; 800. 碳层厚度（mm）; 500; 500. 一次装填量（t）; 1.95; 1.95. 操作吸附量（kg/t）; 100; 100. 废气进口温度（℃）; 25; 25. 净化效率（%）; 90. 更换情况（天）; 110; 110. 废活性炭产生量（t）; 12.92（含非甲烷总烃）. 参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的要求，本项目废 气治理措施稳定运营技术可行性分析如下： 表 4-8 本项目废气工程稳定达标排放技术可行性分析 序号; 技术规范要求; 项目情况; 相符性. 1; 采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于 0.60m/s，采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s。; 本项目采用颗粒状活性炭吸附剂，设计气体流速 0.56m/s; 相符. 2; 当废气中含有颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。进入吸附装置的废气温度宜低于 40℃。; 本项目有机废气中不含颗粒物，无需进行预处理。本项目废气温度进入吸附装置前低于40℃。; 相符. 3; 过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。; 过滤装置两端安装压差计，检测阻力超过600Pa 时及时更换活性炭; 相符. 4; 过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合固体废弃物处理与处置相关管理规定。; 废活性炭委托有资质危废单位处理。; 相符. 5; 治理工程应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。; 设置事故自动报警装置，符合安全生产、事故防范的相关规定。; 相符. 6; 治理设备应设置永久性采样口，采样口的 设置应符合HJ/T397-2007 的要求，采样频次和检测项目应根据工艺控制要求确定。; 治理设备设置永久性采样口，根据工艺要求定期进行检测。; 相符. 7; 应定期检测过滤装置两端的压差。; 每天检查过滤层前后压差计，压差超过600Pa 时及时更换活性炭，并做好点检记录。; 相符. 8; 治理工程应先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机，并实现联锁控制。; 废气治理措施与生产设备设置联动控制系统，保证治理工程先于产生废气的生产工艺设备开启，后于生产工艺设备停机。; 相符. 9; 吸附装置的净化效率不低于 90%。; 根据工程方案，在严格执行监管措施下，设施稳定运行的情况下，对有机废气的去除率可达 90%。; 相符. 活性炭吸附装置可行性、先进性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）附录表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目为塑料制品制造，过程控制技术为：溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集。废气污染防治可行技术有喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目非甲烷总烃采用集气罩收集， 经“二级活性炭吸附”处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中的可行技术，具有可行性。 对照《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》文件，挥发性有机工业废气污染防治技术中分子筛吸附-移动脱附 VOCS 净化技术，废气收集后经多级过滤装置去除漆雾、颗粒物，再经分子筛吸附床吸附后达标排放。本项目采用的活性炭吸附与《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》中所列的分子筛吸附均属于目前工业中常用的吸附剂，均具有丰富微孔结构和大的比表面积，其废气净化原理基本一致，故采用活性炭吸附与分子筛吸附具有相似的工艺路线、净化原理和处理效率。因此，本项目采用的二级活性炭吸附非甲烷总烃基本符合国家先进污染防治技术要求。 综上所述，本项目产生的废气为大风量、低浓度，在处理设施正常运行的条件下，项目产生的废气其排放浓度均能满足大气排放标准的相应要求，其治理效率是有保证的。本项目采用的“二级活性炭吸附”废气处理技术是先进的、可行的。 5、卫生防护距离 注塑过程中未捕集的注塑废气、机加工过程中产生的油雾废气在车间内无组织排放，无组织排放根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），以厂区边界为起点，计算卫生防护距离，公式如下： 式中： ——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； ——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； ——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； ——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速计大气污染源构成类别选取。 表4-9 卫生防护距离计算结果表 污染源 位置; 污染物 名称; 排放速率 kg/h; 面源面积; 计算参数; 卫生防护距离（m）. Cm*（mg/m3）; A; B; C; D; L; 提级. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0525; 700m2; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.099; 100. 苯乙烯; 0.00017; 0.01; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.03. 丙烯腈; 0.00038; 0.05; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01. 甲苯; 0.00025; 0.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01. 颗粒物; 0.0127; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01. 根据计算，确定本项目的卫生防护距离分别以注塑生产车间边界为起点设置100m卫生防护距离（见附图2）。在该范围内不得建设居民区等敏感目标，以免受影响。由现场踏勘可知，本项目卫生防护距离内无环境敏感目标。 6、大气污染源监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。 表4-10 项目废气监测方案 类别; 监测点; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气污染源; 有组织; 排气筒 DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5. 丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯; 1次/年. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表2标准. 无组织; 厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 颗粒物. 甲苯. 丙烯腈; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） 表 1 标准. 臭气浓度. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值. 7、大气环境影响分析结论 ①本项目注塑废气经集气罩收集后进入1套二级活性炭吸附装置处理达标后，经1根15m高排气筒DA001排放；打磨、粉碎产生的颗粒物因产生量较小，在车间内无组织排放，不会改变所在地的环境功能级别。且根据评价区的环境质量现状结果可知，区域大气虽属于不达标区，但按照《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，大气环境会得到改善。本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 ②本项目卫生防护距离推荐值为：生产车间边界外100m 范围。经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。 综上所述，本项目对大气环境影响可以接受。 4.2.2水环境影响和保护措施分析 4.2.2.1污染源及源强分析 （1）生活用水 项目员工20人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）的工业企业职工生活用水定额100L/人·天计，则生活用水量为600m3/a，生活污水排放系数按用水量的0.8计，则生活污水排放量约为480m3/a。项目生活污水通过排污管网排入胥口污水处理厂处置。 （2）冷却塔用水 - 项目生产过程中需使用冷却水对设备进行冷却，冷却水循环使用，不接触物料，定期补充，不外排。冷却水来自于冷却塔，项目设置1套冷却塔装置，冷却塔冷却循环能力5t/h，按照每年工作时间2400h计算，则冷却水循环量12000m3/a，年补充水量按照循环量的1.5%计算，则年补充水量约为180t/a。 本项目无地面冲洗，不涉及其他用排水环节；各污染物产生及排放情况见表4-11： 表4-11项目污水主要污染物产排情况 种类; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式与去向. 浓度 (mg/L); 产生量(t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活 污水; 480; COD; 400; 0.192; 直接接入管网; 400; 0.192; 500; 进入胥口污水处理厂. SS; 200; 0.096; 200; 0.096; 400. NH3-N; 40; 0.0192; 40; 0.0192; 45. TN; 50; 0.024; 50; 0.024; 70. TP; 5; 0.0024; 5; 0.0024; 8. 4.2.2.2废水排放口情况 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表4-12。 表4-12废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、氨氮、SS、总磷、总氮; 胥口污水处理厂; 间断排放，流量稳定; TW001; /; /; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 120.100367; 31.161975; 0.048; 进入胥口污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定但 有周期性规律; /; 胥口污水处理厂; pH; 6-9. COD; 30. SS; 10. NH3-N; 1.5. TN; 10. TP; 0.3. （1）污水接管可行性分析 本项目外排废水量约为480t/a，水质简单，接管胥口镇污水处理厂处理，尾水排入胥江。建设单位应遵循“雨污分流”、“清污分流”的原则，建立完善的雨水系统和污水系统。污水排放口处应安装流量计，留有采样监测位置，并按有关要求设置环境保护图形标志牌。 1）污水厂概况 苏州市吴中区胥口镇污水处理厂位于胥口镇胥江工业园内，接纳处理胥口辖区内的生活污水和工业园内经预处理的工业污水，占地面积44亩，设计总处理污水能力为3万吨/d，分三期实施，一期日处理污水1万吨，采用A2 /O氧化沟工艺，于2002年立项申报并取得环评批复（吴环综[2002]第 56号），2005年11月通过环保验收并建成并投入运行；2010年进行二期扩建（1 万吨/日）及提标升级改造工程的立项申报，采用 A2 /O活性污泥+混凝沉淀、过滤、紫外消毒的深度处理工艺，并于2010年3月取得环评批复（吴环综[2010]67 号），于2010年7月通过竣工环保验收；2013年进行三期扩建（1万吨/日）的立项申报，采用A2 /O生化-混凝沉淀-过滤除磷工艺，并于2013年5月取得环评批复（吴环综[2013]190号），于 2016年6月通过竣工环保验收。目前污水厂现有设施运转良好，已接管水量约为2.1万吨/日。出水各项指标均能达到污水排放标准的要求。胥口污水厂设计进出水标准见表 4-14： 表 4-14 进出水设计指标（单位：mg/L，pH 值无量纲） 指标; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 本项目出水水质; 6-9; 400; 200; 40; 5; 50. 设计进水水质; 6-9; 500; 400; 45; 8; 70. 设计出水水质; 6-9; 30; 10; 1.5（3）; 0.3; 10. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 胥口镇污水处理厂污水处理工程的工艺流程见图 4-3、图 4-4。 图4-3 胥口镇污水处理厂一期、二期处理工艺流程图 图 4-4 胥口镇污水处理厂三期处理工艺流程 污水接管可行性分析： ①接管处理能力 胥口镇污水处理厂一期、二期、三期项目都已投入运行，目前的处理能力为 30000t/d，目前污水接管量在21000t/d间，尚有9000t/d的处理余量。本项目产生废水量为1.6t/d，仅占污水厂处理余量的0.07%，胥口镇污水处理厂从处理能力上看，完全能够满足项目 生活污水的处理要求。 ②接管水质 本项目排放的废水不含有毒有害物质，可生化性良好。胥口镇污水处理厂在设计工艺上就主要考虑接纳胥口镇域内的生活污水和经预处理后的少量工业废水，其中生产废水比例约 20％。因此本项目产生的废水水质和污水厂设计处理工艺相容，可达污水厂接管要求，不会对胥口镇污水处理厂造成冲击负荷。 ③项目地污水管网建设情况 目前项目地已经铺设了胥口镇污水处理厂的配套污水主干管，待本项目建成后，项目生活污水通过厂区总排口接入污水干管，输送至胥口镇污水处理厂进行处理。因此，不论从水量、水质以及管网铺设情况来看，本项目污水接管胥口镇污水处理厂进行处理都是可行的。 2.2.2.3 环境影响分析 本项目生活污水接管至污水管网，接入胥口污水处理厂处理达标后排放。胥口污水处理厂尾水水质 COD、氨氮、总磷、总氮达“苏州特别排放限值”，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中标准。本项目正常排放可以被污水处理厂接纳，对纳污水体胥江水质影响较小。 2.2.2.4 环境监测计划 根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》，并参照苏州市生态环境局关于印发《2022 年苏州市重点排污单位名录》（苏环办字[2022]93号），企业属于非重点排污单位。依据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）表 2“塑料制品工业排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次”中生活污水排放口—非重点排污单位属于间接排放的不要求开展自行监测。本项目为非重点排污单位，生活污水经市政管网排入胥口污水处理厂处理，属于间接排放，因此，本项目不开展生活污水的自行监测。 4.2.3噪声环境影响和保护措施分析 （1）噪声产生情况 本项目主要噪声源为生产设备、冷却塔、空压机、注塑机、粉碎机等，噪声排放情况见表 4-15： 表4-15工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边 界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 钻床; 1; 75; 选用低噪声设备、厂房隔声、 距离衰减; 5; 15; 1; 东; 48; 62.96; 2h; 20; 42.96; 1m. 南; 15; 51.48; 20; 31.48. 西; 2; 68.98; 20; 48.98. 北; 10; 55; 20; 35.00. 2; 铣床; 1; 75; 10; 20; 1; 东; 30; 45.46; 20; 25.46; 1m. 南; 20; 48.98; 20; 28.98. 西; 15; 51.48; 20; 31.48. 北; 5; 61.02; 20; 41.02. 3; 磨床; 1; 75; 5; 19; 1; 东; 45; 59.94; 20; 39.94; 1m. 南; 20; 66.98; 20; 46.98. 西; 5; 79.02; 20; 59.02. 北; 5; 79.02; 20; 59.02. 4; 注塑机; 25; 75; 23; 9; 1; 东; 30; 59.44; 8h; 20; 39.44; 1m. 南; 12; 67.4; 20; 47.40. 西; 25; 61.02; 20; 41.02. 北; 9; 69.89; 20; 49.89. 5; 粉碎机; 4; 75; 40; 3; 5; 东; 15; 57.5; 4h; 20; 37.50. 南; 20; 55; 20; 35.00. 西; 20; 55; 20; 35.00. 北; 12; 59.44; 20; 39.44. 注：坐标轴取厂房西南角作为原点，确定设备空间相对位置。 表4-16 企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 数量; 空间相对位置/m; 声源源强声功率级dB（A）; 声源控制措施; 运行 时段. X; Y; Z. 1; 冷却塔; /; 1台; 11; 20; 5; 80; 选用低噪声设备、距离衰减、消声减振; 8h/d. 2; 风机; 1台; 20; 20; 1; 80. 3; 空压机; EV-30; 1台; 0; 10; 1; 80. 注：坐标轴取厂房西南角作为原点，确定设备空间相对位置。 （2）噪声治理措施 ①按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局：在主要噪声源设备及厂房周围，布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物如辅助车间、仓库等；工业企业的立面布置，充分利用地形、地物隔挡噪声；主要噪声源低位布置；在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅；有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上；设备布置时考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。 ②选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。 ③主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂界。对强噪声源采用弹性减振基础、局部消音等降噪措施。 （3）厂界达标情况 项目采用点源衰减计算公式和多源叠加公式预测厂界达标情况，计算公式如下： 式中，LA(r)—预测点r处的等效A声级，dB(A)； LA(r0)—距声源r0处的等效A声级，dB(A)； Adiv—点声源的几何发散衰减量，dB(A)； Abar—遮挡物引起的衰减量，dB(A)； Aatm—空气吸收引起的衰减量，dB(A)； Aexc—附加衰减量，dB(A)。 其中，Adiv采用如下公式计算： 式中，r—预测点距声源的距离，m。 声环境影响预测结果见表4-17。 表4-17项目完成后项目边界噪声预测结果 厂界 预测项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 本项目预测点噪声贡献值A声级dB（A）; 58.8; 59.2; 47.9; 55.9. 噪声标准值dB（A）; 3类标准：昼间65、夜间55. 从上表中噪声预测值可知，当本项目设备运行时，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境要求，即：昼间噪声值≤65dB（A）（夜间不生产）。营运期噪声对周围影响较小，不会改变其声环境功能类别。 4.2.3.4监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目运营期噪声监测计划见表4-18。 表4-18 环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四侧厂界; Leq; 1次/季度; 到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值. 4.2.4固废环境影响及保护措施分析 4.2.4.1生产性固体废弃物 （1）金属边角料 根据企业生产经验，废金属边角料产生量约为1.0t/a，不涉及含油金属屑，作为一般固废，收集后外售。 （2）废包装桶 本项目使用润滑油、液压油，会产生废包装桶，根据企业提供的资料，废 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 包装桶产生量约 0.01t/a，废包装桶委托有资质的危废单位进行处置。 （3）废润滑油 本项目设备维护过程使用润滑油，润滑油用量约 0.4t/a，维护过程部分沾染在设备和抹布上损耗，损耗系数按0.3计，则产生废润滑油约 0.12t/a，废润滑油委托有资质的危废单位进行处置。 （4）废包装材料 本项目片材物料拆包及成品包装入库工段会产生少量废包装材料，主要为包装袋等；根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约0.1t/a；废包装材料作为一般固废外售处置。 （5）废抹布 来源于设备维护保养过程，根据建设单位资料，废油抹布产生量约为 0.05t/a，废抹布上粘有少量润滑油，故作为危险废物，委托有资质的危废单位处置。 （6）废活性炭 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭更换纳入排放许可管理的通知》文件： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（本项目取值 10%，详见附件） c—活性炭削减的 VOCs 浓度，mg/m3； Q—风量，单位 m3 /h； t—运行时间，单位 h/d 经计算，本项目活性炭更换周期3900×0.1÷(29.359×10-6×15000×8)=110天， 则企业一年需要更换 3 次。项目废气处理过程中会产生废活性炭，在满负荷运行情况下，年产生废活性炭（含有机废气）12.92t/a，属于危险废物，委托有资质的危废单位处置。 （7）除尘器收尘 根据企业生产经验，项目移动除尘器收尘量约为0.0445t/a，作为一般固废，收集后外售。 （9）生活垃圾 项目职工人数约20人，按1kg/人·d计，每年工作日300天，产生量约3t/a，生活垃圾收集后，由市政环卫部门统一清运，送垃圾填埋场处置。 表4-19 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 机加工; 固态; 钢材; 1.0; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装桶; 原料使用; 固态; 含矿物油桶; 0.01; √; -. 3; 废润滑油; 维修保养设备; 液态; 矿物油; 0.12; √; -. 4; 一般废包装材料; 原料使用; 固态; 缠绕膜、纸箱、编 织袋; 0.1; √; -. 5; 废抹布; 维修保养设备; 固态; 矿物油、废抹布; 0.05; √; -. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 12.92; √; -. 7; 除尘器收尘; 废气处理; 固态; 金属屑; 0.0445; √; -. 8; 生活垃圾; 生活办公; 固态; 生活垃圾; 3; √; -. 4.2.4.2固废属性判定及处置方式 根据《一般固体废物分类与代码（GB∕T39198-2020）》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7—2019）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298－2019）、《国家危险废物名录》（2021版），本项目固体废物属性判定见表4-20。 表4-20建设项目固废产生情况表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般固废; 机加工; 固态; 钢材; 《国家危险废物名录》（2021）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7—2019）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298－2019） 《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）; /; 09; 292-999-09; 1.0. 2; 一般废包装材料; 原料 使用; 固态; 包装材料; /; 07; 292-999-07; 0.1. 3; 除尘器收尘; 废气处理; 固态; 金属屑; /; 66; 292-999-66; 0.0445. 4; 废包装桶; 危险废物; 维修保养设备; 固态; 矿物油、桶; T，I; HW08; 900-249-08; 0.01. 5; 废润滑油; 维修保养设备; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.12. 6; 废抹布; 维修保养设备; 固态; 矿物油、废抹布; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05. 7; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; T; HW49; 900-039-4; 12.92. 8; 生活 垃圾; 生活 垃圾; 生活 办公; 固态; 生活 垃圾; /; 99; 900-999-99; 3.0. 表4-21工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 维修保养设备; 固态; 矿物油、桶; 矿物油; 1年; T，I; 委托资质单位 处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.12; 维修保养设备; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I. 3; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.05; 维修保养设备; 固态; 矿物油、废抹布; 矿物油; 1年; T/In. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-4; 12.92; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 有机废气; 4个月; T. 注：上表危险特性中T指毒性、I指易燃性、In感染性。 一般固废环境影响分析 项目一般固体废物暂存区域5m2，设置要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）提出管理要求。 ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场所使用单位，应建立检查维修制度，定期检查维护堤、坝挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑤单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗， 对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 危险废物环境影响分析： ①危险废物贮存场所环境影响分析 A、选址可行性：项目所在地不在生态红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，也不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，危险废物暂存场所场界周边以工业企业为主，因此地址情况满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。 B、贮存能力分析：项目危险废物产生量13.1t/a，废活性炭4个月转运一次，其余危废一年转运一次，存储量约4.48t；新建10m2危废间暂存， 按照1t/m2，考虑到隔断、通道，最大可容纳量按照80%计，约可暂存8t危险废物，可以满足本项目危废暂存需求。危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表： 表4-22项目危险废物贮存场所（设施）基本情况及相符性一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 分区名称; 占地面积（m2）; 贮存危废名称; 贮存方式; 相符性分析. 1; 危废仓库（10平方米）; HW08危废区; 2; 废润滑油; 设置1个1m3密封 桶，底面积1m2; 该区设置2m2，能满足贮存能力. 废包装桶; 设置1个1m2. 2; HW49危废区; 5; 废抹布; 设置1个1m3密封吨袋，底面积1m2; 该区设置5m2，能满足贮存能力. 废活性炭; 设置4个1m3密封吨袋，底面积4m2. 3; 内部通道及预留区域等; 3.0; /; /; /. - 本项目危废仓库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》(苏环管字[2019]53号)、《吴中区危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案》等相关规定规范设置危废仓库。 - 本项目拟建的危废仓库与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）达标情况分析见表 4-23。 - 表 4-23 危险废物贮存场所建设要求对照分析 类别; 规范建设要求; 本项目拟设置情况; 相符性. 4总体要求; 4.1 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。; 本项目设置一个危废仓库，为仓库式贮存设施，属于贮存库，位于车间西北角; 相符. 4.2 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。; 根据本项目预测危废产生量，项目方拟建设危废仓库10m2。; 相符. 4.3 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; 本项目各类危废分类收集、贮存，废活性炭装入密封防漏袋中，做到使用符合标准的容器，与危险废物相容，不会发生反应; 按标准 置. 4.4 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。; 本项目危废单独桶装或袋装，且分区分类贮存，不会有渗漏液产生，不涉及粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，危废仓库内本身废气浓度很低，经源头管控措施后基本无挥发性废气排放。; 相符. 4.5 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 本项目危废贮存过程不产生渗滤液、渗漏液等液态废物，不产生固态废物; 相符. 4.6 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 本项目危废仓库按照《危 险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置识别标志; 按标准设置. 4.7HJ1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。; 本项目危废预测产生量为13.095t/a，不属于 HJ1259 规定的危险废物环境重点监管单位; /. 4.8 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 本项目危废仓库退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对危废仓库进行清理，消除污染；依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 按标准设置. 4.9 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。; 本项目产生的危废不属于在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; /. 4.10 危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危废仓库在运营期应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 按标准设置. 5贮存设施选; 5.1 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 本项目所在地满足生态环境保护法律法规、符合地方规划、满足“三线一单”生态环境分区管控要求，危废仓库纳入本次环境影响评价; 符合. 5.2 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 本项目危废仓库不属于集中贮存设施; /. 5.3 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 本项目危废仓库所在地不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 符合. 5.4 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目不设置危废贮存场; /. 6贮存设施污 染控制要求; 6.1 一般规定 6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染 防治措施，不应露天堆放危险废物。 6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数 不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入; 本项目危废仓库地面已硬化，设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施； 本项目设置HW49 、 HW08、HW09 贮存分区；本项目危废仓库地面、裙脚已作硬化及基础防渗，门口设置围堰； 本项目危废仓库独立、密闭，进行上锁，并设专人管理。; 按标准设置. 6.2 贮存库 6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗 滤液的收集要求。 6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB1629要求; 本项目已按贮存危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，设置10平方米危废仓库分区、分类进行危险废物的贮存。 本项目危废仓库分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 本项目危废单独桶装或袋装，且分区分类贮存，不会有渗漏液产生，不涉及粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，危废仓库内本身废气浓度很低，经源头管控措施后基本无挥发性废气排放。; 按标准设置. 6.3 贮存场 6.4 贮存池 6.5 贮存罐区; 本项目不涉及贮存场、贮存池和贮存罐区; /. 7容器和包装 物污染控制要 求; 7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。; 本项目废活性炭、含油抹布手套装入密封袋中，废润滑油密封保存油桶中，满足防渗、防漏、防腐和强度要求; 按标准设置. 7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。. 7.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。. 7.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。. 7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。. 7.6 容器和包装物外表面应保持清洁。. 8 贮存过程污 染控制要求; 8.1 一般规定 8.1.1 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 8.1.2 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 8.1.3 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 8.1.4 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 8.1.5 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 8.1.6 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 本项目废活性炭、含油抹布手套装入密封袋中，废润滑油密封保存于桶中; 按标准设置. 8.2 贮存设施运行环境管理要求 8.2.1 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应。 8.2.2 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 8.2.3 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 8.2.4 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 8.2.5 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 8.2.6 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 8.2.7 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 本项目运营期危废仓库管理应符合各项环境管理要求; 按标准设置. 8.3 贮存点环境管理要求 8.3.1 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 8.3.2 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 8.3.3 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 8.3.4 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施 或采用具有相应功能的装置。 8.3.5 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨; 本项目不设置贮存点; /. 9 污染物排放 控制要求; 9.1 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合 GB8978 规定的要求。 9.2 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合 GB16297和 GB37822规定的要求。 9.3 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB14554规定的要求。 9.4 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。 9.5 贮存设施排放的环境噪声应符合 GB12348规定的要求。; 本项目危废仓库泄漏产 生的事故废水引入事故 应急池收集处理。 本项目危废单独桶装或袋装，且分区分类贮存，不会有渗漏液产生，不涉及粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，危废仓库内本身废气浓度很低，经源头管控措施后基本无挥发性废气排放。; 符合. 10 环境 监测要求; 10 环境监测要求 10.1 贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。 10.2 贮存设施所有者或运营者应依据《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和 HJ819、HJ1250等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 10.3 贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。 10.4HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合 HJ164要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照 GB/T14848执行。 10.5 配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按GB/T16157、HJ/T397、HJ732的规定执行。 10.6 贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按 HJ/T55 的规定执行，VOCs的无组织排放监测还应符合GB37822的规定。 10.7 贮存设施恶臭气体的排放监测应符合GB14554、HJ905的规定; 本项目危废仓库运营期 产生的废水等自行监测纳入本项目废水自行监测计划，根据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）制定监测计划；; 按标准设置. 11 环境 应急要求; 11.1 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 11.2 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 11.3 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。; 危废仓库突发环境事件 应急预案纳入公司整体 突发环境事件应急预案， 制定专项预案，并开展培 训和演练；危废仓库内配 备通讯设备、照明设施、 安全防护服装及工具，并 设有应急防护设施。; 按标准设置. - 对环境及敏感目标影响：项目所有危废均采用密封袋装，并单独分区存储，贮存过程不会对环境空气和地表水产生影响；危险废物暂存场所须防腐防渗处理，泄露物料不会对地下水和土壤造成污染。 - 表 4-24 贮存控制标准相符性分 贮存控制标准; 相符性分析; 是否相符. 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存; 本项目涉及危废为废润滑油、 废油桶、废润滑油桶、废活性炭、含油抹布手套，不属于易燃易爆物质，并且常温下性质稳定，不存在有毒物质排出，故存放于危废仓库符合规定; 是. 盛装危险废物的容器材质和衬里 要与危险废物相容（不相互反应）; 本项目涉及危废不存在与包装容器相互反应可能性， 故符合上述规定; 是. 应在易燃、易爆等危险品仓库、 高压输电线路防护区域以外; 本项目无易燃易爆物质且不设有易燃易爆仓库，项目规划用地为工业用地，不在高压电线路防范区域内，故符合上述规定; 是. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一; 本项目涉及危险废物存放于防风、防雨、防渗漏的危 废仓库室内，并且设有多个防漏托盘，托盘总容积大于最大储存量的五分之一。最大四周具有围墙，如发生泄漏，可完全阻挡流出危废仓库外，故符合上述规定; 是. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 本项目涉及危险废物，独立存放于密封容器中，并且不存在不相容的可能，故符合上述规定; 是. - ③危险废物运输过程环境影响分析 - A、本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，须填写危废转移联单，要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境； - B、在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移单联管理办法》，危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 - C、清运车辆(包括机动车辆和非机动车辆)运输垃圾应符合下列质量要求：（a）车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰。（b）运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。（c）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。（d）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。（e）运输作业结束，应将车辆清洗干净。 - D、危险废物委托利用或处置可行性分析项目产生的危险废物委托有资质单位处置，应综合考虑周边危废经营许可证单位的分布、处置能力、资质类别等综合情况，选择危废处置单位。 - ④委托处置的环境影响分析 - 本项目危险废物委托有资质公司处理，处理处置率100%。 - 综上所述，本项目一般固废暂存处须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危废暂存处《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）， 本项目产生的危废全部委托有资质单位处理，本项目固体废弃物处理处置率达到100%，在收集、贮存、运输过程中严密防护，不会产生二次污染，在落实贮存的规范性措施，并委托有资质单位运输、处置后，本项目产生的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标没有不良环境影响。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 （1）防控措施分区防渗 表 4-25 本项目分区防渗情况 序号; 装置（单元、设施）名称; 防渗区域及部位; 识别结果. 1; 办公室; 地面; 简单防渗区. 2; 车间，污水管网、原料仓库; 地面; 一般污染防治区. 3; 危废仓库、事故应急池（待建）; 地面; 重点污染防治区. 以上防渗分区应采取的防渗措施为： ①企业生产车间地面做好防渗、防漏、防腐蚀；危险废物贮存于危废仓库，地面铺设环氧地坪，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施； ②定期对危险废物进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ③须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接收单位名称。 （2）跟踪监测要求 根据上述分析，车间内地面为环氧地坪，再采取上述防渗措施后，本项目危险废物发生泄漏对地下水及土壤影响很小，故不进行制定跟踪监测计划。建设单位应在运营过程中如生产过程发现非正常工况，造成土壤及地下水环境污染，应及时采取措施，进行跟踪监测。 4.3风险评价 4.3.1本项目环境风险分析 （1）危险物质识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（以下简称“导则”），对涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 A、临界量 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)。项目危险废物在危废仓库暂存，暂存危险废物的危险特性见下表： 表4-26暂存危险废物的危险特性 物质来源; 危险废物名称; CAS号; 暂存量 q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q. 1; 废活性炭; /; 3.3; 50; 0.066. 2; 润滑油; /; 0.4; 2500; 0.00016. 3; 废润滑油; /; 0.12; 2500; 0.000048. 4; 液压油; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.066288. B、危险物质数量与临界量比值 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q： 当存在多种危险物质时，则按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中式（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：——每种危险物质的最大存在总量，t。 ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 根据以上公式计算得出项目厂区Q=0.039321＜1。 故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险评价等级按照简单分析进行评价。 表4-27建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产单元; 生产 设备; 原辅 材料; 设备故障或者过热引发火灾爆炸事故; 泄漏物料和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水; 场内员工、周边河流. 2; 贮存单元; 原料 仓库; 原辅 材料; 原料被引燃引发火灾爆炸事故; 原料燃烧引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水; 场内员工、周边河流. - 危废 - 仓库; - 危险 - 废物; - 危险废物被引燃引发火灾爆炸事故; - 危险废物燃烧引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水. 3; 运输过程; 转运车; 原辅材料、危险废物; 运输车辆由于静电负荷蓄积，容易引起火灾; 火灾引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境; 沿线环境敏感目标. 4; 环保设施; 废气处理装置; 废活 性炭; 活性炭积蓄热导致火灾或者吸附的有机废气引起的燃烧; 火灾引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水; 场内员工、周边河流. 4.3.2环境风险防范措施 1、严格按照防火规范进行平面布置，电气设备及仪表按防爆等级的不同选用不同的设备。设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录； 公司应加强对员工及新进厂员工的工艺操作规程、安全操作规程等的培训，并取得相应的合格证书或上岗证。工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。 2、原料贮运安全防范措施 储存于阴凉、通风的库房。项目的易燃物品分类堆放，不可随意堆放；项目易燃物品的堆放应远离火种，不可设置在高温地点，避免达到易燃品的着火点而使易燃物品自然；包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。增加工作人员的安全防患意识，不可在易燃品堆放处使用明火；加强对员工的环保安全知识教育和培训，健全环保安全管理组织机构。 - 3、泄漏应急处理 - 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。 - 4、消防及火灾报警系统 本项目在运营过程可能发生火灾。火灾事故过程中会产生大量的有毒有害气体，会造成窒息、中毒等事故，若发生火灾爆炸事故，可能造成人员伤亡及财产损失等严重后果，同时在灭火过程中产生大量的消防水并携带相关的污染物，因此本项目在运营过程需要做好火灾的预防工作和发生火灾之后的应急预防工作。 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、原料存储区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、贮存场所等公用工程设施室内设置符合要求的消火栓。在车间应设自动灭火系统；工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。生产车间、原料库、成品库等电气装置和照明设施应满足各危险场所的防爆要求，并设置应急电源和应急照明。 - 5、活性炭装置风险防范措施： - 活性炭吸附器内应设置自动降温装置，活性炭吸附装置时出品及吸附装置内部应设有多个温度测定点和相应的温度显示调节仪，随时显示各点温度，当温度超过设定最高温度时，立即发出报警信号，并且自动开启降温装置； - 活性炭吸附装置气体进出口的风管上应设置压差计，以测定经过吸附器的气流阻力（压降），从而确定是否需要更换活性炭。 - 6、有机废气非正常工况排放风险 在废气收集管道泄漏或者处理设施非正常工作时，本项目就会出现有机废气未经处理直接排放风险，可能会对周边敏感点造成不良影响。应加强对有机废气的收集、处理和排放管理，定期监测有机废气的排放浓度，巡查和维护废气处理管道和装置，如有泄漏或设备故障要及时处理。 7、风险应急物资配备 工作人员需配备有防护服、劳保用品等，车间、仓库等场所应配置足量的灭火器，厂区周围和车间需有视频监控装置，厂区配备有足够的应急设施。应急物资应专人负责管理和维护，专物专用，除抢险救灾外，严禁挪作他用，消防器材要经常检查保养，定点摆放，便于取用，应急物资必须立标志牌，物资上下不得遮盖、堆放其他物品，保持通道畅通，并设立严禁烟花、污水排放口、一般固体废弃物、安全通道、灭火器及消防栓等主要警示牌。设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 表4-30本项目主要风险应急物资表 序号; 类型; 物资名称; 数量; 单位; 存放位置. 1; 人身防护; 防高温手套; 3; 副; 生产车间. 2; 消防救援; 灭火器; 5; 个; 生产车间. 防火黄沙; 0.1; 吨; 生产车间. 消防栓; 2; 个; 生产车间. 消防带; 30; 米; 生产车间. 可燃气体报警装置; 1; 套; 生产车间. 污水及雨水切断装置; 1; 套; /. 3; 通讯联络; 座机; 1; 个; 办公室. 4; 应急照明; 手电筒; 2; 个; 办公室. 8、事故应急池 事故池容积有效性核算：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量，m³。收集范围内发生事故的最大装置的物料量为 0m³； V2—发生事故的储桶或装置的消防水量，m³。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》，扑灭厂房所需消防水量按 15L/s，2.0 小时喷水量计算（室外消防栓消防水量），则消防水量约为 108m3；转换系数按 80%计，则产生消防尾水 86.4m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3。公司事故时无可利 用其它储存或处理设施，V3=0； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。本项目按0计； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。发生事故并且遭遇雨水天气的情形发生概率较低，即便发生该种情况，爆炸事故在雨水天气时得到一定限制，消防用水量减少，本次评价主要关注人工消防控制事故影响，因此本项目 V5取0。 则V事故池=（0+86.4-0）+0+0=86.4≈87m3。 由计算可知，火灾事故下产生的事故废水最大量约 87m3。 厂区雨水排放口、废水排放口设截止设施，事故状态时，及时切断厂区废水外流通道，以确保事故状态时废水不外排。在厂区东北角设置1个容积为87m3的事故应急池，地势相对较低，有足够的容积容纳事故水。厂区雨水管网与事故池连通并安装阀门，雨水排口处安装阀门，发生事故时，打开雨水排口和事故池连通阀门，关闭雨水阀门，可使事故水通过雨水管网流入进入87m3的事故池中，发生事故时，事故废水可收集，不会流入厂外，且事故应急池与周边建筑保持一定的安全距离和卫生防护距离。因此，事故应急池位置设置具有合理性。 4.3.3突发环境事件应急预案编制要求 本项目建成后，建设单位试生产前须按照江苏省地方标准《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则（DB3795-2020）》的要求针对项目厂区编制环境风险事故应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 本项目的应急预案应与区域突发环境事故应急预案相联动，按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事故，企业可立即进行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，应启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速应对能力。 4.3.4风险分析结论 一般情况下，发生环境风险事故几率较小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，车间应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案，减轻风险情况造成的危害程度，发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接收水平。 表4-31建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州诺立威模具科技股份有限公司年产小家电配件850万件项目. 建设地点; 苏州市胥口镇曹丰路155号2幢. 地理坐标; 经度; 120度27分52.74秒; 纬度; 31度14分36.182秒. 主要危险物质及分布; 危险物质主要包括润滑油、废活性炭、废润滑油、液压油等，暂存于车间和危废仓库，储存量小于临界量项目Q＜1. 环境影响途径及危害后果; 润滑油、液压油在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险； 二级活性炭吸附装置失效非甲烷总烃污染大气环境； 废活性炭、废润滑油、废包装桶破损或因员工操作不当误撞造成的泄漏，可能对土壤和水体造成污染；保持不当或泄漏遇到明火、高热时出现火灾事故，对厂区员工造成财产损失和人身伤害，产生废气对大气环境造成污染。. 风险防范措施; ①加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； ②针对危险废物的贮存、运输制定安全条例，严禁靠近明火； ③制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； ④结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏将至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。. 填表说明; 项目主要风险物质为废活性炭、液压油、润滑油、废润滑油，存储量较小，风险潜势为Ⅰ，仅做简单分析。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒 DA001 | 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯 | 收集后通过二级活性炭吸附处理，再经15m高排气筒排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表2标准 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 加强生产车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 丙烯腈 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 |
|  |  | 苯乙烯、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1标准 |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | 加强生产车间通风 | 《大气污染物综合排放标 准》（DB32/4041-2021）中表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、TP、TN | 经市政污水管网排至污水处理厂 | 苏州市吴中区胥口污水处理有限公司接管标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq | 将设备放置于车间内，通过墙体、门窗隔音，减震，距离衰减。 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 一般废包装材料、边角料、除尘器收尘 | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 废润滑油、废包装桶、废活性炭、废抹布 | 分类收集、密闭贮存 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区分一般防渗区、简单防渗区、重点防渗区；危废仓库属于重点防渗区。建设单位应确保做好危废仓库等容易渗漏引起土壤、地下水污染的区域的管理，做好防渗、防雨、防风、防淋等措施，定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施，确保不会对厂区地下水造成大的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区地面全部硬化；配备消防栓、灭火器、消防沙等消防设施；加强生产区管理，防止泄露；生产区不可堆放引火物质；放置空桶；不定期修护破损地面；定期巡检废气治理措施；废气治理措施的活性炭箱安装压力表等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29”中“62 塑料制品业 292”的“其他”实行排污许可登记管理；建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可手续，做到持证排污、按证排污。环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环境保护设施竣工验收，经验收合格方可投入生产。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，风险水平可控，本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施及风险防范措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，污染物排放总量在可控制的范围内平衡。从环境保护角度论证，该建设项目在该地建设是可行的。

项目所在地预审意见 （公章） 经办人： 年 月 日

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 有组织 | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  |  | 0.114 |  | 0.114 | 0.114 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | 丙烯腈 |  |  |  | 0.0008 |  | 0.0008 | 0.0008 |
|  |  | 甲苯 |  |  |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | 乙苯 |  |  |  | 0.0012 |  | 0.0012 | 0.0012 |
|  | 无组织 | VOCs（以非甲烷总烃计） |  |  |  | 0.126 |  | 0.126 | 0.126 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | 丙烯腈 |  |  |  | 0.0009 |  | 0.0009 | 0.0009 |
|  |  | 甲苯 |  |  |  | 0.0006 |  | 0.0006 | 0.0006 |
|  |  | 乙苯 |  |  |  | 0.0014 |  | 0.0014 | 0.0014 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.0097 |  | 0.0097 | 0.0097 |
| 废水（t/a） | 生活污水 | 废水量 |  |  |  | 480 |  | 480 | 480 |
|  |  | COD |  |  |  | 0.192 |  | 0.192 | 0.192 |
|  |  | SS |  |  |  | 0.096 |  | 0.096 | 0.096 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.0192 |  | 0.0192 | 0.0192 |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 0.024 |  | 0.024 | 0.024 |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 0.0024 |  | 0.0024 | 0.0024 |
| 一般工业固体废物（t/a） |  | 边角料 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 一般废包装材料 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 除尘器收尘 |  |  |  | 0.0445 |  | 0.0445 | 0.0445 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 |
| 危险废物（t/a） |  | 废包装桶 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 废润滑油 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 废抹布 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  | 12.92 |  | 12.92 | 12.92 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；